张店区危险废物规范化管理存在问题整改情况公示表

| 单位 | 检查发现的问题 | 整改情况 |
| --- | --- | --- |
| 淄博张店东方化学股份有限公司(沣水厂区） | - 企业已委托环评单位重新编制报告书，现有环评报告表由环评单位拿走，现场无环评。 - 管理计划中只有糖醇废渣、精馏残渣等内容，根据企业提供资料，废催化剂、高沸物、废碱、母液等危废混入上述内容。 - 人员培训、申报登记资料无档案存档，规范化管理台账分类管理不完善。 - 危废库简陋，未设置液体际排沟、液体收集池、废气收集系统，厂区南侧600余桶蒸馏残渣、部分桶装废矿物油漏天存放；厂区西侧盛装蒸馏残渣的空桶露天存放在未经硬化的地面上储存糠醛残渣的危废库与一般物品、一般固渣混放，包装窗口未设置危废标签。 | 一、企业新环评报告书已经召开专家评审会，待审批中。 二、危险废物管理计划与资料等内容不符整改说明：糠醇生产过程中所用的催化剂参与反应后即废催化剂在沉降过程出一部分，另一部分在蒸馏高沸物中出来，确实无法分开只好作为一种危废管理处置。氢气脱水所产生的废碱已无此环节，原来氢气有气柜经水封，现改为缓冲罐，氢气不接触水碱脱水环节已取消，因此无废碱产生。 2-VP生产过程中所用的二甲基吡啶表述的回收液（母液）作为原料循环使用未进入危废，在管理计划中表述中存在问题现已进行修改。后附原管理计划和修改后计划关于对工艺流程描述 三、人员培训问题:已分两批已于2017年12月24-25日进行了环保知识、危废管理制度、危险废物泄漏应急处置方案等培训教育。并与25日下午进行了考核，所有参加培训员工均达到80分以上合格，达到了预期培训目的，申报登记资料以进行了完善，2017年度已进行了申报并将相关资料存档。管理台账进行了按规范进行了分类管理完善。 四、新建立了100平方的危险废物专用标准储存仓库，对地面进行了防渗漏硬化处理，设置了收集池、导流沟、废气收集系统。厂区南侧600余桶蒸馏残渣已全部办理转移联单安全处置。（山东清博生态材料综合利用有限公司、榆林市德隆环保科技有限公司）并对现场进行了彻底清理。并保证今后不再发生类似现象。部分桶装废矿物油已转移到专门的封闭仓库储存。厂区西侧盛装蒸馏残渣的空桶已转移至专门的空桶库房。糠醛残渣已与一般固废和物品分开储存。 |