- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：          特高压套管工艺提升项目

建设单位（盖章）： 山东辰祥电气设备有限公司

编制日期：            2023年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 特高压套管工艺提升项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2303-370303-89-02-667988 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 曹文琦 | 联系方式 | 15314276669 |
| 建设地点 |  | 山东省淄博市张店区淄博科技工业园解营路2号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （118度 0分7.199秒，36度51分32.400 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3899 其他未列明电气器械及器材制造 | 建设项目 行业类别 | 三十五、电气机械和器材制造业38 其他电气机械及器材制造 389 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 □扩建 R技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 张店区行政审批服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2303-370303-89-02-667988 |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 12 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.86 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 19581 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：淄博科技工业园 规划设置单位：淄博市人民政府 规划批准文号：淄政字[2002]202号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评文件名称：淄博科技工业园规划报告书 规划环评审批单位：淄博市环境保护局 审批文号：《关于淄博科技工业园环境影响报告书的审查意见》（淄环审[2007]45号） 跟踪评价审批文号：淄环审[2018]34 号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 表1-1 项目与园区规划审查意见符合性分析 意见要求; 项目情况. 科技工业园将建成以机械电子、生物制药、新材料、外向型出口加工等综合性工业园; 本公司产品为电气机械和器材制造，属于机械电子企业，符合意见要求. 淄博科技工业园企业以周边电厂作为主热源，严禁企业自建燃煤锅炉; 企业无燃煤锅炉，符合意见要求. 淄博科技工业园产生的一般固体废物要立足于全部综合利用，危险废物全部送有资质的危险废物处理中心安全处置，转移的危险废物须执行转移联单制度，防止流失、扩散。危险废物临时贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，生活垃圾要分类收集，实现资源可再生利用，不能综合利用的，由环卫部门收集统一进行无害化处理; 本项目产生的固体废物全部得到妥善处理，固体废物做到综合利用处理. 工业园的主要污染物排放总量指标由当地环保部门统一管理，从严控制，工业园必须保证总量控制计划的落实，新建项目必须符合总量控制指标的要求; 本项目建成后按照要求申请总量控制指标. 鼓励发展能源利用率高、污染轻的项目入园，推广应用能量梯级利用技术，有毒有害原料替代技术、可回收利用材料和回收处理技术等，努力建设生态型开发区，使工业在良好生态环境条件下，持续快速协调发展。; 本公司产品能源利用率高、污染较轻，符合意见要求，本项目建成后污染排放较少，能够达标排放，对周边造成的环境影响较小. 所有入园项目，要在规划的功能区建设，并符合国家产业政策、工业园的行业准入条件，所有建筑项目的环境影响评价文件，要经有审批权的环保部门批准后方可开工建设，并落实好“三同时”制度。严禁建设不符合规划要求的项目; 本项目建设符合园区规划要求，并按要求执行环评制度. |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 本项目行业类别为C3899 其他未列明电气器械及器材制造，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）的要求，本项目既不属于国家鼓励类项目，也不属于限制类、淘汰类项目，为国家允许建设项目。本项目于2023年3月27日进行了备案，备案号为：2303-370303-89-02-667988（详见附件）。 根据《关于“两高”项目管理有关事项的通知》（鲁发改工业〔2022〕255号），本项目不属于“两高”项目。 综上，本项目的建设符合国家产业政策。 2、土地利用总体规划符合性分析 本项目建设地点位于山东省淄博市张店区淄博科技工业园解营路2号公司现有厂区内，选址位于工业园区内，根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），本项目的建设地址不属于限制用地和禁止用地，符合规划要求。 3、“三线一单”符合性分析 （1）与生态保护红线的符合性 根据《山东省生态保护红线规划(2016-2020年)》（鲁政字〔2016〕173 号），本项目位于山东省淄博市张店区淄博科技工业园解营路2号，距离本项目最近的生态保护红线区为东南侧11.7km处的四宝山以西生物多样性维护生态保护红线区，红线区代码为SD-03-B4-03，本项目不在其生态保护红线区范围内。项目所在区域无生态保护红线区，不涉及占用或穿越生态保护红线。项目周围没有重点文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、自然历史遗迹等。因此，项目选址合理。 （2）与环境质量底线的符合性 本项目所排放的污染物对周围环境的影响较小，在可接受范围之内。项目周围大气环境容量可以承载当地经济发展，环境目标可达。经预测项目所排放的污染物满足相关排放标准和总量控制指标的要求，不影响当地污染物减排任务的完成，该项目对周围环境影响程度较小满足环境质量底线要求。 （3）与资源利用上限的符合性 本项目使用的能源包括水、电，不使用煤炭，水、电均来自市政管网，周围配套设施较为完善，项目用水、用电等公共设施方便，项目能源消耗量较少，符合资源利用上限要求。 - 与淄博市“三线一单”生态管控清单符合性分析 本项目选址位于房镇镇，根据淄博市生态环境委员会办公室关于印发《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》的通知（淄环委办〔2021〕24 号），房镇镇属于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH37030320018，本项目与《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》的符合性如下 表1-2 淄博市“三线一单”生态环境准入清单 管控单元; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 山东省淄博市房镇镇; 空间布局约束; 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现 行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清 单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产 业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项 目进行淘汰和提升改造。 2.按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严 格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金 属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等 行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保 其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规 定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任 何建设不得占用。 3.按《山东省水利厅关于公布我省地下水限采区 和禁采区的通知》要求，执行超采区管控要求。 4.大气布局敏感区从严控制新建、扩建排放大气 污染物的工业项目；科学合理规划布局商业、居 住并严格执行。 5.污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网 未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得 建设。; 1.本项目不属于《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，不属于列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目； 2.本项目不位于优先保护类耕地内 3.本项目不涉及地下水开采 4.本项目不位于大气布局敏感区 5.本项目不涉及废水排放; 符合. 污染物排放管控; 1.严格控制“两高”项目，确需建设的需严格执行产能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放减量替代制度。 2.落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新（改、扩）建工业项目生产工艺应达到国内先进水平，主要污染物治理要达到国内同行业先进水平，实施主要污染物总量等量或倍量替代。 3.废水应当按照分类收集、分质处理的要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。 4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 5.化工、铸造等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。 6.加强机动车排气污染治理。 7.加快实施城中村、老旧城区、城乡结合部污水收集和雨污管网分流改造，基本实现城市建成区污水全收集、全处理。 8.进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、取土、养护绿化等活动的扬尘管理。 9.加强餐饮服务业燃料烟气及油烟防治，鼓励餐饮业及居民生活能源使用天然气、液化石油气等洁净能源。餐饮行业按要求安装油烟高效净化设备并定期清洗和维护; 1.本项目不属于“两高”项目 2.本项目严格按照要求申请总量控制指标 3.本项目不涉及废水排放 4.本项目不涉及工业废水直排 5.本项目不属于化工、铸造等项目，污染物稳定排放 6.本项目不涉及机动车尾气排放治理 7.本项目不涉及 8.本项目施工过程严格按照要求进行 9.本项目不涉及餐饮业; 符合. 环境风险防控; 1.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目。 2.重点企业应采取防腐防渗等有效措施，建立完善三级防护体系，防止因渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水。 3.企业应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 4.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障; 1.本项目不属于环境风险潜势等级高的建设项目。 2.本项目不属重点企业 3.本项目严格按照要求编制环境应急预案并定期开展演练 4.本项目按照要求处理生产过程产生的固体废物; 符合. 资源开放效率要求; 1.严格执行淄博市高污染燃料禁燃区划定范围及管控要求。 2.强化节水措施，提高水资源使用效率。 3.未经许可不得开采地下水，执行浅层地下水限采区管理规定。 4.提升土地集约化水平。 5.优化调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。; 1.本项目不使用高污染燃料 2.本项目用水量较少 3.本项目不开采地下水 4.本项目在现有厂区内建设 5.本项目不涉及煤炭使用; 符合. 4、与《山东省环境保护条例》（2018.11.30修订）的符合性分析 表1-3 与《山东省环境保护条例》符合性分析 分类; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 防治污染和其他公害; 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。; 本项目所在地属于工业园区，符合产业政策; 符合. 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、颗粒物、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。; 本项目污染物排放均能满足要求；且满足总量控制要求; 符合. 重点排污单位应当按照规定安装污染物排放自动监测设备，并保障其正常运行，不得擅自拆除、停用、改变或者损毁。自动监测设备应当与生态环境主管部门的监控设备联网。重点排污单位由设区的市生态环境主管部门确定，并向社会公布。; 本项目企业不属于重点排污单位; 符合. 各级人民政府及其有关部门应当加强重金属污染防治，确定重点防控的重金属污染地区、行业和企业，加强对涉铅、镉、汞、铬和类金属砷等加工企业的环境监管，推进涉重金属企业的技术改造和集中治理，实现重金属深度处理和循环利用，减少污染排放。禁止在重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。; 本项目不涉及重金属产生及排放; 符合. 塑料制品的生产、销售、使用应当遵循减量化、资源化、再利用的原则，降低资源消耗，减少废物的产生。禁止生产不符合国家有关标准的塑料制品。; 本项目使用玻璃纤维及环氧树脂，，使用过程中遵循了资源化、减量化、再利用的原则; 符合. 所以，本项目建设符合《山东省环境保护条例》（2018.11.30修订）要求。 5、与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》 （鲁环字〔2021〕58 号）符合性分析 表1-4 与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》 （鲁环字〔2021〕58 号）符合性分析 序号; 规定; 本项目情况; 符合性. 1; 认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家 产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和 落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为 企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指 导目录（2019 年本）》（如有更新，以更新后 文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、 核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生 产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批。; 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）的要求，本项目既不属于国家鼓励类项目，也不属于限制类、淘汰类项目，为国家允许建设项目。依据《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发[2011]35号），本项目不属于“淘汰类”和“限制发展类”的范畴，属于允许建设项目; 符合. 2; 强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间 规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。; 本项目不属于“散乱污”企业，建设地点位于山东省淄博市张店区淄博科技工业园解营路2号，选址位于工业园区内，利用现有厂房进行生产。; 符合. 3; 科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外， 应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。; 本项目建设地点位于山东省淄博市张店区淄博科技工业园解营路2号，利用现有厂房进行生产，属于工业聚集区; 符合. 4; 严把项目环评审批关。新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三 线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门 一律不予审批通过。; 项目符合“三线一单”要求，不涉及煤炭消耗，严格按照要求申领总量。; 符合. 综上，本项目符合《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58 号）要求。 6、与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》符合性分析 表1-5 与山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》符合性分析 序号; 文件要求; 项目情况; 符合性. 1; 二、深入调整产业结构 （三）淘汰低效落后产能。依据安全、环保、技术、能耗、效益标准，以钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，加快淘汰低效落后产能。; 项目不属于低效落后产能; 符合. 2; （四）严控重点行业新增产能。重大项目建设，必须首先满足环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要求。; 项目严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要求; 符合. 3; （五）推动绿色循环低碳改造。电力、钢铁、建材、有色、石化、化工等重点行业制定碳达峰目标，实施减污降碳协同治理。; 项目不属于重点行业; 符合. 4; （六）坚决培育壮大新动能。聚焦新一代信息技术、高端装备、新能源新材料、现代海洋、医养健康等优势产业和未来产业，推动新兴产业壮大规模、增量崛起，构建高质量发展新引擎。; 项目产品属于国内行业领先; 符合. 5; 三、深入调整能源结构 （七）严控化石能源消费。严控能源消费总量，在满足全社会能源需求的前提下，持续推进煤炭消费压减，增加清洁能源供给，加大清洁能源替代力度，进一步控制化石能源消费，逐步实现新增能源需求主要由清洁能源供给。; 项目不使用化石能源; 符合. 综上，本项目建设符合《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》文件要求。 7、与《山东省制定深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》符合性分析 表1-6 与《山东省制定深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》符合性分析 序号; 管控要求; 项目情况; 符合性. 1; 一、淘汰低效落后产能 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。; 项目不属于钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等重点行业，不属于落后产能; 符合. 2; 二、压减煤炭消费量 持续压减煤炭消费总量，“十四五”期间，全省煤炭消费总量下降10%，控制在3.5亿吨左右。非化石能源消费比重提高到13%左右。制定碳达峰方案，推动钢铁、建材、有色、电力等重点行业率先达峰。; 项目不使用煤炭; 符合. 3; 四、实施VOCs全过程污染防治 实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。2021年年底前，完成现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率排查工作，对达不到要求的收集、治理设施进行更换或升级改造；组织开展有机废气排放系统旁路摸底排查，取消非必要的旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效的监控装置纳入监管。; 项目VOCs废气经处理后达标排放; 符合. 4; 五、强化工业源NOx深度治理 严格治理设施运行监管，燃煤机组、锅炉、钢铁企业污染排放稳定达到超低排放要求。2023年年底前，完成焦化、水泥行业超低排放改造。实施玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理，确保各类大气污染物稳定达标排放。; 项目生产过程不新增NOx排放; 符合. 综上，本项目建设符合《山东省制定深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》文件要求。 8、与《淄博市人民政府关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淄政字〔2021〕49号）符合性分析 按照生态环境法律法规和国家、省环境管理政策，结合区域发展战略和生态功能定位，全市共划定环境管控单元117个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。根据淄博市环境管控单元图，项目所在区域属于重点管控单元。 表1-7 与淄政字〔2021〕49号符合性分析 内容; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 重点管控单元; 空间布局管控要求。优化完善区域产业布局，合理布局各类工业项目。坚决淘汰落后产能，聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”低效落后产能，进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。坚决改造提升传统产业，聚焦“四强”产业，实施产业攀登计划，加快传统产业绿色化升级改造，形成高端引领、链条完整、生态完善、效益显著的产业发展格局。在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进工业园区或聚集区，集约高效发展。从严审批“两高”建设项目，严格落实产能、煤炭、能耗等置换要求；加快推进“散乱污”企业搬迁入园或关闭退出。; 本项目选址位于工业聚集区内，在现有厂区内进行建设，本项目不属于“高耗能、高污染、高排放、高风险”低效落后产能项目，不属于“两高”项目，不属于“散乱污”企业; 符合. 污染物排放管控要求。落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。严格执行国家及省相关排放标准，新建工业项目污染物排放水平达到同行业国内先进水平，对主要污染物排放指标实施总量等量或倍量置换。加快污水收集处理设施建设与提质增效，逐步完善城乡污水管网，实施雨污分流改造。加强挥发性有机物、臭气异味防治和餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。加强土壤和地下水污染防治与修复; 本项目严格落实总量控制，按照要求申领总量；本项目污染排放能够达标，不涉及臭气异味防治和餐饮油烟治理，VOCs废气排放浓度达标. 环境风险防控要求。加强风险防控体系建设，强化工业园区和聚集区内企业环境风险防范设施建设和正常运行监管，加强重点环境风险监控企业应急预案制定，建立企业隐患排查整治常态化监管机制; 本项目位于工业聚集区内，环境风险较低. 能源资源利用要求。推进工业园区和聚集区生态化改 造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，鼓励使用清洁能源，提高资源能源利用效率。禁燃区内禁止新、改、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。推广使用清洁能源车。因地制宜推进冬季清洁取暖; 本项目不涉及煤炭等高污染燃料使用. 9、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 表1-8 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 序号; 文件要求; 项目情况; 符合性. 1; 7.1.1b）粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs废气收集处理系统7.1.1c）VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目设置废气处理措施；缠绕固化真空浸渍废气经处理后达标排放; 符合. 2; 7.2.1VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不仅限于以下作业：a）调配（混合、搅拌等）；b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）；c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）；d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）；e）印染（染色、印花、定型等）；f）干燥（烘干、风干、烤漆等）；g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）; 本项目采取废气收集处理措施，有效处理废气; 符合. 3; 10.1.2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 公司承诺将VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行; 符合. 4; 10.2.2 废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T 16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T 16758、AQ/T 4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。; 本项目集气罩严格按照GB/T 16758的规定执行; 符合. 5; 10.2.3 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500μmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第8章规定执行。; 本项目废气收集系统采用密闭输送管道，废气收集系统在密闭负压状态下运行; 符合. 6; 10.3.1 VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB 16297或相关行业排放标准的规定。; VOCs废气收集处理系统污染物排放满足排放标准要求; 符合. 7; 10.3.2 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。; 本项目采用二级活性炭吸附装置处理废气; 符合. 8; 10.3.4 排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目排气筒高度为15米，周边建筑不影响; 符合. 10、与《关于印发<2022年度淄博市挥发性有机物治理和臭氧污染管控方案>的通知》符合性分析 表1-9 项目与淄环委办〔2022〕12号符合分析一览表 序号; 管控要求; 项目情况; 符合性. 提升挥发性有机物企业规范化治理水平. 1; 加快低挥发性原辅材料替代。加大低（无）挥发性原辅材料替代政策宣传力度，引导企业优先使用低（无）挥发性涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（油脂）、清洗剂等原辅材料，进一步提高低（无）挥发性原辅材料使用率。以机械加工、家具制造、包装印刷等行业为重点，鼓励企业开展低（无）挥发性原辅材料生产工艺的升级改造，建设源头替代示范项目，形成示范带动效应。企业应建立规范的原辅材料使用台账，各级监督检查须将企业原辅材料台账及挥发性有机物含量检测报告纳入检查内容。; 项目生产过程在密闭车间内操作，针对原辅材料建立台账。; 符合. 2; 5.持续开展废气旁路排查整治。工业涂装、包装印刷等溶剂使用类行业生产车间原则上不设置应急旁路。建设有中控系统的企业，鼓励在旁路设置感应式阀门，阀门开启状态、开度等信号接入中控系统，历史记录至少保存5年。在保证安全生产的前提下，鼓励对旁路废气进行处理，防止直排。; 项目不设置应急旁路; 符合. 3; 6.提升综合治理效率。推进使用先进生产工艺，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺设备等，减少工艺过程无组织排放。按照“适宜高效”和“降风增浓”原则，优先对车间内涉挥发性有机物的设备、工序进行密闭，或进行局部废气收集。加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生等要求前提下，采用自动感应门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。高浓度挥发性有机物废气不宜直接与大风量、低浓度挥发性有机物废气混合。按照适宜高效的原则提高治理设施去除率，高浓度挥发性有机物废气（＞30000 mg/m3），宜采用吸收、冷凝、吸附、膜分离等组合技术回收处理，不能达标时再辅以其他技术实现达标排放；中高浓度废气（3000 mg/m3—30000 mg/m3），有回收价值时宜采用吸收技术回收处理，无回收价值时宜采用燃烧技术。中低浓度挥发性有机物废气（＜3000 mg/m3），宜采用生物技术、燃烧技术、吸附浓缩-燃烧技术等。挥发性有机物废气不得与含颗粒物等其他污染物的废气混合。; 企业采用二级活性炭吸附装置进行VOCs处理，可达标排放; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目概况 山东辰祥电气设备有限公司位于山东省淄博市张店区淄博科技工业园解营路2号，法人代表李翠云，主要经营范围为高低压电力设备、电工器具与材料及电气自动化产品的开发、生产、销售；货物进出口。 根据现有生产统计，公司产品为玻璃钢绝缘高压套管500台/a、真空胶浸玻璃钢绝缘高压套管500台/a、油脂涂膜高压套管4000台/a、纯干式高压套管6000台/a、油纸套管500台/a、外绝缘伞裙50000个/a。因现有设备老化，生产效率降低，本公司拟投资500万元建设特高压套管工艺提升项目（以下简称本项目），本项目拟在现有厂房1#车间2F，新上缠绕机4台、数控车床2台、氩弧焊机2台、焊烟除尘设备2台、变压器油分析气象色谱仪1套，仅对玻璃钢绝缘高压套管30%产能至新上设备，增加焊接工艺，其他工艺不变，总产能不发生变化。 - 项目组成见下表 表2-1 项目组成情况一览表 类别; 项目组成; 项目建设内容; 备注. 主体 工程; 1#生产车间; 建筑面积3877.2m2，2F，2F原为仓库，计划利用2F西北侧大约200m2用于本项目新增的设备安置; 依托现有. 储运 工程; 仓库; 建筑面积3877.2m2，位于1#车间2F; 依托现有. 公用 工程; 供水; 项目用水由市政管网提供; 依托现有. 供电; 项目用电由市政供电管线提供; 依托现有. 环保工程; 废气处理; 2F缠绕固化真空浸渍废气经新增二级活性炭吸附装置处理后通过新增排气筒P4排放；焊接烟尘经焊烟除尘设备处理后无组织排放; 新增. 废水处理; 本项目不新增废水产生; /. 固废处理; 一般固废现有固废区内存放，外售综合利用；危险废物经在现有危废间内暂存，委托资质单位处理; 依托现有. 噪声处理; 选用低噪声设备，利用厂房隔声、基础减振; 新建. - 三、原材料及能源消耗情况 - 因现有设备老化，生产效率降低，本项目建成后，玻璃钢绝缘高压套管总产能保持不变，工艺增加焊接工序，仅转移部分缠绕、固化、真空浸渍工艺至新上设备，原辅材料用量仅增加焊丝，其他不变。 表2-2 本项目使用材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 技改前消耗量; 技改后消耗量; 备注. 原料. 1; 外购铜型材; t/a; 100; 100; 无变化. 2; 外购铝型材; t/a; 50; 50; 无变化. 3; 外购法兰; t/a; 5; 5; 无变化. 4; 玻璃纤维; t/a; 20; 20; 无变化. 5; 环氧树脂; t/a; 6; 6; 无变化. 6; 外购瓷管; 根/a; 3000; 3000; 无变化. 7; 高压热缩管; 根/a; 4000; 4000; 无变化. 8; 交联聚乙烯膜; t/a; 1.5; 1.5; 无变化. 9; 聚四氟乙烯膜; t/a; 0.5; 0.5; 无变化. 10; 外购环氧环; 个/a; 3000; 3000; 无变化. 11; 单组份室温固化硅橡胶; 只/a; 400; 400; 无变化. 12; 绝缘纸; t/a; 3; 3; 无变化. 13; 铝箔; t/a; 0.5; 0.5; 无变化. 14; 瓷套; 支/a; 500; 500; 无变化. 15; 切削液; t/a; 0.3; 0.3; 无变化. 19; 水性漆; 底漆; t/a; 0.25; 0.25; 无变化. 面漆; t/a; 0.25; 0.25; 无变化. 20; 固态绝缘胶; t/a; 20; 20; 无变化. 21; 液态硅胶; t/a; 20; 20; 无变化. 22; 焊丝; t/a; 0; 1; 新增. 能耗. 1; 水; t/a; 366.05; 366.05; 由张店区自来水管网提供. 2; 电; 万kWh/a; 40; 40; 由张店区自来水管网提供给. 四、设备情况 表2-3 项目设备情况一览表（台/套） 序号; 设备名称; 型号; 技改前数量（台/套）; 技改后数量（台/套）; 备注. 1; 缠绕机; 9DWinder-7500; 5; 5; 原有. 2; /; 1; 1; 原有. 3; 接触调压器; TSGC2J-60; 1; 1; 原有. 4; 吸尘器; ZD10-60L; 1; 1; 原有. 5; 智能风淋室; /; 1; 1; 原有. 6; 电热鼓风干燥箱; PG5512; 1; 1; 原有. 7; 电热鼓风干燥箱; PG3790; 1; 1; 原有. 8; 电热鼓风干燥箱; PG1728; 1; 1; 原有. 9; 电热鼓风干燥箱; PG; 1; 1; 原有. 10; 套管包绕机; BZJ-220; 3; 3; 原有. 11; 钻铣镗磨床; ZXTM-40; 1; 1; 原有. 12; 弯管机; WGJ-600; 1; 1; 原有. 13; 电动叉车; /; 1; 1; 原有. 14; 手动叉车; 2000kg; 2; 2; 原有. 15; 地牛; 3000kg; 2; 2; 原有. 16; 行车; F21-EB5T; 1; 1; 原有. 17; 升降作业平台; SJY; 1; 1; 原有. 18; 活性炭吸附装置; /; 1; 1; 原有. 19; 马鞍车床; CG30-1BM; 2; 2; 原有. 20; 数控车床; CK6163C; 1; 1; 原有. 21; CK6163; 3; 3; 原有. 23; 多球截断间隙装置; DQJB-1800; 1; 1; 原有. 24; 弱阻尼电容分压器; DDF-2000/400; 1; 1; 原有. 25; 换极性变压器; ZCD-30/100; 1; 1; 原有. 26; 冲击电压发生器; CJDF-100/200; 1; 1; 原有. 27; 干扰判别式局放仪; JF-2001; 1; 1; 原有. 28; 干扰判别式局放仪; JF-2001; 1; 1; 原有. 29; 峰值电压表; PV2-1A; 1; 1; 原有. 30; 串联谐振试验系统; AC-2010; 1; 1; 原有. 31; 电容分压器; IRF500-0.006; 1; 1; 原有. 32; 励磁变压器; YDW-50/20/40; 1; 1; 原有. 33; 介损仪; AI-6000A; 1; 1; 原有. 34; 介损仪; AI-6000A; 1; 1; 原有. 35; 柱式电动调压器; 50KVA; 1; 1; 原有. 36; 示波器; TDS2012B; 1; 1; 原有. 37; 电流互感器负载箱; HL04-4; 1; 1; 原有. 38; 智能型互感器校验仪; HEW5A; 1; 1; 原有. 39; 标准电流互感器; HL51-1S; 1; 1; 原有. 40; 接触调压器; TDGC2-15; 1; 1; 原有. 41; 温升测量线圈; 22-YB-001; 1; 1; 原有. 42; 温升线圈; 22-YB-002; 1; 1; 原有. 43; 安培表; T51; 1; 1; 原有. 44; 毫安表; T51; 1; 1; 原有. 45; 电压表; T51; 1; 1; 原有. 46; 直流电阻电桥; QJ57; 1; 1; 原有. 47; 电子吊秤; OCS; 1; 1; 原有. 48; 旋片式真空泵; VP-2; 1; 1; 原有. 49; 高压清洗机; QL-280; 1; 1; 原有. 50; 压力表; Y-100; 1; 1; 原有. 51; 标准电容器; YL-110; 1; 1; 原有. 52; 绝缘电阻表; ZC11D-10; 1; 1; 原有. 53; 电子吊秤; OCS; 1; 1; 原有. 54; 压力表; Y-100; 1; 1; 原有. 55; 绝缘电阻表; ZC11D-10; 1; 1; 原有. 56; 游标卡尺; /; 1; 1; 原有. 57; 卷尺; OCS; 1; 1; 原有. 58; 注射机; /; 5; 5; 原有. 59; 喷漆房; /; 1; 1; 原有. 60; 自动压片机; /; 5; 5; 原有. 62; 真空抽气机; /; 2; 2; 原有. 63; 雷电冲击电压耐受设备; /; 1; 1; 原有. 64; 工频谐振耐压设备; /; 1; 1; 原有. 65; 局部放电测试仪; /; 1; 1; 原有. 66; 介质损耗因数测试仪; /; 1; 1; 原有. 67; 芯子卷绕机; /; 1; 1; 原有. 68; 烘箱; /; 2; 2; 原有. 69; 升降机; /; 1; 1; 原有. 70; 真空干燥系统; /; 1; 1; 原有. 71; 真空处理及注油系统; /; 1; 1; 原有. 72; 微量水分测定仪; /; 1; 1; 原有. 73; 绝缘油介电强度测定仪; /; 1; 1; 原有. 74; 绝缘油介损及电阻率自动测定仪; /; 1; 1; 原有. 75; 缠绕机; /; 0; 4; 新增. 76; 数控车床; /; 0; 2; 新增. 77; 氩弧焊机; /; 0; 2; 新增. 78; 焊烟处理设备; /; 0; 2; 新增. 79; 变压器油分析气象色谱仪; /; 0; 1; 新增. - 产品情况 - 本项目不新增产品产能，技改后全厂产品方案见下表。 表2-4 项目建成后产品情况一览表 序号; 产品; 现有项目（t/a）; 本项目增加/减少; 技改后全厂（t/a）; 备注. 1; 玻璃钢绝缘高压套管; 500; 0; 500; 本项目仅涉及玻璃钢绝缘高压套管，因原有设备老化，生产效率降低，调整30%产能至新上设备，总产能不发生变化. 2; 真空胶浸玻璃钢绝缘高压套管; 500; 0; 500. 3; 油脂涂膜高压套管; 4000; 0; 4000; 不调整. 4; 纯干式高压套管; 6000; 0; 6000; 不调整. 5; 外绝缘伞裙; 50000; 0; 50000; 不调整. 6; 油纸套管; 500; 0; 500; 不调整. 六、工作制度 本项目不新增劳动定员，生产制度不变，公司现有职工40人，年工作300天，白班制、八小时工作制。年工作时间2400小时。 七、公用工程 1、供电 本项目建成后全厂不新增产能，全厂用电量基本不变，约为40万kWh/a，与技改前基本一致，由张店区供电所供应，供电有保障。 2、给排水 （1）给水 本项目不新增劳动定员，生产过程无新增用水，因此本项目建成后无新增用水。 （2）排水 本项目建成后无新增废水排放。全厂水平衡图如下： 图2-1 本项目建成后全厂水平衡图 单位：m3/a 3、供暖 本项目办公室冬季取暖/夏季制冷采用空调供给。 八、总平面布置及其合理性分析 本项目新增设备位于厂区1#车间2F内，车间东侧为仓库，出入口位于车间西侧，项目设备布设利于生产，便于管理，项目平面布置是合理的。项目总平面布置详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程及简述 （一）施工期 本项目对现有1#车间2F进行改建，项目建设过程中无需大型土木工程建设及地基铺设等，施工期对周边环境影响很小，因此本环评不再对施工期进行分析。 （二）营运期 本项目玻璃钢绝缘高压套管因部分工艺不同将其分为玻璃钢绝缘高压套管和真空胶浸玻璃钢绝缘高压套管两种，生产工艺流程如下所示： 图2-2 玻璃钢绝缘套管工艺流程图 （ 为本项目涉及工艺） 工艺流程简述：将外购的铜型材或铝型材通过缠绕机在其表面缠绕玻璃纤维及环氧树脂（先通过电预热至100℃），然后电加温至120-140℃进行固化，固化时间约10-36h；固化后得到半成品，然后通过车床对其平面进行加工得到合乎要求的半成品，再人工将其与外购的法兰等焊接、喷漆后进行装配（其中法兰在喷漆房中完成喷漆、晾干过程），装配过程中使用单组份室温固化硅橡胶来进行密封绝缘，然后进行压伞（伞裙为自生产的外绝缘伞裙），最后对其进行高压试验，测试其耐压性、电气绝缘、工频耐压等属性，测试合格的产品包装入库。 法兰 焊接 （ 为本项目涉及工艺） 图2-3 真空胶浸玻璃钢绝缘套管工艺流程图 生产工艺流程说明： 将外购的铜型材或铝型材通过缠绕机在其表面缠绕玻璃纤维，再使用真空浸渍的方式将环氧树脂浸渍到其中，然后通过车床对其平面进行加工得到合乎要求的半成品，再人工将其与外购的环氧环、法兰等进行装配（其中法兰在喷漆房中完成喷漆、晾干过程），装配过程中使用单组份室温固化硅橡胶来进行密封绝缘，然后进行压伞（伞裙为自生产的外绝缘伞裙），最后对其进行高压试验，测试其耐压性、电气绝缘、工频耐压等属性，测试合格的产品包装入库。 本技改项目将1#车间1F缠绕、固化、真空浸渍工序部分产能调整至1#车间2F内，其中1#车间玻璃钢绝缘高压套管产能为500台/a，真空胶浸玻璃钢绝缘套管产能为500台/a，缠绕、固化工序使用玻璃纤维20t/a，环氧树脂5.95t/a，本次技改计划将其中玻璃纤维6t/a、环氧树脂1.8t/a（产能）产能转移至1#车间2F，废气由新增集气罩收集后经新增二级活性炭吸附装置处理后通过排气筒P4有组织排放；在2F对少量法兰部件进行焊接，焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后无组织排放，其他工艺保持不变。 - 产排污环节 根据本项目工程概况和工艺特点，本项目建成后，玻璃钢绝缘高压套管产量减总产量不发生变化，运营期涉及的主要污染源及污染因子识别见下表。 （1）废水 本次技改不新增废水排放。 （2）废气 项目投产后，废气主要为缠绕固化、真空浸渍工序产生的VOCs以及焊接工序产生的焊接烟尘。 （3）噪声 项目噪声主要为生产设备及风机等产生的噪声，噪声级在65-85dB（A）之间。 （4）固废 本项目固废主要为焊烟净化器收集的粉尘，二级活性炭吸附装置产生的废活性炭。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | （一）现有项目概况 1、厂内现有项目“三同时”情况见下表。 表2-5 公司现有项目及环保手续情况 序号; 项目名称; 项目环评批复情况; 项目环评验收情况. 1; 年产11000台互感器及其配套设备项目; 淄博市环境保护局于2011年10月17日予以审批（淄环报告表[2011]173号）; 淄博市环境保护局张店分局于2017年7月11日予以验收（张环验【2017】56号）. 2; 超高压套管芯体工艺提升改造项目; 2018年8月13日淄博市环境保护局张店分局以张环审[2018]158号文对该项目的环境影响报告表进行了批复; 2019年6月完成了自主验收. 3; 高压套管工艺提升改造; 2020 年07 月 28 日通过淄博市生态环境局张店分局审批，文号为张环审【2020】150 号; 2021 年11月完成了自主验收. 2、现有项目排污许可执行情况 公司已于2020年6月2日取得排污许可证，许可证编号为91370303564079375C001W。 （二）现有项目工艺 图 2-4 玻璃钢绝缘套管生产工艺及产污图 生产工艺流程说明： 将外购的铜型材或铝型材通过缠绕机在其表面缠绕玻璃纤维及环氧树脂（先 通过电预热至 100℃），然后电加温至120-140℃进行固化，固化时间约10-36h； 固化后得到半成品，然后通过车床对其平面进行加工得到合乎要求的半成品，再 人工将其与外购的环氧环、法兰等进行装配（其中法兰在喷漆房中完成喷漆、晾 干过程），装配过程中使用单组份室温固化硅橡胶来进行密封绝缘，然后进行压 伞（伞裙为自生产的外绝缘伞裙），最后对其进行高压试验，测试其耐压性、电 气绝缘、工频耐压等属性，测试合格的产品包装入库。 图 2-5 真空胶浸玻璃钢绝缘套管生产工艺及产污图 生产工艺流程说明： 将外购的铜型材或铝型材通过缠绕机在其表面缠绕玻璃纤维，再使用真空浸 渍的方式将环氧树脂浸渍到其中，然后通过车床对其平面进行加工得到合乎要求 的半成品，再人工将其与外购的环氧环、法兰等进行装配（其中法兰在喷漆房中 完成喷漆、晾干过程），装配过程中使用单组份室温固化硅橡胶来进行密封绝缘， 然后进行压伞（伞裙为自生产的外绝缘伞裙），最后对其进行高压试验，测试其 耐压性、电气绝缘、工频耐压等属性，测试合格的产品包装入库。 图 2-6 油脂涂膜套管生产工艺及产污环节图 生产工艺流程说明： 将外购的铜型材或铝型材在常温下通过套管包绕机在其表面包绕交联聚乙 烯膜及聚四氟乙烯膜，然后在膜上套上高压热缩管进行密封进行密封，室温冷却 后再人工将其与外购的环氧环、法兰等进行装配（其中法兰在喷漆房中完成喷漆、 晾干过程），装配过程中使用单组份室温固化硅橡胶来进行密封绝缘，然后进行 压伞（伞裙为自生产的外绝缘伞裙），最后对其进行高压试验，测试其耐压性、 电气绝缘、工频耐压等属性，测试合格的产品进行包装入库。 图 2-7 纯干式高压套管生产工艺及产污环节图 生产工艺简述： 人工将外购的瓷管与外购的环氧环、法兰以及自产的外绝缘伞裙等进行装配 （其中法兰在喷漆房中完成喷漆、晾干过程），装配过程中使用单组份室温固化 硅橡胶来进行密封绝缘，然后进行压伞（伞裙为自生产的外绝缘伞裙），最后对 其进行高压试验，测试其耐压性、电气绝缘、工频耐压等属性，测试合格的产品 进行包装入库。 图 2-8 外绝缘伞裙生产工艺及产污环节图 生产工艺流程说明： 将外购的固态绝缘胶、液态硅胶利用成型机进行压片，压片后即得到成品外 绝缘伞裙。 图 2-9 油纸套管生产工艺及产污环节图 生产工艺流程说明： 将外购的铜型材或铝型材通过卷绕机在其表面卷绕绝缘纸，卷绕成型的芯体装入干燥罐中，将干燥罐放置烘箱中加热并真空干燥，温度105℃，干燥时间120小时以上。同时准备其他装配用零部件，将其内外表面清理干净并做表面干燥处理。取出干燥完成的芯子进行装配，同时对绝缘油进行滤油等处理，合格的油品经过真空注油系统注入装配好的套管中，最后对其进行高压试验，测试其耐压性、电气绝缘性、工频耐压等属性。测试合格的产品需静置24小时左右，抽取套管内的变压器油，测试油品的介损、含水量、以及各气体的含量，测试合格的产品包装入库。 （三）现有项目产排污分析 山东辰祥电气设备有限公司委托山东绿洲检测有限公司2023年5月11日对现有项目进行了现状检测（山东绿洲（检）字[2023]0427003号），项目污染物排放达标情况如下： 1．大气环境影响分析 缠绕、固化、真空浸渍、喷漆、密封、装配、压片工序过程均有一定的废气产生，各产尘点治理措施见下表。 表 2-6 现有项目污染情况表 项目; 产污环节; 污染物; 治理措施; 排放方式. 废气; 1#车间缠绕、固化、真空浸渍工序; VOCs; 经收集、“二级活性炭吸附装置”处理; 由 1# 15 米高排气筒 P1 有组织排放（P1）. VOCs; 车间密闭; 无组织排放. 喷漆工序; 漆雾颗粒; 经收集、“水喷淋+二级活性炭吸附装置”处理; 由 1# 15m 高排气筒有组织排放（P1）. 喷漆、晾干; VOCs. 喷漆工序; 漆雾颗粒; 车间密闭; 无组织排放. 喷漆、晾干; VOCs. 1#车间车平面工序; 粉尘; 经收集、布袋除尘器处理; 由 1# 15 米高排气筒 P2 有组织排放. 粉尘; 车间密闭; 无组织排放. 2#车间缠绕、固化工序; VOCs; 经收集、“二级活性炭吸附装置”处理; 由 1# 15 米高排气筒 P3 有组织排放. VOCs; 车间密闭; 无组织排放. 密封、装配工序; VOCs; 车间密闭; 无组织排放. 压片、晾干工序; VOCs; 车间密闭; 无组织排放. （1）有组织废气 表2-7 P1 缠绕工序、喷漆房排气筒出口废气监测结果 表2-8 P2 车平面工序排气筒废气监测结果 检测点名称; P1 缠绕工序、喷漆房排气筒（出口）. 排气筒高度（m）; 15. 内径（m）; 0.35. 采样频次; 1; 2; 3. 标干流量(Nm3/h); 5952; 5817; 5976. 废气温度（℃）; 20.4; 20.1; 20.4. 废气流速（m/s）; 18.71; 18.25; 18.77. 样品编号; 230427Q010; 230427Q011; 230427Q012. VOCs（以非甲烷总烃计）浓度(mg/m3); 3.56; 3.48; 3.66. VOCs（以非甲烷总烃计）排放速率(kg/h); 0.0212; 0.0202; 0.0219. 样品编号; 230427Q022; 230427Q023; 230427Q024. 颗粒物浓度(mg/m3); 2.7; 3.1; 2.5. 颗粒物排放速率(kg/h); 0.0161; 0.0180; 0.0149. 检测点名称; P2 车平面工序排气筒（出口）. 排气筒高度（m）; 15. 内径（m）; 0.35. 采样频次; 1; 2; 3. 标干流量(Nm3/h); 5393; 5466; 5315. 废气温度（℃）; 19.2; 19.6; 19.7. 废气流速（m/s）; 16.84; 17.11; 16.63. 样品编号; 230427Q025; 230427Q026; 230427Q027. 颗粒物浓度(mg/m3); 4.5; 4.1; 3.8. 颗粒物排放速率(kg/h); 0.0243; 0.0224; 0.0202. 表2-9 P3 缠绕工序排气筒废气监测结果 根据现状数据可知，P1缠绕工序、喷漆房排气筒出口 VOCs 有组织排放浓度最大值为3.66mg/m3，排放速率最大值为0.0219kg/h，颗粒物有组织排放浓度最大值为3.1mg/m3，排放速率最大值为0.0180kg/h；P2车平面工序排气筒出口颗粒物有组织排放浓度最大值为4.5mg/m3，排放速率最大值为0.0245kg/h。P3缠绕工序排气筒出口VOCs有组织排放浓度最大值为2.83mg/m3，排放速率最大值为0.0237kg/h。有组织VOCs 满足《挥发性有机物排放标准 第 5 部分： 表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018) 中表2新建表面涂装企业或生产设施涂装工序 VOCs 排放限值 (50mg/m3，2.0kg/h)，颗粒物有组织排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019) 表1大气污染排放浓度限值中重点控制区限值要求：10mg/m3。 检测点名称; P3 缠绕工序排气筒（进口）. 排气筒高度（m）; /. 内径（m）; 0.45. 采样频次; 1; 2; 3. 标干流量(Nm3/h); 7945; 7426; 7360. 废气温度（℃）; 18.3; 18.5; 18.8. 废气流速（m/s）; 14.97; 14.03; 13.92. 样品编号; 230427Q013; 230427Q014; 230427Q015. VOCs（以非甲烷总烃计）浓度(mg/m3); 23.6; 22.9; 21.9. VOCs（以非甲烷总烃计）排放速率(kg/h); 0.188; 0.170; 0.161. 检测点名称; P3 缠绕工序排气筒（出口）. 排气筒高度（m）; 15. 内径（m）; 0.40. 采样频次; 1; 2; 3. 标干流量(Nm3/h); 8528; 8368; 8382. 废气温度（℃）; 20.2; 20.4; 20.5. 废气流速（m/s）; 20.50; 20.09; 20.15. 样品编号; 230427Q016; 230427Q017; 230427Q018. VOCs（以非甲烷总烃计）浓度(mg/m3); 2.40; 2.83; 2.77. VOCs（以非甲烷总烃计）排放速率(kg/h); 0.0205; 0.0237; 0.0232. 表2-10 无组织废气监测结果 采样日期; 第一次; 第二次; 第三次. 2023.05.06; 上风向; 230427Q028; 230427Q029; 230427Q030. 0.94; 0.95; 0.97. 下风向①; 230427Q031; 230427Q032; 230427Q033. 1.29; 1.21; 1.37. 下风向②; 230427Q034; 230427Q035; 230427Q036. 1.34; 1.47; 1.39. 下风向③; 230427Q037; 230427Q038; 230427Q039. 1.41; 1.33; 1.45. 采样日期; 第一次; 第二次; 第三次. 2023.05.06; 上风向; 230427Q040; 230427Q041; 230427Q042. 175; 198; 162. 下风向①; 230427Q043; 230427Q044; 230427Q045. 322; 319; 347. 下风向②; 230427Q046; 230427Q047; 230427Q048. 374; 350; 332. 下风向③; 230427Q049; 230427Q050; 230427Q051. 309; 337; 322. 地点 频次 结果mg/m³ 结果µg/m³ 地点 频次 根据现状数据可知，项目颗粒物无组织排放浓度的最大值为0.374mg/m3，颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297- 1996) 表 2 新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值 (颗粒物1.0mg/m3 ) ； VOCs无组织排放浓度的最大值为1.47mg/m3，VOCs 无组织排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第 5 部分：表面涂装行业》 (DB37/2801.5-2018) 中表3厂界监控点浓度限值要求 (2mg/m3 ) 。 3．噪声环境影响分析 表2-11 噪声监测结果 检测日期; 2023.05.06; 检测项目; 厂界噪声. 检测点位置; 1#东厂界外1m; 2#南厂界外1m; 3#西厂界外1m; 4#北厂界外1m. 昼间Leq dB(A); 55.1; 55.0; 54.7; 58.0. 根据现状数据可知，现有项目厂界昼间噪声最大值58.0dB(A)，能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中2类标准限值要求。 4．固体废物环境影响分析 全厂固体废物可分为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。一般工业固废为下脚料、布袋除尘器收集的粉尘、不合格品、水性漆渣、废布袋；危险废物主要为废活性炭（HW49，废物代码 900-041-49）、废单组份室温固化硅橡胶瓶（危险废物 HW49，废物代码 900-041-49）、废切削液（HW09，废物代码 900-006-09）。 生活垃圾、布袋除尘器收集的粉尘、废布袋、水性漆渣暂存在厂区垃圾箱内， 由环卫部门定期清运；下脚料、不合格品收集后暂存在一般固废暂存处，定期外卖；废活性炭、废过滤棉、废单组份室温固化硅橡胶瓶，废切削液储存在有排气孔的铁桶中，一同暂存于危废暂存间，定期由有资质的危废单位进行处理。 （四）现有项目产污汇总 现有项目产污汇总如下 根据企业提供资料，1#车间缠绕、固化、真空浸渍、喷漆工序年运行时间2000h，1#车间车平面工序年运行时间600h，2#车间缠绕工序年运行时间1200h。 表2-12 现有项目污染物排放量汇总表 污染物类别; 污染源; 污染物; 产生量; 排放量t/a; 平均排放速率kg/h; 备注. 废气; 1#缠绕、固 化、真空浸渍; VOCs; /; 0.0211; 0.0422; 0.0211; P1排气筒. 喷漆、晾干; VOCs; /; 0.0211. 颗粒物; /; 0.0326; 0.0163. 车平面工序; 颗粒物; /; 0.013; 0.0223; P2排气筒. 2#缠绕、固 化、真空浸渍; VOCs; /; 0.027; 0.0225; P3排气筒. 1#车间缠 绕、固化、 真空浸渍工序、喷漆工序; VOCs; /; 0.047; /; 无组织. 颗粒物; /; 0.036; /; 无组织. 1#车间车平面工序; 颗粒物; /; 0.024; /; 无组织. 密封、装配工 序、压片工序; 颗粒物; /; 0.0081; /; 无组织. 2#缠绕、固 化、真空浸渍; VOCs; /; 0.03; /; 无组织. 合计; 颗粒物; /; 0.1137; /; /. VOCs; /; 0.1462; /; /. 废水; 生活污水; 废水量; 216; 0; /; 环卫部门清运. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 6t/a; 0; /; 环卫部门清运. 生产工序; 下脚料; 1t/a; 0; /; 由员工收集后，暂存在一般固废暂存处，定期外卖. 生产工序; 不合格品; 50 台/a; 0; /. 生产工序; 水性漆渣; 0.026t/a; 0; /; 由环卫部门定期清运. 废气治理; 布袋除尘收集的粉尘; 0.0243t/a; 0; /. 废气治理; 废布袋; 1 个/a; 0; /. 废气治理; 废活性炭; 0.66t/a; 0; /; 定期由有 资质的危废单位进行处理. 生产工序; 废单组份室温固化硅橡胶瓶; 400只/a; 0; /. 设备维护; 废切削液; 0. 1t/a; 0; /. 根据企业现有总量控制书（ZDZL2018105），厂区现有总量控制指标为颗粒物0.0057t/a，未申请VOCs总量控制指标。 - 现有项目存在问题 项目生产运行状况良好，现有项目未申领VOCs废气排放总量，本次评价统一进行申请全厂总量。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 根据2022年1月24日淄博市生态环境局网站发布的《2021年12月份及全年环境质量情况通报》数据可知，2021年，全市良好天数222天（国控），同比增加4天。重污染天数13天，同比增加1天。其中，二氧化硫（SO2）14 微克/立方米，同比改善17.6%；二氧化氮（NO2）35微克/立方米，同比改善7.9%；可吸入颗粒物（PM10）77微克/立方米，同比改善11.5%；细颗粒物（PM2.5）47微克/立方米，同比改善14.5%；一氧化碳（CO）1.6 毫克/立方米，同比改善 15.8%；臭氧（O3）183微克/立方米，同比改善37%。全市综合指数为5.09，同比改善10.9%。 张店区2021年度主要污染物的平均浓度为PM10：0.085mg/m3、PM2.5：0.046mg/m3、SO2：0.015mg/m3、NO2：0.039mg/m3，环境空气质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。为了不断改善区域环境质量，淄博市采取了一系列大气污染治理措施：通过贯彻落实《关于印发山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》（鲁环委办【2021】30号）要求，不断加强环境空气污染治理和环境空气质量考核，确保区域环境空气质量持续改善。 2、地表水环境 本项目所在地附近主要地表水体为猪龙河。根据《2021年12月份及全年环境质量情况通报》（2022年1月24日），2021年度1-12月份猪龙河裕民路桥监测断面主要监测指标中，五日生化需氧量超标0.04倍、氨氮超标0.03倍、化学需氧量超标0.09倍、氟化物超标0.16倍，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 3、声环境 本项目厂界外 50 米范围内不存在声环境保护目标，因此本次环评不对声环境质量现状进行评价。 4、生态环境 本项目不新增用地且用地范围内不含有生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目无电磁辐射影响。 6、地下水、土壤环境 本项目厂区地面全部硬化，在做好防渗措施后，项目正常运营情况下无地下水、土壤环境污染途径，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-1 主要环境保护目标 保护类别; 保护目标; 方位; 人口（人）; 距厂址距离（m）; 备注. 大气环境; 解营村; NW; 800; 440; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. 噪声; 项目周边50m范围内; 《声环境质量标准》 （B3096-2008）中2类区环境. 生态环境; 本项目无新增用地，不涉及生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准： 营运期VOCs有组织排放浓度及排放速率执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）中表2新建表面涂装企业或生产设施涂装工序VOCs排放限值：浓度50mg/m3，速率2.0kg/h。VOCs无组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）中表3厂界监控点浓度限值要求：2.0mg/m3。 颗粒物有组织排放标准执行山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区的大气污染物排放浓度限值标准要求（10mg/m3）；颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求：其他颗粒物1.0mg/m3。 2、噪声排放标准： 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 级别; 等效声级; 昼间; 夜间. 2; dB(A); 60; 50. 3、固体废物标准： 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告[2013]36号）中的相应规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《山东省“十三五”生态环境保护规划》，总量控制减排的主要污染物是二氧化硫（SO2）、颗粒物、氮氧化物（NOx）、行业挥发性有机物（VOCs）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、总氮。 现有项目废气排放情况为：颗粒物0.1137t/a，VOCs0.1462t/a，其中颗粒物总量已经申请0.0057t/a，总量编号为ZDZL2018105，VOCs未申请总量，本次环评将申请技改后全厂VOCs的总量。 技改后全厂主要大气污染物总量指标：颗粒物0.1154t/a、VOCs0.1462t/a，其中现有项目颗粒物已申请总量为0.0057t/a，因此本项目需重新申请总量控制指标为颗粒物0.1097t/a、VOCs0.1462t/a 根据淄博市生态环境局《关于统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函[2021]55号），由于上一年度污染物年平均浓度不达标，所以总量指标实行两倍替代。本项目需替代总量为颗粒物0.2194t/a，VOCs 0.2924t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用现有生产车间进行生产设备的安装，不涉及土石方施工。施工期主要产生设备安装噪声，施工周期短，施工期的环境影响基本局限在厂区范围内，不会对周边环境产生明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气产排情况 本项目技改后原辅材料、产能不发生变化，仅从1#车间1F玻璃钢绝缘高压套管中调整30%产能到2F，故污染物排放总量不发生变化，调整后现有1F缠绕固化真空浸渍工序废气经集气装置收集后（收集效率90%），通过现有二级活性炭吸附装置处理后（处理效率90%）与喷漆房处理后废气经现有P1排气筒排放，此工序运行时间2000h/a；2F缠绕、固化真空浸渍废气经新增集气装置收集后（收集效率90%），通过二级活性炭吸附装置处理后（处理效率90%），经排气筒P4排放，此工序运行时间1200h/a。对应排气筒P1排放的污染物量发生变动，其他排气筒污染物量不变，根据现有项目的例行监测情况，项目废气排放具体变动情况如下： 表4-1 有组织废气污染物排放情况一览表 本项目技改前. 排放源; 污染物; 排气筒; 排放速率kg/h; 风量m3/h; 变化情况; 排放量t/a. 1F缠绕固化真空浸渍工序; VOCs; P1排气筒; 0.0227; 5976; 排放量减少30%，风量不变; 0.0211. 喷漆工序; VOCs; 不变; 0.0211. 颗粒物; 0.0326; 0.0163. 合计; VOCs; 0.0422. 颗粒物; 0.0163. 本项目技改后. 排放源; 污染源; 排气筒; 排放速率kg/h; 风量m3/h; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a. 1F缠绕固化真空浸渍工序; VOCs; P1排气筒; 0.017; 5976; 3; 0.0148. 喷漆工序; VOCs; 0.0211. 颗粒物; 0.0326; 3.1; 0.0163. 2F缠绕固化真空浸渍工序; VOCs; P4排气筒; 0.005; 1500; 3.5; 0.0063. 合计; VOCs; 0.0422. 颗粒物; 0.0163. 技改后新增焊接工序，焊接过程会产生粉尘，本项目焊接原料为实心焊丝，参考生态环境部下发的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“机械行业系数手册”，“09焊接”，本项目选用实心焊丝作为焊接工序原料，颗粒物产生系数为“9.19千克/吨-原料”，项目实心焊丝用量约1t/a，焊接烟尘产生量约0.009t/a。项目购置移动式焊接烟尘净化器处理焊接烟气，参照生态环境部下发的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“机械行业系数手册”烟尘净化器对废气的收集效率为90%，处理效率为90%，焊接烟尘无组织排放量为0.0017t/a。 根据现有处理设施效率（布袋除尘器处理效率取值90%，有机废气处理装置效率取值90%）反推本项目无组织废气排放情况如下表所示： 表4-2 项目无组织废气排放情况一览表 本项目技改前. 排放源; 污染物; 无组织排放计算参数; 无组织排放量. 1F缠绕固化真空浸渍工序、喷漆工序; VOCs; 收集效率90%，处理效率90%; 0.047. 颗粒物; 收集效率90%，处理效率90%; 0.036. 合计; VOCs; 0.047. 颗粒物; 0.036. 本项目技改后. 排放源; 污染源; 无组织排放计算参数; 无组织排放量. 1F缠绕固化真空浸渍工序、喷漆工序; VOCs; 收集效率90%，处理效率90%; 0.04. 颗粒物; 收集效率90%，处理效率90%; 0.036. 2F缠绕固化真空浸渍工序; VOCs; 收集效率90%，处理效率90%; 0.007. 焊接废气; 颗粒物; 收集效率90%，处理效率90%; 0.0017. 合计; VOCs; 0.047. 颗粒物; 0.0127. 综上，各排气筒颗粒物排放浓度能够满足山东省《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区标准要求（10mg/m3），VOCs满足《挥发性有机物排放标准 第 5 部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）中表2新建表面涂装企业或生产设施涂装工序VOCs排放限值（50mg/m3；2.0kg/h），根据导则推荐的模型计算，厂界颗粒物浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求（1.0mg/m3），厂界VOCs浓度能够满足《挥发性有机物排放标准 第 5 部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3标准要求（2.0mg/m3）。 表4-3 废气排气筒情况一览表 编号; 高度m; 内径m; 温度℃; 类型; 污染物; 地理坐标; 排放标准; 是否达标. P1排气筒; 15; 0.35; 常温; 一般排气筒; VOCs; 118.008742°E 36.859304°N; 50mg/m3; 是. P2排气筒; 15; 0.35; 常温; 一般排气筒; VOCs; 118.008652°E 36.857312°N; 60mg/m3; 是. 表4-4 技改完成后全厂排放情况一览表 排放源; 污染物; 排放量t/a. P1; VOCs; 0.0359. 颗粒物; 0.0326. P2; 颗粒物; 0.013. P3; VOCs; 0.027. P4; VOCs; 0.0063. 无组织; VOCs; 0.077. 颗粒物; 0.0698. 合计; VOCs; 0.1462. 颗粒物; 0.1154. （3）非正常工况污染物排放情况 非正常工况是指工艺运行中所有生产运行技术参数未达到设计范围的情况。包括生产运行阶段的开停车、检修，工艺设备的运转异常、污染物排放控制措施达不到应有的效率、一般性事故和泄漏，以及发生严重的环境事故等。 本项目废气非正常工况主要是废气处理设施出现故障或检修时，因此，此次评价考虑废气治理设施出现故障，处理效率为零的情况。非正常工况下废气排放情况见下。 表4-5 污染源非正常排放核算表 位置; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 发生频次; 持续时间; 控制措施. P1; VOCs; 33.46; 0.2; 一年一次; 1h; 立即维修，待正常运行后，恢复排放. 颗粒物; 15.06; 0.09. P4; VOCs; 38.89; 0.058. 由表可见，非正常工况下P1、P4 VOCs排放浓度较正常排放时明显增加，P1排气筒颗粒物超标排放。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。安排专人负责环保设备的日常维护和管理，定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 （4）污染防治技术可行性分析 活性炭是一种很细小的炭粒，具有很大的表面积。而且炭粒中还有更细小的孔隙，这种细小的孔隙具有很强的吸附能力，处理效率可达50%-60%，很容易与废气中的有机气体成分充分接触。孔隙周围强大的吸附力场会立即将有机气体分子吸入孔中，因此活性炭具有极强的吸附能力。活性炭吸附利用范德华力进行吸附，无任何化学添加剂，对人体无影响。活性炭装置为该行业较为常见和经济可行的治理挥发性有机物污染的措施，技术上可行。活性炭吸附为《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中的可行技术。 （5）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）规定的要求，项目需对废气污染物（以有组织或无组织形式排入环境）进行监测。本项目废气监测方案见下表 表4-6 本项目废气监测计划一览表 项目; 监测地点; 监测内容; 监测频次. 废气; P1; VOCs; 次/年. 颗粒物; 次/年. P4; VOCs; 次/年. 厂界; VOCs; 次/年. 颗粒物; 次/年. - 2、废水 - 本项目不新增职工，无新增职工生活污水产生；本项目无工艺废水产生。 - 3、噪声 （1）噪声源及降噪措施 项目运营期噪声主要来源于生产车间新增设备运行时产生的噪声，噪声源强在65-85(A)左右。采取的噪声治理措施为： ①在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备； ②对振动较大的设备考虑设备基础的隔振、减振； ③利用建（构）筑物隔声降噪。 另外，为保证项目建成后噪声达标排放，应增加以下防治措施： ①厂房内墙壁采用吸声材料，装隔声门窗； ②对高噪声设备增设隔声罩； ③合理布局：要求将噪声较高设备布设在生产车间中部；采用设备基础的隔振、减振可减少10-20dB(A)的噪声级，厂房隔声墙、隔声窗隔声可达到20-30dB(A)的噪声量。 表4-7 本项目设备噪声源强分析表 序号; 建筑物 名称; 声源名称; 数量（台/套）; 降噪前噪声级级/dB(A); 声源控 制措施; 降噪后噪声级级/dB(A; 运行时段; 降噪效果/dB(A). 1; 1#车间; 缠绕机; 4; 65; 基础减振、厂房隔声; 40; 2400h; 25. 2; 数控车床; 1; 85; 60; 25. 3; 氩弧焊机; 2; 70; 45; 25. 4; 焊烟处理设备; 2; 70; 45; 25. 5; 风机; 1; 80; 55; 25. （2）噪声影响预测分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的模式进行预测，用A声级计算，模式如下： ①由建设项目自身声源在预测点产生的声级，噪声贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—噪声贡献值，dB； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s； LAi—i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 ②预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值(Leq)计算公式： 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 ③户外声传播衰减计算 式中：LP(r)―预测点处声压级，dB； LP(r0)―参考位置r0处的声压级，dB； DC―指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv―几何发散引起的衰减，dB； Aatm－大气吸收引起的衰减，dB； Agr－地面效应引起的衰减，dB； Abar－障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc－其他多方面效应引起的衰减，dB。 式中：LA(r)―距声源r处的A声级，dB(A)； Lpi(r)—预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 ④室内声源等效室外声源功率级计算方法 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 （3）预测结果和分析 根据项目主要噪声源的位置，利用以上预测模式和参数计算确定了各主要噪声源对各厂界外1m处的噪声贡献情况。主要噪声源对各厂界及敏感点的噪声贡献情况见下表 表4-8 本项目各厂界噪声贡献值计算一览表 名称; 车间与各厂界距离（m）. 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 1#生产车间; 10; 20; 15; 5. 采取以上措施后，项目对周围声环境影响预测结果见下表。 表4-9 噪声预测结果单位:dB（A） 类别; 名称; 贡献值; 现状值; 叠加值; 标准; 达标情况. 厂界; 东厂界; 28.2; 55.1; 55.1; 昼间60; 达标. 南厂界; 26.1; 55.0; 55.0; 达标. 西厂界; 23.4; 54.7; 54.7; 达标. 北厂界; 30.2; 58; 58; 达标. 由上表可知，经预测，本项目夜间不生产，生产车间设备运行产生的噪声经采取降噪措施后预测厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB（A）要求。 （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）5.4 厂界环境噪声监测相关要求，厂区噪声监测要求如下 表4-10 项目噪声监测要求表 项目; 监测项目; Leq. 废气; 监测布点; 东、南、西、北厂界外1m 处。. 监测频率; 每季度监测一次. 采样分析、数据处理; 按照《工业企业厂界噪声测量方法》的有关规定和工业企业噪声监测技术规范进行监测. 4、固废环境影响及防治措施 本项目涉及的固体废物包括移动式焊烟净化器收尘和废活性炭。 （1）移动式焊烟净化器收尘 根据前文分析，本项目移动式焊烟净化器收尘量为0.0074t/a，属于一般固废，由环卫部门定期清运。 （2）废活性炭 项目新增一套二级活性炭吸附装置会产生废活性炭，二级活性炭吸附装置吸附废气量为0.0567t/a，根据相关研究，活性炭吸附能力约为0.25kg有机废气/kg活性炭，则活性炭用量约为0.2268t/a，废活性炭量约为0.2835t/a，属于危险废物，危废类别为HW49，危废代码为900-039-49产生后委托资质单位处理。 表4-11 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 组成成分; 危险特性; 有害成分; 产废周期; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.2835; 环保设备; 固态; 有机废气、炭; T; 有机废气; 一年; 资质单位处理. 表4-12 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废 间; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 厂区内; 10m2; 袋装，存放于防渗托盘上; 3.0t; 一年. 本项目现有一座危废间，面积10m2，存放危险废物废活性炭，能力可以满足本项目贮存需求。本次环评针对固体废物管理提出以下要求： （1）一般固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准。贮存区采取防风防雨措施，各类固废应分类收集，贮存区按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。 （2）危险废物 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单中标准要求。 ①贮存场所 项目现有危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关标准要求进行建设。贮存场地进行防渗处理，采用2毫米厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，且做到防雨和防晒。 项目危险废物贮存采取单独分类收集、独自通过容器存放，密闭储存。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志、标识，危险废物容器和包装袋上设立危险废物明显标志。处置单位应及时将固废运走，危险废物在厂内存储不超过一年。 危险废物暂存场所（危废间）应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，采取防渗措施和渗漏收集措施，并设置警示标示。在采取严格防治措施的前提下，危险废物贮存场所不会造成不利环境影响。 ②运输过程 本项目危险废物产生及贮存场、运输通道均采取硬化和防腐防渗措施，因此危险废物从产生工艺环节运输到暂存场所的过程中产生散落和泄漏均会将影响控制在厂区内，不会对周边环境敏感点及地下水环境产生不利影响。 ③委托利用或者处置 企业需建立完善危险废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用、处置相关情况，制定危险废物管理计划并报环保局备案，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关情况。 危险废物委托必须委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，签订委托处理协议，危险废物转移严格执行《危险废物转移管理办法》。 本项目危险废物均委托有资质的单位进行处置，不会产生显著的环境影响。 综上分析，项目运营期内严格落实本此评价提出的各项固废处理处置措施后，一般固体废物可满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应规定；危险废物可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告[2013]36号）中的相应规定，对周围环境影响不大。 5、地下水、土壤 本项目地下水、土壤污染途径主要为大气沉降对环境产生影响以及生活污水下渗影响。厂区定期对环保设备进行巡检，环保设备故障后及时关停设备，严格防止废气对下风向环境造成影响，厂区车间及仓储区采取防渗处理，对项目周围地下水、土壤环境影响较小。 企业针对可能对土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防渗原则进行设计。如危废间为重点防渗区并采取设多层防渗结构，粘土铺底，水泥进行地面硬化，杜绝泄漏对地下水、土壤的影响。 为进一步防止对地下水、土壤环境的影响，项目针对污染途径类型均采取相应的防治措施，项目主要地下水、土壤污染途径及采取的防治措施情况见下表。 表4-13 厂区采取的现有防渗治理措施 防渗区域; 防渗要求; 防渗措施. 危废间; 重点防渗; 贮存场所进行防风、防雨、防晒、防渗处理，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；建设堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容；有隔离设施，同时其地面为耐腐蚀的硬化地面，且地面无裂隙。. 仓库、生产车间; 一般防渗; 地面防渗方案自上而下：①花岗岩层；②50mm厚水泥面随打随抹光；③50mm厚c15砼垫层随打随抹光；④50mm厚c15混凝土随打随抹光；⑤50mm厚级配砂石垫层；⑥3：7水泥土夯实。此外，生产区采取防渗防漏措施。. 办公区等; 简单防渗; 一般地面硬化. 项目废水对地下水和土壤造成影响的环节主要是废水的产生、输送、存储等环节；固废的产生、暂存等环节均采取防渗措施，危废间、化粪池等区域采取重点防渗措施，本项目各区域地面均已硬化，发生污染地下水、土壤事故的可能性较小，通过采取上述措施后，拟建项目营运后对地下水和土壤的影响较小。 6、生态 建设项目不新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，对周边生态基本无影响，本评价不再开展生态环境影响分析。 7、环境风险 根据项目所用原辅材料分析，本项目不涉及环境风险物质。项目可能发生的风险主要是管理不当、线路老化产生的火灾事故。综合上述分析，本项目最大可信事故确定为火灾事故。事故若得不到及时有效的处理，可能会对周边环境造成影响，危及职工人身安全。为了避免在生产过程中发生火灾事故，建设单位需做出相应的防范措施。 ①将原料、成品分区存放，并保证存储区域交通便利、防火、通风、防潮、防霉变等，特别是防火，在仓库内严禁堆放易燃易爆物质，严禁使用明火，定期检查，排除隐患。 ②定期检查电气线路，防止线路老化、设备漏电等引发火灾； ③安装燃气泄漏报警装置。一旦发现泄漏，及时切断气源、电源，采取措施防止静电火花引起的爆炸事件； ④保证车间通风系统保持畅通，洒水降尘。 ⑤制定安全运营管理制度，严禁厂区使用明火。 在落实好本次环评提出的风险防范措施的前提下，项目存在的风险较小。本项目环境风险可以接受。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | P1 | VOCs | 经集气罩收集后通过现有二级活性炭吸附装置装置处理后与处理后喷漆废气经现有排气筒P3排放 | 颗粒物满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1限值；VOCs满足《挥发性有机物排放标准第五部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2中排放限值标准 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  | P4 | VOCs | 经新增集气罩收集后通过新增二级活性炭吸附装置处理，通过新增排气筒P4排放 |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 车间密闭，厂区绿化 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求 |
|  |  | VOCs | 车间密闭，厂区绿化 | 满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）中表3厂界监控点浓度限值要求 |
| 地表水环境 | -- | -- | -- | -- |
| 声环境 | 机械设备、泵类等 | 噪声 | 基础减振、建筑隔声 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 项目不涉及电磁辐射影响 |  |  |  |
| 固体废物 | 焊烟净化器运行 | 收集集尘 | 环卫部门定期清运 | 不外排 |
|  | 活性炭装置运行 | 废活性炭 | 资质单位处理 | 不外排 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目生产车间做防渗处理，项目区域内地面全部混凝土硬化，采取地面防渗和严格的生产组织管理。 ①源头控制：建设单位应加强日常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生。 ②分区防治：将项目场地分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强绿化带的绿化，建设整洁、优美的厂区 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）加强管理，严格操作规范，制定一系列的防泄漏规章制度。 2）严格执行劳动部《生产设备安全卫生设计总则》等有关法规。 3）操作人员必须经过专门培训，做到持证上岗，并且严格遵守操作规程。 4）加强日常巡检工作，及时发现、处理故障，保证安全生产，严格落实 各项安全与环保措施，防止事故造成的环境污染。 5）各种生产设备应定期检修保养，确保设备正常运行。 6）对安全及环保管理人员进行安全与环保知识培训，熟悉国家安全生产 方针、政策、法规、标准，增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。 7）为了避免事故状态下，消防废水排放对地表水体影响，建设单位应参照《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（QSY1190-2013），建立水环境风险三级防控体系。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建立健全规章制度，设置环境保护专职人员，设立环保机构，按照固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）等要求进行管理，填报管理台账、执行报告等。本项目应在审批结束后实际排污前及时办理排污许可，进行排污许可简化管理，并按照《企业事业单位环境信息公开办法》强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息 环境管理与监测计划 （1）环境管理 1）环境保护机构的设置 根据《建设项目环境保护设计规定》有关要求，应设置环境管理机构，定员1人。也可委托第三方进行日常监测，为环境管理提供可靠的依据。 建设单位委托具有监测资质单位进行定期监测。 2）环境管理要点 ①“三同时”验收 根据《建设项目环境保护管理条例》及其修改决定（国务院令第682号），建设项目竣工后，建设单位应进行竣工验收，验收通过后项目方可正式投产运行。 ②制定环境管理文件及实施细则 根据国家、地方政府对企业环境管理的基本要求，结合项目的具体情况，制定环境管理文件和实施细则。 ③信息公开 根据《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，建设单位应当主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况、突发环境事件应急预案及应对情况等环境信息。 （2）环境保护图形标志 在废气排放口，噪声排放源，一般工业固废贮存处置场所应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号见下表。 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 噪声排放源; 表示噪声向外 环境排放. 3; 一般固体废物临时贮存区; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; /; 危险废物贮存区; 表示危险废物贮存、处置场. （3）环境保护档案管理 公司环保员负责项目的环境保护档案管理工作，环保档案实行专人管理责任到人。企业的所有环保资料应分类别整理、分类存档、科学管理，便于统计、查阅。在环境保护档案管理中，应建立如下文件档案：与拟建项目有关的法规、标准、规范和区域规划等；项目建设的有关环境保护的报告、设计方案及审查、审批文件；项目环保工程设施的设计、施工、安装的基础资料及验收资料；公司内部的环境保护管理制度、人员环保培训和考核记录；生态恢复工程、污染治理设施运行管理文件；环境监测记录技术文件；所有导致污染事件的分析报告和监测数据资料等。 |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，选址合理。工程采取的污染防治措施和本评价建议及要求的对策经济技术可行，在治污设施连续、稳定运行的基础上，项目建设及运行对区域环境质量影响较小，工程的建设符合“达标排放、总量控制”的原则。在完成本评价所提出的各项污染防治措施的前提下，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）t/a① | 现有工程 许可排放量 t/a② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）t/a③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）t/a④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）t/a⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）t/a⑥ | 变化量 t/a⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.1137 | 0 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.1154 | +0.0017 |
|  | VOCs | 0.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1462 | 0 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 焊烟净化器收集集尘 | 0 | 0 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.0074 | +0.0074 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0.66 | 0 | 0 | 0.2835 | 0 | 0.9435 | +0.2835 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①