- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称：   年产20万套数字化、智能化装备项目

建设单位（盖章）：      淄博新牧机械科技有限公司

编 制 日 期：           2025 年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产20万套数字化、智能化装备项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2504-370303-89-01-360469 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 吕强 | 联系方式 | 15069607222 |
| 建设地点 |  | 山东省淄博市张店区淄博科技工业园南支一路（兴园路）12号 |  |  |
| 地理坐标 |  | 118°0′7.964″E，36°51′39.601″N |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3574 畜牧机械制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业“70、农、林、牧、渔专用机械制造” |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案 部门 |  | 张店区行政审批服务局 | 项目备案文号 | 2504-370303-89-01-360469 |
| 总投资（万元） |  | 10000 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.6 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 10000 |
| 专项评价设置情况 | - 表1-1 本项目专项设置情况一览表 专项评价 类别; 设置原则; 项目情况; 是否 设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氦气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目不排放左栏所列有毒有害污染物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水经化粪池处理后，经园区污水管网进入光大水务（淄博）水质净化三分厂处理; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目不涉及危险物质的储存; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及河道取水; 否. |
| 规划情况 | 规划名称：淄博科技工业园规划 审批机关：淄博市人民政府 审批文件名称及文号：《淄博市人民政府关于淄博科技工业园规划的批复》（淄政字[2002]202号） |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《淄博科技工业园环境影响报告书》、《淄博科技工业园环境影响跟踪评价报告书》 规划环评审查机关：原淄博市环境保护局 审查文件名称及文号：《淄博科技工业园环境影响报告书》（淄环审[2007]45号）；《淄博科技工业园环境影响跟踪评价报告书》（淄环审[2018]34号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划范围及符合性 淄博科技工业园位于淄博市张店城区的西北部，是淄博市发展和改革委员会于2002年批准设立的工业集中区，园区规划范围东西长约3公里，南北宽约2.4公里，规划面积7.35平方公里，其中规划建设用地6.599平方公里。 本项目位于山东省淄博市张店区淄博科技工业园南支一路（兴园路）12号，位于淄博科技工业园范围内，为工业用地，符合园区规划。 本项目与淄博科技工业园位置关系见附图4。 2、规划环评及审查意见符合性 根据《淄博科技工业园环境影响跟踪评价报告书》的审查意见：科技工业园规划范围为济青高速路以北、张田路西侧、东临高新区、西邻桓台县周家镇，规划面积7.35平方公里，其中规划建设用地6.599平方公里；淄博科技工业园主导产业以发展机械电子、生物制药、新材料、外向型出口加工等无污染工业为主；限制电镀、皮革、化工、建材、印染、石油加工及炼焦、化学原料及化学制品制造等污染较严重的工业项目进驻；高耗能、高污染、落后的生产工艺的企业不得进驻淄博科技工业园。园区供水由淄博市自来水管网提供，园区污水经收集后，经污水提升泵站提升后统一排至光大水务淄博有限公司水质净化三分厂，用电来自张店区供电公司。 《淄博科技工业园环境影响跟踪评价报告书》确定的园区入区准入清单和生态环境准入负面清单如下： - 表1-2 淄博科技工业园生态环境准入负面清单 序号; 领域; 负面清单内容. 一; 禁止类项目; 1、《关于下发市级审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）、环评负面清单、“先批后审”项目目录的通知》（淄环函[2015]138号）中所提出的负面清单. 2、生物制药中原料药和发酵原料的生产项目. 3、钢铁、化工等污染大的外向型出口加工行业. 4、危险废物和医疗废物集中处置、不符合淄博市产业政策、行业规划、污染物不能达标排放、无主要污染物排放总量指标的建设项目. 二; 限制类项目; 1、污染较严重的电镀、皮革、化工、建材、印染、石油加工及炼焦、化学原料及化学制品制造项目等. 2、新材料：除新型工程塑料、塑料合金、复合材料、新型农用塑料、高端金属材料之外的项目. 3、制浆造纸业. 4、食品制造业（污水难处理的）. - 表1-3 淄博科技工业园行业准入清单 分类; 内容; 依据. 有条件准入; 1、商业（条件：限制规模与选址，只限于商业金融区） 2、金融（条件：限制规模与发展，只限于商业金融区） 3、供热行业（条件：满足工业园及城区供热需求）; 与工业园产业关联性不强，但有助于工业园经济发展的行业。. 允许行业（细分）; 1、主导产业链项目（包括机械电子、生物制药、新材料、外向型出口加工，除环境准入负面清单外的） 2、有利于延长工业园产业链的项目 3、以降低主导产业生产成本、降低污染等为目的的生产研发、科技含量高的项目 4、仓储物流、工业用地兼容仓储物流; 工业园主导产业、有利于工业园经济发展，有利于形成产业链。. 备注： 1、有条件准入和允许类行业必须以符合国家产业政策，不属于落后淘汰的项目或生产工艺，污染物达标排放，满足工业园资源承载力为前提。 2、未在以上规定范围内的行业应根据禁入与准入条件分析论证后，确定是否入区。 3、鼓励建设以工业园产品为高科技低污染增加附加值并有利于工业园产业链延伸的项目。. 本项目位于淄博科技工业园南支一路（兴园路）12号，位于规划的园区范围内；项目为畜牧机械制造，不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许建设项目；属于园区产业定位中的机械产业，符合园区产业定位；该项目产生的生活污水经厂区化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，经污水管网排入光大水务淄博有限公司水质净化三分厂处理。 综上分析，项目建设符合园区规划环评以及规划环评审查意见要求。 |
| 其 他 符 合 性 分 析 | 1、产业政策符合性分析 项目属于国民经济行业分类中的C3574 畜牧机械制造，不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许建设项目，符合国家的产业政策。 该项目于2025年4月18日取得山东省建设项目备案证明，备案文号为：2504-370303-89-01-360469。 2、用地及规划符合性分析 本项目位于张店区淄博科技工业园南支一路（兴园路）12号，租赁淄博荣丰机械有限公司现有厂区，根据其宗地图（宗地编号：370303107222GB00008），用地性质为工业用地，项目用地符合要求，土地手续见附件6。 根据《淄博市国土空间总体规划（2021-2035年）》，项目位于城镇开发边界内，不属于调整后的生态保护红线范围内，不属于永久基本保护农田范围内。符合淄博市国土空间总体规划，详见附图5。 3、生态分区管控符合性分析 根据2024年4月18日淄博市生态环境委员会办公室印发的《淄博市2023年生态环境分区管控成果动态更新项目生态环境准入清单》，本项目位于山东省淄博市张店区淄博科技工业园南支一路（兴园路）12号（淄博科技工业园管控单元范围内），属于重点管控单元（环境管控单元编码ZH37030320013）。 本项目与淄博市管控单元位置关系图见附图6。 - 表1-4 与淄博市生态环境准入清单符合性分析一览表 分类; 要求; 符合性分析. 空间布局约束; 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。 2.强化规划、规划环评引领指导作用，科学规划建设工业园区，优化工业布局，引导符合园区产业定位的工业企业入驻，实现集中供热、供水、供气，实施水资源分类循环利用和水污染集中治理；原则上禁止准入园区规划及规划环评中不允许进入的生产工艺或工业项目。 3.大气、安全防护距离内禁止建设商业住宅、医院、学校、养老机构等敏感机构。 4.原则上不再批准新（扩）建综合性危险废物集中处置项目(集团内部自建配套的危险废物处理设施除外)，不再批准新（扩）建危险废物填埋项目；原则上不再批准新（扩）建废矿物油、废活性炭、废催化剂、有机溶剂、焦油类危险废物利用项目。新建危险废物综合利用项目，应立足于淄博市危险废物利用处置缺口，不再批准新（扩）建以外省、市危险废物为主要原料的利用项目。 5.按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代”。 6.严格控制燃煤项目，所有改建耗煤项目（包括以原煤或焦炭等煤制品为原料或燃料，进行生产加工或燃烧的建设项目）、新增燃煤项目一律实施倍量煤炭减量执行替代，并且排污强度、能效和碳排放水平达到国内先进水平。 7.园区现有工业项目按照《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年）》加快新旧动能转换。; 1.项目属于国民经济行业分类中的C3574 畜牧机械制造，不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许建设项目，符合国家的产业政策。 2.本项目位于淄博科技工业园南支一路（兴园路）12号，位于规划的园区范围内；项目属于园区产业定位中的机械产业，符合园区产业定位。本项目供水、排水、用电等依托园区的基础设施建设。 3.本项目位于淄博科技工业园内，大气、安全防护距离内无商业住宅、医院、学校、养老机构等敏感机构。 4.本项目不属于危险废物集中处置项目。 5.根据《山东省“两高”项目管理目录（2023年版）》，本项目不属于目录中“两高”行业、产品及装置。 6.本项目不使用燃煤。 7.本项目为新建项目。. 污染物排放管控; 1.涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。 2.落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。 3.废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。 4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 5.工业园区污水集中处理设施应当具备相应的处理能力并正常运行，保证工业园区的外排废水稳定达标，不能稳定达标的，工业园区不得建设新增水污染物排放的项目（污水集中处理设施除外）。 6.表面涂装等涉VOCs排放的行业，严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。 7.进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。; 1.根据《山东省“两高”项目管理目录（2023年版）》，本项目不属于目录中“两高”行业、产品及装置。 2.本项目建成后需申请总量指标，并申请排污许可证；实施主要污染物总量倍量替代。 3.本项目生活污水经化粪池处理后，可以达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，通过污水管网排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进一步处理。 4.本项目生活污水经化粪池处理后，可以达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，通过污水管网排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进一步处理。 5.淄博科技工业园污水通过污水管网排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进一步处理。 6.本项目均采用低VOCs含量原辅材料，采用符合要求的高效废气治理设施，废气经处理后能够稳定达标。 7.本项目施工期仅涉及设备安装，施工期对施工过程进行环保监管。. 环境风险防控; 1.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目；现有项目严格落实环评及批复环境风险防控要求。 2.重点企业应采取防腐防渗等有效措施，建立完善三级防护体系，防止因渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水。 3.企业事业单位根据法律法规、管理部门要求和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等规定，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 4.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可（无废城市建设豁免的除外）、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 5.落实园区规划环评跟踪监测计划，定期开展检测并公开。 6.强化管理，防范环境突发事件。; 1.本项目位于淄博科技工业园内，200米范围内无居住、科教、医院等环境敏感点。 2.本项目生产车间采取了一般防渗措施，化粪池、危废暂存间采取了重点防渗措施，基本不会对土壤、地下水造成影响。 3.本项目建成后编制《突发环境应急预案》，并定期开展演练。 4.企业应建立危废贮存、申报、转移及处置管理制度，并对危废相应活动进行全程监管和环境安全保障，本项目建成后依据项目情况对相关内容及时申报。 5.项目不涉及相关情况。 6.项目建成后将加强环境管理，严格防范环境突发事件。. 资源开发效率要求; 1. 高污染燃料禁燃区内执行淄博市高污染燃料禁燃区划定文件的管控要求。 2.严格执行《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求》（GB/T36575-2018）。 3.调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。 4.定期开展清洁生产审核，推动现有各类产业园区和重点企业生态化、循环化改造。 5.鼓励现有的危险废物集中收集单位与市内综合处置单位以联合经营等方式，作为综合处置单位的收集网点。 6.鼓励对现有自建危险废物利用处置设施进行提升改造。; 1.本项目不涉及高污染燃料燃烧。 2.项目严格执行该要求。 3.项目不使用煤炭。 4.项目建成后将严格执行清洁生产审核。 5.本项目不涉及。 6.本项目不涉及。. 综上，本项目的建设符合《淄博市2023年生态环境分区管控成果动态更新项目生态环境准入清单》中淄博科技工业园生态环境准入要求。 - 4、与《山东省环境保护条例》符合性分析 - 表1-5 与《山东省环境保护条例》符合性分析一览表 文件要求; 本项目情况; 符合性. 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。; 本项目不属于以上行业。; 符合. 实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理目录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。未取得排污许可证的，不得排放污染物。; 项目验收前将依法申请排污许可证。; 符合. 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。; 本项目位于淄博科技工业园。; 符合. 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。; 项目严格落实环保措施后，废气、废水、固废、噪声排放能够满足相应排放标准要求。; 符合. 5、与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字[2021]58号）符合性分析 表1-6 本项目与鲁环字[2021]58 号符合性一览表 相关要求; 项目建设内容; 符合性. 一、要认真贯彻执行产业政策; 新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。; 本项目符合国家产业政策要求，生产设备不属于国家公布的淘汰工艺和落后设备。. 二、要强化规划刚性约束; 新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。; 本项目不属于“散乱污”项 目，位于淄博市科技工业园内，利用现有闲置厂房， 符合国土空间规划、产业发 展规划要求。. 三、要科学把好项目选址关; 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。; 本项目用地性质为工业用 地，位于淄博市科技工业园内。. 四、要严把项目环评审批关; 新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线 一单”生态环境分区管控要求。; 本项目不在“五个不批”范 围内，且符合“三线一单要 求”。. 五、要强化日常监管执法; 持续加大对违反产业政策、 规划、准入规定等违法违规 建设行为的查处力度，坚决 遏制“未批先建”等违法行为。; 本项目不存在违法违规建设行为，不属于“未批先建”项目。. 6、本项目与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（鲁环发〔2019〕146号）符合性分析 表1-7 与鲁环发[2019]146号符合性分析一览表 - 鲁环发〔2019〕146号文件中的相关内容; - 项目情况; - 符合性. - 控制思路和要求; - （一）推进源头替代。; - 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; - 本项目白乳胶为水溶性胶粘剂，热熔胶、AB胶为低VOCs胶粘剂。; - 符合. - （二）加强过程控制; - 1.加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散、工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; - 本项目所用AB胶、白乳胶为桶装，密闭输送，削减VOCs无组织排放。; - 符合. - 2.加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中重点区域超过100ppm，以碳计）的收集运输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。; - 本项目生产过程中不产生废水；复合、涂胶、灌胶工序产生的VOCs经集气罩收集、二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒有组织排放。; - 符合. - 3.推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。; - 本项目采用连续化、自动化生产技术。; - 符合. - （三）加强末端管控。; - 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，VOCs去除率应不低于80%。有行业排放标准的按其相关规定执行。; - 本项目排放VOCs能满足标准要求，项目VOCs采用二级活性炭吸附装置，去除率不低于80%。; - 符合. - 行业指导意见; - 本项目无行业指导意见。; - 本项目不涉及上述工序。; - 符合. 综上所述，本项目符合《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（鲁环发[2019]146号）的各项要求。 7、本项目与《山东省空气质量持续改善暨第三轮 “四减四增”行动实施方案》（鲁政字[2024]102号）符合性分析 - 表1-8 本项目与鲁政字[2024]102号符合性分析 文件要求; 项目情况; 符合性. 严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新、改、扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、规划水土保持审查、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目已取得山东省建设项目备案证明，备案文号为：2504-370303-89-01-360469。; 符合. 优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。; 本项目白乳胶为水溶性胶粘剂，热熔胶、AB胶为低VOCs胶粘剂，生产过程产生的废气均采用高效的治理设施进行处理，达标后排放。; 符合. 8、本项目与《山东省生态环境厅关于印发山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见的通知》（鲁环发（2020）30号）符合性分析 表1-9 与（鲁环发（2020）30号）符合性分析 文件要求; 项目情况; 符合性. 加强物料运输、装卸环节管控。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车厢等密闭方式运输；砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用皮带通廊、封闭车厢等封闭方式运输或苫盖严密，防止沿途抛洒和飞扬。料场或厂区出入口配备车辆清洗装置或采取其他控制措施，确保出场车辆清洁、运输不起尘。厂区道路硬化，平整无破损、无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地及时绿化或硬化，厂区道路定期洒水清扫。块状、粒状或粘湿物料直接卸落至储存料场，装卸过程配备有效抑尘、集尘除尘设施，粉状物料装卸口配备密封防尘装置且不得直接卸落到地面。挥发性有机液体装车采用顶部浸没式或底部装载，严禁喷溅，运输相关产品的车辆具备油气回收接口; 厂区道路全部硬化，AB胶、白乳胶采用桶装。; 符合. 加强物料储存、输送环节管控。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用料仓、储罐、容器、包装袋等方式密闭储存，料仓、储罐配置高效除尘设施；采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车辆等方式输送。砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用密闭料仓、封闭料棚或建设防风抑尘网等方式进行规范储存，封闭料棚和露天料场内设有喷淋装置，喷淋范围覆盖整个料堆。所储存物料对含水率有严格要求或遇水发生变化的，在料场内安装有效集尘除尘设施。封闭料棚进出口安装封闭性良好且便于开关的卷帘门、推拉门或自动感应门等，无车辆通过时将门关闭。防风抑尘网高度高于料场堆存高度，并对堆存物料进行严密苫盖。块状、粒状或粘湿物料上料口设置在封闭料棚内，采用管状带式输送机、皮带通廊、封闭车辆等方式输送。物料上料、输送、转接、出料和扒渣等过程中的产尘点采取有效抑尘、集尘除尘措施。含挥发性有机物（VOCs）物料储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；封闭式储库、料仓设置VOCs有效收集治理设施。含VOCs物料输送，采用密闭管道或密闭容器、罐车等; 本项目不涉及粉料，AB胶、白乳胶采用桶装，密闭输送。; 符合. 加强生产环节管控。通过提高工艺自动化和设备密闭化水平，减少生产过程中的无组织排放。生产过程中的产尘点和VOCs产生点密闭、封闭或采取有效收集处理措施。生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。生产设备不能停止或不能及时停止运行的，设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。生产车间地面及生产设备表面保持清洁，除电子、电气原件外，不得采用压缩空气吹扫等易产生扬尘的清理措施。厂内污水收集、输送、处理，污泥产生、暂存、处置，危险废物暂存等产生VOCs或恶臭气体的区域加罩或加盖封闭并进行收集处理。涉VOCs化（试）验室实验平台设置负压集气系统，对化（试）验室中产生的废气进行集中收集治理; 通过提高工艺自动化和设备密闭化水平，减少生产过程中的无组织排放；生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。; 符合. 加强精细化管控。针对各无组织排放环节，制定“一厂一策”深度治理方案。制定无组织排放治理设施操作规程，并建立管理台账，记录操作人员操作内容、运行、维护、检修和含VOCs物料使用回收等情况，记录保存期限不得少于三年。鼓励安装视频、空气微站等监控设施和综合监控信息平台，用于企业日常自我监督，逐步实现无组织排放向精细化和可量化管理方式转变; 制定无组织排放治理设施操作规程，并建立管理台账，记录操作人员操作内容、运行、维护、检修情况，记录保存期限不得少于三年。; 符合. 粉状、块状物料密闭或封闭储存。挥发性有机液体储存、装卸环节参考（七）石化行业。挥发性有机液体原料、中间产品、成品等转料优先利用高位差或采用无泄漏物料泵，避免采用真空转料，因工艺需要必须采用真空设备或采用氮气、压缩空气等方式输送液体物料的，真空尾气、输送排气有效收集至废气治理设施。排放VOCs的蒸馏、分离、提取、精制、干燥等生产环节在密闭设备中进行，非密闭设备在密闭空间内操作或进行局部气体收集，并配备废气净化处理装置；常压带温反应釜上配备冷凝或深冷回流装置，减少反应过程中挥发性有机物料的损耗，不凝性废气有效收集至废气治理设施。反应金放空尾气、带压反应泄压排放废气及其他置换气有效收集至废气治理设施。涉VOCs和产尘固体产品包装配备有效集气处理设施。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，按要求开展泄漏检测与修复（LDAR）工作; 本项目不涉及粉料，AB胶、白乳胶采用桶装，密闭输送；生产过程产生废气进入废气处理系统处理，废气均进行了有效收集处理; 符合. 9、与《淄博市2021年挥发性有机物整治方案》（淄环委办[2021]1号）符合性分析 表1-10 与淄环委办[2021]1号符合性分析一览表 文件要求; 项目情况; 符合性. （一）提高源头替代率。按照“能减则减”的原则，引导和鼓励企业加大源头替代力度，进一步使用低VOCs物料，从源头上减少VOCs产生量。工业涂装、包装印刷、家具制造等行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料；汽修行业要推广底色漆使用水性、高固体分涂料；建筑装饰行业要推广低（无）VOCs 标准的涂料；推广农药减量增效技术，减少农田农药使用量，减少VOCs逸出和挥发，加快绿色溶剂替代轻芳烃和有害有机溶剂，大力推广水基化、无尘化、控制释放等剂型。各区县要严格把关源头替代备案审查，原则上现场审查和资料审查都合格后方可办理备案手续，凡是弄虚作假的一律取消备案资格。; 本项目AB胶、白乳胶采用桶装，密闭存放，储存过程中不会产生VOCs。; 符合. （二）提高废气收集率。按照“应收尽收”的原则，全面提升废气收集率，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。工业企业VOCs物料储存、装卸车、废水处理等重点环节，采用密闭吸收、负压吸收、集气罩吸收等措施。重点是VOCs物料储罐的收集，在保证安全生产的前提下要通过充氮、负压吸收等措施，吸收或回收VOCs物料。汽修行业喷漆、流平和烘干等工艺操作应置于喷烤漆房内，产生的VOCs废气应集中收集处理。大型钢构和设备企业应建立专用喷漆房，喷漆作业时VOCs废气密闭吸收。废气旁路管线要用盲板封堵或安装流量计、铅封，并设置醒目识别标志。; 本项目复合、涂胶、组装、灌胶工序产生的VOCs采用集气罩收集方式。; 符合. （三）提高治污设施运行率。按照与生产设备“同启同停”的原则，加大治污设施运行管理，全面提升治污设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或停用检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。企业要充足储备治污设施易损件的配件，出现故障时及时更换，杜绝出现生产设备运行、治污设备故障停产的现象。治污设施关键设备要“一开一备”冗余配备，并设置自动化连锁启动系统，确保治污设施不停运。加强加油站三级油气回收设施正常运行的监管，对不正常使用或检测数据造假的企业依法责令停产整改。; 本项目VOCs废气处理设备与生产设备“同启同停”。; 符合. （四）提高废气去除率。按照“适宜高效”的原则，提高治理设施去除率，杜绝VOCs废气超标排放。鼓励和引导企业使用催化燃烧、蓄热燃烧等方式，集中处理大风量、高浓度VOCs废气；其中石油炼化、大型有机化工、PVC手套等行业企业，要首批采用燃烧法处理工艺。采用UV光氧、等离子等单一低效处理工艺的，应增加活性炭吸附等设施进行提升改造。做好源头管控工作，新建项目原则上不能使用UV光氧、等离子等单一低效处理工艺。采用活性炭吸附的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并定期更换。; 本项目采用二级活性炭吸附装置处理VOCs，活性炭定期更换。; 符合. - 10、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）符合性分析 - 表1-11 项目与环大气[2019]53号的符合性分析 与本项目有关的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》规定; 本项目环评要求措施; 符合性. 全面加强无组织排放控制; 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目所用AB胶、白乳胶为桶装；复合、涂胶、灌胶工序产生的VOCs经集气罩收集、二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒有组织排放。; 符合. 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。; 复合、涂胶、灌胶工序产生的VOCs经集气罩收集、二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒有组织排放。; 符合. 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。; 本项目产生的VOCs均用集气罩进行收集，通过合理布局等措施提高收集效率。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施; 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。; 项目采用二级活性炭吸附装置。; 符合. 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。; 项目VOCs排放浓度和排放速率能满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中“非重点行业”Ⅱ时段的排放限值要求；VOCs的去除效率不低于80%。; 符合. 综上所述，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）的各项要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 淄博新牧机械科技有限公司2020年9月1日，公司法人代表为刘红军，注册地址为山东省淄博市张店区南支一路（兴园路）12号，项目厂址中心地理坐标为118°0′7.964″E，36°51′39.601″N。经营范围包括特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备研发；畜牧机械制造；农林牧副渔业专业机械的制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械电气设备制造；饲料生产专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；环境保护专用设备制造；机械设备销售；机械零件、零部件销售；水泥制品销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；特种设备出租；普通机械设备安装服务；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；通用设备修理；专用设备修理；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；机械电气设备销售；金属材料销售；玻璃纤维及制品销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；兽医专用器械销售；高性能纤维及复合材料销售；电子元器件零售；电子元器件制造；环境保护专用设备销售；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 在我国新建环境控制猪场的跨季观察发现，使用原来通风参数的猪舍夏季通风降温明显不足，而冬季则常见舍内湿度偏大的现象。适宜的温度和通风换气，减少猪舍内有害气体对猪的健康、生长和饲料转化率非常重要，而保温和换气又相互矛盾，而给猪舍安装新风系统可有效解决这一问题。在此背景下，淄博新牧机械科技有限公司于张店区淄博科技工业园南支一路（兴园路）12号，租赁淄博荣丰机械有限公司现有闲置厂房建设“年产20万套数字化、智能化装备项目”，生产畜牧机械。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院〔2017〕682号《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十二、专用设备制造业“70、农、林、牧、渔专用机械制造”。根据分类判定，本项目需编制环境影响报告表。 - 表2-1 建设项目环境影响评价分类判定表 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十二、专用设备制造业. 70; 70、农、林、牧、渔专用机械制造367; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 淄博新牧机械科技有限公司委托我单位进行该项目的环境影响评价工作，我单位在接受委托后，根据项目的具体情况，在现场踏勘、收集资料的基础上，依据环境影响评价技术导则的要求，编制完成了该项目的环境影响报告表。 二、建设项目概况 1、建设项目名称：年产20万套数字化、智能化装备项目 2、建设单位：淄博新牧机械科技有限公司 3、建设性质：新建 4、建设地点：淄博市张店区淄博科技工业园南支一路（兴园路）12号，厂址中心坐标：118°0′7.964″E，36°51′39.601″N，详见附图1。 5、建设规模：本项目总投资10000万元，计划分两期建设，一期占地面积15亩，其中项目租赁现有厂房，购置调直机切断机、液压弯管机、初效打折机等生产设备。项目生产规模为一期：物联网智能装备3万套、养殖专业机械及饲料加工设备2万套、新风过滤系统8万套，二期物联网智能装备2万套、养殖专业机械及饲料加工设备1万套、新风过滤系统4万套。 三、项目主要建设内容 本项目主要建设内容组成见下表。 - 表2-2 项目基本组成表 序号; 项目名称; 建设内容; 备注. 1; 主体 工程; 生产车间; 1座，钢结构，车间高度15m，建筑面积3245m2，车间自南向北依次为成品存放区、机加工区、过滤器生产区；对应安装有焊台、剪板机、卷板机、过滤器生产线等设备（一期、二期设备均位于生产车间内，二期增加部分设备）; 依托现有厂房，安装设备. 2; 储运工程; 成品存放区; 1座，占地面积150m2，位于生产车间内东南侧，主要用于存放机械产品、物联网智能装备（一期、二期共用）; 依托现有. 过滤器成品暂存区; 1座，占地面积200m2，位于生产车间内东侧，主要用于过滤器成品（一期、二期共用）; 依托现有. 3; 辅助 工程; 办公楼; 1座，3层。占地面积654.9m2，主要用于办公（一期、二期共用）; 依托现有. 休息室; 1座，占地面积40m2，位于生产车间内，用于员工休息（一期、二期共用）; 依托现有. 更衣室; 2座，占地面积50m2，位于生产车间北侧，用于更衣（一期、二期共用）; 依托现有. 变压器房; 1座，占地面积25m2，位于生产车间北侧（一期、二期共用）; 依托现有. 门卫; 1座，占地面积30m2，位于厂区东南侧（一期、二期共用）; 依托现有. 气瓶间; 2座，占地面积80m2，位于生产车间内东侧，主要用于存放氩气和CO2的混合气体（一期、二期共用）; 依托现有. 五金仓库; 3座，占地面积200m2，位于生产车间西北侧，主要用于存放氩气和CO2的混合气体及氧气（一期、二期共用）; 依托现有. 工具间; 2座，占地面积50m2，位于生产车间北侧，主要用于存放部分维修工具（一期、二期共用）; 依托现有. 4; 公用 工程; 供水系统; 由张店区供水管网供给（一期、二期共用）; 依托现有. 供电系统; 由张店区市政供电系统供给（一期、二期共用）; 依托现有. 5; 环保 工程; 废气处理; 焊接烟尘由集气罩收集后经焊烟集中除尘设备处理后沿1根 15m高排气筒（DA001）有组织排放；（一期、二期共用） 初效过滤器热复合、外框涂胶工序及亚高效过滤器涂胶压合、外框涂胶、灌胶工序产生的VOCs分别经集气罩收集、二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA002）（一期、二期共用）有组织排放。 下料粉尘及火焰切割粉尘经自带布袋除尘器处理后无组织排放，打磨粉尘经密闭车间等措施后无组织排放（一期、二期共用）; 新建. 废水处理; 生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理（一期、二期共用）; 依托现有. 固废收集; 职工生活垃圾由环卫工人定期清运；废包装物、边角料、焊渣、收集粉尘和胶桶收集后外售废品回收站；废液压油、废润滑油、白乳胶和AB胶内袋及沾染胶的胶桶、废活性炭属于危险废物，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位安全处置。 一般固废暂存间位于厂区北侧，建筑面积40m2，用于储存一般固废；危废暂存间位于厂区北侧，建筑面积40m2，用于储存危险废物（一期、二期共用）; 新建. 噪声防治; 消声、减振，选用低噪声设备；车间隔声措施 （一期、二期共用）; 新建. 四、项目产品及产能 项目具体产品方案见下表。 表2-3 产品方案一览表 序号; 产品名称; 一期产能; 二期产能; 二期建成后全厂合计; 单位; 备注. 1; 物联网智能设备; 4; 1; 5; 万套/年; 配套猪舍使用. 2; 养殖专业机械、饲料加工设备; 2; 1; 3; 万套/年; 机械类产品，配套猪舍使用. 3; 新风过滤系统; 初效过滤器; 7; 3; 10; 万套/年; 配套猪舍使用. 4; 亚高效过滤器; 1; 1; 2; 万套/年. 合计; 14; 6; 20; 万套/年; /. 五、项目主要生产设施 ①项目主要生产设备见下表。 - 表2-4 本项目主要设备情况一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 一期（台/套）; 二期（台/套）; 全厂（台/套）. 1; 调直机切断机; /; 2; 0; 2. 2; 数控全自动带锯床; GZK4232C; 1; 0; 1. 3; 数控全自动带锯床; GZK4250C; 2; 0; 2. 4; 裁角机; CKJ-50; 2; 0; 2. 5; 圆锯; 425CNC; 5; 2; 7. 6; 直管豁口自动冲床; JB-YGC-04; 2; 0; 2. 7; 台钻; /; 3; 1; 4. 8; 缩口成型机; /; 1; 0; 1. 9; 钻孔平台; /; 3; 2; 5. 10; 数控自动弯管机; SB-50; 2; 1; 3. 11; 全自动双弯管机3轴; DB-38; 2; 0; 2. 12; 液压弯管机; 50; 2; 0; 2. 13; 液压弯管机; 89; 2; 0; 2. 14; 液压弯管机; 60; 2; 0; 2. 15; 气动单头倒角机; 50; 1; 0; 1. 16; 自动冲孔切断机; /; 2; 0; 2. 17; 电液同步数控折弯机; TAM-150/3200; 3; 2; 5. 18; 剪板机; Aug-00; 2; 0; 2. 19; 卷板机; /; 2; 0; 2. 20; 冲床; 45T; 1; 1; 2. 21; 冲床; 60T; 1; 1; 2. 22; 冲床; 80T; 2; 0; 2. 23; 冲床; 125T; 1; 1; 2. 24; 冲床; 160T; 1; 0; 1. 25; 冲床; 200T; 1; 0; 1. 26; 2KW激光切管机; HS-TH65; 2; 0; 2. 27; 焊机; NB-350; 15; 10; 25. 28; 火焰切割机; lion4000; 1; 0; 1. 29; 3KW激光切板机; lion Pro4020; 3; 1; 4. 30; 6KW激光切板机; lion Pro6025; 1; 0; 1. 31; 空压机（切割机配套）; 0.4m3; 3; 1; 4. 32; 焊接机器人; /; 3; 1; 4. 33; 空压机; BLT-50AG/8; 2; 0; 2. 34; 冷冻干燥机（含过滤器）; /; 2; 0; 2. 35; 储气罐; 1.0m³; 1; 0; 1. 36; 焊烟集中除尘设备; /; 1; 0; 1. 37; 混合气体供应站; /; 1; 0; 1. 38; 叉车; 3吨; 2; 0; 2. 39; 叉车; 5吨; 2; 0; 2. 40; 平面磨床; /; 1; 0; 1. 41; 转塔冲; /; 1; 0; 1. 42; 初效外框冷弯机; /; 1; 0; 1. 43; 初效外框拉条冷弯机; /; 1; 0; 1. 44; 初效网棉复合机; /; 2; 0; 2. 45; 初效打折机; /; 1; 0; 1. 46; 纸框初效定型机; /; 2; 0; 2. 47; 玻纤折纸机1; /; 1; 0; 1. 48; 玻纤折纸机2; /; 1; 0; 1. 49; 侧框打胶机; /; 2; 0; 2. 50; 组装台; /; 1; 0; 1. 51; AB胶打胶机; /; 1; 1; 2. 52; 车床; CD6140A-2000; 2; 0; 2. 53; 牛头刨床; B6066; 1; 0; 1. 54; 卧式车床; CW6163C; 1; 0; 1. 55; 立式加工中心; VMC850L; 1; 0; 1. 56; 手持激光焊（瑞镭）; RL-LF1500H; 1; 0; 1. 57; 手持激光焊（普拉托）; PLT-WH15; 2; 0; 2. ②产能匹配性分析 表2-5 项目产能匹配性分析（一期） 设备名称; 工作效率; 设备数量（台）; 年工作时间/h; 实际产能（万套/年）; 设计产能（万套/年）. 养殖专业机械、饲料加工设备. 焊机（一期）; 每2台设备约需焊接1h10min，约0.57套/h; 15; 2400; 2.052; 2. 焊机（二期建成后全厂）; 每2台设备约需焊接1h10min，约0.57套/h; 25; 2400; 3.42; 3. 初效过滤器（新风过滤系统）. 纸框初效定型机（一期）; 单台设备加工约30套/h; 1; 2400; 7.2; 7. 纸框初效定型机（二期建成后全厂）; 单台设备加工约30套/h; 2; 2400; 14.4; 10. 亚高效过滤器（新风过滤系统）. AB胶打胶机（一期）; 单台约12min可加工一套设备，约5套/h; 1; 2400; 1.2; 1. AB胶打胶机（二期建成后全厂）; 单台约12min可加工一台，约5套/h; 2; 2400; 2.4; 2. 备注：因物联网智能设备工艺为外购电子元件，组装、测试，本次不进行分析. 六、原辅材料及能源消耗 原辅材料及能源消耗详见下表。 - 表2-6 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 一期用量; 二期用量; 全厂用量; 包装、形态; 备注. 养殖专业机械、饲料加工设备（机械产品）. 1; 角钢; /; t/a; 190; 90; 280; 散装、固体; 外购. 2; 圆钢; /; t/a; 1000; 500; 1500; 散装、固体; 外购. 3; 编带钢; /; t/a; 260; 120; 380; 散装、固体; 外购. 4; 方管; /; t/a; 300; 150; 450; 散装、固体; 外购. 5; 圆管; /; t/a; 1200; 500; 1700; 散装、固体; 外购. 6; 钢板; /; t/a; 1200; 500; 1700; 散装、固体; 外购. 7; 电线电缆; /; km/a; 20; 10; 30; 散装、固体; 外购. 8; 电机; /; 件/a; 20000; 10000; 30000; 包装箱、固体; 外购. 9; 混合气体（氩气和CO2的混合气体）; 70kg/罐; t/a; 35; 15; 50; 储罐、气体; 外购. 10; 氧气; 5kg/罐; m3/a; 1.5; 0.5; 2; 储罐、气体; 外购. 11; 乙炔; 5kg/罐; m3/a; 1.2; 0.3; 1.5; 储罐、气体; 外购. 12; 焊丝; /; t/a; 20; 10; 30; 包装箱、气体; 外购. 13; 液压油; /; t/a; 0.15; 0.05; 0.2; 桶装、液体; 外购. 14; 润滑油; /; t/a; 0.2; 0.1; 0.3; 桶装、液体; 外购. 物联网智能装备. 1; 壳体; /; 件/a; 40000; 10000; 50000; 包装箱、固体; 外购. 2; 贴膜; /; 件/a; 40000; 10000; 50000; 包装箱、固体; 外购. 3; 屏幕; /; 件/a; 40000; 10000; 50000; 包装箱、固体; 外购. 4; 主板; /; 件/a; 40000; 10000; 50000; 包装箱、固体; 外购. 5; 紧固件; /; 件/a; 40000; 10000; 50000; 包装箱、固体; 外购. 6; 包装材料; /; 件/a; 40000; 10000; 50000; 包装箱、固体; 外购. 7; 电机; /; 件/a; 40000; 10000; 50000; 包装箱、固体; 外购. 8; 电线电缆; /; km/a; 16; 4; 20; 散装、固体; 外购. 9; 软件系统（自研）; /; 件/a; 40000; 10000; 50000; /; 外购. 初效过滤器. 1; 过滤棉; 150m/卷; m2/a; 120000; 50000; 170000; 袋装、固体; 外购. 2; 菱形网; 600m/卷; m2/a; 120000; 50000; 170000; 袋装、固体; 外购. 3; 镀锌外框; /; 万件/a; 3.5; 1.5; 5; 包装箱、固体; 外购. 4; 纸壳外框; /; 万件/a; 3.5; 1.5; 5; 包装箱、固体; 外购. 5; 热熔胶; 25kg/袋; t/a; 1.8; 0.7; 2.5; 袋装、颗粒状; 外购. 6; 白乳胶; 20kg/桶; t/a; 4.5; 1.5; 6.0; 桶装、液体; 外购. 7; 包装物; /; 套/a; 6000; 2500; 8500; 散装、固体; 外购. 亚高效过滤器. 1; 纳米纤维纸; 490m/卷; t/a; 18; 17; 35; 袋装、固体; 外购. 2; ABS外框; /; 套/a; 10000; 10000; 20000; 包装箱、固体; 外购. 3; AB胶; 250kg/桶; t/a; 30; 30; 60; 桶装、液体; 外购. 4; 包装物; /; 套/a; 10000; 10000; 20000; 散装、固体; 外购. 能源消耗. 1; 水; m3/a; 900; 450; 1350; 张店区自来水公司提供. 2; 电; 万kW·h/ a; 300; 100; 400; 张店区供电网. 液压油：液压油就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。 热熔胶：热熔胶是一种不需溶剂，不含水分100%的固体可熔性聚合物；它在常温下为固体，加热熔融到一定温度便能流动，且有一定粘性的液体。熔融后的热熔胶，呈浅棕色或白色。热熔胶由基本树脂、增粘剂、粘度调节和抗氧剂等成分组成。热熔胶的基本树脂是乙烯和醋酸乙烯在高温高压下共聚而成，即EVA树脂。 本项目热熔胶用于初效过滤器生产过程中，过滤棉与菱形网的复合工序，根据检测报告可知，无甲醛等有毒有害物质。 - 白乳胶：白乳胶是用途最广、用量最大、历史最悠久的水溶性胶粘剂之一，是由醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂。可常温固化、固化较快、粘接强度较高，粘接层具有较好的韧性和耐久性且不易老化，根据检测报告可知，无甲醛等有毒有害物质。 - 本项目白乳胶用于初效过滤器生产过程中，外框打胶环节。 - AB胶：本项目所用AB胶是一种低粘度、双组分聚氨酯粘结剂。主剂是一种含羟基的预聚物，固化剂是一种含氰酸酯的预聚物。使用前先将主剂和固化剂混合均匀，常温下就可以粘结，根据检测报告可知，无甲醛等有毒有害物质。 本项目AB胶用于亚高效过滤器压合和外框涂胶工序。 本项目白乳胶及AB胶均符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求)(GB/T38597-2020)、《环境标志产品技术要求水性涂料》(HJ2537-2014)、《胶黏剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）等要求。 七、职工定员及工作制度 本项目一期劳动定员60人，二期建成后全厂劳动定员90人。采用一班制，每班8小时，年工作300天，生产2400小时。 八、公用工程 1、给排水 （1）给水 本项目主要用水为职工生活用水。 本项目一期共有员工及管理人员60人，二期建成后全厂共有员工及管理人员90人，本项目年工作300天，厂区无食堂及职工宿舍，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）职工生活用水按50L/d·人计，则一期生活用水总量为900m3/a，二期建成后全厂生活用水总量为1350m3/a。 综上所述，本项目一期用水量为900m3/a，二期建成后全厂用水量为1350m3/a，由淄博张店区供水管网供给。 （2）排水 本项目废水主要为职工生活污水。 职工生活污水产生量按生活用水的80%计，即一期生活污水产生量为720m3/a，二期建成后全厂生活污水产生量为1080m3/a，生活污水经化粪池预处理，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准后排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂深度处理。 本工程水量平衡见下图： 损耗180 新鲜水 生活用水 900 720 化粪池 720 市政污水管网 图2-1（1） 项目一期水平衡图（单位：m3/a） 损耗270 新鲜水 生活用水 1350 1080 化粪池 1080 市政污水管网 图2-1（2） 项目二期建成后全厂水平衡图（单位：m3/a） 2、供电 本项目一期用电量约300万 kWh/a，二期建成后全厂用电量约400万 kWh/a，由张店区市政供电网提供。 九、总平面布置 公司厂区呈长方形，厂区在南侧设有大门，办公楼位于厂区的西侧，车间位于厂区北侧，自南向北依次为成品存放区、机加工区、过滤器生产区。本项目在满足生产加工以及产品和原材料存储要求的基础上，根据交通运输、生产流程、安全等要求，对厂区构建筑物、生产加工设备进行总平面布置。项目总平面布置图见附图2。 十、环保投资 本项目一期总投资额8000万元，环保投资48万元，占总投资额的0.6%，二期建成后全厂总投资额10000万元，环保投资60万元，占总投资额的0.6%。 - 表2-7（1） 环保投资估算一览表（一期） 分类; 设备设施; 投资（万元）. 废气; 废气管线、集气罩、焊烟集中除尘设备、二级活性炭吸附设备等; 36. 噪声; 减震、隔声等; 2. 固废; 一般固废暂存间、危废暂存间、垃圾桶等; 8. 环境风险; 设置灭火器等消防设施、雨污分流设施等; 2. 合计; 48. - 表2-7（2） 环保投资估算一览表（二期建成后全厂） 分类; 设备设施; 投资（万元）. 废气; 废气管线、集气罩、焊烟集中除尘设备、二级活性炭吸附设备等; 48. 噪声; 减震、隔声等; 2. 固废; 一般固废暂存间、危废暂存间、垃圾桶等; 8. 环境风险; 设置灭火器等消防设施、雨污分流设施等; 2. 合计; 60. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目在现有闲置厂区内进行生产建设，依托现有车间，施工期主要涉及设备安装和调试等内容，对周围环境影响较小。施工过程中污染因素主要有：机械噪声、施工废水、建筑垃圾等。 二、营运期 1、工艺流程简述 本项目分两期建设，二期仅为少量设备补充，不新增工艺及环保设备，故本次工艺流程及产污环节均按全厂产能进行分析。 （1）物联网智能装备生产工艺： 图2-2 物联网智能装备生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 根据现场数据、研发软件，对应外购电子元件，进行组装，屏幕和装备自带配套插接式接口，组装完成后进行测试、检验，检验合格后进行包装，包装完成后即为成品。 （2）养殖专业机械、饲料加工设备（机械产品）生产工艺流程： 图2-3 机械产品生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 将外购的钢材（角钢、圆钢、扁带钢、钢板）通过数控全自动带锯床、数控剪板机下料，部分钢材通过火焰切割机下料，然后使用冲孔机钻孔，之后同方管、圆管使用焊机进行焊接，然后通过平面磨床进行打磨，打磨完成后外协喷漆，喷漆完成返回厂区安装电机为成品即可包装入库。 （3）初效过滤器生产工艺： 废气、噪声、固废 噪声 噪声、固废 过滤棉 菱形网 热熔胶 裁剪 打折 复合 组装 废气、噪声、固废 涂胶 镀锌外框/纸壳外框 成品 包装 固废 图2-4 初效过滤器生产工艺及产污环节图 工艺流程简述： ①复合：将外购的过滤棉和菱形网通过初效滤材复合机（小规格）或1.6m滤材复合机（大规格）进行涂胶复合。该工序用热熔胶，电加热，加热温度在130℃～160℃之间。 ②打折：复合后的网棉进入初效打折机压成W型。 ③裁剪：打折后的网棉按照客户要求尺寸用裁刀进行人工裁剪。 ④外框涂胶：按照客户要求选择纸壳外框或镀锌外框通过初效滚胶机涂上白乳胶。该工序在常温环境下进行。 ⑤组装：将涂胶后的外框与裁剪后网棉用初效定型机进行组装、定型得到成品。 ⑥包装：将成品进行人工包装。 - （4）亚高效过滤器生产工艺： 废气、噪声、固废 噪声、固废 噪声 打折 纳米纤维纸 涂胶、压合 裁剪 组装 废气、噪声、固废 AB胶 涂胶 ABS外框 废气、噪声、固废 AB胶 灌胶 检验 合格品 包装 成品 不合格品 图2-5 亚高效过滤器生产工艺及产污环节图 工艺流程简述： ①打折：将外购的纳米纤维纸通过亚高效拍板机折成W型。 ②涂胶、压合：打折后的纳米纤维纸进入打折机涂抹AB胶并压合，该工序在常温条件下进行。 ③裁剪：按照客户要求尺寸用裁刀进行人工裁剪。 ④外框涂胶：将ABS外框用三轴打胶机进行打胶，该工序在常温条件下进行。 ⑤组装：将裁剪后的纳米纤维纸和涂胶后的ABS外框在亚高效组装平台上进行人工组装。 ⑥灌胶：组装后的半成品送入亚高效灌胶线对纳米纤维纸和ABS外框的缝隙用AB胶进行填充。 ⑦检验：组装完成后的亚高效过滤器放置于亚高效光检台上通过光束进行人工检验，检查纳米纤维纸与ABS外框有无缝隙。若有缝隙则回到灌胶工序重新灌胶。 ⑧包装：将成品进行人工包装。 2、主要产污环节及治理设施： 项目产污环节及治理设施汇总情况见下表。 - 表2-8 本项目主要产污环节及处理情况一览表 种类; 污染物来源; 主要污染物; 去向. 废气; 焊接工序（一期、二期共用）; 颗粒物; 焊接烟尘由集气罩收集后经布袋除尘器处理后沿1根 15m高排气筒（DA001）排放。. 初效过滤器热复合、外框涂胶及亚高效过滤器涂胶压合、外框涂胶、灌胶工序（一期、二期共用）; VOCs; 分别经集气罩收集、二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（DA002）有组织排放。. 下料切割、火焰切割、打磨工序（一期、二期共用）; 颗粒物; 无组织排放. 废水; 生活污水（一期、二期共用）; COD、NH3-N; 生活污水经化粪池预处理后排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂深度处理. 固废; 生活垃圾; 职工生活; 由环卫部门定期清运. 废包装物; 原材料拆封; 收集后外卖. 边角料; 裁剪、下料工序; 收集后外卖. 收集粉尘; 除尘器、地面清扫; 外售废品回收站. 焊渣; 焊接工序; 外售废品回收站. 胶桶; 涂胶、灌胶工序; 收集后外卖. 废液压油; 液压设备使用; 委托有资质的单位处理. 废润滑油; 机械设备使用. 白乳胶和AB胶内袋及沾染胶的胶桶; 涂胶、灌胶工序. 废活性炭; 二级活性炭吸附装置. 噪声; 生产设备及风机; Leq; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，利用厂区现有闲置厂房进行建设，不涉及与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据淄博市生态环境局网站2024年2月7日公布的《2023年12月份及全年环境空气质量情况通报》，2023年，全市良好天数219天（国控），同比减少17天。重污染天数8天，同比增加2天。其中，二氧化硫（SO2）12微克/立方米，同比改善14.3%；二氧化氮（NO2）34微克/立方米，同比恶化3.0%；可吸入颗粒物（PM10）75微克/立方米，同比持平；细颗粒物（PM2.5）41微克/立方米，同比改善4.7%；一氧化碳（CO）1.1毫克/立方米，同比改善15.4%；臭氧（O3）198微克/立方米，同比恶化3.1%。全市综合指数为4.81，同比改善1.2%。 张店区2023年环境空气质量状况见下表。 - 表3-1 张店区2023年环境空气质量状况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 达标情况. SO2; 年平均; 12; 60; 达标. NO2; 年平均; 36; 40; 达标. PM10; 年平均; 75; 70; 不达标. PM2.5; 年平均; 42; 35; 不达标. CO; 24小时; 1100; 4000; 达标. O3; 日最大8小时; 200; 160; 不达标. 根据上表可知2023年张店区环境空气中SO2、NO2、CO 年均浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3年均浓度不达标。项目所在区域为不达标区。 根据《淄博市“十四五”生态环境保护规划》要求，实施六大减排，改善环境空气质量。以持续降低PM2.5浓度，不断提高空气质量优良天数比例，逐步消除重污染天气为目标任务，实施产业结构升级、清洁能源替代、运输结构优化、扬尘精细管控、非甲烷总烃深度治理、氮氧化物深度治理“六大减排工程”，全面推进重点行业、重点领域的全流程污染治理，逐步破解大气复合污染问题，甩掉环境空气质量排名倒数的帽子。 2、地表水环境质量 本项目周边最近的地表水为猪龙河，根据淄博市生态环境局2025年1月25日公布的《2024年1-12月全市地表水环境质量状况》可知，猪龙河裕民路桥站点水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）劣V类水质标准。 3、声环境质量 项目所在区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，无需监测保护目标声环境质量现状。 4、地下水、土壤环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，报告表项目原则上可不开展地下水土壤现状调查；本项目按照评价建议的分区防渗措施，可确保正常生产过程中无污染土壤和地下水的途径。因此，本次评价不对土壤、地下水环境质量现状开展调查。 5、生态环境 本项目位于淄博科技工业园内，依托现有闲置厂房，不新增用地，该区域的自然生态已为人工生态代替，人工植被以作物栽培为主，无珍稀植被等生态环境保护目标。本项目的建设不会破坏现有生态环境。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于张店区淄博科技工业园南支一路（兴园路）12号（厂区中心坐标：118°0′7.964″E，36°51′39.601″N），项目地理位置图见附图1。本项目厂区西侧为解营路，南侧为南支一路（兴园路），北侧为闲置院落，东侧为淄博干式真空泵有限公司，项目周边关系图见附图3。项目周围500米范围内无重要保护文物、生态敏感点和饮用水水源保护区等。 主要环境保护目标见下表。 - 表3-2 主要环境保护目标 序号; 名称; 方位; 距离; 保护目标; 环境功能. 环境 空气; 天玺苑; NW; 230; 居民; 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）二级标准. 解营顺馨苑; NW; 487; 居民. 地表水环境; 猪龙河; E; 2750; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类. 声环境; 本项目所在厂区厂界外50米范围内无声环境保护目标. 地下 水环境; 本项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态 环境; 本项目位于现有厂区内，占地范围内无生态环境保护目标，无新增用地。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 运营期排气筒DA001排放的颗粒物浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区限值要求。 排气筒DA002排放的VOCs执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1“非重点行业”Ⅱ时段标准。 厂界无组织颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中限值要求；厂界无组织VOCs、臭气浓度排放执行《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值要求。标准值详见下表。 - 表3-3 有组织废气排放标准一览表 排气筒; 污染物 名称; 最高允许排放速率（kg/h）; 排放浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 排气筒DA001（一期、二期共用）; 颗粒物; /; 10; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值重点控制区标准. 排气筒DA002（一期、二期共用）; VOCs; 3.0; 60; 《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1“非重点行业”Ⅱ时段标准. - 表3-4 无组织废气排放标准一览表 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 监控点; 浓度（mg/m3）. 臭气浓度; 厂界; 16（无量纲）; 《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2. VOCs; 厂界; 2.0. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. 2、废水 外排生活废水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准及光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂纳管标准。具体标准限值见下表。 - 表3-5 废水排放标准 单位mg/L，pH值除外 控制项目; GB 8978-1996 B级标准; 光大纳管标准; 本项目执行. pH值; 6-9; /; 6-9. COD; 500; 500; 500. BOD5; 300; /; 300. SS; 400; /; 400. 氨氮; 45; 45; 45. 3、噪声 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 标准; 昼间dB（A）. 2类; 60. 4、固废 一般工业固体废物暂存应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关要求，采取防扬散、防流失、防渗漏或其他防治污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。一般工业固体废物管理过程中应执行《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量 控制 指标 | - 总量指标 根据《关于统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函[2021]55号），若上一年度细颗粒物年平均浓度超标，实行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍消减替代。本项目所在张店区2023年细颗粒物年平均浓度超标，因此四项污染物应进行2倍消减替代。 本项目职工生活污水经厂区现有化粪池处理后通过市政污水管网进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进行最终处理，COD、氨氮总量在光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂总量中调剂，不需要单独申请总量控制指标。 本项目需向当地环保部门申请总量为：颗粒物：0.168t/a，VOCs：0.096t/a。污染物需2倍替代，替代量为：颗粒物：0.336t/a，VOCs：0.192t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在现有闲置厂区内进行生产建设，不新增土建，施工期主要涉及设备安装和调试等内容，对周围环境影响较小。施工过程中污染因素主要有：机械噪声、施工废水、建筑垃圾等。 施工噪声主要来自设备安装及调试，设备均位于生产车间内，经车间隔声、距离衰减噪声得到一定削减，项目区近距离范围内没有环境敏感目标，施工噪声对周围环境影响较小。 施工期生活污水及地面冲洗废水依托厂区现有化粪池处理，对周围水环境的影响较小。 施工期间产生的固体废物主要为各类生产设备的包装物及生活垃圾等。包装物外售综合利用，施工人员生活垃圾由市政部门负责处置，日产日清，对环境不利影响较轻。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 （一）产排污节点、污染物及污染治理设施 本项目分两期建设，一期、二期工艺及环保设备相同，二期建设完成后共用一期环保设备，本次污染物分析分为一期及二期建成后全厂。 本项目运营期间废气主要为焊接烟尘和初效过滤器热复合、外框涂胶工序及亚高效过滤器涂胶压合、外框涂胶工序产生的VOCs、下料切割、火焰切割工序产生的颗粒物以及打磨工序粉尘。 表4-1（1）一期大气污染物排放情况一览表 产生工序; 污染物种类; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 污染物治理设施; 排放形式/排放口编号; 风量m3/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放时间h. 污染治理设施名称; 设计收集效率%; 设计处理效率%; 是否为可行技术. 焊接工序; 颗粒物; 0.36; 0.15; 30; 焊烟集中除尘设备; 90; 95; 是; 有组织/DA001; 5000; 0.018; 0.008; 1.5; 2400. 颗粒物; 0.041; 0.017; /; 密闭车间; /; /; /; 无组织; /; 0.041; 0.017; /; 2400. 初效过滤器热复合、外框涂胶及亚高效过滤器涂胶压合、外框涂胶、灌胶工序; VOCs; 0.218; 0.091; 45.87; 二级活性炭吸附装置; 90; 85; 是; 有组织/DA002; 2000; 0.033; 0.014; 6.88; 2400. VOCs; 0.024; 0.01; /; 密闭车间; /; /; /; 无组织; /; 0.024; 0.01; /; 2400. 切割工序; 颗粒物; 0.233; 0.388; /; 布袋除尘器; 90; 95; 是; 无组织; /; 0.013; 0.022; /; 600. 打磨工序; 颗粒物; 0.219; 0.365; /; 自然沉降; /; 90; /; 无组织; /; 0.022; 0.037; /; 600. 表4-1（2）二期建成后全厂大气污染物排放情况一览表 产生工序; 污染物种类; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生 浓度mg/m3; 污染物治理设施; 排放形式/排放口编号; 风量m3/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放时间h. 污染治理设施名称; 设计收集效率%; 设计处理效率%; 是否为可行技术. 焊接工序; 颗粒物; 0.554; 0.231; 46.17; 焊烟集中除尘设备; 90; 95; 是; 有组织/DA001; 5000; 0.028; 0.012; 2.33; 2400. 颗粒物; 0.061; 0.025; /; 密闭车间; /; /; /; 无组织; /; 0.061; 0.025; /; 2400. 初效过滤器热复合、外框涂胶及亚高效过滤器涂胶压合、外框涂胶、灌胶工序; VOCs; 0.367; 0.153; 76.46; 二级活性炭吸附装置; 90; 85; 是; 有组织/DA002; 2000; 0.055; 0.023; 11.46; 2400. VOCs; 0.041; 0.017; /; 密闭车间; /; /; /; 无组织; /; 0.041; 0.017; /; 2400. 切割工序; 颗粒物; 0.316; 0.527; /; 布袋除尘器; 90; 95; 是; 无组织; /; 0.046; 0.077; /; 600. 打磨工序; 颗粒物; 0.329; 0.548; /; 自然沉降; /; 90; /; 无组织; /; 0.033; 0.055; /; 600. 表4-2 排放口基本情况一览表 编号; 名称; 类型; 地理坐标°; 高度; 排气筒内径; 温度. DA001（一期、二期共用）; 焊接工序; 一般排放口; E：118.000231，N：36.861102; 15m; 0.35m; 25℃. DA002（一期、二期共用）; 初效过滤器热复合、外框涂胶及亚高效过滤器涂胶压合、外框涂胶工序; 一般排放口; E：118.000232，N：36.861104; 15m; 0.35m; 25℃. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、源强分析 源强核算过程简述： - （1）焊接工序焊接烟尘 - ①污染物产生量核算： - 项目焊接过程产生焊接烟尘。本次评价中焊接工序产生的焊接烟尘的污染源强将依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业表 09 焊接核算环节的数据，颗粒物按照20.5kg/吨-原料计算。项目一期焊丝使用量20t/a，二期建成后全厂使用量30t/a。则一期焊接烟尘产生量为0.41t/a，二期建成后全厂焊接烟尘产生量为0.615t/a，由集气罩（收集效率约90%）收集后，引至焊烟集中除尘设备处理（去除效率为 95%）后，经1 根15m高排气筒（DA001）有组织排放。经计算，一期有组织颗粒物排放量为0.018t/a，未被集气罩收集的颗粒物产生量为0.041t/a，二期建成后全厂有组织颗粒物排放量为0.028t/a，未被集气罩收集的颗粒物产生量为0.061t/a。 - ②风机风量核算： - 因项目一期、二期共用环保设备，环保设备按全厂生产规模设计。建设单位在4台焊接机器人、25台焊机及3台激光焊上方设置集气罩，按照经验公式计算设备所需风量L： - L=V×F×β×3600×h - V—集气罩平均风速，本项目取0.3m/s； - F—集气罩面积，集气罩尺寸为0.5m×0.5m； - β—安全系数1.05~1.1，本项目取1.1； - h—集气罩至污染物的距离，本项目取0.5m； 废气收集需要的风量约4752m3/h，考虑环保设施配套风机风量的风损并取整数，风量取5000m³/h。 综上，焊接工序年运行时间为2400h，则一期有组织颗粒物排放速率为0.008kg/h，排放浓度为1.5mg/m3，二期建成后全厂有组织颗粒物排放速率为0.012kg/h，排放浓度为2.33mg/m3。 - （2）初效过滤器热复合、外框涂胶及亚高效过滤器涂胶压合、外框涂胶、灌胶工序VOCs - ①污染物产生量核算： - 1）初效过滤器热复合、外框涂胶工序VOCs - 项目初效过滤器热复合所用热熔胶为颗粒状，需电加热融化使用。热熔胶是通过乙烯和醋酸乙烯在高温下共聚而成，不含任何有机溶剂，固含量100%，分解温度约为230℃，本项目封边工序EVA热熔胶的加热温度为130～160℃，未达到EVA热熔胶的分解温度，因此，加热过程中EVA热熔胶不会分解，但在加热过程中会有少量未经聚合的单体释放，主要成分为乙烯和醋酸乙烯等有机废气。本项目按照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业粘结系数，挥发性有机物的排放系数按60kg/t原料计。本项目一期热熔胶使用量为1.8t/a，初效过滤器热复合工序VOCs产生量为0.108t/a，二期建成后全厂热熔胶使用量为2.5t/a，初效过滤器热复合工序VOCs产生量为0.15t/a。 - 项目初效过滤器使用白乳胶进行初效过滤器外框与网棉的胶合。该胶合过程在室温条件下进行，未达到白乳胶主要成分的裂解温度，无裂解废气，但涂胶过程中，会有少量未经聚合的单体释放。白乳胶为水基胶黏剂，其挥发性有机物含量较少，根据白乳胶检测报告可知，挥发物含量为3g/L。项目一期年使用白乳胶4.5t，二期建成后全厂年使用白乳胶6.0t，白乳胶密度为1g/cm3，则初效过滤器外框涂胶工序一期VOCs的产生量为0.014t/a，二期建成后全厂VOCs的产生量为0.018t/a。 - 2）亚高效过滤器涂胶压合、外框涂胶、灌胶工序VOCs 项目亚高效过滤器使用AB胶进行纳米纤维纸的压合和亚高效过滤器外框与纳米纤维纸的胶合。该胶合过程在室温条件下进行，未达到AB胶主要成分的裂解温度，无裂解废气，但涂胶过程中，会有少量未经溶剂释放。根据AB胶检测报告可知，本项目所用AB胶VOCs含量为4g/kg。本项目一期AB胶使用量为30t/a，二期建成后全厂AB胶使用量为60t/a，则亚高效过滤器涂胶压合、外框涂胶工序一期VOCs产生量为0.12t/a，二期建成后全厂VOCs产生量为0.24t/a。 - 综上，本项目初效过滤器热复合、外框涂胶、组装工序及亚高效过滤器涂胶压合、外框涂胶工序一期VOCs产生量为0.242t/a，二期建成后全厂VOCs产生量为0.408t/a。经集气罩收集（收集效率约90%）、二级活性炭吸附装置（去除效率为85%）处理后通过15m高排气筒（DA002）有组织排放。经计算，一期有组织VOCs排放量为0.033t/a，未被集气罩收集的VOCs产生量为0.024t/a，二期建成后全厂有组织VOCs排放量为0.055t/a，未被集气罩收集的VOCs产生量为0.041t/a。 - 本项目涂胶、复合等过程会产生挥发性有机物，伴随少量异味，但由于这部分物质含量很小，很难定量分析，因此以臭气浓度表征，恶臭物质产生的恶臭采用集气罩收集，一并经“二级活性炭吸附”处理后通过15m排气筒排放。少部分未能被收集的恶臭以无组织形式在车间排放，可通过加强车间通风换气次数，及时导出车间外。 - ②风机风量核算： - 因项目一期、二期共用环保设备，环保设备按全厂生产规模设计。 - 建设单位于初效网棉复合机、纸框初效定型机、侧框打胶机、AB胶打胶机8台设备上方设集气罩，按照经验公式计算设备所需风量L： - L=V×F×β×3600×h - V—集气罩平均风速，本项目取0.3m/s； - F—集气罩面积，单个集气罩尺寸为0.36m2； - β—安全系数1.05~1.1，本项目取1.1； - h—集气罩至污染物的距离，本项目取0.5m； 废气收集需要的风量约1711m3/h，考虑环保设施配套风机风量的风损并取整数，风量取2000m³/h。 综上，初效过滤器热复合、外框涂胶及亚高效过滤器涂胶压合、外框涂胶工序年运行时间为2400h，则一期有组织VOCs排放速率为0.014kg/h，排放浓度为6.88mg/m3，二期建成后全厂有组织VOCs排放速率为0.023kg/h，排放浓度为11.46mg/m3。 - （3）下料粉尘 - 项目采用激光切割机对板材、管材进行加工会有颗粒物产生，部分板材火焰切割时会有颗粒物产生。参照《激光切割烟尘分析及除尘系统》（王志刚，王立新、李振光）文献资料，每台设备激光切割烟尘产污系数为39.6g/h，本项目一期设置6台激光切割机，二期建成后全厂共设置7台激光切割机，工作时间为600h/a，则一期颗粒物产生量为0.143t/a，二期建成后全厂颗粒物产生量为0.166t/a；火焰切割机产生的颗粒物按照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中04下料氧/可燃气切割颗粒物系数为1.5kg/吨-原料，火焰切割的一期板材原料量为60t/a，二期建成后全厂火焰切割的板材原料量为100t/a，则一期颗粒物产生量为0.09t/a，二期建成后全厂颗粒物产生量为0.15t/a。颗粒物均经自带布袋除尘器（收集效率90%，处理效率95%）处理后在车间无组织排放，颗粒物一期无组织排放量为0.013t/a，二期建成后全厂无组织排放量为0.046t/a。 （4）打磨粉尘 本项目打磨工序会有粉尘产生，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》34 通用设备制造业-预处理-打磨，颗粒物按照2.19千克/吨-原料计算，根据企业提供资料，本项目仅少量半成品需进行打磨，一期需打磨半成品约为100t/a，则一期颗粒物产生量为0.219t/a，二期建成后全厂需打磨半成品约为150t/a，则二期建成后全厂颗粒物产生量为0.329t/a，由于金属屑重量较大，大部分（90%）颗粒物沉降在车间内，则一期无组织颗粒物排放量为0.022t/a，二期建成后全厂无组织颗粒物排放量为0.033t/a。 2、污染物达标情况分析 - 本项目建成后，根据前文项目分析，一期DA001 排气筒颗粒物排放总量为0.018t/a；排放浓度为1.5mg/m3，二期建成后DA001 排气筒颗粒物排放总量为0.028t/a；排放浓度为2.33mg/m3，排放浓度均能满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 1 中“重点控制区”排放浓度限值要求（10mg/m3）。 一期DA002排气筒 VOCs 排放总量为0.033t/a；排放浓度为6.88mg/m3，排放速率为 0.014kg/h，二期建成后DA002排气筒 VOCs 排放总量为0.055t/a；排放浓度为11.46mg/m3，排放速率为 0.023kg/h；排放浓度及排放速率均可满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中“非重点行业”Ⅱ时段的排放限值要求（60mg/m3，3kg/h）。经预测，厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值要求（颗粒物：1.0mg/m3）；无组织 VOCs 、臭气浓度满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 2 厂界监控点浓度限值（VOCs：2.0mg/m3、臭气浓度：16（无量纲））。 - 3、污染物监测计划 - 本次按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）规定的要求，项目需对废气污染物（以有组织或无组织形式排入环境）进行自行监测。本项目废气监测方案见下表： - 表4-3 废气监测计划一览表 监测点位; 排放口类型; 监测因子; 监测频次. 排气筒DA001; 一般排放口; 颗粒物; 一年一次. 排气筒DA002; 一般排放口; VOCs; 一年一次. 厂界; /; VOCs、臭气浓度、颗粒物; 一年一次. ## 4、非正常工况污染物排放情况 非正常工况主要是指环保设施达不到设计规定指标及设备检修、开停车等意外情况。项目非正常工况主要包括以下几点： （1）设备检修及开停车 开车时，首先启动环保装置，然后再按照规程依次启动生产线上各个设备，一般不会出现超标排污的现场；停车时，则需先按照规程依次关闭生产线上的设备，然后关闭环保设备，保证污染物达标排放。 （2）非正常工况废气排放情况 本项目废气处理系统如发生故障，处理效率降低或完全失效，废气污染物排放量增大，造成非正常排放。发生一般事故时，则应通知生产车间停止生产。 本次环评按最大工况下、最不利情形分析非正常工况下废气排放情况，即各废气治理设施处理效率为0时的排放情况。 非正常工况下的废气排放情况见下表。 - 表4-4 废气处理设施出现故障时的非正常排放情况一览表 排放源; 污染物种类; 污染治理设施; 处理 效率%; 持续 时间h; 排放 速率 kg/h; 排放 浓度mg/m3; 排放量kg/次; 排放口编号. 一期. DA001; 颗粒物; 布袋除尘器; 0; 1; 0.154; 30; 0.154; DA001. DA002; VOCs; 二级活性炭吸附装置; 0; 1; 0.091; 45.87; 0.091; DA002. 二期建成后全厂. DA001; 颗粒物; 布袋除尘器; 0; 1; 0.231; 46.17; 0.231; DA001. DA002; VOCs; 二级活性炭吸附装置; 0; 1; 0.153; 76.46; 0.153; DA002. 由上表可知，非正常工况下一期及二期建成后全厂排气筒DA001排放的颗粒物均不能满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区限值要求（10mg/m3）；二期建成后全厂排气筒DA002排放的VOCs浓度不能满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1“非重点行业”Ⅱ时段标准（浓度60mg/m3，速率3.0kg/h）。 为确保废气达标排放，一旦发现废气治理设施故障时须立即停止相应工段的生产活动，立即启动大气环境应急预案，对发生故障的废气处理系统进行维修、维护，以确保污染物达标排放。 - 5、防治措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）4.5.2.1节可知，废气污染物治理设施工艺除尘设施包含袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他等；有机废气收集治理设施为焚烧、吸附、催化分解、其他。本项目烟尘采用布袋除尘器处理，有机废气采用二级活性炭吸附装置处理，为废气污染防治可行技术。 活性炭吸附法是利用多孔性的活性炭，使空气中一种或多种物质被吸附在活性炭表面而去除的方法，去除对象包括挥发性的有机物质飘浮颗粒、微生物病毒等，从而实现除臭、空气净化。活性炭吸附为废气污染防治可行技术参考表中的可行性技术。根据要求，本项目应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。 根据淄博市生态环境局关于印发《涉VOCs企业活性炭吸附法安装、使用规范指南》的通知，活性炭装置需符合《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026—2013），气体流速控制：确保废气停留时间充足，气体流速控制颗粒活性炭：流速≤0.60m/s，装填厚度≥0.4m，密封性要求：外壳需采用不锈钢或防腐材质，管道连接处严密不漏气，风机安装于装置后端形成负压；运行管理要求：‌更换周期计算‌，按公式确定活性炭更换周期，动态吸附量高于10%时需提供性能证明文件；台账记录‌：记录更换时间、用量、碘值、操作人员等信息，定期检查集气罩风量及管路完整性；废活性炭处置：‌废活性炭按危险废物管理，密闭贮存并交由有资质单位处理。 6、结论 综上，本项目位于环境空气不达标区，本项目使用的布袋除尘器及二级活性炭吸附装置属于可行技术，污染物治理措施可行，废气排放能够满足当地环保要求；本项目不涉及有毒有害废气排放，污染物排放浓度达标，对周边大气环境敏感目标影响不大。因此，本项目建设后对大气环境影响可以接受。 二、废水 1、污染物排放情况 项目产生的废水主要为生活污水。项目生活污水产生量按生活用水量的80%计算，则一期生活污水产生量为720m3/a，二期建成后全厂生活污水产生量为1080m3/a，生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网排入光大水务（淄博）有限公司净化三分厂进行处理。 废水污染物产生情况见表4-5。 表4-5 废水污染物产生情况一览表 废水类别; 废水量（m3/a）; 污染物种类; 污染物浓度（mg/L）; 污染物排放量（t/a）. 生活污水（一期）; 720; COD; 350; 0.252. NH3-N; 30; 0.0216. 生活污水（二期建成后全厂）; 1080; COD; 350; 0.378. NH3-N; 30; 0.032. 表4-6 建设项目废水污染物排放信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 排放口. 编号; 地理坐标; 类型; 是否符合要求. 经度°; 纬度°. 1; 生活污水; COD; 光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂; 间歇，排放期间流量稳定; DW001; 118.000230; 36.861104; 总排口; 是. NH3-N. 表4-7 废水污染物排放执行标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限制. 1; DW001（一期、二期）; COD; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）及光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂纳管标准; 500. NH3-N; 45. 2、依托污水处理厂可行性分析 光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂位于淄博市高新技术产业开发区北侧，果里镇陈斜村西约160m处，西侧靠近猪龙河，是光大国际采用“BOT”模式全资拥有的首个水务项目，项目总规模为日处理污水30万吨，分两期建设。一期工程总投资人民币1.5亿元，土地面积150亩，处理污水为10万吨，总变化系数1.3，用“改良A2O+V型”滤池工艺，于2006年10月动工建设，2007年9月正式运营，出水水质已达国家一级A标准。 ①处理能力： 光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂设计日处理污水为10万吨，光大水务（淄博）有限公司三分厂尚有19000t/d处理余量，本项目二期建成后全厂废水排放量为3.6m3/d，本项目污水只占三分厂处理总量的0.0036%，因此从处理能力上看，光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂完全有能力接纳本项目产生的污水。 ②进水水质： 本项目污水水质简单，对污水处理厂水量冲击较小。本项目废水经预处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，废水中污染物排放浓度符合光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进水水质要求。 ③处理工艺： 光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进水经粗格栅、细格栅、曝气沉砂池处理后，经初沉池进入改良A2O生化处理系统，经二沉池后再进行深度处理（絮凝、沉淀、过滤），出水经紫外线消毒槽消毒后排放，剩余污泥经离心脱水机脱水后外运。采用改良型的A2O工艺，在传统A2O工艺的厌氧池之前设置了生物选择器，来自二沉池的回流污泥和20%左右的进水在此处混合，设计停留时间为1小时，微生物利用20%进水中的有机物去除回流污泥中的硝态氮。这种工艺的特点是，在碳源不十分充足、反硝化程度不高的情况下仍可获得较好的除磷效果。 污水处理工艺流程见下图。 图4-1 污水处理厂废水处理工艺流程图 本次评价收集了光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂2024年6月-2025年5月日均值在线监测数据，详见下表。 - 表4-8 光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂出水水质在线监测结果一览表 时间; 化学需氧量日均值 （mg/L）; 氨氮日均值 （mg/L）; 是否达标. 2024-06; 23.8; 0.1; 达标. 2024-07; 14.3; /; 达标. 2024-08; 10.6; 0.1; 达标. 2024-09; 14.3; 0.1; 达标. 2024-10; 15; /; 达标. 2024-11; 15.5; 0.1; 达标. 2024-12; 16.9; 0.1; 达标. 2025-01; 17.3; 0.1; 达标. 2024-02; 16.1; /; 达标. 2024-03; 15.3; 0.1; 达标. 2024-04; 16.8; /; 达标. 2024-05; 15.6; 0.1; 达标. 项目产生的废水经污水系统处理后，满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，排入市政管网，后进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂深度处理。 综上，本项目对水环境的影响较小。本项目废水监测计划见下表。 - 表4-9 废水监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废水; 废水总排口DW001（一期、二期）; pH、COD、氨氮、BOD5、SS; 1次/年. 三、噪声 1、源强分析 项目营运期噪声主要是生产设备运行时产生的噪声，其噪声源强一般在 75～80dB（A）之间。 （1）噪声影响预测分析 按照《环境影响评价技术导则声环境》 （HJ2.4-2021） 中推荐的模 式进行预测，用A声级计算，预测模式如下： ①室外声源在预测点的声压级计算： 式中：Lp（r）—预测点处的声压级，dB；Lp（ro）—参考位置ro处 声压级，dB；Adiv—几何发散引起的衰减，dB；Abar—障碍物屏蔽引起的 衰减，dB；Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；Agr—地面效应引起的衰减， dB；Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②室内声源在预测点的声压级计算： a 、首先计算某个室内声源在靠近围护结构处的声压级： Lp1 ＝Lw+10lg（Q/4πr2+4/R） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；r—声源与靠近围护结构 某点处的距离，m ；R—房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面积， m2 ，a为平均吸声系数；Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源 放在房间中心时，Q=1 ，；当放在一面墙的中心时，Q=2 ；当放在两面墙 夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 b 、计算所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压 级，dB；Lp1ij—室内声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 c、将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出 中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw ＝Lp2（T）+10lgS 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声 功率级，dB；Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级 dB；S—透 声面积，m2； ③总声级的计算 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAi，在 T 时间内该声源 工作时间为 ti ；第j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAj ，在 T 时间内该声源工作时间为 tj ，则预测点的总有效声级为： 式中：T—计算等效声级的时间，s；N—室外声源个数；M—等效室 外声源个数；Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； （2）参数的确定 ①声波几何发散引起的 A 声级衰减量（Adiv） a 、点声源： Adiv=20lg（r/ro） Adiv=20lg（r/ro） 式中：r—预测点到噪声源距离，m； ro—参考点到噪声源距离，m 。 b 、有限长线声源（设线声源长为 Lo） 当 r>Lo ，且 ro>Lo 时：Adiv=20lg（r/ro） 当 r<Lo/3 ，且 ro<Lo/3 时：Adiv=10lg（r/ro） 当 Lo/3<r<Lo ，且 Lo/3<ro<Lo 时：Adiv=15lg（r/ro） c 、面声源 当 r＜a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0） 当 a/π＜r＜b/π , 距离加倍衰减 3dB 左右，类似线声源衰减特性 Adiv≈10lg(r/ro) 当 r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于 6dB ，类似点声源衰减特性 Adiv≈20lg(r/ro) 。其中面声源的 b＞a ②大气吸收衰减量 Aatm 空气吸收引起的 A 声级衰减量按下式计算： Aatm = α（r－ro ）/1000 式中：α与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计 算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸 收衰减系数。 本评价由于计算距离较近，Aatm 计算值较小，故在计算时忽略此项。 ③遮挡物引起的衰减量 Abar 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡、地 堑或绿化林带都能起声屏障作用，从而引起声能量的衰减，具体衰减根 据不同声级的传播途径而定，一般取 0~ 10dB（A）。 ④附加衰减量 Aexc 根据导则规定，满足下列条件需考虑地面效应引起的附加衰减：① 预测点距声源 50m 以上；②声源距地面高度和预测点距地面高度的平均 值小于 3m； 1）声源与预测点之间的地面被草地、灌木等覆盖（软地面）。此时， 地面效应引起附加衰减量按下式计算： Aexc=5lg（r/ro） 不管传播距离多远，地面效应引起附加衰减量的上限为 10dB（A）。 根据厂区布置和噪声源强及外环境状况，本环评忽略不计。 - 根据本项目主要噪声设备的位置，利用以上预测模式和参数计算 确定了各主要噪声源对各厂界外 1m 的噪声贡献情况。本项目 50m 范围内无声环境保护目标。主要噪声源在不同距离的噪声贡献情况见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 表 4-10（1） 本项目室内主要设备噪声污染源源强调查清单（室内声源）（一期） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声声压级/dB（A）. 声功率计/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 声屏障; 调直机切断机; 75; 8.5; 15.6; 1.2; 20.5; 35.8; 27.9; 3.5; 42.5; 41.6; 39.8; 48.6; 昼间; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 27.5; 26.6; 24.8; 33.6; 1. 2; 声屏障; 数控全自动带锯床; 75; -9.5; 15.2; 1.2; 36.8; 45.8; 21.7; 15.7; 44.2; 36.1; 43.5; 45.9; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 29.2; 21.1; 28.5; 30.9; 1. 3; 声屏障; 数控全自动带锯床; 75; -9.8; 15.6; 1.2; 36.7; 44.9; 20.8; 16.9; 43.6; 38.5; 42.9; 44.7; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 28.6; 23.5; 27.9; 29.7; 1. 4; 声屏障; 裁角机; 75; -9.5; 16.8; 1.2; 42.6; 49.8; 33.5; 8.5; 40.2; 34.4; 40.2; 48.5; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 25.2; 19.4; 25.2; 33.5; 1. 5; 声屏障; 圆锯; 80; 10.8; 20.9; 1.2; 36.5; 45.8; 36.6; 20.7; 39.2; 34.7; 43.5; 45.8; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 24.2; 19.7; 28.5; 30.8; 1. 6; 声屏障; 直管豁口自动冲床; 75; -10.6; 12.5; 1.2; 38.4; 50.8; 39.7; 10.9; 38.9; 34.7; 42.6; 46.8; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 23.9; 19.7; 27.6; 31.8; 1. 7; 声屏障; 台钻; 75; -20.6; 12.3; 1.2; 46.5; 52.5; 40.6; 35.8; 39.2; 35.1; 36.1; 44.5; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 24.2; 20.1; 21.1; 29.5; 1. 8; 声屏障; 缩口成型机; 70; -21.8; 19.8; 1.2; 49.6; 48.4; 39.7; 34.8; 36.3; 34.1; 40.6; 38.7; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 21.3; 19.1; 25.6; 23.7; 1. 9; 声屏障; 钻孔平台; 75; -21.6; 13.1; 1.2; 48.5; 50.3; 40.9; 35.5; 42.2; 38.3; 43.6; 40.8; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 27.2; 23.3; 28.6; 25.8; 1. 10; 声屏障; 数控自动弯管机; 70; 10.9; 10.2; 1.2; 20.8; 45.3; 45.1; 26.9; 42.6; 35.6; 39.8; 40.7; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 27.6; 20.6; 24.8; 25.7; 1. 11; 声屏障; 全自动双弯管机3轴; 70; 10.9; 10.1; 1.2; 20.8; 45.3; 44.8; 27.4; 42.6; 35.6; 39.6; 40.5; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 27.6; 20.6; 24.6; 25.5; 1. 12; 声屏障; 液压弯管机; 70; 10.9; 10.3; 1.2; 20.8; 45.3; 44.8; 27.4; 42.6; 35.6; 39.6; 40.5; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 27.6; 20.6; 24.6; 25.5; 1. 13; 声屏障; 液压弯管机; 70; 11.2; 10.4; 1.2; 20.6; 45.3; 44.9; 27.4; 42.5; 35.6; 39.3; 40.5; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 27.5; 20.6; 24.3; 25.5; 1. 14; 声屏障; 液压弯管机; 70; 11.2; 10.5; 1.2; 20.6; 45.3; 44.9; 27.4; 42.5; 35.6; 39.3; 40.5; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 27.5; 20.6; 24.3; 25.5; 1. 15; 声屏障; 气动单头倒角机; 75; 13.5; 18.6; 1.2; 18.5; 51.1; 40.8; 42.6; 48.3; 33.4; 42.2; 40.9; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 33.3; 18.4; 27.2; 25.9; 1. 16; 声屏障; 自动冲孔切断机; 80; 13.4; 10.5; 1.2; 18.5; 50.2; 51.5; 9.8; 49.6; 35.8; 35.3; 50.8; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 34.6; 20.8; 20.3; 35.8; 1. 17; 声屏障; 电液同步数控折弯机; 70; 9.5; 10.6; 1.2; 25.3; 40.8; 44.5; 19.4; 39.0; 34.8; 32.9; 40.1; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 24.0; 19.8; 17.9; 25.1; 1. 18; 声屏障; 剪板机; 75; -5.6; 10.6; 1.2; 40.6; 40.8; 30.6; 19.4; 39.6; 39.4; 42.2; 45.1; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 24.6; 24.4; 27.2; 30.1; 1. 19; 声屏障; 卷板机; 75; -5.0; 10.5; 1.2; 35.0; 40.5; 25.0; 19.5; 39.4; 38.7; 40.6; 45.0; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 24.4; 23.7; 25.6; 30; 1. 20; 声屏障; 冲床; 80; 8.3; 6.6; 1.2; 26.7; 36.6; 43.3; 23.4; 45.9; 40.7; 39.1; 46.8; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 30.9; 25.7; 24.1; 31.8; 1. 21; 声屏障; 冲床; 80; 8.2; 6.6; 1.2; 26.8; 36.6; 43.4; 23.4; 45.8; 40.7; 39.0; 46.8; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 30.8; 25.7; 24; 31.8; 1. 22; 声屏障; 冲床; 80; -5.4; 6.6; 1.2; 40.4; 36.6; 35.4; 23.4; 38.4; 40.7; 40.9; 46.8; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 23.4; 25.7; 25.9; 31.8; 1. 23; 声屏障; 冲床; 80; -5.0; 6.6; 1.2; 40.0; 36.6; 35.0; 23.4; 38.6; 40.1; 41.2; 46.8; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 23.6; 25.1; 26.2; 31.8; 1. 24; 声屏障; 冲床; 80; -5.0; 6.2; 1.2; 40.0; 36.2; 30.0; 23.8; 38.4; 40.9; 42.7; 46.3; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 23.4; 25.9; 27.7; 31.3; 1. 25; 声屏障; 冲床; 80; -5.0; 6.0; 1.2; 40.0; 36.0; 30.0; 24.0; 38.4; 41.2; 42.7; 46.0; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 23.4; 26.2; 27.7; 31; 1. 26; 声屏障; 2KW激光切管机; 70; 6.0; -5.5; 1.2; 29.0; 24.5; 41.0; 35.5; 42.3; 44.7; 34.9; 36.3; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 27.3; 29.7; 19.9; 21.3; 1. 27; 声屏障; 焊机; 70; 6.0; -5.2; 1.2; 29.0; 24.8; 41.0; 35.2; 41.8; 43.6; 34.5; 36.1; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 26.8; 28.6; 19.5; 21.1; 1. 28; 声屏障; 火焰切割机; 80; 6.2; -5.4; 1.2; 28.8; 24.6; 41.2; 35.4; 44.8; 46.9; 41.3; 42.8; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 29.8; 31.9; 26.3; 27.8; 1. 29; 声屏障; 3KW激光切板机; 70; 6.0; -5.3; 1.2; 29.0; 24.7; 41.0; 35.3; 41.8; 43.9; 34.2; 35.7; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 26.8; 28.9; 19.2; 20.7; 1. 30; 声屏障; 6KW激光切板机; 70; 6.0; -4.8; 1.2; 29.0; 25.2; 41.0; 34.8; 42.3; 43.6; 34.9; 36.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 27.3; 28.6; 19.9; 21.4; 1. 31; 声屏障; 空压机（切割机配套）; 80; 6.5; -4.8; 1.2; 28.5; 25.2; 41.5; 34.8; 47.7; 48.5; 40.6; 41.8; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 32.7; 33.5; 25.6; 26.8; 1. 32; 声屏障; 焊接机器人; 70; 6.6; -2.8; 1.2; 28.4; 27.2; 41.6; 32.8; 41.5; 42.9; 39.8; 40.1; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 26.5; 27.9; 24.8; 25.1; 1. 33; 声屏障; 空压机; 80; 8.6; 12.5; 1.2; 26.4; 42.5; 43.6; 17.5; 49.3; 36.6; 36.4; 52.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 34.3; 21.6; 21.4; 37.4; 1. 34; 声屏障; 冷冻干燥机（含过滤器）; 70; 8.6; 12.0; 1.2; 26.4; 42.0; 43.6; 18.0; 41.4; 36.8; 36.3; 46.3; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 26.4; 21.8; 21.3; 31.3; 1. 35; 声屏障; 平面磨床; 80; -8.2; 10.7; 1.2; 43.2; 40.7; 26.8; 19.3; 45.2; 45.7; 49.6; 52.1; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 30.2; 30.7; 34.6; 37.1; 1. 36; 声屏障; 转塔冲; 75; 3.4; -5.5; 1.2; 31.6; 24.5; 38.4; 35.5; 43.5; 46.6; 43.9; 44.7; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 28.5; 31.6; 28.9; 29.7; 1. 37; 声屏障; 初效外框冷弯机; 70; 10.6; 8.4; 1.2; 24.4; 38.4; 45.6; 21.6; 42.4; 40.1; 38.9; 43.8; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 27.4; 25.1; 23.9; 28.8; 1. 38; 声屏障; 初效外框拉条冷弯机; 70; 12.5; 8.4; 1.2; 22.5; 38.4; 47.5; 21.6; 45.1; 42.5; 40.4; 45.7; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 30.1; 27.5; 25.4; 30.7; 1. 39; 声屏障; 初效网棉复合机; 70; 12.8; 8.4; 1.2; 22.2; 38.4; 47.8; 21.6; 45.3; 42.5; 40.0; 45.7; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 30.3; 27.5; 25; 30.7; 1. 40; 声屏障; 初效打折机; 65; 11.6; 8.0; 1.2; 23.4; 38.0; 46.6; 22.0; 41.6; 38.7; 35.5; 42.2; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 26.6; 23.7; 20.5; 27.2; 1. 41; 声屏障; 纸框初效定型机; 65; 11.6; 7.8; 1.2; 23.4; 37.8; 46.6; 22.2; 41.2; 38.3; 35.1; 41.7; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 26.2; 23.3; 20.1; 26.7; 1. 42; 声屏障; 玻纤折纸机1; 70; 6.4; 7.2; 1.2; 28.6; 37.2; 41.4; 22.8; 44.8; 42.2; 39.4; 46.1; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 29.8; 27.2; 24.4; 31.1; 1. 43; 声屏障; 玻纤折纸机2; 65; 6.4; 7.3; 1.2; 28.6; 37.3; 41.4; 22.7; 40.5; 38.9; 35.9; 41.6; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 25.5; 23.9; 20.9; 26.6; 1. 44; 声屏障; 侧框打胶机; 70; 6.4; 5.4; 1.2; 28.6; 35.4; 41.4; 24.6; 44.1; 42.0; 41.6; 44.5; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 29.1; 27; 26.6; 29.5; 1. 45; 声屏障; 组装台; 65; 6.0; 5.9; 1.2; 29.0; 35.9; 41.0; 24.1; 40.5; 39.4; 38.8; 41.3; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 25.5; 24.4; 23.8; 26.3; 1. 46; 声屏障; AB胶打胶机; 65; 6.0; 5.0; 1.2; 29.0; 35.0; 41.0; 25.0; 40.5; 39.6; 39.4; 41.0; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 25.5; 24.6; 24.4; 26; 1. 47; 声屏障; 车床; 70; -12.6; 3.8; 1.2; 47.6; 33.8; 22.4; 26.2; 41.9; 42.2; 45.7; 45.1; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 26.9; 27.2; 30.7; 30.1; 1. 48; 声屏障; 牛头刨床; 70; -12.0; 3.8; 1.2; 47.0; 33.8; 23.0; 26.2; 42.2; 42.2; 45.4; 45.1; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 27.2; 27.2; 30.4; 30.1; 1. 49; 声屏障; 卧式车床; 75; -12.5; 3.4; 1.2; 47.5; 33.4; 22.5; 26.6; 42.8; 43.3; 48.9; 47.6; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 27.8; 28.3; 33.9; 32.6; 1. 50; 声屏障; 立式加工中心; 70; -12.4; 3.4; 1.2; 47.4; 33.4; 22.6; 26.6; 41.1; 42.3; 45.8; 44.3; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 26.1; 27.3; 30.8; 29.3; 1. 51; 声屏障; 风机; 80; 25.0; 5.5; 1.2; 5.0; 35.5; 65.5; 24.5; 55.3; 48.2; 44.8; 50.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 40.3; 33.2; 29.8; 35.4; 1. - 表 4-10（2） 本项目室内主要设备噪声污染源源强调查清单（室内声源）（二期建成后全厂） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声声压级/dB（A）. 声功率计/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 声屏障; 调直机切断机; 75; 8.5; 15.6; 1.2; 20.5; 35.8; 27.9; 3.5; 42.5; 41.6; 39.8; 48.6; 昼间; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 27.5; 26.6; 24.8; 33.6; 1. 2; 声屏障; 数控全自动带锯床; 75; -9.5; 15.2; 1.2; 36.8; 45.8; 21.7; 15.7; 44.2; 36.1; 43.5; 45.9; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 29.2; 21.1; 28.5; 30.9; 1. 3; 声屏障; 数控全自动带锯床; 75; -9.8; 15.6; 1.2; 36.7; 44.9; 20.8; 16.9; 43.6; 38.5; 42.9; 44.7; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 28.6; 23.5; 27.9; 29.7; 1. 4; 声屏障; 裁角机; 75; -9.5; 16.8; 1.2; 42.6; 49.8; 33.5; 8.5; 40.2; 34.4; 40.2; 48.5; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 25.2; 19.4; 25.2; 33.5; 1. 5; 声屏障; 圆锯; 80; 10.8; 20.9; 1.2; 36.5; 45.8; 36.6; 20.7; 39.5; 35.2; 44.6; 47.5; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 24.5; 20.2; 29.6; 32.5; 1. 6; 声屏障; 直管豁口自动冲床; 75; -10.6; 12.5; 1.2; 38.4; 50.8; 39.7; 10.9; 38.9; 34.7; 42.6; 46.8; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 23.9; 19.7; 27.6; 31.8; 1. 7; 声屏障; 台钻; 75; -20.6; 12.3; 1.2; 46.5; 52.5; 40.6; 35.8; 39.7; 35.6; 36.8; 45.3; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 24.7; 20.6; 21.8; 30.3; 1. 8; 声屏障; 缩口成型机; 70; -21.8; 19.8; 1.2; 49.6; 48.4; 39.7; 34.8; 36.3; 34.1; 40.6; 38.7; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 21.3; 19.1; 25.6; 23.7; 1. 9; 声屏障; 钻孔平台; 75; -21.6; 13.1; 1.2; 48.5; 50.3; 40.9; 35.5; 42.6; 38.7; 44.1; 41.3; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 27.6; 23.7; 29.1; 26.3; 1. 10; 声屏障; 数控自动弯管机; 70; 10.9; 10.2; 1.2; 20.8; 45.3; 45.1; 26.9; 42.6; 35.6; 39.8; 40.7; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 27.6; 20.6; 24.8; 25.7; 1. 11; 声屏障; 全自动双弯管机3轴; 70; 10.9; 10.1; 1.2; 20.8; 45.3; 44.8; 27.4; 42.6; 35.6; 39.6; 40.5; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 27.6; 20.6; 24.6; 25.5; 1. 12; 声屏障; 液压弯管机; 70; 10.9; 10.3; 1.2; 20.8; 45.3; 44.8; 27.4; 42.6; 35.6; 39.6; 40.5; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 27.6; 20.6; 24.6; 25.5; 1. 13; 声屏障; 液压弯管机; 70; 11.2; 10.4; 1.2; 20.6; 45.3; 44.9; 27.4; 42.5; 35.6; 39.3; 40.5; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 27.5; 20.6; 24.3; 25.5; 1. 14; 声屏障; 液压弯管机; 70; 11.2; 10.5; 1.2; 20.6; 45.3; 44.9; 27.4; 42.5; 35.6; 39.3; 40.5; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 27.5; 20.6; 24.3; 25.5; 1. 15; 声屏障; 气动单头倒角机; 75; 13.5; 18.6; 1.2; 18.5; 51.1; 40.8; 42.6; 48.3; 33.4; 42.2; 40.9; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 33.3; 18.4; 27.2; 25.9; 1. 16; 声屏障; 自动冲孔切断机; 80; 13.4; 10.5; 1.2; 18.5; 50.2; 51.5; 9.8; 49.6; 35.8; 35.3; 50.8; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 34.6; 20.8; 20.3; 35.8; 1. 17; 声屏障; 电液同步数控折弯机; 70; 9.5; 10.6; 1.2; 25.3; 40.8; 44.5; 19.4; 39.5; 35.1; 33.4; 40.6; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 24.5; 20.1; 18.4; 25.6; 1. 18; 声屏障; 剪板机; 75; -5.6; 10.6; 1.2; 40.6; 40.8; 30.6; 19.4; 39.6; 39.4; 42.2; 45.1; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 24.6; 24.4; 27.2; 30.1; 1. 19; 声屏障; 卷板机; 75; -5.0; 10.5; 1.2; 35.0; 40.5; 25.0; 19.5; 39.4; 38.7; 40.6; 45.0; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 24.4; 23.7; 25.6; 30; 1. 20; 声屏障; 冲床; 80; 8.3; 6.6; 1.2; 26.7; 36.6; 43.3; 23.4; 45.9; 40.7; 39.1; 46.8; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 30.9; 25.7; 24.1; 31.8; 1. 21; 声屏障; 冲床; 80; 8.2; 6.6; 1.2; 26.8; 36.6; 43.4; 23.4; 45.8; 40.7; 39.0; 46.8; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 30.8; 25.7; 24; 31.8; 1. 22; 声屏障; 冲床; 80; -5.4; 6.6; 1.2; 40.4; 36.6; 35.4; 23.4; 38.4; 40.7; 40.9; 46.8; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 23.4; 25.7; 25.9; 31.8; 1. 23; 声屏障; 冲床; 80; -5.0; 6.6; 1.2; 40.0; 36.6; 35.0; 23.4; 38.6; 40.1; 41.2; 46.8; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 23.6; 25.1; 26.2; 31.8; 1. 24; 声屏障; 冲床; 80; -5.0; 6.2; 1.2; 40.0; 36.2; 30.0; 23.8; 38.4; 40.9; 42.7; 46.3; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 23.4; 25.9; 27.7; 31.3; 1. 25; 声屏障; 冲床; 80; -5.0; 6.0; 1.2; 40.0; 36.0; 30.0; 24.0; 38.4; 41.2; 42.7; 46.0; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 23.4; 26.2; 27.7; 31; 1. 26; 声屏障; 2KW激光切管机; 70; 6.0; -5.5; 1.2; 29.0; 24.5; 41.0; 35.5; 42.3; 44.7; 34.9; 36.3; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 27.3; 29.7; 19.9; 21.3; 1. 27; 声屏障; 焊机; 70; 6.0; -5.2; 1.2; 29.0; 24.8; 41.0; 35.2; 42.3; 44.1; 34.9; 36.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 27.3; 29.1; 19.9; 21.4; 1. 28; 声屏障; 火焰切割机; 80; 6.2; -5.4; 1.2; 28.8; 24.6; 41.2; 35.4; 44.8; 46.9; 41.3; 42.8; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 29.8; 31.9; 26.3; 27.8; 1. 29; 声屏障; 3KW激光切板机; 70; 6.0; -5.3; 1.2; 29.0; 24.7; 41.0; 35.3; 42.3; 44.2; 34.9; 36.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 27.3; 29.2; 19.9; 21.4; 1. 30; 声屏障; 6KW激光切板机; 70; 6.0; -4.8; 1.2; 29.0; 25.2; 41.0; 34.8; 42.3; 43.6; 34.9; 36.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 27.3; 28.6; 19.9; 21.4; 1. 31; 声屏障; 空压机（切割机配套）; 80; 6.5; -4.8; 1.2; 28.5; 25.2; 41.5; 34.8; 47.7; 48.5; 40.6; 41.8; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 32.7; 33.5; 25.6; 26.8; 1. 32; 声屏障; 焊接机器人; 70; 6.6; -2.8; 1.2; 28.4; 27.2; 41.6; 32.8; 41.5; 42.9; 39.8; 40.1; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 26.5; 27.9; 24.8; 25.1; 1. 33; 声屏障; 空压机; 80; 8.6; 12.5; 1.2; 26.4; 42.5; 43.6; 17.5; 49.3; 36.6; 36.4; 52.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 34.3; 21.6; 21.4; 37.4; 1. 34; 声屏障; 冷冻干燥机（含过滤器）; 70; 8.6; 12.0; 1.2; 26.4; 42.0; 43.6; 18.0; 41.4; 36.8; 36.3; 46.3; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 26.4; 21.8; 21.3; 31.3; 1. 35; 声屏障; 平面磨床; 80; -8.2; 10.7; 1.2; 43.2; 40.7; 26.8; 19.3; 45.2; 45.7; 49.6; 52.1; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 30.2; 30.7; 34.6; 37.1; 1. 36; 声屏障; 转塔冲; 75; 3.4; -5.5; 1.2; 31.6; 24.5; 38.4; 35.5; 43.5; 46.6; 43.9; 44.7; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 28.5; 31.6; 28.9; 29.7; 1. 37; 声屏障; 初效外框冷弯机; 70; 10.6; 8.4; 1.2; 24.4; 38.4; 45.6; 21.6; 42.4; 40.1; 38.9; 43.8; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 27.4; 25.1; 23.9; 28.8; 1. 38; 声屏障; 初效外框拉条冷弯机; 70; 12.5; 8.4; 1.2; 22.5; 38.4; 47.5; 21.6; 45.1; 42.5; 40.4; 45.7; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 30.1; 27.5; 25.4; 30.7; 1. 39; 声屏障; 初效网棉复合机; 70; 12.8; 8.4; 1.2; 22.2; 38.4; 47.8; 21.6; 45.3; 42.5; 40.0; 45.7; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 30.3; 27.5; 25; 30.7; 1. 40; 声屏障; 初效打折机; 65; 11.6; 8.0; 1.2; 23.4; 38.0; 46.6; 22.0; 41.6; 38.7; 35.5; 42.2; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 26.6; 23.7; 20.5; 27.2; 1. 41; 声屏障; 纸框初效定型机; 65; 11.6; 7.8; 1.2; 23.4; 37.8; 46.6; 22.2; 41.6; 38.7; 35.5; 42.1; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 26.6; 23.7; 20.5; 27.1; 1. 42; 声屏障; 玻纤折纸机1; 70; 6.4; 7.2; 1.2; 28.6; 37.2; 41.4; 22.8; 44.8; 42.2; 39.4; 46.1; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 29.8; 27.2; 24.4; 31.1; 1. 43; 声屏障; 玻纤折纸机2; 65; 6.4; 7.3; 1.2; 28.6; 37.3; 41.4; 22.7; 40.5; 38.9; 35.9; 41.6; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 25.5; 23.9; 20.9; 26.6; 1. 44; 声屏障; 侧框打胶机; 70; 6.4; 5.4; 1.2; 28.6; 35.4; 41.4; 24.6; 44.1; 42.0; 41.6; 44.5; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 29.1; 27; 26.6; 29.5; 1. 45; 声屏障; 组装台; 65; 6.0; 5.9; 1.2; 29.0; 35.9; 41.0; 24.1; 40.5; 39.4; 38.8; 41.3; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 25.5; 24.4; 23.8; 26.3; 1. 46; 声屏障; AB胶打胶机; 65; 6.0; 5.0; 1.2; 29.0; 35.0; 41.0; 25.0; 40.5; 39.6; 39.4; 41.0; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 25.5; 24.6; 24.4; 26; 1. 47; 声屏障; 车床; 70; -12.6; 3.8; 1.2; 47.6; 33.8; 22.4; 26.2; 41.9; 42.2; 45.7; 45.1; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 26.9; 27.2; 30.7; 30.1; 1. 48; 声屏障; 牛头刨床; 70; -12.0; 3.8; 1.2; 47.0; 33.8; 23.0; 26.2; 42.2; 42.2; 45.4; 45.1; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 27.2; 27.2; 30.4; 30.1; 1. 49; 声屏障; 卧式车床; 75; -12.5; 3.4; 1.2; 47.5; 33.4; 22.5; 26.6; 42.8; 43.3; 48.9; 47.6; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 27.8; 28.3; 33.9; 32.6; 1. 50; 声屏障; 立式加工中心; 70; -12.4; 3.4; 1.2; 47.4; 33.4; 22.6; 26.6; 41.1; 42.3; 45.8; 44.3; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 26.1; 27.3; 30.8; 29.3; 1. 51; 声屏障; 风机; 80; 25.0; 5.5; 1.2; 5.0; 35.5; 65.5; 24.5; 55.3; 48.2; 44.8; 50.4; 15.0; 15.0; 15.0; 15.0; 40.3; 33.2; 29.8; 35.4; 1. （3）技术可行性分析 依据《环境工程手册-环境噪声控制卷》（高等教育出版社，2000 年） 可知，采取隔声、减振等措施均可达到 10~25dB（A）的隔声（消声）量， 隔声房、墙壁隔声可降低 23~30dB（A）的噪声。因此，项目采取隔声、 减振等措施具有技术可行性。 （4）预测结果和分析 通过预测模式计算，得出噪声经过隔声、减振、距离衰减后的厂界 噪声预测结果，见下表。 表4-11（1） 厂界噪声预测结果（一期） 预测点位; 时间; 贡献值（dB(A)）; 标准值（dB(A)）; 是否达标. 东厂界; 昼间; 46.4; 60; 达标. 南厂界; 昼间; 40.1; 60; 达标. 西厂界; 昼间; 41.5; 60; 达标. 北厂界; 昼间; 51.0; 60; 达标. 表4-11 （2） 厂界噪声预测结果（二期建成后全厂） 预测点位; 时间; 贡献值（dB(A)）; 标准值（dB(A)）; 是否达标. 东厂界; 昼间; 46.5; 60; 达标. 南厂界; 昼间; 40.3; 60; 达标. 西厂界; 昼间; 41.6; 60; 达标. 北厂界; 昼间; 51.3; 60; 达标. 预测结果表明，项目建成后，通过采取相应基础减震、厂房隔声能 够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。 项目厂界周边50m范围内无噪声环境敏感目标，因此项目噪声对周围环境 影响较小。 综上所述，项目运行产生的噪声对区域声环境影响较小。 （5）噪声控制措施及建议 为确保项目厂界噪声能稳定达标，同时尽可能减轻噪声源对厂界噪 声的影响，建议企业在工程的建设过程中严格落实好以下措施和建议： 1）务必对所有噪声源严格落实本环评提出的噪声源治理措施，真正 做到从设备选型、设计安装入手、增设隔音、吸音等防噪、降噪措施， 使设备噪声对环境的影响减至最低。 2）对于噪声控制所采取的一系列措施，应有相关专业人员进行设计， 并且对某些治理措施在土木建设的同时就加以考虑，如基础减振、隔声 门窗、厂房采用隔声棉等，切实做到提前防范与控制，确保治理效果。 3）在总平面布置时利用地形、厂房、绿植及声源方向性的作用等因 素进行合理布局，充分考虑综合治理的作用来降低噪声污染。 4）项目投产后，加强厂界及主要噪声设备的监测管理工作，以便发 现问题及时解决。 （6）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）规定的要 求，项目需对噪声进行监测。项目噪声监测方案见下表。 表4-12 项目噪声监测方案 环境要素; 监测位置; 监测因子; 监测频次; 备注. 噪声; 厂界东、南、西、北; 噪声; 每季度一次; 委托有相应资质的监测单位监测. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 四、固体废物 本项目固体废物主要为职工生活垃圾、废包装物、边角料、收集粉尘、焊渣、胶桶、废液压油、废润滑油、液压油桶、润滑油桶、白乳胶和AB胶内袋及沾染胶的胶桶和废活性炭。 （1）职工生活垃圾 根据《环境保护实用数据手册》的相关数据，垃圾产生量按0.5kg/(人·d)，则一期生活垃圾的产生量为9.0t/a，二期建成后全厂生活垃圾的产生量为13.5t/a，均统一存放于厂区垃圾箱内，由环卫部门定期运送至垃圾处理场处理。 （2）废包装物 根据企业提供资料，原材料包装物（外框包装箱等）产生量约为1t/10000套，则一期废包装产生量为14t/a，二期建成后全厂废包装产生量为20t/a，收集后外卖。 （3）边角料 边角料分别为金属边角料及网棉、纤维纸边角料，根据企业提供资料，项目一期金属边角料产生量为30t/a，金属边角料产生量为50t/a，本项目裁剪工序网棉、纤维纸边角料产生量约为800kg/10000套，则一期产生量为6.4t/a，二期建成后全厂产生量为9.6t/a，均收集后外卖。 （4）收集粉尘（除尘器及车间） 根据前述分析，项目一期除尘器收集粉尘量为0.571t/a，二期建成后全厂除尘器收集粉尘量为0.796t/a，一期地面清扫粉尘量为0.197t/a，二期建成后全厂地面清扫粉尘量为0.296t/a，故一期总收集粉尘量为0.768t/a，二期建成后全厂总收集粉尘量为1.092t/a。属于一般固废，外售废品回收站。 （5）焊渣 项目焊接过程会产生少量的焊渣，按焊丝用量的5%计，一期焊丝用量为20t/a，二期建成后全厂焊丝用量为30t/a，则一期焊渣产生量为1.0t/a，二期建成后全厂焊渣产生量为1.5t/a，属于一般固废，外售废品回收站。 （6）胶桶 本项目白乳胶和AB胶采用双层包装，胶体充装于PVC内袋，再置于塑料桶内。未沾染胶的塑料桶作为一般固体废物处置，一期胶桶产生量为400个/a，二期建成后全厂胶桶产生量为540个/a，收集后外卖。 （7）废液压油 项目液压弯管机等使用的液压油每 1 年更换一次，一期更换量为0.15t，二期建成后全厂更换量为0.2t。根据《国家危险废物名录》（2025 年版），废液压油属于危险废物（HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-218-08 液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油），集中收集后委托有资质的单位定向处置。 （8）废润滑油 项目机械设备使用的润滑油循环使用，需定期更换，一期废润滑油产生量为0.2t/a，二期建成后全厂废润滑油产生量为0.3t/a。根据《国家危险废物名录》（2025 年版），废润滑油属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-214-08 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油），集中收集后委托有资质的单位定向处置。 （9）液压油桶、润滑油桶 根据厂家提供资料，一期液压油桶产生空桶1个/年，润滑油桶产生空桶1个/年，二期建成后全厂液压油桶产生空桶1个/年，润滑油桶产生空桶1个/年，均可以重复利用，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，不作为固体废物管理。”均由生产厂家回收重复利用。 （10）白乳胶和AB胶内袋及沾染胶的胶桶 白乳胶和AB胶内袋及沾染胶的胶桶，产生量约为AB胶和白乳胶用量的千分之一，即一期产生量为0.035t/a，二期建成后全厂产生量为0.066t/a。 根据《国家危险废物名录》（2025年版），白乳胶和AB胶内袋及沾染胶的胶桶属HW49其他废物（危险废物代码：900-041-49），为危险废物。采用专用容器收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理。 （11）废活性炭 项目活性炭对有机废气的吸附效率约为0.2~0.3t/t，此处取0.2t/t，项目一期活性炭吸附处理的有机废气量约为0.185t/a，二期建成后全厂活性炭吸附处理的有机废气量约为0.312t/a，根据全厂活性炭吸附有机废气量计算得出至少需填充活性炭1.56t/a，项目废气处理设施的活性炭3个月更换一次，每年更换4次，二级活性炭装置一次填充量为0.40t，则一期产生的废活性炭量1.785t/a，二期建成后全厂产生的废活性炭量1.912t/a。更换后废活性炭暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处置。 经查阅《国家危险废物名录（2025 版）》，废活性炭属于“HW49，900-039-49 ”类危险废物，危险特性为 T（有毒）。 表4-13（1） 一期固体废物产生情况汇总表 序号; 名称; 产生环节; 形态; 属性; 产生量; 处理措施; 备注. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 一般固废; 9.0t/a; 由环卫部门定期清运; /. 2; 废包装物; 原材料拆封; 固态; 14t/a; 收集后外卖; /. 3; 边角料; 裁剪工序; 固态; 36.4t/a; 收集后外卖; /. 4; 收集粉尘; 除尘器、地面清扫; 固态; 0.768t/a; 外售废品回收站; /. 5; 焊渣; 焊接工序; 固态; 1.0t/a; 外售废品回收站; /. 6; 胶桶; 涂胶、灌胶工序; 固态; 400个/a; 收集后外卖; /. 7; 废液压油; 液压机使用; 液态; 危险废物; 0.15t/a; 委托有资质的单位处理; /. 8; 废润滑油; 机械设备使用; 液态; 危险废物; 0.2t/a; 委托有资质的单位处理; /. 9; 液压油桶、润滑油桶; 生产使用; 固态; 不作为固废管理; 2个/年; 厂家回收重复利用; /. 10; 白乳胶和AB胶内袋及沾染胶的胶桶; 涂胶、灌胶工序; 固态; 危险废物; 0.035t/a; 委托有资质的单位处理; /. 11; 废活性炭; 活性炭吸附装置; 固态; 危险废物; 1.785t/a; 委托有资质的单位处理; /. 表4-13（2） 二期建成后全厂固体废物产生情况汇总表 序号; 名称; 产生环节; 形态; 属性; 产生量; 处理措施; 备注. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 一般固废; 13.5t/a; 由环卫部门定期清运; /. 2; 废包装物; 原材料拆封; 固态; 20t/a; 收集后外卖; /. 3; 边角料; 裁剪工序; 固态; 59.6t/a; 收集后外卖; /. 4; 收集粉尘; 除尘器、地面清扫; 固态; 1.092t/a; 外售废品回收站; /. 5; 焊渣; 焊接工序; 固态; 1.5t/a; 外售废品回收站; /. 6; 胶桶; 涂胶、灌胶工序; 固态; 540个/a; 收集后外卖; /. 7; 废液压油; 液压机使用; 液态; 危险废物; 0.2t/a; 委托有资质的单位处理; /. 8; 废润滑油; 机械设备使用; 液态; 危险废物; 0.3t/a; 委托有资质的单位处理; /. 9; 液压油桶、润滑油桶; 生产使用; 固态; 不作为固废管理; 2个/年; 厂家回收重复利用; /. 10; 白乳胶和AB胶内袋及沾染胶的胶桶; 涂胶、灌胶工序; 固态; 危险废物; 0.066t/a; 委托有资质的单位处理; /. 11; 废活性炭; 活性炭吸附装置; 固态; 危险废物; 1.912t/a; 委托有资质的单位处理; /. 其中，危险废物主要防治措施见下表。 表4-14（1） 一期危险废物防治措施汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 危险特性; 主要成分; 产废周期; 污染防治措施. 1; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.15; 液压弯管机; 液态; T，I; 液压油; 1年; 委托有资质的单位处置. 2; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.2; 机械设备; 液态; T，I; 矿物油; 1年; 委托有资质的单位处置. 3; 白乳胶和AB胶内袋及沾染胶的胶桶; HW49; 900-041-49; 0.035; 涂胶、灌装工序; 固态; In; AB胶、白乳胶; 1年; 委托有资质的单位处置. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.785; 二级活性炭吸附装置; 固态; T; VOCs; 1年; 委托有资质的单位处置. 注：危险特性中的T代表毒性，In代表感染性 表4-14（2） 二期建成后全厂危险废物防治措施汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 危险特性; 主要成分; 产废周期; 污染防治措施. 1; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.2; 液压弯管机; 液态; T，I; 液压油; 1年; 委托有资质的单位处置. 2; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.3; 机械设备; 液态; T，I; 矿物油; 1年; 委托有资质的单位处置. 3; 白乳胶和AB胶内袋及沾染胶的胶桶; HW49; 900-041-49; 0.066; 涂胶、灌装工序; 固态; In; AB胶、白乳胶; 1年; 委托有资质的单位处置. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 1.912; 二级活性炭吸附装置; 固态; T; VOCs; 1年; 委托有资质的单位处置. 注：危险特性中的T代表毒性，In代表感染性 本项目于生产车间的北侧建设1座危废暂存间，占地40m2，用于暂存废液压油、废润滑油、白乳胶和AB胶内袋、沾染胶的胶桶、废活性炭，本次环评针对危废管理提出以下要求： ①危废暂存库要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗工程设计施工，并配备消防设备。 ②存储容器做到防腐、防漏，暂存于危废暂存间，设置危险废物标识。 ③对危险废物设置专人管理和登记，建立危险废物储存台账，如实记录危险废物储存和处理情况。 ④危险废物定期由有资质单位负责转运处理，企业不得私自转运。转移严格按照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求执行。 危废暂存间基本建设情况见下表： 表4-15 危险贮存场所基本情况一览表 序号; 贮存场所 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间（一期、二期共用）; 废液压油; HW08; 900-218-08; 生产车间北侧; 40m2; 桶装; 0.5t; 1年. 2; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 桶装; 0.5t; 1年. 3; 白乳胶和AB胶内袋及沾染胶的胶桶; HW49; 900-041-49; 桶装; 0.1t; 1年. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 桶装; 2t; 1年. 综上，本项目固废可综合利用和妥善处置，一般固体废物暂存可以满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》相关要求；危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单要求，对周围环境影响较小。 五、地下水、土壤 本项目在现有闲置厂区内建设，项目建设区域已进行防渗处理，采取了相应的土壤、地下水环境保护措施，本项目地下水、土壤污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。 1）源头控制措施 建设单位选择先进、成熟、可靠的生产工艺，生产过程中产生的废水、废气、固废应科学合理地处置，主要包括在工艺、管道、设备、渗漏液储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，做到污染物“早发现、早处理”，减少土壤和地下水污染。 2）分区防治措施 参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区防渗等级要求进行防渗处理。 因此，本项目按照要求做好防渗工作，正常情况下，不会通过地面漫流、垂直渗入污染土壤和地下水环境。 六、生态 建设项目不新增用地，在现有闲置厂区内进行建设，不涉及生态环境保护目标。 七、环境风险 本项目涉及的危险化学品为废液压油、废润滑油、乙炔，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），根据二期建成后全厂项目危险物质数量与临界量比值识别结果见下表。 表4-16 项目危险物质数量与临界量比值辨识结果一览表 物质; 最大储存量t; 临界量t; q/Q; 是否构成重大危险源. 废液压油; 0.2; 2500; 0.00008; 否. 废润滑油; 0.3; 2500; 0.00012; 否. 乙炔; 0.1; 10; 0.01; 否. 合计; /; /; 0.0102; 否. 由上表可见，拟建项目危险物质数量与临界量比值Q=0.0102＜1。 （2）评价等级 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 - 表4-17 风险评价工作级别划分 环境风险潜势; IV+、IV; Ⅲ; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。. （3）环境风险识别 - ①风险类型 环境风险类型包括废液压油、废润滑油、乙炔泄漏和生产中电气设备等维护管理和使用不当引起的火灾事故，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。 一旦该项目发生重大灾害事故，其事故对环境影响的途径主要表现为可能危害区域大气环境质量。从其重大危害性事故造成的环境危害分析，其环境污染形式主要有以下方面：天然气、淬火油发生泄漏引起火灾、爆炸事故，以及火灾、爆炸事故发生后对周边大气环境导致的烟气污染、CO污染和热辐射。 综上，本项目的风险类型为泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。 - ②物质风险识别 - 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的危险化学品为废液压油、废润滑油、乙炔。 - ③生产设施风险识别 根据本项目对环境风险物质的筛选和工艺流程，确定生产设施风险单元及风险类型见下表。 - 表4-18 项目危险物质和风险源分布情况及可能影响途径一览表 编号; 风险类型; 危险单元; 事故原因; 是否为重大危险源. 1; 泄漏、火灾、爆炸; 危废间; 废机油、废润滑油为易燃物质，存在发生泄漏、火灾、爆炸的危险; 否. - ④环境风险分析 - 本项目主要风险为废液压油、废润滑油泄漏引起的火灾、爆炸，以及火灾、爆炸事故引发的次生污染CO、消防废水对大气、水环境及人群健康的影响。 - ⑤危险物质和风险源分布情况及可能影响途径 本项目风险源分布、影响途径及环境影响情况见下表。 - 表4-19 本项目风险识别一览表 风险源; 风险物质; 风险情景; 影响途径及环境影响. 大气环境; 地表水环境; 地下水、土壤. 危废间; 废液压油、废润滑油; 发生泄漏，或遇明火引起火灾、爆炸; 火灾次生的CO、烟尘等污染物对大气环境造成污染; 泄漏的物料、火灾次生消防废水可能对地表水造成污染; 泄漏的物料、火灾次生的消防废水可能通过地表漫流或垂直入渗等途径污染地下水、土壤. - ⑥环境风险防范措施 - 表4-20 风险防范措施一览表 序号; 措施名称; 防范措施内容. 1; 大气环境风险防范措施; 1、针对原料储存和使用场所加强管理，尽量减少泄漏的发生，并对发生泄漏的场所及时发现，及时处理。 2、设置可燃气体报警器。 3、一旦发生事故情况须进行应急监测。. 2; 水环境风险防范措施; 1、防渗措施：企业内一般区域采用水泥硬化地面，危废库、污水收集管线等污染区采取重点防渗。 2、一旦发生事故情况须进行应急监测。 3、在日常生活中贯彻预警监测。 4、雨水总排口处设置截水闸，防止事故废水等通过雨水口进入地表水体。. 3; 防火防爆措施; 从总平面布置、工艺、自动控制、建/构筑物防火、电气防火、消防系统、设备泄压等方面采取防火、防爆控制措施。. 4; 防毒措施; 尽量减少就地操作岗位，使作业人员不接触或少接触有毒物质，防止误操作造成中毒事故；安装有毒气体浓度检测报警装置，防止有毒气体在厂房内积聚，造成操作人员中毒窒息事故。. 5; 防腐蚀措施; 人员操作时应戴好防护用具，避免皮肤接触。在管理上制定严格的操作法和规章制度，并加强设备的维修工作，保护设备、管道无泄漏，同时触及上述物料的工人应配备工作服、防护眼罩和橡胶手套等劳动保护用品。在易发生事故的岗位设置冲洗水池及洗眼器等设施，以便能及时自救。建筑物采用防腐材料或采用防腐涂层；地面亦作防腐处理。. 6; 运输防范措施; 坚持“预防为主，防治结合”的原则，首先做好预防工作，然后完善控制污染事故危害的措施。. 7; 安全管理措施; 设置安全管理机构，建立安全管理制度，加强人员培训，预防安全事故发生。. 8; 应急预案; 制定事故应急救援预案，从组织机构、救援保障、报警通讯、应急监测及救护保障、应急处理措施等方面制定严格的制度，并定期组织培训、演练。. 9; 环境应急监测方案; 制定大气、水环境应急监测方案。. 10; 生产装置; 采用自动化系统。. 2）风险事故应急预案 本项目环境风险应急预案内容详见下表。 - 表4-21 环境风险应急预案表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：生产车间、危废暂存间、附近企业、附近居民. 2; 应急组织机构、人员; 本项目、地区应急机构人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式，通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域，控制和消除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 定期进行人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近区域居民开展公众教育、培训和发布有关信息. 公司通过制定环境风险应急预案，定期进行应急演练和培训，采取严格的风险防范措施，未发生过重大风险事故。企业经过多年的实际生产，具备一定的风险应急能力，对今后生产过程中应对风险事故奠定了较好的基础，建设完成后应根据实际情况及时完善风险防范措施及应急预案。 - （4）结论 本项目环境风险潜势为I，可能产生的环境风险为废液压油、废润滑油、乙炔泄漏引发的火灾爆炸事故引发的次生污染CO、消防废水等对大气、土壤、水环境及人群健康产生的影响。在严格按照风险防范措施处理情况下，本项目环境风险可以接受。 - 表4-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目 名称; 年产20万套数字化、智能化装备项目. 建设地点; 山东省淄博市张店区淄博科技工业园南支一路（兴园路）12号. 地理坐标; 经度; 118°0′7.964″; 纬度; 36°51′39.601″. 主要危险物质及分布; 本项目涉及的危险物质为废液压油、废润滑油、乙炔，储存于危废间内. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 本项目废液压油、废润滑油泄漏和生产中电气设备等维护管理和使用不当引起的火灾事故泄漏引起的火灾、爆炸，以及火灾、爆炸事故引发的次生污染CO、消防废水对大气、水环境及人群健康的影响。燃烧产生的次生污染物一氧化碳等将会向大气扩散，对周围人群、大气环境以及生态环境产生影响。消防废水如不能完全收集并处理达标，将会对区域污水处理厂造成冲击，进而影响周围地表水，加之防渗措施不当，会造成地下水环境污染。. 八、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射工艺。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护 措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001（一期、二期） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器 | 10mg/m3 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376－2019） |
|  | 排气筒DA002（一期、二期） | VOCS | 集气罩+二级活性炭吸附 | 3.0kg/h，60mg/m3 | 《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中“非重点行业”Ⅱ时段的排放限值要求 |
|  | 厂界（一期、二期） | 颗粒物 | 密闭车间 | 1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中限值要求 |
|  |  | 臭气浓度 | 密闭车间 | 16（无量纲） | 《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中“非重点行业”Ⅱ时段的排放限值要求 |
|  |  | VOCS | 密闭车间 | 2.0mg/m3 |  |
| 地表水环境 | 废水总排口（一期、二期） | pH | 排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂深度处理 | 6~9 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准及光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂纳管标准 |
|  |  | COD |  | 500mg/L |  |
|  |  | 氨氮 |  | 45mg/L |  |
|  |  | BOD5 |  | 300mg/L |  |
|  |  | SS |  | 400mg/L |  |
| 声环境 | 生产设备、风机等（一期、二期） | 噪声 | 采取各种隔声、减振措施 | 昼间≤60dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |  |
| 固体废物 | 废包装物、边角料、焊渣、收集粉尘和胶桶收集后外售废品回收站；废液压油、废润滑油、白乳胶和AB胶内袋及沾染胶的胶桶、废活性炭属于危险废物，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位安全处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗措施： - 重点防渗区：本项目危废暂存间、化粪池进行防渗处理，满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s的要求，危险废物暂存间内设置裙角、导流沟、集液池。用于暂存生产过程中产生废活性炭、废润滑油、废液压油、胶桶等。危废暂存间内分区防治，设置防渗托盘。 - 一般防渗区：包括生产车间地面、库房 。 - （3）简单防渗区：办公区。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强绿化带的绿化，建设整洁、优美的厂区。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强管理，对职工进行必要安全培训，事故应急培训、演练；在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，及时系统恢复和善后处理。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 一、环境影响评价制度与排污许可制度的衔接 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十、专用设备制造业35”中“84、农、林、牧、渔专用机械制造357”类，本项目不涉及锅炉、工业炉窑、表面处理、水处理等通用工序，属于登记管理，应在投产前进行排污许可证申请。 企业应做好自行监测工作，并按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求进行信息公开。 二、项目“三同时”验收情况 项目竣工后须按照规定程序开展竣工环境保护验收，三同时验收情况见下表。 - 表4-23 建设项目环境保护“三同时”措施一览表 污染 类型; 排放口; 污染物项目; 环境保护措施; 验收执行标准. 废气; 排气筒DA001（一期、二期）; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器; 10mg/m3; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376－2019）. 排气筒DA002（一期、二期）; VOCs; 集气罩+二级活性炭吸附; 3.0kg/h，60mg/m3; 《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中“非重点行业”Ⅱ时段的排放限值. 无组织排放（一期、二期）; 颗粒物; 车间密闭，厂区绿化; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. VOCs; 车间密闭，厂区绿化; 2.0; 《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）. 臭气浓度; 16（无量纲）. 废水; 废水总排口（一期、二期）; pH; 排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂深度处理; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准及光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂纳管标准. COD; 500mg/L. 氨氮; 45mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. 噪声; 泵类、风机等（一期、二期）; 噪声; 采取各种隔声、减振措施; 昼间≤60dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. |

- 六、结论

综上所述，本项目建设符合产业政策要求，选址合理，污染物采取有效的污染防治措施后，能实现达标排放。在严格落实本报告表提出的各项措施的基础上，淄博新牧机械科技有限公司拟投资建设的“年产20万套数字化、智能化装备项目”对环境造成的影响较小，因此从环保的角度该项目是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | / | / | / | 0.168 | 0 | 0.168 | +0.168 |
|  | VOCs（t/a） | / | / | / | 0.096 | 0 | 0.096 | +0.096 |
| 废水 | CODcr （t/a） | / | / | / | 0.378 | 0 | 0.378 | / |
|  | NH3-N（t/a） | / | / | / | 0.032 | 0 | 0.032 | / |
| 一般工业 固体废物 | 废包装物（t/a） | / | / | / | 20 | / | 20 | +20 |
|  | 边角料（t/a） | / | / | / | 56.4 | / | 56.4 | +56.4 |
|  | 收集粉尘（t/a） | / | / | / | 1.091 | / | 1.091 | +1.091 |
|  | 焊渣（t/a） | / | / | / | 1.5 | / | 1.5 | +1.5 |
|  | 胶桶（个/a） | / | / | / | 540个/a | / | 540个/a | +540个/a |
| 危险废物 | 废液压油（t/a） | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 废润滑油（t/a） | / | / | / | 0.3 | / | 0.3 | +0.3 |
|  | 白乳胶和AB胶内袋及沾染胶的胶桶（t/a） | / | / | / | 0.066 | / | 0.066 | +0.066 |
|  | 废活性炭（t/a） | / | / | / | 1.912 | / | 1.912 | +1.912 |

注：⑥=②+③+④-⑤；⑦=⑥-①