山东朗净新材料科技有限公司

年产1200吨丙交酯和1000吨聚乳酸

新材料示范线项目

环境影响报告书

建设单位：山东朗净新材料科技有限公司

编制单位：山东典图生态环境工程有限公司

二〇二二年十月

# 概  述

## 一、项目概况

山东朗净新材料科技有限公司成立于2020年11月，由北京朗净汇明生物科技有限公司投资成立，法人代表陈清文。厂区占地面积为13443m2，位于山东省淄博市张店区房镇镇淄博科技工业园兴园路19号（中心地理坐标：E118.002306°，N36.859949°）；主要从事新材料技术推广服务；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物基材料制造。

山东朗净新材料科技有限公司拟投资10000万元建设年产1200吨丙交酯和1000吨聚乳酸新材料示范线项目，该项目已取得山东省建设项目备案证明（项目代码：2201-370303-89-01-892093）。项目主要建设一条1200吨/年丙交酯及1000吨/年聚乳酸新材料生产线，以L-乳酸为原料，采用脱水、酯化工艺生产丙交酯；生产的丙交酯一部分作为产品销售，一部分再经聚合工序后生产聚乳酸。该项目的原材料为可持续再生的植物资源，生产的丙交酯是生产聚乳酸的主要原材料，具有广阔的市场空间。聚乳酸是一种理想的绿色高分子可降解材料，被广泛用于食品包装、生物医学、农业及改性复合材料等领域。该项目的建设具有较好的环境效益、经济效益和社会效益，有利于提升生态文明、推动“无废城市”建设。

## 二、环境影响评价工作历程

项目组接受委托后，立即组织人员到项目所在地进行了现场踏勘与实地调查，收集有关项目基础资料，根据项目排污特点及周边地区的环境特征，确定以环境空气影响、地下水影响和环境风险为评价工作重点，开展环境现状调查监测与评价工作，在工程分析基础上，对各环境要素进行影响预测与评价。建设单位在环境影响评价期间进行了公众参与工作，深入细致的了解了公众对项目建设的意见，并单独形成公众参与说明，同报告书一同上报。

## 三、分析判定相关情况

1、环评类别判定

拟建项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）“二十五、化学纤维制造业”—“51生物基材料制造 283”—“生物基化学纤维制造（单纯纺丝的除外）”，故应编制环境影响报告书。本项目产品丙交酯属于其他生物基产品中的生物基聚酯，聚乳酸属于生物降解生物基塑料原料中的聚乳酸(PLA)，因此都属于生物基材料制造。

- 产业政策相符性判定

拟建项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》“鼓励类”第十九项“轻工”第3条“生物可降解塑料及其系列产品开发、生产与应用，农用塑料节水器材和长寿命（三年及以上）功能性农用薄膜的开发、生产”，为国家鼓励类项目。拟建项目于2022年1月10日取得山东省建设项目备案证明，项目代码为2201-370303-89-01-892093。

本项目行业为C2832生物基、淀粉基新材料制造，根据《关于“两高”项目管理有关事项的通知》（鲁发改工业[2022]255号）中的《山东省“两高”项目管理目录（2022年版）》，本项目不属于“两高”项目。本项目位于淄博市张店区房镇镇淄博科技工业园兴园路19号，本项目为生物基化学纤维制造项目，属于淄博科技工业园产业定位中的新材料类，符合淄博科技工业园产业发展定位要求。本项目产品丙交酯属于其他生物基产品中的生物基聚酯，聚乳酸属于生物降解生物基塑料原料中的聚乳酸(PLA)，因此都属于生物基材料制造。

3、规划相符性判定

拟建项目位于淄博科技工业园，符合《山东省生态保护红线规划》（2016-2020年）、《淄博市城市总体规划》（2011-2020）、张店区总体规划和淄博科技工业园规划等相关规划要求。项目用地为工业用地，符合淄博科技工业园规划及土地利用现状。

4、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性分析

拟建项目符合《淄博科技工业园环境影响评价报告书》评价结论及其审查意见（淄环审【2007】45号）、《淄博科技工业园环境影响跟踪评价报告书》评价结论及其审查意见（淄环审【2018】34号）的要求。

5、“三线一单”符合性判定

（1）生态保护红线

根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020年），淄博市张店区生态保护红线区共有一处，为：四宝山以西生物多样性维护生态保护红线区（SD-03-B4-03）。本项目位于张店区房镇镇淄博科技工业园兴园路19号（中心地理坐标：E118.002306°，N36.859949°），与本项目最近的生态红线区域为四宝山以西生物多样性维护生态保护红线区（SD-03-B4-03），位于本项目东南侧8600m处，本项目不在山东省生态保护红线范围内。

（2）资源利用上线

项目用水由张店区市政供水管网供给，用电由园区电网供应，园区现有资源供应能力能够满足项目需要，符合资源利用上线的要求。

（3）环境质量底线

项目废气能够达标排放，废水经污水处理站处理后排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理后排入猪龙河，生活垃圾委托环卫部门处置，危险废物委托有资质的单位处置，一般工业固废收集后统一外售。本项目建成后生产设备产生的噪声经过隔音、消音及距离衰减后，对周围声环境的影响可接受。近距离无声环境敏感点，项目对声环境影响较小。项目厂址土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准要求。项目建设过程中将采取严格的防渗措施，确保生产装置区及罐区不与土壤表层直接接触。淄博市、张店区政府已出台多项环境空气、地表水、地下水等整治、防控措施。本项目投产后，不影响区域内主要污染物总量减排，项目的建设符合环境质量底线的要求。

（4）环境准入清单

本项目位于山东省淄博市张店区房镇镇淄博科技工业园兴园路19号。本项目符合《淄博市生态环境委员会办公室关于印发《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》的通知 》（淄环委办[2021]24号）中张店区淄博科技工业园准入清单。

6、与《淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析

根据《淄博市人民政府关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淄政字〔2021〕49号）文件要求，本项目占地范围属于重点管控单元，且本项目符合淄博市生态环境分区总体管控要求。

7、环境要素评价等级判定

根据工程分析、污染物排放种类及源强、周边环境特征，结合各环境要素环境影响评价技术导则的规定，确定本项目环境空气评价等级为二级，地表水评价等级为三级B，地下水评价等级为三级，土壤评价等级为二级，声环境评价等级为二级，环境风险评价为简单分析。

## 四、关注的主要环境问题及环境影响

1、关注的主要环境问题

根据项目的特点，本次评价主要关注的环境问题包括：

（1）项目污染防治措施的技术可行性、经济技术可行性与实现污染物长期稳定达标排放的可行性，污染物排放总量是否满足控制区污染物排放总量减排要求。

（2）关注大气环境、土壤、地下水影响的可接受性。

（3）关注环境风险对周边环境的影响，以及环境风险防范措施可行性。

2、项目的主要环境影响

（1）废气产生排放情况及治理措施

1）有组织废气

本项目有组织废气包括生产过程中产生的G1-脱水不凝气、G2-低聚不凝气、G4-酯化不凝气、G5-精制不凝气、G6-脱挥废气及污水处理站废气，经收集后通过废气处理装置（碱喷淋+活性炭吸附）处理后由15m排气筒（DA001）排放，VOCs排放满足《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6-2018）表1 有机化工企业或生产设施VOCs 排放限值要求（3.0kg/h，60mg/m3）；锅炉燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374—2018）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中重点控制区排放限值。

2）无组织废气

本项目生产过程中的无组织废气包括催化剂A投料及配置过程中产生的颗粒物G3通过密闭操作等措施降低无组织颗粒物的产生、干燥废气G7经过干燥机自带两级除尘器（旋风除尘器+袋式除尘器）处理后无组织排放；乳酸原料采用密闭集输送、装卸采用顶部浸没式或底部装卸及气液平衡鹤管，定期进行泄漏检测与修复等措施后，项目厂界无组织VOCs满足《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）；无组织颗粒物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物1.0mg/m3）。正常生产情况下，厂区内VOCs无组织排放浓度能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A1厂区内VOCs无组织排放限值要求（VOCs小时平均浓度10mg/m3、一次浓度值30mg/m3）。污水处理站无组织硫化氢、氨、臭气浓度执行《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表2厂界监控点浓度限值（硫化氢0.03mg/m3、氨1.0mg/m3、臭气浓度20（无量纲））。

本项目实施后废气污染物可达标排放，污染物排放量较小，不影响区域环境空气整体改善的趋势。

（2）废水产生排放情况及治理措施

本项目废水主要为循环冷却系统排水、化验室排水、喷淋塔废水、地面清洗废水、生活废水和生产废水。生活污水直接排入市政污水管网由光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理，其余废水经厂区污水处理站处理后水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂纳管水质要求后，与生活污水排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理。不直接排入环境，对周围地表水水质影响较小。

（3）噪声产生排放情况及治理措施

本项目主要噪声源为造粒机、干燥机、风机、泵类等设备，对以上噪声源将分别采取密闭车间、加隔声罩、基础减振等多种措施进行降噪处理，对各厂界的贡献值较小。本项目的东、南、西、北厂界昼、夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（4）固废产生排放情况及治理措施

本项目主要固废包括废包装袋、废包装桶、高沸物、罐底残渣、污水站污泥、废活性炭、废润滑油、化验室废试剂瓶、化验室废液、废导热油、生活垃圾等。

一般工业固废主要是废包装袋、废包装桶、污水处理站污泥，废包装袋、废包装桶收集后定期外售，污水处理站污泥泥饼定期外运至有资质单位处置。

危险废物主要是废活性炭、废润滑油、化验室废试剂瓶、化验室废液、高沸物、罐底残渣、废导热油，废润滑油、废导热油定期更换后收集至包装桶，高沸物、罐底残渣收集至包装桶，由叉车转运至危废暂存间；化验室废液装桶后与废试剂瓶转运至危废暂存间；废活性炭更换后收集到包装桶内，由叉车转运至危废暂存间；所产危废均委托有资质单位处置。

生活垃圾由环卫部门定期清运。

（5）土壤及地下水环境

项目在生产区、储存区、原料输送管线等存在土壤及地下水污染风险的设施处设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。在做好各项防渗措施和严格管理的情况下，拟建项目对周围土壤及地下水环境的影响较小。

（6）环境风险

拟建项目在落实三级防控体系、风险防范措施及应急预案要求后，项目环境风险水平可接受。

## 五、环境影响评价主要结论

项目符合国家及地方产业政策要求，选址符合城市及园区规划，落实各项污染治理措施后，项目污染物达标排放。拟建项目实施后污染物排放总量符合总量控制要求，工程风险能够有效控制，公众支持本项目建设。在充分落实报告提出的各项污染防治措施后，从环保角度分析，项目建设是可行的。

在本报告的编制过程中，得到淄博市生态环境局、淄博市生态环境局张店分局和有关专家的热情指导和大力支持，得到了生态环境保护部门、建设单位、设计单位的大力支持与积极配合，在此表示衷心感谢！

项目组

2022年8月

目 录

概  述	1

一、项目概况	1

二、环境影响评价工作历程	1

三、分析判定相关情况	1

四、关注的主要环境问题及环境影响	3

五、环境影响评价主要结论	5

1 总则	6

1.1编制依据	6

1.2评价原则	13

1.3环境影响评价的工作程序	13

1.4评价目的与指导思想	14

1.5环境影响识别和评价因子筛选	15

1.6评价标准	17

1.7评价等级及重点保护目标	25

2 拟建项目工程分析	32

2.1建设项目基本情况	32

2.2建设项目概况	35

2.3工艺流程分析	53

2.4产污环节	63

2.5主要污染物产生、治理及排放情况	64

2.6清洁生产分析	83

2.7工程分析小结	85

3  区域环境现状调查	86

3.1自然环境现状调查与评价	86

3.2区域环境质量概况	91

3.3环境保护目标调查	92

4 环境现状调查与评价	94

4.1环境空气现状调查与评价	94

4.2地表水环境现状调查与评价	107

4.3地下水环境现状调查与评价	116

4.4声环境现状调查与评价	127

4.5土壤环境现状调查与评价	131

5 环境影响预测与评价	152

5.1运营期环境空气影响预测与评价	152

5.2运营期地表水环境影响分析	176

5.3地下水环境影响	182

5.4运营期噪声环境影响评价	201

5.5运营期固体废物环境影响评价	210

5.6运营期土壤环境影响评价	215

5.7绿化方案	225

5.8生态环境影响分析	226

6 环境风险评价	227

6.1风险调查	227

6.2环境风险潜势初判	235

6.3评价工作等级确定	236

6.4环境风险识别	237

6.5环境风险分析	242

6.6环境风险管理	243

6.7环境风险评价小结	253

7 施工期环境影响分析	255

7.1施工期环境影响因素与控制措施	255

7.2施工期环境影响分析	257

8 环境保护措施及其技术、经济论证	261

8.1废气污染防治措施及其技术、经济论证	261

8.2废水污染防治措施及其技术、经济论证	270

8.3固体废物处置措施及经济可行性分析	273

8.4噪声控制措施分析	275

9环境经济损益分析	277

9.1经济效益分析	277

9.2环保投资及效益分析	277

9.3社会效益分析	279

9.4小结	279

10环境管理与监测计划	280

10.1环境管理	280

10.2污染源排放清单及管理要求	284

10.3环境监测计划	289

11污染物排放总量控制分析	291

11.1总量控制对象	291

11.2拟建项目总量申请指标	291

12项目建设合理性论证	292

12.1政策符合性分析	292

12.2项目选址的合理性分析	319

12.3小结	324

13评价结论及建议	325

13.1评价结论	325

13.2措施与建议	330

附件：

附件1：委托书

附件2：提供材料真实性证明

附件3：企业营业执照

附件4：项目备案证明

附件5：租赁合同

附件6:园区新建导热油炉许可证明

附件7：技术研发试验历程

附件8：环境质量监测报告

附件9：淄博市生态环境局《关于淄博科技工业园环境影响报告书的审查意见》

附件10：淄博市环境保护局《关于淄博科技工业园环境影响跟踪评价报告书的审查意见》

# 1 总则

1.1编制依据

1.1.1国家法律、法规及政策依据

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24修订）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29修订）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修订）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27修订）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1施行）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2021.12.24修订）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1施行）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.2.29修订）；

- 《中华人民共和国安全生产法》（2014修正）；

- 《中华人民共和国土地管理管理法》（2019年修订）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.10.1）；

- 《排污许可管理条例》（国务院令 第736号，2021.1.29）；

- 《地下水管理条例》（国务院令 第748号，2021.11.09）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令 第16号）（2021年1月1日施行）；

- 《环境影响评价公众参与办法》（2018年7月16日，2019年1月1日实施）；

- 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委第29号令2019.10.30）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77号文；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

- 《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）；

- 《国家危险废物名录》（2021年版）（2021年1月1日施行）；

- 《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2013]104号）；

- 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）；

- 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）；

- 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）；

- 《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（部令9号）；

- 《关于印发环境应急资源调查指南（试行）的通知》（环办应急[2019]17号）；

- 《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评[2020]36号）；

- 《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）；

- 《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（公告 2021年 第24号）；

- 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号）；

- 《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》（环环评[2020]65号）；

- 《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（发改办产业[2021]635号）；

- 《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》（环办环评函[2021]346号）；

- 《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评[2021]15号）；

- 《关于印发<“十四五”全国危险废物规范化环境管理评估工作方案>》的通知》（环办固体[2021]20号）；

37、国务院办公厅《关于印发“无废城市”建设试点工作方案的通知》（国办发[2018]128 号）；

38、国务院《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发[2021]4号）；

39、国务院《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》；

40、中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见（2021 年 11 月 2 日）；

41、中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》；

42、关于印发《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》的通知（环固体[2021]114 号）；

43、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

44、生态环境部办公厅《关于开展工业固体废物排污许可管理工作的通知》（环办环评[2021]26号）。

45、国务院《关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发[2021]33号）；

46、《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》（环土壤）[2021]120号）；

47、关于印发《“十四五”环境影响评价与排污许可工作试试方案》的通知（环环评[2022]26号））。

1.1.2山东省法规及政策依据

- 《山东省环境保护条例》（2018.11.30修订）；

- 《山东省水污染防治条例》（2018.11.30修订）；

- 《山东省大气污染防治条例》（2018.11.30修订）；

- 《山东省环境噪声污染防治条例》（2018.1.23施行）；

- 《山东省土壤污染防治条例》（2020.1.1施行）；

- 《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函[2016]141号）；

- 《山东省实施〈中华人民共和国环境影响评价法〉办法》（2018.11）；

- 《山东省重点行业挥发性有机物专项治理方案》（鲁环发[2016]162号）；

- 《关于进一步严把环评关口严控新增大气污染物排放的通知》（鲁环函[2017]561号）；

- 《山东省人民政府关于印发山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》（鲁政发[2021]5号）；

- 《关于印发山东省土壤污染防治工作的通知》（鲁政发[2016]37号）；

- 《山东省生态环境厅关于贯彻落实<排污许可制全面支撑打好污染防治攻坚战工作方案>的实施意见》（鲁环发[2018]5号）；

- 《山东省人民政府办公厅关于印发山东省推进运输结构调整工作实施方案（2018-2020年）的通知》（鲁政办发[2018]38号）；

- 《山东省建设用地控制标准》（2019年版）；

- 《关于印发山东省扬尘污染综合整治方案的通知》（鲁环发[2019]112号）；

- 《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发[2019]132号）；

- 《山东省人民政府办公厅关于印发山东省危险废物专项排查整治方案的通知》（鲁政办字[2019]58号）；

- 《山东省人民政府办公厅关于印发山东省突发环境事件应急预案的通知》（鲁政办字[2020]50号）；

- 《山东省人民政府办公厅关于印发山东省重污染天气应急预案的通知》（鲁政办字[2020]83号）；

- 《山东省生态环境厅关于严格执行山东省大气污染物排放标准的通知》（鲁环发[2019]126号）；

- 《山东省生态环境厅关于印发<山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见>的通知》（鲁环发[2019]146号）；

- 《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》；

- 《山东省生态环境厅关于贯彻落实排污许可制全面支撑打好污染防治攻坚战工作方案的实施意见》（鲁环发〔2018〕5号）；

- 《山东省生态环境委员会关于印发山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）的通知》（鲁环委〔2021〕3号）；

- 《山东省生态环境厅关于印发山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测安装联网管理规定的通知》（鲁环发[2019]134号）；

- 《山东省生态环境厅 山东省住房和城乡建设厅关于加强工业企业和城市污水处理厂监管及总氮指标排放控制的通知》（鲁环发[2019]125号）；

- 《山东省生态环境厅 山东省自然资源厅关于进一步加强土壤污染重点监管单位管理工作的通知》（鲁环发[2020]5号）；

- 山东省生态环境厅《关于印发山东省固定污染源自动监控管理规定的通知》（鲁环发[2011]12号）；

- 《山东省生态厅关于开展全省环境风险企业环境安全隐患排查治理专项行动的通知》（鲁环函[2019]101号）；

- 《山东省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的指导意见》（鲁环发[2020]29号）；

- 《山东省生态环境厅关于印发山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见的通知》（鲁环发[2020]30号）；

- 《关于加强“两高”项目管理的通知》（鲁政办字[2021]57号）；

- 《关于进一步做好挥发性有机物治理工作的通知》（鲁环字〔2021〕8号）；

- 《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字[2021]58号）；

- 山东省生态环境委员会办公室关于印发山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）、山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021—2025年）、山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021—2025年）的通知（鲁环委办〔2021〕30号）；

- 《山东省人民政府关于印发山东省“十四五”生态环境保护规划的通知》（鲁政发〔2021〕12号）；

- 《关于“两高”项目管理有关事项的通知》（鲁发改工业[2022]255号）；

- 《关于印发山东省 2021-2022 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案的通知》（鲁环发[2021]9号）；

- 《山东省生态环境厅关于实行危险废物分级分类管理的通知》；

- 关于印发《山东省“三线一单”管理暂行办法》的通知（鲁环发[2021]16号）。

1.1.3淄博市及张店区政策

- 《关于对全市涉水企业增建缓冲应急池的通知》（淄环发[2012]102号）；

- 《关于印发全市扬尘污染防治专项行动实施方案的通知》（淄生态办[2015]6号）；

- 《关于印发<淄博市2022年工业企业扬尘污染深度治理方案>的通知》（淄环发[2022]27号）；

- 《淄博市人民政府办公厅关于划定<淄博市大气污染物排放控制区>的通知》（淄政办字[2016]116号）；

- 《淄博市环境保护局关于明确重点行业执行标准和无组织排放控制要求的通知》（淄环发[2017]71号）；

- 《淄博市人民政府关于印发淄博市土壤污染防治工作方案的通知》（淄政发[2017]10号）；

- 《关于明确全市重点行业大气污染物排放限值有关执行要求的通知》（淄环发[2018]24号）；

- 《淄博市生态环境委员会关于印发《淄博市新一轮“四减四增”三年行动方案》的通知》（淄环委[2022]1号）；

- 《关于规范市级建设项目主要污染物排放总量确认的通知》（淄环函[2019]10号）；

- 《关于进一步做好全市重点排污企业事业单位环境信息公开的通知》（淄环发[2019]32号）；

- 《淄博市城区噪声标准适用区域划分及管理规定》（淄政办字[2019]43号）；

- 《淄博市饮用水水源保护区划分方案》的通知（淄环发[2019]46号）；

- 《关于明确全市重点行业大气污染物排放限值有关执行要求的通知》（淄环发[2019]100号）；

- 《关于转发进一步加强重点监管单位管理工作的通知》的通知（淄环函[2020]28号）；

- 《关于加快推进重点行业挥发性有机物综合治理工作的通知》（淄环发[2020]31号）；

- 《关于发布淄博市生态环境局审批环境影响评价文件的建设项目目录（2021年本）的通知》（淄环发[2021]7号）；

- 《关于统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函[2021]55号）；

- 《关于做好严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的函》（淄环函[2021]28号）；

- 《关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淄政字[2021]49号）；

- 《关于进一步加强土壤污染重点监管单位环境管理的通知》（淄环函〔2021〕33号）；

22、淄博市生态环境局关于印发 《2022年度淄博市挥发性有机物治理和臭氧污染管控方案》的通知（淄环委办[2022]12号）；

23、淄博市生态环境局关于印发《全市工业企业大气污染治理品质提升实施方案》的通知（淄环委办[2022]10号）；

24、淄博市生态环境局关于印发 《淄博市2022年工业企业扬尘污染深度治理方案》的通知（淄环发[2022]27号）

25、《淄博市生态环境局关于印发<淄博市 2021-2022 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动实施方案>的通知》（淄环发[2021]141 号）；

26、《淄博市生态环境委员会办公室关于印发<淄博市“三线一单”生态环境准入清单>的通知》（淄环委办[2021]24号）；

27、淄博市人民政府关于印发《淄博市“十四五”生态环境保护规划》的通知淄政字〔2021〕107 号；

28、中共淄博市委办公室淄博市人民政府办公室关于印发《淄博市实施减碳降碳十大行动工作方案》的通知；

29、关于发布《淄博市一般工业固体废物规范化管理评估办法》、《淄博市重金属规范化管理评估办法》的通知（淄环发[2020]90号）；

30、《淄博市污染源自动监控条例》（2021.12.3批准）。

1.1.4环评技术规范

- 《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；

- 《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）；

- 《水污染治理工程技术导则》（HJ2005-2012）；

- 《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）；

- 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

- 《排污单位自行监测技术指南 化学纤维制造业》（HJ1139-2020）；

- 《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）；

- 《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB37/T 2643-2014）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》（HJ 1102-2020）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；

18、《挥发性有机物治理实用手册》（2020年）；

19、《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

20、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）；

21、关于发布《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的公告（公告 2021年第82号）

22、《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）。

1.1.5项目依据

- 山东朗净新材料科技有限公司年产1200吨丙交酯和1000吨聚乳酸新材料示范线项目环境影响评价委托书；

- 山东朗净新材料科技有限公司年产1200吨丙交酯和1000吨聚乳酸新材料示范线项目备案文件；

- 《淄博科技工业园环境影响评价报告书》评价结论及其审查意见（淄环审【2007】45号）

- 《淄博科技工业园环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见（淄环审【2018】34号）；

- 建设单位公众参与说明；

- 《聚乳酸》（GB/T29284-2012）；

- 《饲料添加剂 有机酸通用要求》（GB/T 22142-2008）；

- 项目关的其他资料。

## 1.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

a）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

b）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

c）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 1.3环境影响评价的工作程序

根据《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，本项目环境影响评价的工作见图1.3-1。

图1.3-1环境影响评价工作程序图

1.4评价目的与指导思想

1.4.1评价目的

通过对工程所在的评价区环境现状调查与评价，摸清项目所在地环境质量现状，结合国家产业政策、当地城市发展规划、环境功能区划以及厂址周围环境状况等，分析该工程与产业政策及相关规划的符合性。通过对建设项目工程分析，达到以下目的：

- 通过收集资料及对项目厂址周围环境现状的调查和监测，掌握评价区域内的环境质量现状以及环境特征。

- 通过对项目生产工艺、污染因素及治理措施的分析，确定其主要污染物产生环节和产生量，规定应采取的环保措施。

- 在对环境现状进行监测和污染源调查的基础上，预测项目投产后的环境影响范围和程度。

- 论证项目环保措施在技术上的可行性和经济上的合理性。

- 提出污染物总量控制措施及减轻或防治污染的建议，为项目环保设施的设计和环境保护管理部门决策提供依据，使工程建设达到经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。

（6）按建设项目建设阶段、生产运行等不同阶段，针对不同工况、不同环境影响和环境风险特征，提出具体环境管理要求。给出污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。提出建立日常环境管理制度、组织机构和环境管理台账相关要求。制定环境监测计划。

（7）对建设项目的建设概况、环境质量现状、污染物排放情况、主要环境影响、公众意见采纳情况、环境保护措施、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划等内容进行概括总结。

1.4.2指导思想

根据项目特点，抓住影响环境的主要因子，有重点、有针对性地进行评价。评价方法力求科学严谨，分析论证要客观公正。体现环境保护与经济发展协调一致的原则。项目建设符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足污染物达标排放、总量控制、节能低碳、清洁生产以及与排污许可相衔接的原则。项目满足生态环境准入清单、符合生态环境分区管控要求。在保证报告书质量的前提下，充分利用已有资料，为项目建设和环境管理做好服务。

1.4.3评价重点

根据本项目对环境污染的特点，在工程分析基础上，确定评价重点为污染物达标分析、环境空气影响评价、环境风险评价、地下水环境影响评价、固体废物影响评价、土壤环境影响评价和环境保护措施技术经济论证。

1.5环境影响识别和评价因子筛选

1.5.1环境影响因子识别

（一）施工期环境影响因素识别

表1.5-1  施工期主要环境影响因素一览表

| 名称 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 土地平整、挖掘，土石方、建材运输、存放、使用 | 扬尘 |
| 水环境 | 清洗车辆废水、施工人员生活废水等 | CODcr、BOD5、氨氮、SS |
| 声环境 | 施工机械、车辆作业噪声 | 噪声 |
| 生态、土壤 | 土地平整、挖掘及工程占地 | 水土流失、植被破坏 |
|  | 土石方、建材堆存 | 破坏植被、占压土地等 |

（二）营运期环境影响因素识别

营运期影响因子识别结果见表1.5-2。

表1.5-2  营运期环境影响因子识别表

| 名称 | 产生环节 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因素 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基本污染物 | 其他污染物 |
| 环境空气 | 装置区、罐区、锅炉房、污水处理站 | 装置不凝气、装置区、罐区无组织排放、锅炉房废气、污水处理站废气 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 | VOCs、氨、硫化氢 |
| 水环境 | 生产过程、公辅工程 | 循环冷却系统排水、化验室排水、喷淋塔排水、地面清洗废水 | pH、CODcr、BOD5、SS、石油类 |  |
| 固体废物 | 装置区 | 废包装袋、废包装桶、废润滑油 | / |  |
|  | 生产过程 | 高沸物 | / |  |
|  | 生产过程 | 罐底残渣 | / |  |
|  | 化验室 | 化验室废试剂瓶、化验室废液 | 废酸、废碱 |  |
|  | 废气治理 | 废活性炭 | VOCs |  |
|  | 污水处理 | 污水站污泥 | 污泥 |  |
|  | 锅炉房 | 废导热油 | 石油烃 |  |
| 声环境 | 装置区 | 风机、泵类等设备噪声 | LAeq(A) |  |
| 土壤环境 | 装置区、罐区 | 地表漫流、垂直入渗 | 石油烃 |  |
| 生态环境 | 装置区、罐区 | 植被破坏 | / |  |

1.5.2环境影响评价因子的识别与确定

针对上述环境影响因子的识别与确定，环境影响因子的识别见表1.5-3，评价因子的确定见表1.5-4。

表1.5-3 环境影响评价因子识别

| 环境要素 | 环境影响因子 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 废气 | 噪声 | 固体废物 |
|  | pH、CODcr、BOD5、SS、石油类 | 颗粒物、VOCs、氮氧化物、二氧化硫、氨、硫化氢 | LAeq(A) | 废包装袋、废包装桶、废润滑油、化验室废试剂瓶、化验室废液、污泥、废活性炭、高沸物、罐底残渣、废导热油、生活垃圾 |
| 地表水 | 有影响 | / | / | / |
| 环境空气 | / | 有影响 | / | 有影响 |
| 地下水 | 有影响 | / | / | 有影响 |
| 环境噪声 | / | / | 有影响 | / |
| 土壤 | 有影响 | / | / | 有影响 |
| 生态环境 | 有影响 | 有影响 | / | 有影响 |
| 环境风险 | 有影响 | 有影响 | / | 有影响 |

表1.5-4 评价因子筛选表

| 环境要素 | 监测因子 | 排放因子 | 预测因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | VOCs（以非甲烷总烃计）、TSP、NOx、氨、硫化氢、臭气浓度 | 颗粒物、VOCs、NOx、SO2、氨、硫化氢、臭气浓度 | 颗粒物、VOCs、NOx、SO2、氨、硫化氢 | 颗粒物、VOCs、NOx、SO2 |
| 地表水 | pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物全盐量、锌、铁、钛、锡 | pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS、石油类 | / | CODcr、氨氮 |
| 地下水 | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、钼、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量（CODMn）、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、石油类、锡、钛共36项；同时检测K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-的浓度 | / | CODcr | / |
| 声环境 | LAeq(A) | LAeq(A) | LAeq(A) | / |
| 土壤环境 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1 45项基本项目，以及pH、石油烃、锡、钛、锌、铁共51项 | / | 石油烃 | / |
| 生态环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |

1.6评价标准

1.6. 1环境质量标准

本项目环评执行标准如下：

1、环境空气常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准；VOCs参照执行《大气污染物综合排放标准详解》（国家环保总局科技标准司）中非甲烷总烃环境质量标准；氨、硫化氢参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D；

2、地表水猪龙河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水质标准；

3、地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准；

4、项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；

5、建设用地土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中筛选值及表2中筛选值相关标准；农用地土壤环境执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值。

表1.6-1  环境空气质量评价标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值mg/m3 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1小时平均 | 0.50 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准 |
|  | 日平均 | 0.15 |  |
|  | 年平均 | 0.06 |  |
| NO2 | 1小时平均 | 0.2 |  |
|  | 日平均 | 0.08 |  |
|  | 年平均 | 0.04 |  |
| PM10 | 日平均 | 0.15 |  |
|  | 年平均 | 0.07 |  |
| PM2.5 | 日平均 | 0.075 |  |
|  | 年平均 | 0.035 |  |
| TSP | 日平均 | 0.30 |  |
|  | 年平均 | 0.20 |  |
| CO | 1小时平均 | 10 |  |
|  | 日平均 | 4 |  |
| 臭氧 | 日最大8小时平均值 | 0.16 |  |
|  | 1小时平均 | 0.2 |  |
| VOCs | 小时值 | 2.0 | 参照《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准 |
| 氨 | 小时值 | 0.2 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D |
| 硫化氢 | 小时值 | 0.01 |  |

表1.6-2 地表水环境质量标准限值

| 污染物名称 | IV类标准值（mg/L） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH值（无量纲） | 6-9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 |
| 溶解氧 | 3 |  |
| 高锰酸盐指数 | 10 |  |
| 化学需氧量 | 30 |  |
| 五日生化需氧量 | 6 |  |
| 氨氮 | 1.5 |  |
| 总氮 | 1.5 |  |
| 总磷 | 0.3 |  |
| 硫化物 | 0.5 |  |
| 石油类 | 0.5 |  |
| 氟化物 | 1.5 |  |
| 氰化物 | 0.2 |  |
| 挥发酚 | 0.01 |  |
| 砷 | 0.1 |  |
| 六价铬 | 0.05 |  |
| 汞 | 0.001 |  |
| 铅 | 0.05 |  |
| 镉 | 0.005 |  |
| 铜 | 1.0 |  |
| 锌 | 2.0 |  |
| 硒 | 0.02 |  |
| 阴离子表面活性剂 | 0.3 |  |
| 粪大肠菌群（个/L） | 20000 |  |
| 铁 | 0.3 |  |
| 钛 | 0.1 |  |

注：上述标准中pH无量纲，其余因子单位为mg/L。

其中铁参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的表2《集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值》钛参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的表3《集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值》。

表1.6-3  地下水环境质量标准值

| 序号 | 项目 | 单位 | （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | --- | 6.5-8.5 |
| 2 | 总硬度 | mg/L | ≤450 |
| 3 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |
| 4 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |
| 5 | 氯化物 | mg/L | ≤250 |
| 6 | 铁 | mg/L | ≤0.3 |
| 7 | 锰 | mg/L | ≤0.1 |
| 8 | 铜 | mg/L | ≤1.0 |
| 9 | 锌 | mg/L | ≤1.0 |
| 10 | 铝 | mg/L | ≤0.2 |
| 11 | 挥发酚类 | mg/L | ≤0.002 |
| 12 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ≤0.3 |
| 13 | 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 |
| 14 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 |
| 15 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 |
| 16 | 钠 | mg/L | ≤200 |
| 17 | 总大肠杆菌 | mg/L | ≤3.0 |
| 18 | 菌落总数 | CFU/L | ≤100 |
| 19 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | ≤1.0 |
| 20 | 硝酸盐氮 | mg/L | ≤20 |
| 21 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |
| 22 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |
| 23 | 碘化物 | mg/L | ≤0.08 |
| 24 | 汞 | mg/L | ≤0.001 |
| 25 | 砷 | mg/L | ≤0.01 |
| 26 | 硒 | mg/L | ≤0.01 |
| 27 | 镉 | mg/L | ≤0.005 |
| 28 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 |
| 29 | 铅 | mg/L | ≤0.01 |
| 30 | 三氯甲烷 | ug/L | ≤60 |
| 31 | 四氯化碳 | ug/L | ≤2.0 |
| 32 | 苯 | ug/L | ≤10.0 |
| 33 | 甲苯 | ug/L | ≤700 |
| 34 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | ≤3.0 |
| 35 | 菌落总数 | CFU/L | ≤100 |
| 34 | 石油类 | mg/L | ≤0.05 |

注：石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的表1Ⅲ类水体标准限值。

表1.6-4  声环境质量标准

| 类别 | 昼间（等效声级LAeq:dB） | 夜间（等效声级LAeq:dB） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 | GB3096－2008 |

表1.6-5 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值（第二类用地） | 背景值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重金属和无机物 |  |  |  |
| 1 | 砷 | 60 | 20 |
| 2 | 镉 | 65 | --- |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | --- |
| 4 | 铜 | 18000 | --- |
| 5 | 铅 | 800 | --- |
| 6 | 汞 | 38 | --- |
| 7 | 镍 | 900 | --- |
| 挥发性有机物 |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | --- |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | --- |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | --- |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | --- |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | --- |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | --- |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | --- |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | --- |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | --- |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | --- |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | --- |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | --- |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | --- |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | --- |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | --- |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | --- |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | --- |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | --- |
| 26 | 苯 | 4 | --- |
| 27 | 氯苯 | 270 | --- |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | --- |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | --- |
| 30 | 乙苯 | 28 | --- |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | --- |
| 32 | 甲苯 | 1200 | --- |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | --- |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 | --- |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 76 | --- |
| 36 | 苯胺 | 260 | --- |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 | --- |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 | --- |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 | --- |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 | --- |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 | --- |
| 42 | 䓛 | 1293 | --- |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 | --- |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | --- |
| 45 | 萘 | 70 | --- |
| 46 | 石油烃（C10-40） | 4500 | --- |

表1.6-6 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

1.6.2污染物排放标准

- 废气中VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值；颗粒物执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区大气污染物排放浓度限值。硫化氢、氨执行《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表1挥发性有机物和恶臭污染物排放限值。

燃气锅炉排放废气中污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374—2018）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中重点控制区排放限值。

厂界无组织VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；无组织硫化氢、氨执行《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表2厂界监控点浓度限值。

厂内无组织VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1 厂区内VOCs无组织排放限值。

- 生产废水经过污水处理站处理后与生活污水汇合后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂纳管水质要求。

3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类。

4、执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），一般工业固体废物其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中标准（环境保护部公告2013年第36号）。一般工业固废台账执行《一般工业固体废物管理台账制定指南》（试行）；危险废物台账执行《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）。

表1.6-7  废气污染物排放标准限值

| 名称 | 有组织排放 |  | 厂界（厂区内）无组织排放浓度限值（mg/m3） |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |  |  |  |
| VOCs | 60 | 3.0 | 2.0 |  | 《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6-2018） |
| 颗粒物 | 10 | / | / |  | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019） |
| 氨 | 20 | 1.0 | 1.0 |  | 《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018） |
| 硫化氢 | 3 | 0.1 | 0.03 |  |  |
| 臭气浓度 | 800（无量纲） |  | 20（无量纲） |  |  |
| VOCs | / | / | 10（厂区内1h平均浓度值） |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） |
|  |  |  | 30（厂区内任意一次浓度值） |  |  |
| 颗粒物 | 10 | / | / |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374—2018） |
| SO2 | 50 | / | / |  |  |
| NOx | 100 | / | / |  |  |
| 颗粒物 | / | / | 厂界浓度限值 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |

表1.6-9 光大水务（淄博）水质净化三分厂进水水质要求 单位：mg/L

| 项目 | CODCr | BOD5 | 氨氮 | SS | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质要求 | 500 | 150 | 60 | 600 | 75 | 8 |

表1.6-10 污水综合排放标准（三级标准）  单位：mg/L

| 项目 | CODCr | BOD5 | SS | pH | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水综合排放标准（三级标准） | 500 | 300 | 400 | 6～9 | 30 |

表1.6-11 本项目外排废水排放标准  单位：mg/L

| 项目 | CODCr | BOD5 | 氨氮 | SS | 总氮 | 总磷 | pH | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排放标准 | 500 | 150 | 45 | 400 | 75 | 8 | 6～9 | 30 |

表1.6-12 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70dB（A） | 55dB（A） |

表1.6-13 工业企业厂界噪声排放标准

| 位置 | 类别 | 噪声级 dB（A） |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界 | 2类 | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

1.7评价等级及重点保护目标

1.7.1评价等级

1.7.1.1环境空气评价等级

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表1.7-1  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

根据第五章计算结果，本项目大气污染源排放的污染物经估算模式计算，大气污染源排放的污染物中最大落地浓度占标率为污水处理站氨，1%≦Pmax=9.0%<10%。评价等级判定为二级。

1.7.1.2地表水评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018)，评价工作等级划分依据见下表。

表1.7-2  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |

本项目废水经厂区污水站处理后排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂，属于间接排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018)，地表水环境影响评价等级确定为三级B。评价范围为覆盖环境风险影响范围，猪龙河。

1.7.1.3地下水评价等级

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），评价工作等级划分依据见下表。

表1.7-3  地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

表1.7-4  项目地下水评价等级确定表

| 考虑因素 | 本项目情况 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 项目类别 | 项目行业类别属于“O纺织化纤中的化学纤维制造业”，环评报告类别为“报告书”，因此，项目属于Ⅱ类项目 | 三级 |
| 地下水环境敏感程度 | 该区域不属于HJ/610-2016表1所列敏感、较敏感区，区域地下水不敏感 |  |

1.7.1.4噪声评价等级

本项目噪声源主要有造粒机、振动筛、风机、泵类等设备。项目所在功能区为GB3096-2008中的2类区，项目投产后，建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下[不含3dB(A)]，且受影响人口数量变化不大，依据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009），本项目的声环境影响评价工作等级定为二级。

1.7.1.5土壤评价等级

根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，详见《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A。

拟建项目属于化学纤维制造业，根据附录A 可知，该项目属于Ⅱ类项目。

拟建项目占地面积为13443.00m2，合计1.34hm2，拟建项目占地规模为小型。

拟建项目位于淄博科技工业园，但周边存在林地，土壤环境敏感程度为敏感。

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表1.7-5。

表1.7-5 污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上所述，拟建项目为Ⅱ类项目，建设项目占地规模为小型，土壤环境敏感程度为敏感，因此，确定土壤环境影响评价工作等级为二级。

1.7.1.6环境风险评价等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1.7-6确定评价工作等级。

表1.7-6  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

根据第七章环境风险评价，建设项目环境风险潜势综合等级为Ⅰ级，属于轻度环境风险，项目的环境风险评价为简单分析。

1.7.1.7评价等级判定汇总

根据导则要求，结合工程所处地理位置、环境特征、环境质量状况及工程所排污染物量、种类等特点，确定该项目评价工作等级。该项目环境影响评价等级见表1.7-7。

表1.7-7 环境影响评价工作等级确定表

| 项目 | 判断依据 |  | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 最大地面浓度占标率 | 1%≦Pmax=9.0%<10% | 二级 |
| 地表水 | 排放方式 | 间接排放 | 三级B |
| 地下水 | 项目类别 | Ⅱ类项目 | 三级 |
|  | 地下水环境敏感程度 | 不敏感 |  |
| 噪声 | 声环境功能类别 | 2类 | 二级 |
|  | 敏感点噪声级增加量 | ＜3dB(A) |  |
|  | 受影响人口数量变化情况 | 不大 |  |
| 土壤 | 建设项目类别 | Ⅱ类 | 二级 |
|  | 项目占地面积 | 1.34hm2 |  |
|  | 土壤环境敏感程度 | 敏感 |  |
| 环境风险 | Q | Q＜1 | 简单分析 |

1.7.2评价范围

根据评价等级结果，并结合工程特点及建设项目所在区域环境特征，确定各评价要素的评价范围，详见表1.7-8。

表1.7-8  评价范围和重点保护目标

| 项目 | 评价范围 | 重点保护目标 |
| --- | --- | --- |
| 地表水 | 光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂排口猪龙河断面上游500m至下游1000m | 猪龙河 |
| 地下水 | 厂址周围6km2范围 | 浅层地下水 |
| 噪声 | 厂界外200m | 无 |
| 大气环境 | 评价范围以项目厂址为中心，厂界外边长5km的矩形 | 厂区周围村庄 |
| 环境风险 | 大气环境风险评价范围为距建设项目边界5km的矩形区域。 | 厂区周围村庄 |
| 土壤 | 项目占地范围及占地范围外0.2km范围内 | 无 |

1.7.3重点保护目标

项目厂址周围环境空气、地下水、环境风险等环境要素环境保护目标见表1.7-9和图1.7-1。

表1.7-9 厂址周围环境保护目标一览表

| 类别 | 序号 | 名称 | 保护对象 | 保护内容（人数） | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1 | 解营村 | 村庄 | 360 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类 | NW | 180 |
|  | 2 | 曹营村 | 村庄 | 1563 |  | N | 880 |
|  | 3 | 庆隆幼儿园 | 学校 | 52 |  | NE | 730 |
|  | 4 | 西吕村 | 村庄 | 750 |  | NW | 1640 |
|  | 5 | 碧桂园中房天玺 | 村庄 | 830 |  | NW | 370 |
|  | 6 | 于营村 | 村庄 | 1139 |  | NW | 1660 |
|  | 7 | 幸福家园 | 村庄 | 300 |  | NW | 2330 |
|  | 8 | 太平锦绣花园 | 村庄 | 610 |  | NW | 2730 |
|  | 9 | 荷塘月色 | 村庄 | 700 |  | NW | 2980 |
|  | 10 | 荷塘月色幼儿院 | 学校 | 48 |  | NW | 2990 |
|  | 11 | 惠泽苑 | 村庄 | 200 |  | NNE | 3000 |
|  | 12 | 香溪新城 | 村庄 | 1000 |  | NE | 810 |
|  | 13 | 恒大林溪郡 | 村庄 | 1540 |  | NE | 1180 |
|  | 14 | 恒大正承世家 | 村庄 | 1350 |  | NE | 1580 |
|  | 15 | 国信国际公馆 | 村庄 | 650 |  | NE | 1310 |
|  | 16 | 王埠村 | 村庄 | 105 |  | NE | 2100 |
|  | 17 | 安居花园 | 村庄 | 350 |  | NE | 2080 |
|  | 18 | 石榴苑 | 村庄 | 260 |  | NE | 2200 |
|  | 19 | 淄博高新区第三小学 | 学校 | 420 |  | NE | 2160 |
|  | 20 | 祥和苑 | 村庄 | 950 |  | NE | 2255 |
|  | 21 | 马店村 | 村庄 | 1622 |  | NE | 2880 |
|  | 22 | 北石桥 | 村庄 | 180 |  | NE | 2900 |
|  | 23 | 淄博高新区第四小学 | 学校 | 240 |  | NE | 3000 |
|  | 24 | 南石社区 | 村庄 | 1850 |  | NE | 1950 |
|  | 25 | 金贝儿幼儿园 | 学校 | 58 |  | NE | 2100 |
|  | 26 | 汇景苑 | 村庄 | 1560 |  | E | 2260 |
|  | 27 | 董家村 | 村庄 | 600 |  | SW | 1170 |
|  | 28 | 大张社区 | 村庄 | 530 |  | SE | 1120 |
|  | 29 | 高新区第一中学 | 学校 | 2140 |  | SE | 2409 |
|  | 30 | 金润香榭居 | 村庄 | 340 |  | SE | 2161 |
|  | 31 | 名尚国际 | 村庄 | 625 |  | SE | 2315 |
|  | 32 | 阳光幼儿园 | 学校 | 60 |  | SE | 2915 |
|  | 33 | 小庄村 | 村庄 | 640 |  | SE | 2895 |
|  | 34 | 高新区七彩虹幼儿园 | 学校 | 48 |  | SE | 3345 |
|  | 35 | 淄博高新区华侨城小学 | 学校 | 848 |  | SE | 3100 |
|  | 36 | 八音河国际幼稚园 | 学校 | 56 |  | SE | 3572 |
|  | 37 | 淄博莲池妇婴医院 | 医院 | 360 |  | SE | 3651 |
|  | 38 | 中育海嘉华侨城幼儿园 | 学校 | 36 |  | SE | 2562 |
|  | 39 | 世纪花园幼儿园北园 | 学校 | 42 |  | SE | 2667 |
|  | 40 | 世纪花园幼儿园南园 | 学校 | 48 |  | SE | 3100 |
|  | 41 | 张店区重庆路小学 | 学校 | 756 |  | S | 1847 |
|  | 42 | 淄博市第六人民医院 | 医院 | 521 |  | S | 2642 |
|  | 43 | 龙泰医院 | 医院 | 59 |  | S | 2968 |
|  | 44 | 淄博市市直机关第二幼儿园 | 学校 | 91 |  | S | 2900 |
|  | 45 | 淄博市妇幼保健院 | 医院 | 612 |  | SW | 3291 |
|  | 46 | 张店城区 | 城区 | 18000 |  | S | 1186 |
| 声环境 | 1 | 解营村 | 村庄 | 360 | 声环境质量标准（GB3096-2008）2类 | NW | 180 |
| 地表水 | 猪龙河 |  |  |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 | --- | --- |
| 地下水 | 厂址周围6km2范围内浅层地下水 |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准 | --- | --- |
| 土壤 | 厂区及周围200m范围内土壤 |  |  |  | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）、《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018） | --- | --- |

1000m

图例：

厂界轮廓线

敏感目标

敏感目标

图1.7-1近距离敏感目标分布图

图例：

厂界轮廓线

敏感目标

敏感目标

大气评价范围

地下水评价范围

风险评价范围

地下水流向

地表水流向

图1.7-2 环境影响评价范围和重点保护目标分布图

猪龙河

2 拟建项目工程分析

2.1 建设项目基本情况

### 2.1.1 拟建项目建设背景

山东朗净新材料科技有限公司为抢抓政策机遇，同时为积极响应园区经济招商引资号召，拟在淄博市张店区房镇镇淄博科技工业园投资建设本项目，生产聚乳酸及其下游产品。项目投产后所生产产品用途广泛，可满足于下游纺纱、织布、塑料、吹膜等很多行业的使用，同时也可以与相关的下游行业企业达成战略合作，未来在园区内投资建厂，延长产业链，使聚乳酸产品不出园区即可加工成各类终端产品，对于打造完善生物化工产业链具有重要意义。

山东朗净新材料科技有限公司拟投资10000万元建设年产1200吨丙交酯和1000吨聚乳酸新材料示范线项目，该项目已取得山东省建设项目备案证明（项目代码：2201-370303-89-01-892093）。项目主要建设一条1200吨/年丙交酯及1000吨/年聚乳酸新材料生产线，以L-乳酸为原料，采用脱水、酯化工艺生产丙交酯；生产的丙交酯一部分作为产品销售，一部分再经聚合工序后生产聚乳酸。该项目的原材料为可持续再生的植物资源，生产的丙交酯是生产聚乳酸的主要原材料，具有广阔的市场空间。聚乳酸是一种理想的绿色高分子可降解材料，被广泛用于食品包装、生物医学、农业及改性复合材料等领域。该项目的建设具有较好的环境效益、经济效益和社会效益，有利于提升生态文明、推动“无废城市”建设。

### 2.1.2项目基本情况

1、项目名称：年产1200吨丙交酯和1000吨聚乳酸新材料示范线项目；

2、建设单位：山东朗净新材料科技有限公司；

3、建设性质：新建；

4、建设规模：1200吨/年丙交酯和1000吨/年聚乳酸；

5、建设地点：本项目位于山东省淄博市张店区房镇镇淄博科技工业园兴园路19号（中心地理坐标：E118.002306°，N36.859949°）；

6、占地面积：总占地面积13443m2；

7、项目投资：总投资10000万元，其中环保投资600万元，占总投资的6.0%；

8、劳动定员及工作制度：项目新增劳动定员30人，四班三运转，年工作时间7200小时；

9、行业类别：C2832生物基、淀粉基新材料制造；

10、计划投产时间：2023年6月；

11、项目组成：租赁淄博自然空间建材有限公司院落。院落内现有两座生产车间，利用1号生产车间建设一条年产1200吨丙交酯和1000吨聚乳酸生产线，2号车间用作办公及仓储，并配套新建一座污水处理站。

项目位置

图2.1-1 项目地理位置图

2.2 建设项目概况

2.2.1 建设项目组成情况

拟建项目总占地面积13443.00m2，项目建设组成见表2.2-1。

表2.2-1 项目组成一览表

| 工程类别 | 工程项目 | 工程内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 一层（局部夹层），高11.8m，占地面积3965m2，钢结构，车间内置一条1200t/a 丙交酯和1000t/a 聚乳酸生产线，从南到北主要设备为，脱水塔、提纯塔、酯化塔、脱轻塔、精馏塔、聚合器、缓冲罐、包装机、切粒机、干燥机 |  | 依托现有 |
| 辅助工程 | 办公区 | 位于2号厂房2层，占地面积约682m2 |  | 依托现有 |
|  | 门卫 | 两座，均为一层，一座位于厂区西门占地面积约为8m2，一座位于厂区北门，占地面积约为18m2 |  | 新建 |
| 公用工程 | 供水系统 | 由淄博科技工业园供水管网供给，年新鲜水用水量为12525.76m3 |  | 新建 |
|  | 排水系统 | 厂内排水采用雨污分流制、污污分流制。 雨水：经厂区雨水管网排入市政雨水管网。生活污水：经生活污水管网排入化粪池处理。生产废水：经过生产废水管网排入厂区污水处理站处理，最后经同一排放口排入市政污水管网，进入光大水务淄博有限公司水质净化三分厂处理达标后排入猪龙河。 |  | 新建 |
|  | 供电系统 | 由张店区供电公司供应，并配套建设一座变配电室，位于1号厂房北部，占地面积约180 m2，高11.8m。年用电量480万kWh |  | 新建 |
|  | 供热系统 | 建设一座锅炉房，一层，占地面积约190m2，位于1号厂房西南角，生产采用天然气锅炉供热，天然气由绿博燃气有限公司通过管道输送至厂区。办公区域采用空调供暖办公区域采用空调供暖 |  | 新建 |
|  | 循环冷却系统 | 一座100m3的循环水池，循环量为200m3/h的冷却塔 |  | 新建 |
|  | 消防系统 | 消防水池1座，约252m2，容积900m3，消防泵房一座，占地面积21.84m2 |  | 新建 |
| 储运工程 | 原料仓库 | 一座，位于2号厂房一楼东侧占地面积约100m2，钢结构，用于暂存各类催化剂 |  | 新建 |
|  | 罐区 | 占地面积300m2，位于厂区南部事故水池以北，建设两座55m3乳酸储罐，设置15m×9.5m×1.0m围堰 |  | 新建 |
|  | 产品仓库 | 一座，位于2号厂房一楼东侧占地面积约100m2，钢结构，用于暂存产品 |  | 新建 |
| 环保工程 | 废水处理 | 厂区新建一座处理能力为12m3/d的污水处理站，污水处理站采用为“水解酸化+水解沉淀+高倍增生物处理”工艺，生产废水经厂区污水处理站处理后与生活污水一起进入污水管网排入光大水务淄博有限公司水质净化三分厂处理达标后排入猪龙河。 |  | 新建 |
|  | 废气处理 | 生产废气 | 生产过程中产生的有机废气经碱喷淋+活性炭吸附后通过15m高排气筒DA001排放 | 新建 |
|  |  |  | 干燥、包装时粉尘废气过程中产生的颗粒物经过干燥机自带两级除尘器（旋风除尘器、袋式除尘器）除尘后无组织排放 | 新建 |
|  |  | 天然气锅炉机组 | 采用低氮燃烧方式，由15m排气筒DA002排放 | 新建 |
|  |  | 污水处理站 | 污水处理站调节池、兼氧池等全部封闭废气引入碱喷淋+活性炭吸附装置，由15m排气筒DA001排放 | 新建 |
|  | 噪声治理 | 采用吸声、隔声和减振降噪设施 |  | 新建 |
|  | 固体废物 | 一般工业固废暂存于一般工业固废暂存间位于2号厂房一楼东北侧占地面积约50m2 |  | 新建 |
|  |  | 危险废物暂存于危废暂存间位于2号厂房一楼东北侧占地面积约50m2 |  |  |
|  | 环境风险 | 事故水池1座，有效容积450m3 |  | 新建 |

2.2.2产品方案

1、产品方案

拟建项目产品方案见表2.2-2

表2.2-2 产品方案及生产规模表

| 主产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 单位 | 产量 | 性状 | 包装 方式 | 存放 地点 | 储存 条件 |
| 1 | 丙交酯 | t/a | 1200 | 固态 | 袋装 | 成品 仓库 | 常温 |
| 2 | 聚乳酸 | t/a | 1000 | 固态 | 袋装 | 成品 仓库 | 常温 |
| 副产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 次级乳酸 | t/a | 30 | 液态 | 桶装 | 成品 仓库 | 常温 |

2、产品及副产品质量标准见表2.2-3-2.2-4。

表2.2-3 聚乳酸（GB-T29284-2012）

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 感官 |  | 一般为透明或半透明颗粒，无异嗅，无异物 |
| 水分/% |  | ≤0.05 |
| 密度/（g/cm3） |  | 1.25±0.05 |
| 熔体质量流动速率[MFR/（g/10min）].偏差（2.16kg）/% | MFR＜5 | ±0.5 |
|  | 5≤MFR＜10 | ±2 |
|  | 10≤MFR＜20 | ±5 |
|  | MFR＞20 | ±10 |
| 熔点/℃ |  | ≥125 |
| 玻璃化转变温度/℃ |  | ≥50 |
| 拉伸强度/MPa |  | ≥45 |
| 缺口冲击强度/（kJ/m2） |  | ≥1 |
| 生物分解率/% |  | ≥60 |
| 灼烧残渣/% |  | ≤0.3 |
| 正已烷提取物/% |  | ≤2 |
| 挥发性物质含量/% |  | ≤0.5 |
| 特性粘度偏差/（dL/g） |  | ±0.02 |
| 重均分子量偏差/% |  | ±20 |

表2.2-4 丙交酯质量标准（Q/LJ J001-2022）

| 项目 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 熔点 | ℃ | 96-100 |
| 含水量 | % | ≤0.05 |
| 丙交酯含量/Purity | % | ≥99 |
| 游离酸 | % | ≤0.15 |
| 灰份 | % | ≤0.05 |
| 重金属 | ppm | ≤5 |
| 铁 | ppm | ≤5 |
| 铅 | ppm | ≤2 |
| 砷 | ppm | ≤1 |
| 比旋光度 | / | -265±3 |

表2.2-5 饲料添加剂 有机酸通用要求（GB/T 22142-2008）

| 项目 |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品质量指标 | 水分 | 固体 | ≤10% |
|  |  | 液体 | ≤14% |
|  | 细度（粉磨1状通过1000μm分析筛） | 固体 | ≥90% |
|  |  | 液体 | / |
|  | 混合均匀度 | 固体 | 变异系数（CV）≤5% |
|  |  | 液体 | 均匀一致 |
|  | 有机酸含量 | 固体 | ≥80% |
|  |  | 液体 | ≥80% |
|  |  | 有机酸含量不应低于标示量 |  |
| 重金属和游离化合物含量指标 | 砷（以As计） | ≤0.0002 |  |
|  | 铅（以Pb计） | ≤0.0005 |  |
|  | 氟（以F计） | ≤0.0100 |  |
|  | 磷酸盐（以P计） | ≤0.50 |  |
|  | 氯化物（以Cl-计） | ≤0.0180 |  |
|  | 硫酸盐（以SO42-计） | ≤0.0400 |  |
| 注：本标准规定了饲料有机酸乳酸、柠檬酸、富马酸等的技术指标、检测方法、检验规则、标签、包装、运输和贮存要求。 本标准适用于利用单一有机酸调节剂制成的能够提高配合饲料酸度（pH值降低），或者改善青贮饲料品质的均匀混合物。 |  |  |  |

2.2.3 厂区平面布置及周边环境

1、总平面布置

山东朗净新材料科技有限公司总占地面积13443.00m2，其中建筑面积约7000m2，厂区形状大体长方形，南北长，东西略窄。厂内一条贯穿南北道路将厂区分为东西两部分，东部为1号厂房，由北向南依次为配电室、生产装置区、锅炉房。西部由北向南依次为2号厂房、乳酸罐区与污水处理站、地下消防水池；其中原料罐区位于污水处理站东侧。厂区主要出入口位于厂区北侧，厂区西侧设有一次要出入口。厂区布局整体布置紧凑，有利于生产管理，平面布置比较合理。厂区平面布置见图2.2-1。

2、周边环境

山东朗净新材料科技有限公司北侧为南支路，路北为山东科力新材料有限公司，南侧为山东辰祥电气，西侧为荣丰西路，东侧为山东元和机电有限公司。厂区周边环境现状见图2.2-2。

碱喷淋+活性炭吸附

DA001

危险废物

暂存间

一般固废暂存间

DA002

锅炉房

主干道

图例：

废气排放口

废水排放口

雨水排放口

污水管线

雨水管线

环保治理设施

图2.2-2 厂区平面布置图

荣丰西路

图2.2-3 厂区周边环境现状图

2.2.4 公用工程

1、给排水

（1）给水

淄博科技工业园给水情况：

园区供水由淄博清醇供水有限公司提供。园区的给水泵站主要位于居住区内，工业用地内根据工艺需要自行设置。管线由张田路、英雄路、三赢路接自张店区城市给水管网，已铺设管网总长度约20公里。采用环形和枝状相结合保证供水，给水管径为DN200-DN400。根据现状调查，目前工业园所有企业和居民区全部使用自来水，目前工业园工业新鲜水用量约550m3/d，自来水供水能力3500m3/d，目前实际供水约1000m3/d，工业园用水有保障。

拟建项目所用新鲜水来自市政管网供水，运营期供水系统包括生产给水系统、生活给水系统。本项目实施后全厂新鲜水用水量合计为12525.76m3/a，能够满足本项目需求，园区供水可以满足本项目的需求。

1）生产用水

根据项目物料平衡可知本项目生产过程中新鲜水用量为35m3/a。

1）循环冷却水系统

拟建项目所需循环水量为100m3/h。厂区设置一座循环水池，容积为100m3，建设有1台玻璃钢冷却塔，设计给水水温26-28℃，回水水温30-38℃，进出水温差5-10℃，可以满足建设项目对冷却水的需求。补水量约占循环水量1.5%，补水量为1.5m3/h，新鲜水总用水量为1500m3/a。

2）化验室用水

化验室每天用水0.5m3，用于仪器清洗，化验室年新鲜水用水量为150m3/a，来自厂区自来水供水系统。

3）喷淋塔用水

喷淋塔排污水：根据设计单位提供资料，喷淋塔容积为3m3，每15天排放一次废水，排水量为90%，损耗水量约1.5%，则补水量为2.75m3/次，每15天补充一次，每年补充20次，则年新鲜水补水量为55m3/a。本项目喷淋废水流入厂区污水处理站。

4）地面清洗用水

装置区和车间占地面积3965m2，每两周清洗一次，每平方米用水平均定额为2L/m2·次，每次用水量7.93m3，每年清洗22次，用水量为174.46m3/a，来自厂区自来水供水系统。

5）生活用水

拟建项目职工定员30人，生活用水标准（无住宿）以50L/人•d计，年工作日300天。日用水量为1.5m3/d，年新鲜水用水量为1.5×300=450m3/a，来自厂区自来水供水系统。

6）绿化用水

拟建项目厂区绿化面积约为1452m2，每平方米绿化用水平均定额为2L/m2·d，年绿化用水天数按200d计，则年用水量为580.8m3/a，来自厂区自来水供水系统。

7）道路降尘

厂区道路占地面积约1700m2，每天散水降尘一次，用水定额为0.55L/m2·d，年降尘用水天数按300d计，则年用水量为280.5m3/a，来自厂区自来水供水系统。

（2）排水

厂区排水系统按“清污分流”、“雨污分流”的原则进行建设，项目废水总排放量为3360.518m3/a，其中生活污水直接排入市政污水管网由光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理，其余污水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂纳管水质要求，排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂。

1）循环冷却系统排水

循环冷却水系统，总循环水量为100m3/h，补水量约占循环水量1.5%，补水量为3m3/h，总用水量为21600m3/a。定期排水量为循环水量0.2%，即1440m3/a。本项目循环冷却系统排水流入厂区污水处理站。

2）化验室排水

化验室废水产污系数按0.8计算，化验室废水量为120m3/a。本项目化验室废水流入厂区污水处理站。

3）喷淋塔排水

喷淋塔容积为3m3，每15天排放一次废水，排水量为90%，则排水量为2.7m3/次，每15天排放一次，则年排放量为54m3/a。本项目喷淋废水流入厂区污水处理站。

4）地面清洗废水

生产车间地面冲洗废水按使用量按80%计，项目地面清洗废水量为139.57m3/a。本项目地面清洗废水流入厂区污水处理站。

5）生活污水

生活污水主要来自于职工生活用水，生活污水按使用量的80%计算，产生量为360m3/a，排入市政污水管网后由光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理。

6）生产废水

本项目生产过程中，乳酸脱水会产生生产废水，主要成分为乳酸，根据物料衡算生产废水总产生量约为1272.948m3/a，排入厂区污水处理站处理。

本项目水平衡见图2.2-6：

图2.2-6 本项目水平衡图m3/a

2、供配电

淄博科技工业园供配电：

园区用电来自张店区供电公司，园区内现状保留1处220KV变电站和110kv高压站，保证园区的供电可靠性。园区内现设置变配电室8处。

拟建项目年耗电量480万kWh/a，厂区建有变配电系统，由张店区供电公司提供，目前园区供电能力能够满足本项目需求。

3、供热

根据淄博科技工业园环境影响跟踪评价报告书可知，淄博科技工业园供热情况为：

工业园现供热热源为园区北部的淄博环保能源有限公司，工业园内有3家企业由其供热，分别为淄博美林电子有限公司、山东汇能电气有限公司、山东科汇电力自动化股份有限公司，淄博环保能源有限公司即将关停，且其不在园区规划范围内。园区的住宅尚未开始集中供热，园区计划于2018年实现集中供热后，采暖热源由淄博市热力有限公司的开泰能源站和工业园内在建的1×21MW燃气锅炉提供。工业用热尚未有可依托的热源，淄博热力有限公司按供热规划将在淄博环保能源有限公司原址建设3×168MW的热源，可提供工业用热（目前尚未完成）。因此目前部分企业自建锅炉，无可依托的供热热源。

通过与园区管委会了解，园区目前在本项目附近没有供热管道，无法满足本项目供热需求，本项目拟建设1台1800kw燃气导热油炉。导热油炉采用天然气燃烧，并设置低氮燃烧器，烟气经1根15m高排气筒DA002排放。天然气由绿博燃气有限公司通过管道输送至厂区，年消耗天然气量为150万m3。

4、储运工程

拟建项目原辅材料和产品有固体、液体两种形态。原辅材料厂外主要采用汽运方式运输，液体原辅材料厂外采用罐车运输。固体原料在厂内的输送通过叉车输送。液体原料厂内主要采用管道输送。原料和产品的外部运输均委托具有相应资质的运输公司进行运输。

催化剂、催化剂、催化剂、催化剂、催化剂等辅料储存在厂内原料仓库，原料乳酸储存在厂内罐区，产品丙交酯和聚乳酸储存在厂内产品仓库。

1、罐区设置情况

山东朗净新材料科技有限公司厂区新建罐区1个，罐区面积142.5m2，围堰高度1.0m。拟建项目储罐设置情况见表2.2-6。

表2.2-6  拟建项目罐区设置情况

| 罐区名称 | 围堰尺寸（m） | 储罐名称 | 储罐 数量 | 储罐 类型 | 材质 | 规格参数（mm） | 单罐容积m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乳酸罐区 | 15×9.5×1.0 | 乳酸储罐 | 2 | 立式罐，固定顶 | 玻璃钢 | Φ3500×6000 | 55 |

2、储运

表2.2-7  主要原辅材料及成品储运一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 形态 | 年用量/产量（t） | 储存量（t） | 储存地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳酸 | 98% | 液体 | 3600 | 110T | 乳酸罐区 | 槽车 | 原料 |
| 2 | 催化剂 | 纯物质 | 固体 |  |  | 原料仓库 | 汽运 | 催化剂 |
| 3 | 催化剂 | 纯物质 | 固体 |  |  | 原料仓库 | 汽运 | 催化剂 |
| 4 | 催化剂 | 纯物质 | 固体 |  |  | 原料仓库 | 汽运 | 催化剂 |
| 5 | 催化剂 | 纯物质 | 液体 |  |  | 原料仓库 | 汽运 | 催化剂 |
| 6 | 催化剂 | 纯物质 | 液体 |  |  | 原料仓库 | 汽运 | 催化剂 |
| 7 | 次级乳酸 | / | 液体 | / |  | 成品仓库 | 汽运 | 产品 |
| 8 | 丙交酯 | / | 固体 | / |  | 成品仓库 | 汽运 | 产品 |
| 9 | 聚乳酸 | / | 固体 | / |  | 成品仓库 | 汽运 | 产品 |

2.2.5原辅材料及能源消耗

拟建项目主要原辅料、能源消耗情况见表2.2-8，理化性质见表2.2-9，原辅料质量标准见表2.2-10。

表2.2-8  主要原辅材料、能源消耗表

| 类别 | 序号 | 原材料名称 | 规格 | 年用量（t/a） | 形态 | 来源 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料消耗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅料 | 1 | 乳酸 | 98% | 3600 | 液体 | 外购 | 原料 |
|  | 2 | 催化剂 | 纯物质 |  | 固体 | 外购 | 催化剂 |
|  | 3 | 催化剂 | 纯物质 |  | 固体 | 外购 | 催化剂 |
|  | 4 | 催化剂 | 纯物质 |  | 固体 | 外购 | 催化剂 |
|  | 5 | 催化剂 | 纯物质 |  | 液体 | 外购 | 催化剂 |
|  | 6 | 催化剂 | 纯物质 |  | 液体 | 外购 | 催化剂 |
| 能源消耗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源 | 1 | 电 | / | 480万kWh/a | / | 张店区供电公司供电 | / |
|  | 2 | 天然气 | / | 150万m³/年 | / | 绿博燃气 | / |
|  | 3 | 新鲜水 | / | 22255m3/a | / | 市政供水官网 | / |

表2.2-9  原辅料、产品理化性质

| 类别 | 标准化学名称 | 别名 | 分子式 | 结构式 | 分子量 | 外观性状 | 熔点℃ | 沸点℃ | 闪点℃ | 相对密度（水=1） | 溶解性、毒理毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 乳酸 | α-羟基丙酸、2-羟基丙酸 | C3H6O3 |  | 90.08 | 为无色澄清或微黄色的粘性液体 | L: 53 °C，D: 53 °C，D/L: 16.8 °C | 122 | >110 | 1.209 | 与乙醇（95%）、乙醚、水混溶，不溶于氯仿、二硫化碳和石油醚。毒性：大鼠经口LD50为3.73g/kg体重；ADI无限制规定 |
|  | 催化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 催化剂 |  |  | 涉及企业商业机密不予公示 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 催化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 催化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 催化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品 | 丙交酯 | / | C6H8O4 |  | 144 | 无色透明片状或针状晶体 | 93 至 100 ℃ | 216 ℃ | / | / | 在水中缓慢水解，水解的产物依次为乳酸低聚体、乳酸单体，完全降解后的产物为水和二氧化碳 |
|  | 聚乳酸 | 聚丙交酯 | (C3H4O2)n |  | / | / | 176 ℃ | / | / | 1.25~1.28 | 不溶于水 |

表2.2-10 原辅材料质量标准

| 标准化学名称 | 质量标准号 | 质量标准名称 | 等级 | 纯度% | 杂质成分与含量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乳酸 | GB1886.173-2016 | 食品安全国家标准 食品添加剂 乳酸 | 合格品 | ≥98% | 灼烧残渣≤0.1%；氯化物≤0.002%；硫酸盐≤0.005%；铁盐≤0.001%；氰化物≤1mg/kg；铅≤2.0干燥减量；砷≤1.0mg/kg |
| 催化剂 | 涉及企业商业机密不予公示 |  | 合格品 |  |  |
| 催化剂 |  |  | 合格品 |  |  |
| 催化剂 |  |  | 合格品 |  |  |
| 催化剂 |  |  | 一等品 |  |  |

2.2.6 生产设备

项目生产中没有使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的设备，符合国家相关产业政策和清洁生产标准。主要设备见下表。

表2.2-11 拟建项目设备清单

| 序号 | 生产线 |  | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产装置区 |  | 预热器 |  | 台 |  |  |
| 2 |  |  | 脱水塔 |  | 座 |  | -- |
| 3 |  |  | 脱水蒸发器 |  | 座 |  | -- |
| 4 |  |  | 脱水罐A |  | 座 |  | -- |
| 5 |  |  | 脱水罐B | 涉及企业商业机密不予公示 | 座 |  | -- |
| 6 |  |  | 提纯蒸发器 |  | 座 |  | -- |
| 7 |  |  | 提纯接收罐A |  | 座 |  | -- |
| 8 |  |  | 提纯接收罐B |  | 座 |  | -- |
| 9 |  |  | 酯化蒸发器 |  | 套 |  | -- |
| 10 |  |  | 酯化器 |  | 套 |  | -- |
| 11 |  |  | 精馏塔 |  | 座 |  | -- |
| 12 |  |  | 精馏蒸发器 |  | 套 |  | -- |
| 13 |  |  | 成品缓冲罐 |  | 座 |  | -- |
| 14 |  |  | 原料混合罐A/B |  | 座 |  | -- |
| 15 |  |  | 原料缓冲罐 |  | 座 |  | -- |
| 16 |  |  | 一级预聚器 |  | 套 |  | -- |
| 17 |  |  | 二级聚合器 |  | 套 |  | -- |
| 18 |  |  | 三级聚合器 |  | 套 |  | -- |
| 19 |  |  | 脱挥罐 |  | 套 |  | -- |
| 20 |  |  | 包装机 |  | 台 |  | -- |
| 21 |  |  | 切粒机 |  | 台 |  | -- |
| 22 |  |  | 干燥机 |  | 台 |  | -- |
| 23 |  |  | 接收、缓冲罐 |  | 座 |  | -- |
| 24 |  |  | 接收、缓冲罐 |  | 座 |  | -- |
| 25 |  |  | 接收、缓冲罐 |  | 座 |  | -- |
| 26 |  |  | 接收、缓冲罐 |  | 座 |  | -- |
| 27 |  |  | 接收、缓冲罐 |  | 座 |  | -- |
| 28 |  |  | 仪表空气罐 |  | 套 |  | -- |
| 29 |  |  | 氮气罐 |  | 套 |  | -- |
| 30 |  |  | 冷水罐 |  | 套 |  | -- |
| 31 |  |  | 真空机组 |  | 套 |  | -- |
| 32 |  |  | 真空机组 |  | 套 |  | -- |
| 33 |  |  | 真空机组 |  | 套 |  | -- |
| 34 |  |  | 引风机 |  | 套 |  | -- |
| 35 |  |  | 喷淋塔 |  | 座 |  | -- |
| 36 |  |  | 冷冻机 |  | 套 |  | -- |
| 37 |  |  | 空压机 |  | 套 |  | -- |
| 38 |  |  | 冷凝器 |  | 套 |  | -- |
| 39 |  |  | 冷凝器 |  | 套 |  | -- |
| 40 |  |  | 冷凝器 |  | 套 |  | -- |
| 41 |  |  | 冷凝器 |  | 套 |  | -- |
| 42 |  |  | 转子泵 |  | 台 |  | -- |
| 43 |  |  | 齿轮泵 |  | 台 |  | -- |
| 44 |  |  | 磁力泵 |  | 台 |  | -- |
| 45 | 罐区 |  | 原料罐 |  | 个 |  | -- |
| 46 |  |  | 原料缓冲罐 |  | 个 |  | -- |
| 47 | 公用工程 | 锅炉房 | 导热油炉 |  | 套 |  | -- |
| 48 |  |  | 热媒离心泵 |  | 台 |  | -- |
| 49 |  |  | 低氮燃烧器 |  | 台 |  | -- |
| 50 |  | 循环冷却系统 | 水冷螺杆冷水机组 |  | 套 |  | -- |
| 51 |  |  | 逆流式冷却塔 |  | 台 |  | -- |
| 52 |  |  | 循环水泵 |  | 台 |  | -- |
| 53 |  | 消防系统 | 消防水泵 |  | 台 |  | -- |
| 54 |  |  | 潜污泵 |  | 台 |  | -- |
| 55 | 实验室 |  | GC-MS |  | 台 |  | -- |
| 56 |  |  | 差示扫描量热仪 |  | 台 |  | -- |
| 57 |  |  | GPC |  | 台 |  | -- |

2.3工艺流程分析

2.3.1工艺原理

本项目以玉米、木薯等经天然微生物发酵纯化制备的乳酸为原料，L-乳酸经过常压、真空脱水，脱水后的低聚物进行断链酯化作用，产生丙交酯。产生的丙交酯经提纯后进行常压聚合，形成聚乳酸。本项目生产工序为连续生产。

2.3.2聚乳酸生产工艺

2.3.2.1 聚乳酸工艺流程及产污环节分析

1、生产工艺流程

部分操作参数、原辅料因涉及企业商业机密，不予公示。

（1）脱水工序

将乳酸从原料罐打入预热器进行预加热，再由泵将预热后的乳酸打入脱水塔除去部分游离水，脱水完成的乳酸为液相，进入提纯反应塔。此时脱除的水进入气相，经过两级冷凝收集。

产污环节：

G1：乳酸脱水过程中会产生冷凝不凝气，主要成分为乳酸、水，以VOCs计；

W1：脱水过程中会产生废水，主要成分为乳酸。

经脱水塔脱除游离水后的乳酸泵入提纯反应塔，进一步脱水并预聚。将催化剂泵入提纯塔，通过抽真空方式乳酸在催化剂的作用下，进一步除去分子间的水并形成低聚物，形成的乳酸低聚物为液态，脱除的水为气态，通过抽真空使气液分离，从而分离出乳酸低聚物。形成的乳酸低聚物通过泵打入提纯罐A/B。抽真空废气经过两级冷凝收集。

产污环节：

G2：乳酸低聚过程中会产生冷凝不凝气，主要成分为乳酸、水，以VOCs计；

G3：催化剂配置、投加过程中会产生颗粒物，主要成分为催化剂。

S1：会产生包装催化剂的废包装袋S1。

（2）酯化工序

经过脱水聚合后形成的乳酸低聚物，在真空作用下进入酯化反应塔，泵入催化剂，在高温、抽真空条件下，催化剂会促进乳酸低聚物发生断链，生成粗丙交酯。生成的粗丙交酯经过两级冷凝收集。

产污环节：

G4：酯化反应过程中会产生不凝气，主要成分为乳酸、乳酸低聚物、丙交酯，以VOCs计；

S2：会产生高沸物，作为废物处理，主要成分为低聚乳酸及催化剂。

（3）精制工序

精馏工艺：

得到的粗丙交酯进入脱轻塔，根据沸点不同，精馏分离出沸点低的乳酸、乳酸低聚物、水分。得到的丙交酯进一步精馏分离出精丙交酯。

本工序为物理转化，不涉及化学反应方程式。

产污环节：

G5：精制过程中会产生不凝气，主要成分为丙交酯，以VOCs计；

S3：精制过程产生的前馏分，主要成分为主要成分为乳酸、乳酸低聚物、水，回用于脱水工序；

（4）水解工序

残余的高沸物含泵入水解罐，加入自来水，控制一定温度，使其水解成乳酸，后以次级乳酸（饲料添加剂用）进行出售。

产污环节：

S4：水解过程中产生罐底残渣，主要为催化剂、水。

《饲料添加剂 有机酸通用要求》（GB/T22142-2008）适用于利用单一有机酸调节剂制成的能够提高配合饲料酸度（pH值降低），或者改善青贮饲料品质的均匀混合物，本项目采用乳酸低聚物水解为单一的乳酸，形成的次级乳酸可以满足要求。

（5）聚合工序：

精制后的丙交酯先导入成品暂存罐，再打入原料混合釜，加入催化剂混合后进入一级、二级、三级预聚器，控制其温度，使丙交酯聚合，得最终产品聚乳酸（PLA）。

（6）脱挥

聚乳酸进入预热器通过导热油预热后进入脱挥罐，加热后抽真空将混入聚乳酸中的催化剂和未反应的丙交酯单体从脱挥罐顶部脱除，成品从脱挥罐底部排出。

产污环节：

G6：聚乳酸脱挥过程中会产生有机废气主要为丙交酯，以VOCs计。

（7）造粒包装

①造粒：经过脱挥后的聚乳酸从磨机机头挤出，经过熔体增压泵进入到水下切粒系统模头处，出口模后立刻被高速旋转的切刀切成圆润的颗粒，整个过程都是密闭在水里，不会有烟气散发在空气当中同时，水泵将水箱里的水输送至完全封闭的切割室中，水将切好的颗粒输送到密闭的水循环管路中冷却后进入到离心脱水机中离心脱水，脱除颗粒中多余的水分，成品颗粒从离心机出料口排出。

②干燥：切粒后的粒子（直径3-5mm）经过传送带，输进干燥器，干燥器中的除湿媒介是由陶瓷纤维及有机添加剂为主体构成得蜂巢转轮，干燥风将干燥塔内部原料的湿气带走，回来的潮湿回风穿过蜂巢转轮的大量小孔时，水分迅速被蜂巢转轮吸收。干燥控制含水率在0.03-0.05%。经干燥处理的粒子，经检验合格后，直接进行包装。干燥器自带两级除尘器（旋风除尘器+布袋除尘器）。

产污环节：

G7：干燥过程中会产生颗粒物；

S4：检测过程中会产生不合格品，不合格品降级出售。

2、生产工艺流程及产污节点图

聚乳酸生产工艺流程及产污节点见图2.3-1。

涉及企业商业机密不予公示

图2.3-1 本项目工艺流程与产污环节图

二、物料平衡

本项目为持续生产项目，连续生产不分批次，聚乳酸生产年物料平衡见表2.3-1，年物料平衡图见图2.3-2

表2.3-1  EVA生产年物料平衡表

| 进方（t/a） |  | 出方（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 产品 | 废气 |
| 乳酸原料 | 3600 | 涉及企业商业机密不予公示 | 【G1】VOCs0.0353； 【G2】VOCs0.0699； 【G3】颗粒物0.003； 【G4】VOCs1.0984； 【G5】VOCs0.1711； 【G6】VOCs2.16； 【G7】颗粒物0.50； |
| 催化剂 |  |  |  |
| 催化剂 |  |  |  |
| 催化剂 |  |  |  |
| 催化剂 |  |  |  |
| 催化剂 |  |  |  |
| 水 |  |  |  |
| 合计 | 3700 | 3600 | 100 |
|  |  | 3700 |  |

2.4产污环节

拟建项目生产装置及辅助公用设施产污详见下表：

表2.4-1 拟建项目主要污染产生环节一览表

| 装置名称 | 类别 | 编号 | 产生环节 | 性质 | 污染物 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产装置及罐区 | 废气 | G1 | 脱水不凝气 | 有组织 | VOCs | 碱喷淋+活性炭吸附+15m高排气筒DA001 |
|  |  | G2 | 低聚不凝气 | 有组织 | VOCs |  |
|  |  | G3 | 催化剂投料、配置废气 | 无组织 | 颗粒物 | 密闭罐内配置 |
|  |  | G4 | 酯化不凝气 | 有组织 | VOCs | 碱喷淋+活性炭吸附+15m高排气筒DA001 |
|  |  | G5 | 精制不凝气 | 有组织 | VOCs |  |
|  |  | G6 | 脱挥废气 | 有组织 | VOCs |  |
|  |  | G7 | 干燥废气 | 无组织 | 颗粒物 | 干燥机自带两级除尘器（旋风除尘器+袋式除尘器） |
|  | 废水 | W1 | 脱水废水 | 间歇排放 | COD | 污水处理站处理后排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理 |
|  |  | W2 | 低聚废水 | 间歇排放 | COD |  |
|  | 固废 | S1 | 废包装袋、废包装桶 | 一般工业固废 | 沾染催化剂 | 收集后统一外售至废品回收站 |
|  |  | S2 | 高沸物 | 危险废物 | 废催化剂 | 委托有资质单位处置 |
|  |  | S3 | 前馏分 | -- | 水、乳酸、未反应的乳酸低聚物 | 回用于脱水工序 |
|  |  | S4 | 罐底残渣 | 危险废物 | 废催化剂 | 委托有资质单位处置 |
|  |  | S5 | 不合格品 | 一般工业固废 | 聚乳酸 | 降级出售 |
| 辅助及公用设施 | 废水 | W3 | 循环冷却系统排水 | 间歇排放 | COD、SS、全盐量 | 污水处理站处理后排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理 |
|  |  | W4 | 化验室排水 | 间歇排放 | pH、COD、SS |  |
|  |  | W5 | 地面清洗废水 | 间歇排放 | COD、SS |  |
|  |  | W6 | 喷淋塔废水 | 间歇排放 | pH、COD、BOD5、乳酸 |  |
|  |  | W7 | 生活污水 | 间歇排放 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷 | 排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理 |
|  | 固废 | S6 | 废润滑油 | 危险废物 | 矿物油 | 委托有资质的单位处置 |
|  |  | S7 | 化验室废试剂瓶 | 危险废物 | 废酸、废碱 |  |
|  |  | S8 | 化验室废液 | 危险废物 | 废酸、废碱 |  |
|  |  | S9 | 废导热油 | 危险废物 | 导热油 |  |
|  |  | S10 | 生活垃圾 | 一般工业固废 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 |
| 环保工程 | 固废 | S11 | 废活性炭 | 危险废物 | 乳酸 | 委托有资质的单位处置 |
|  | 固废 | S12 | 污泥 | 危险废物 | 物化污泥 | 泥饼外运 |

2.5主要污染物产生、治理及排放情况

### 2.5.1废气

本项目废气包括有组织排放和无组织排放，有组织排放主要为工艺废气、锅炉废气、污水处理站废气；无组织废气主要是装置区无组织废气和罐区无组织废气等。

表2.5-1 本项目废气污染物产生情况

| 产污环节 | 污染物产生量依据 | 主要成分 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 脱水不凝气 | 物料衡算 | VOCs | 0.0353 |
| 低聚不凝气 | 物料衡算 | VOCs | 0.0699 |
| 催化剂投料、配置废气 | 物料衡算 | 颗粒物 | 0.003 |
| 酯化不凝气 | 物料衡算 | VOCs | 1.0984 |
| 精制不凝气 | 物料衡算 | VOCs | 0.1711 |
| 脱挥废气 | 物料衡算 | VOCs | 2.16 |
| 干燥废气 | 物料衡算 | 颗粒物 | 0.50 |
| 污水处理站废气 | 产污系数 | 氨 | 0.037 |
|  |  | 硫化氢 | 0.0009 |
|  |  | VOCs | 0.012 |
| 装置区无组织废气 | 产污系数 | VOCs | 0.14 |
| 锅炉房废气 | 产污系数法 | SO2 | 0.064 |
|  |  | NOx | 0.60 |
|  |  | 颗粒物 | 0.033 |

1、无组织废气

（1）装置区无组织排放

装置区无组织废气主要是设备动静密封处废气的泄漏。

参照《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ853-2017），挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物排放量可按照下式计算：

式中：E设备—设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物年许可排放量，kg/a；

ti—密封点i的年运行时间，h/a；

eTOC,i—密封点i的总有机碳（TOC）排放速率，kg/h；

WFVOCs,i—流经密封点i的物料中挥发性有机物平均质量分数，根据设计文件取值；

WFTOC,i—流经密封点i的物料中总有机碳（TOC）平均质量分数，根据设计文件取值；

n—挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点数。

根据HJ853-2017，石油化学工业设备与管线的总有机碳（TOC）排放取值参数见下表。

表2.5-2  设备与管线总有机碳（TOC）排放取值参数表

| 类型 | 设备类型 | 排放速率（kg/h/排放源） |
| --- | --- | --- |
| 石油化学工业 | 气体阀门 | 0.024 |
|  | 开口阀或开口管线 | 0.03 |
|  | 有机液体阀门 | 0.036 |
|  | 法兰或连接件 | 0.044 |
|  | 泵、压缩机、搅拌器、泄压设备 | 0.14 |
|  | 其他 | 0.073 |

拟建项目设备动静密封点数量统计见表2.5-3，装置区无组织废气VOCs计算结果见表2.5-4。

表2.5-3 拟建项目动静密封点数量统计表

| 类型 | 设备类型 | 装置区 |
| --- | --- | --- |
| 石油化学工业 | 气体阀门 | 23 |
|  | 开口阀或开口管线 | 10 |
|  | 有机液体阀门 | 36 |
|  | 法兰或连接件 | 90 |
|  | 泵、压缩机、搅拌器、泄压设备 | 31 |
|  | 其他 | 26 |

表2.5-4 拟建项目装置区无组织废气VOCs计算结果表

| 装置名称 | 设备类型 | 排放速率（kg/h/排放源） | 数量（个） | 运行时间（h） | 污染物排放量（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置区 | 气体阀门 | 0.024 | 23 | 6000 | 9.94 |
|  | 开口阀或开口管线 | 0.03 | 10 | 6000 | 3.24 |
|  | 有机液体阀门 | 0.036 | 36 | 6000 | 14.0 |
|  | 法兰或连接件 | 0.044 | 90 | 6000 | 42.77 |
|  | 泵、压缩机、搅拌器、泄压设备 | 0.14 | 31 | 6000 | 46.87 |
|  | 其他 | 0.073 | 26 | 6000 | 20.50 |
|  | 小计 | / | / | 6000 | 137.32 |

根据以上公式计算得出拟建项目装置区设备动静密封点VOCs排放量为0.14t/a。

（2）生产工艺无组织排放废气

本项目生产工艺无组织废气主要为催化剂配置废气及催化剂投料废气G3、干燥废气G7主要污染物为颗粒物。

表2.5-5 聚乳酸装置工艺废气无组织污染物产生情况

| 产污环节 | 污染物产生量依据 | 主要成分 | 产生量（t/a） | 处理措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 催化剂配置废气G3-1 | 物料衡算 | 颗粒物 | 0.0015 | 操作密闭 | 0.0015 |
| 投料废气G3-2 | 物料衡算 | 颗粒物 | 0.0015 |  | 0.0015 |
| 干燥废气G7 | 物料衡算 | 颗粒物 | 0.5 | 旋风除尘器+袋式除尘器 | 0.005 |

（3）污水处理站未收集废气

污水厂各处理单元的恶臭物质排污系数可通过单位时间内单位体积散发量表征。类比同类项目数据，各单元单位时间内单位面积氨和硫化氢产生量本项目臭气源强采用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况为氨产生速率为0.1mg/s·m2，硫化氢产生速率为0.00221mg/s·m2，本项目污水处理未收集单元面积为12m2，年运行7200h，经计算，氨的产生量为0.021t/a，硫化氢的产生量为0.0005t/a。

本项目污水处理站采取钢板加盖密闭，减少无组织排放。

本项目无组织污染物排放量统计见下表。

表2.5-6  无组织污染物排放量统计表

| 序号 | 污染物 | 产生量（t/a） | 消减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.003 | 0 | 0.003 |
| 2 | VOCs | 0.14 | 0 | 0.14 |
| 3 | 氨 | 0.021 | 0 | 0.021 |
| 4 | 硫化氢 | 0.0005 | 0 | 0.0005 |

2、有组织废气

（1）有组织废气治理措施

生产工序中有组织废气包括反应过程中产生的冷凝不凝气以及污水处理站废气，经收集后通过废气处理装置（碱喷淋+活性炭吸附）处理后由15m排气筒（DA001）排放；锅炉房废气安装低氮燃烧器通过15m高排气筒（DA002）排放。

图2.5-1 拟建项目有组织废气收集走向图

废气治理设施主要设备见表2.5-7。

表2.5-7  废气治理设施主要设备清单

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化活性炭吸附箱 | 1500× 1100× 1300mm | 台 | 1 |
| 2 | 喷淋塔 | 0.8m×4m | 座 | 1 |
| 3 | 引风机 | 1.5kw | 台 | 1 |
| 4 | 收集管道系统 | SUS304 | 宗 | 1 |
| 5 | 排气筒 | Φ0.25×15m；Φ0.38×15m | 座 | 2 |
| 6 | 旋风除尘器 | / | 座 | 1 |

（2）有组织废气产生及排放情况：

①聚乳酸装置生产废气

聚乳酸装置生产废气主要为冷凝器冷凝后的不凝气，主要为有机废气。

表 2.5-8 聚乳酸装置工艺废气有组织污染物产生情况

| 产污环节 | 污染物产生量依据 | 主要成分 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 脱水不凝气 | 物料衡算 | VOCs | 0.0353 |
| 低聚不凝气 | 物料衡算 | VOCs | 0.0699 |
| 酯化不凝气 | 物料衡算 | VOCs | 1.0984 |
| 精制不凝气 | 物料衡算 | VOCs | 0.1711 |
| 脱挥废气 | 物料衡算 | VOCs | 2.16 |

②导热油锅炉燃烧废气

项目拟建设1台1800kw燃气导热油锅炉机组。天然气用量为150万m3/a。

项目燃烧的天然气属于清洁原料，其燃烧产生的污染物较少。根据《排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》（HJ953—2018）表F.3燃气工业锅炉的废气产排污系数，每燃烧1万m3天然气产生18.71kgNOx、0.02SkgSO2（其中S含量是指燃气收到基硫分含量，单位为mg/m3，按照二类天然气总硫含量为100mg/m3计算）。又依据《纳入排污许可管理的火电等17个行业污染物排放量计算方法（试行）》中附录A，每燃烧1万m3天然气产生1.039kg烟尘；

参照排污许可证申请与核发技术规范  锅炉》（HJ953—2018）表5基准烟气量取值表中，燃气锅炉基准烟气量计算公式为：

Vgy=0.285Qnet+0.343Nm3/m3

其中：Vgy：基准烟气量，Nm3/m3；

Qnet：气体燃料低位发热量（MJ/m3），本项目天然气Qnet为45.88MJ/m3

根据计算Vgy=0.285×45.88+0.343=13.4188Nm3/m3，因此每燃烧1m3天然气废气量约为13.42Nm3。

燃气锅炉污染物产生及排放见下表。

表2.5-9  锅炉废气污染物产生排放一览表

| 装置 | 天然气消耗量/(m3/h) | 污染源 | 污染物 | 烟气量/(m3/h) | 污染物产生 |  | 治理设施 | 污染物排放 |  | 排放时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度/(mg/m3) | 产生量/(t/a) |  | 浓度/(mg/m3) | 排放量/(t/a) |  |
| 1800kw燃气导热油锅炉机组 | 208 | 排气筒DA002 | SO2 | 2792 | 22.39 | 0.45 | 直排 | 22.39 | 0.45 | 7200 |
|  |  |  | NOx |  | 139.29 | 2.8 | 低氮燃烧 | 69.65 | 1.4 |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 7.96 | 0.16 | 直排 | 7.96 | 0.16 |  |

③污水处理站废气

本项目拟建厂区污水处理站主要污染物为水解酸化池、高倍增生物池、污泥收集池等产生的废气，主要污染物为VOCs和恶臭气(含硫化氢、氨等），本项目对水解酸化池、高倍增生物池、污泥收集池产生的废气进行有组织收集处理。

①恶臭气体

污水厂各处理单元的恶臭物质排污系数可通过单位时间内单位体积散发量表征。类比同类项目数据，各单元单位时间内单位面积氨和硫化氢产生量本项目臭气源强采用美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况为氨产生速率为0.1mg/s·m2，硫化氢产生速率为0.00221mg/s·m2，本项目污水处理水解酸化池、高倍增生物池、污泥收集池单元面积为6.1875m2、6.1875m2、0.75m2，年运行7200h，经计算，氨的产生量为0.016t/a，硫化氢的产生量为0.0004t/a。

②VOCs

VOCs排放量《石油化工行业VOCs排放量计算办法》排放系数法计算得出。计算公式如下:

式中：D产生量—核算时段内废水处理过程挥发性有机物的产生量，t；

n—废水处理设施的个数，量纲一的量；

Qi—核算时段内第i个废水处理设施的废水处理力量，m3；

α—第i个污水处理设施挥发性有机物的产生系数，取值见表2.5-10。

表2.5-10废水处理过程挥发性有机物产生系数

| 排放源 |  | 单位 | 产生系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油/水分离器 | 水中油的质量浓度＞3500mg/L | kg/m3废水 | 0.6 |
|  | 水中油的质量浓度880～3500mg/L | kg/m3废水 | 0.111 |
|  | 水中油的质量浓度＜880mg/L | kg/m3废水 | 0.0225 |
| 生物处理设施 |  | kg/m3废水 | 0.005 |

本项目采用生物处理设施，排放系数取0.005kg/m3，总排水量为2390.71m3/a，计算得到VOCs产生量为0.012t/a。

拟建项目有组织废气产生及排放情况见表2.5-11。

表2.5-11  拟建项目有组织废气产生及排放情况一览表

| 废气来源 | 废气/排气筒编号 | 废气量 Nm3/h | 污染物 | 产生情况 |  |  |  | 治理措施及净化效率 | 排放情况 |  |  | 排放标准 |  | 排气筒参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 浓度 | 速率 | 产生量 |  | 浓度 | 速率 | 排放量 | 浓度 | 速率 | 高度 | 内径 | 温度 | 排放方式 |
|  |  |  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |  | mg/m3 | kg/h | t/a | mg/m3 | kg/h | m | m | ℃ |  |
| 脱水不凝气 | G1 | / | VOCs | 物料衡算法 | / | 0.049 | 0.3528 | 碱喷淋+活性炭吸附，处理效率80%+15m高排气筒DA001 | / | 0.0098 | 0.071 | / | / | 15 | 0.15 | 常温 | 连续7200h |
| 低聚不凝气 | G2 | / | VOCs | 物料衡算法 | / | 0.097 | 0.6985 |  | / | 0.0194 | 0.140 | / | / | 15 | 0.15 | 常温 | 连续7200h |
| 酯化不凝气 | G4 | / | VOCs | 物料衡算法 | / | 0.153 | 1.0984 |  | / | 0.0305 | 0.220 | / | / | 15 | 0.15 | 常温 | 连续7200h |
| 精制不凝气 | G5 | / | VOCs | 物料衡算法 | / | 0.024 | 0.1711 |  | / | 0.0048 | 0.034 | / | / | 15 | 0.15 | 常温 | 连续7200h |
| 脱挥废气 | G6 | / | VOCs | 物料衡算法 | / | 0.300 | 2.16 |  | / | 0.06 | 0.432 | / | / | 15 | 0.15 | 常温 | 连续7200h |
| 污水处理站废气 | / | / | VOCs | 物料衡算法 | / | 0.002 | 0.012 |  | / | 0.0003 | 0.002 | / | / | 15 | 0.15 | 常温 | 连续7200h |
| 混合废气 | DA001 | 5000 | VOCs | 物料衡算法 | 124.8 | 0.624 | 4.4928 |  | 24.96 | 0.1248 | 0.899 | 60 | 3.0 | 15 | 0.15 | 常温 | 连续7200h |
| 污水处理站废气 | / | / | 氨 | 产污系数法 | 0.4 | 0.002 | 0.016 |  | 0.08 | 0.0004 | 0.0032 | 20 | 1.0 | 15 | 0.15 | 常温 | 连续7200h |
|  | / | / | 硫化氢 | 产污系数法 | 0.01 | 0.00005 | 0.0004 |  | 0.002 | 0.00001 | 0.00008 | 3 | 0.1 | 15 | 0.15 | 常温 | 连续7200h |
| 锅炉废气 | DA002 | 2833 | SO2 | 产污系数法 | 22.39 | 0.0625 | 0.45 | 直排DA002 | 22.39 | 0.0625 | 0.45 | 50 | / | 15 | 0.38 | 常温 | 7200h |
|  |  |  | NOx | 产污系数法 | 139.29 | 0.389 | 2.8 | 低氮燃烧，处理效率50%+15m高排气筒DA002 | 69.65 | 0.194 | 1.4 | 100 | / | 15 | 0.38 | 常温 | 7200h |
|  |  |  | 颗粒物 | 产污系数法 | 7.96 | 0.022 | 0.16 | 直排DA002 | 7.96 | 0.022 | 0.16 | 10 | / | 15 | 0.38 | 常温 | 7200h |

由上表看出装置区排气筒（DA001）废气中VOCs排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1有机化工企业或生产设施（其他行业） VOCs 排放限值要求，氨、硫化氢满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表1挥发性有机物和恶臭污染物排放限值；锅炉房排气筒（DA002）废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374—2018）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中重点控制区排放限值。

有组织污染物排放量统计见表2.5-12。

表2.5-12  有组织污染物排放量统计表

| 序号 | 污染物 | 产生量（t/a） | 消减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs | 4.4928 | 3.5942 | 0.899 |
| 2 | SO2 | 0.45 | 0 | 0.45 |
| 3 | NOx | 2.8 | 1.4 | 1.4 |
| 4 | 颗粒物 | 0.16 | 0 | 0.16 |
| 5 | 氨 | 0.016 | 0.0128 | 0.0032 |
| 6 | 硫化氢 | 0.0004 | 0.00032 | 0.00008 |

3、废气污染物排放量统计

项目废气污染物排放量统计见下表。

表2.5-13  废气污染物排放量统计表

| 种类 | 污染物 | 产生量（t/a） | 消减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | VOCs | 4.4928 | 3.5942 | 0.899 |
|  | SO2 | 0.45 | 0 | 0.45 |
|  | NOx | 2.8 | 1.4 | 1.4 |
|  | 颗粒物 | 0.16 | 0 | 0.16 |
|  | 氨 | 0.016 | 0.0128 | 0.0032 |
|  | 硫化氢 | 0.0004 | 0.00032 | 0.00008 |
| 无组织 | 颗粒物 | 0.503 | 0.495 | 0.008 |
|  | VOCs | 0.152 | 0 | 0.152 |
|  | 氨 | 0.021 | 0 | 0.021 |
|  | 硫化氢 | 0.0005 | 0 | 0.0005 |
| 合计 | VOCs | 4.645 | 3.5942 | 1.051 |
|  | 颗粒物 | 0.663 | 0.495 | 0.168 |
|  | SO2 | 0.45 | 0 | 0.45 |
|  | NOx | 2.8 | 1.4 | 1.4 |
|  | 氨 | 0.037 | 0.0128 | 0.0242 |
|  | 硫化氢 | 0.0011 | 0.00032 | 0.0008 |

### 2.5.2废水

1、废水产生情况

拟建项目正常产生废水主要为循环冷却系统排水、化验室排水、喷淋塔排水、地面清洗废水、生活废水和生产废水。

本项目废水主要包括：

（1）循环冷却系统排水（W1）

（2）化验室废水（W2）

（3）喷淋塔排水（W3）

（4）地面清洗废水（W4）

（5）员工生活污水（W5）

（6）生产废水（W6）

本项目废水水质情况见表2.5-14。

表2.5-14  本项目废水水质情况  单位：m3/a

| 废水来源 | 排放编号 | 排放量 | 污染因子 | 污染物产生情况 |  | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  |
| 循环冷却系统排水 | W1 | 1440 | COD | 150 | 0.216 | 进入厂区污水处理系统 |
|  |  |  | BOD5 | 45 | 0.065 |  |
|  |  |  | NH3-N | 5 | 0.0072 |  |
|  |  |  | SS | 200 | 0.288 |  |
|  |  |  | 石油类 | 5 | 0.007 |  |
|  |  |  | 全盐量 | 1000 | 1.44 |  |
| 化验室排水 | W2 | 120 | PH | 6～7 | / | 进入厂区污水处理系统 |
|  |  |  | COD | 150 | 0.018 |  |
|  |  |  | NH3-N | 5 | 0.0006 |  |
|  |  |  | BOD5 | 50 | 0.006 |  |
|  |  |  | SS | 200 | 0.024 |  |
| 喷淋塔排水 | W3 | 54 | pH | 7~8 | / | 进入厂区污水处理系统 |
|  |  |  | COD | 2000 | 0.12 |  |
|  |  |  | BOD5 | 300 | 0.02 |  |
|  |  |  | NH3-N | 5 | 0.0003 |  |
| 地面清洗废水 | W4 | 139.57 | COD | 200 | 0.055 | 进入厂区污水处理系统 |
|  |  |  | NH3-N | 5 | 0.0005 |  |
|  |  |  | SS | 400 | 0.109 |  |
|  |  |  | BOD5 | 80 | 0.022 |  |
|  |  |  | 石油类 | 5 | 0.001 |  |
| 生产废水 | W6 | 1272.948 | pH | 5~6 | / | 进入厂区污水处理系统 |
|  |  |  | COD | 12000 | 15.276 |  |
|  |  |  | NH3-N | 20 | 0.025 |  |
|  |  |  | BOD5 | 3600 | 4.58 |  |
| 进入厂区污水处理站综合废水 | / | 3026.518 | pH | 6～7 | / | 进入厂区污水处理系统 |
|  |  |  | COD | 5182.52 | 15.685 |  |
|  |  |  | NH3-N | 11.23 | 0.034 |  |
|  |  |  | BOD5 | 1550.63 | 4.693 |  |
|  |  |  | SS | 232.94 | 0.705 |  |
|  |  |  | 石油类 | 4.96 | 0.015 |  |
|  |  |  | 全盐量 | 951.59 | 2.88 |  |
| 生活污水 | W5 | 360 | pH | 7～8 | / | 排入市政管网后由光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理 |
|  |  |  | COD | 400.00 | 0.144 |  |
|  |  |  | BOD5 | 300.00 | 0.15 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30.00 | 0.011 |  |
|  |  |  | 总氮 | 50.00 | 0.018 |  |
|  |  |  | 总磷 | 5.0 | 0.002 |  |
|  |  |  | SS | 300.00 | 0.15 |  |

2、污水处理

拟建项目新上一套一体化污水处理系统，将循环冷却系统排水、化验室排水、喷淋塔排水、地面清洗废水和生产废水收集后经处理后回用，处理能力0.5m3/h，年处理废水3600m3。生产废水经过污水处理站处理后与生活污水汇合后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂纳管水质要求。

处理工艺如下：

图2.5-2  污水处理工艺流程图

循环冷却系统排水、化验室排水、喷淋塔排水、地面清洗废水和生产废水经管道压力流至污水处理站内废水收集池，在废水收集池内暂存均质，以防来水水质水量波动过大对后续处理构筑物的冲击过大，影响后续处理构筑物正常运行。收集池水由泵提升至深度厌氧（水解酸化）池进行生化处理。

经生化处理降解水中的COD污染物后自流进入沉淀池，进行固液分离，沉淀池上清液自流至高倍增好氧生物处理池,底部浓缩污泥作为内回流污泥由气提装置回流至深度厌氧（水解酸化）池。

沉淀池水自流至高倍增好氧生物处理池，进一步降解水中COD污染物后自流至二沉池。二沉池部分污泥回流至高倍增好氧生物处理池及深度厌氧（水解酸化）池，剩余污泥经泵提升至污泥池，上清液自流至监测排放池，达标后外排。

高倍增好氧生物池原理：主要为好氧处理，高倍增好氧生物池是利用污水中的好氧微生物在有游离氧存在的条件下，消化、降解污水中的有机物，使其稳定化、无害化的处理装置。好氧池一般为接触氧化池的形式，池内设置有填料，已经充氧的污水浸没全部填料，并以一定的流速流经填料。微生物一部分以生物膜的形式固着于填料表面，一部分则以絮状悬浮于水中，因此它兼有生物滤池和活性污泥法的特点。接触氧化池中微生物所需的氧通常由人工曝气供给。生物膜生长至一定厚度后，近填料壁的微生物将由于缺氧而进行厌氧代谢，产生的气体及曝气形成的冲刷作用造成部分生物膜脱落，促进了新生物膜的生长，形成生物的新陈代谢。脱落的生物膜随出水进入后续的二沉池。

污水处理系统主要构筑物及设备见表2.5-15。

表2.5-15  污水处理系统主要构筑物及设备清单

| 序号 | 构筑物、设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水收集池 | 2.25m×1.75m×2.9m | 座 | 1 |
| 2 | 提升泵 | 型式：离心泵Q=0.5m3/h H=5m 防护等级IP55 | 台 | 6 |
| 3 | 水解酸化池 | 2.25m×2.75m×2.9m | 座 | 1 |
| 4 | 高倍增生物池 | 2.25m×2.75m×2.9m | 座 | 1 |
| 5 | 二沉池 | 1.75m×2.25m×2.9m | 座 | 1 |
| 6 | 监测排放池 | 0.75m×1m×2.5m | 座 | 1 |
| 7 | 回用水池 | 0.75m×2.5m×2.9m | 座 | 1 |
| 8 | 回用水泵 | 1m×1m×1.5m | 台 | 1 |
| 9 | 污泥收集池 | 0.75m×1m×2.5m | 座 | 1 |

- 出水水质

收集废水经处理后出水水质见下表。

表2.5-16  污水处理站出水水质   单位：mg/L

| 处理单元 | 项目 | pH | COD | BOD5 | SS | 石油类 | 全盐量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水解酸化池 | 进水 | 7～8 | 5500 | 1600 | 300 | 10 | 1000 |
|  | 去除率（%） | / | 60% | 60% | 10% | / | / |
|  | 出水 | 7～8 | 2200 | 640 | 270 | 3.73 | 716.6 |
| 水解沉淀池 | 进水 | 7～8 | 2200 | 640 | 270 | 3.73 | 716.6 |
|  | 去除率（%） | / | 15% | 15% | 20% | 30% | 10% |
|  | 出水 | 7～8 | 1870 | 544 | 216 | 2.611 | 644.94 |
| 高倍增好氧生物池 | 进水 | 7～8 | 1870 | 544 | 216 | 2.611 | 644.94 |
|  | 去除率（%） | / | 70% | 70% | 40% | 10% | 10% |
|  | 出水 | 7～8 | 561 | 163.2 | 129.6 | 2.3499 | 580.446 |
| 二沉池 | 进水 | 7～8 | 561 | 163.2 | 129.6 | 2.3499 | 580.446 |
|  | 去除率（%） | / | 20% | 20% | 70% | 10% | 10% |
|  | 出水 | 7～8 | 448.8 | 130.56 | 38.88 | 2.11491 | 522.4014 |
| 出水标准 |  | 6～9 | 500 | 150 | 400 | 30 | 1600 |

由表2.5-17可以看出，污水站出水能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂纳管水质要求。

### 2.5.3固废

拟建项目主要固废包括废包装袋、废包装桶、高沸物、罐底残渣、废活性炭、废润滑油、化验室废试剂瓶、化验室废液、污水站污泥、废导热油、生活垃圾等。

（1）废包装袋

部分催化剂为袋式包装，每年产生约包装袋1000个，重量约为0.5t，定期外售。

（2）废包装桶

项目所用部分催化剂为桶装，每年约产生包装桶100个，约0.8t，定期由厂家回收。

（3）高沸物

本项目酯化工序会产生高沸物，主要成分为催化剂A，高沸物每周清理一次，根据物料平衡高沸物产生量为2.997t/a，每周清理0.07t，清理后暂存于危险废物暂存间，属于HW50类危废，废物代码900-048-50，委托有资质单位处置。

（4）罐底残渣

本项目水解工序会产生罐底残渣，主要成分为水、催化剂，罐底残渣每周清理一次，根据物料平衡罐底残渣产生量为6.9828t/a，每周清理0.16t，清理后暂存于危险废物暂存间，属于HW50类危废，废物代码900-048-50，委托有资质单位处置

（5）废活性炭

废活性炭产自废气治理装置。根据废气的饱和蒸汽压、所用活性炭的比表面积等因素计算得出的理论取值范围为0.25kg/kg～0.3kg/kg，本项目取系数0.25kg/kg，计算项目年吸附挥发性有机物的量约1.797t/a，因此每年约需7.188t/a的活性炭，活性炭装填量为2.4吨。

根据公式:T=m×sc×10−6×Q×t

式中：

T：更换周期，d；

m：活性炭用量，kg；

s：动态吸附量，%；（一般取值10%）

c：活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3；

Q：风量，m3/h；

t：运行时间，h/d。

计算可得活性炭每100天更换一次，活性炭装填量为2.4t，每次更换下废活性炭2.88t，每年更换三次，废活性炭产生量约为8.64t/a（含污染物），属于HW49类危废，废物代码900-039-49，委托有资质单位处置。

（6）废润滑油

生产设备维护保养过程产生废润滑油，产生量为0.1t/a，属于HW08类危废，废物代码900-217-08，委托有资质单位处置。

（7）化验室废试剂瓶

化验室每年废试剂瓶量约为0.2t/a，属于HW49类危废，废物代码900-047-49，委托有资质单位处置。

（8）化验室废液

化验分析过程中，产生分析废液0.5t/a，属于HW49类危废，废物代码900-047-49，委托有资质单位处置。

（9）污水站污泥

污泥定额按照0.3kg（污泥）/kg（削减COD）计算，本项目消减COD约14.4t/a，则污泥产生量约为4.32t/a，污泥属于一般工业固废，泥饼外运至有资质单位处置。

（10）废导热油

本项目导热油每4年更换一次，更换量为15吨，则废导热油产生量为15t/4a。

（11）生活垃圾

拟建项目新增员工30人，按每人每天产生0.5kg生活垃圾，每年工作300天进行计算，则产生生活垃圾4.5t/a。生活垃圾经收集后由环卫部门定期外运。

本项目固废产生及处置情况见表2.5-17。

表2.5-17  拟建项目固废产生及处置情况

| 序号 | 固废名称 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废包装袋 | 一般工业固废 | 266-001-49 | 0.5 | 投料 | 液态 | 化纤 | / | 每天 | / | 收集后厂家统一回收 |
| 2 | 废包装桶 | 一般工业固废 | 266-001-49 | 0.8 | 投料 | 固态 | 塑料 | / | 每天 | / |  |
| 3 | 高沸物 | HW50 | 900-048-50 | 2.997 | 酯化工序 | 液态 | 催化剂 | / | 每周 | T | 委托资质单位处置 |
| 4 | 罐底残渣 | HW50 | 900-048-50 | 6.9828 | 精制工序 | 液态 | 催化剂 | / | 每周 | T |  |
| 5 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 8.64 | 有机废气治理 | 液态 | 挥发性有机物 | 挥发性有机物 | 每半年 | T |  |
| 6 | 废润滑油 | HW08 | 900-217-08 | 0.1 | 保养设备 | 固态 | 矿物油 | 矿物油 | 每3个月 | T、I |  |
| 7 | 化验室废试剂瓶 | HW49 | 900-047-49 | 0.2 | 化验室/化验 | 液态 | 废酸、废碱 | 废酸、废碱 | 每天 | T、C |  |
| 8 | 化验室废液 | HW49 | 900-047-49 | 0.5 | 化验室/化验 | 固态 | 废酸、废碱 | 废酸、废碱 | 每天 | T、C |  |
| 9 | 废导热油 | HW08 | 900-249-08 | 15t/4a | 导热油炉 | 液态 | 石油烃 | 石油烃 | 每4年 | T、I |  |
| 10 | 污水站污泥 | 一般工业固废 | 900-999-62 | 4.32（含水率65%） | 污水处理 | 固态 | 污泥 | / | 每3个月 | / | 定期外运 |
| 11 | 生活垃圾 | 一般工业固废 | 266-001-49 | 4.5 | 职工生活 | 固态 | 生活垃圾 | / | 每天 | / | 环卫部门定期清运 |

### 2.5.4噪声

1、噪声源

拟建项目投产后，全厂主要噪声源为造粒机、振动筛、风机、泵类等设备，设备噪声源强声压级详见表2.5-18。

表2.5-18 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 噪声源 | 声源类型 | 噪声源强 |  | 降噪措施 |  | 噪声排放量 |  | 持续时间/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 声源表达量/dB(A) | 工艺 | 降噪效果/dB(A) | 核算方法 | 声源表达量/dB(A) |  |
| 生产车间 | 造粒机 | 频发 | 类比法 | 75 | 密闭车间、隔声、减振 | 20 | 类比法 | 55 | 7200 |
|  | 干燥机 | 频发 | 类比法 | 75 | 密闭车间、隔声、减振 | 20 | 类比法 | 55 | 7200 |
|  | 包装机 | 频发 | 类比法 | 80 | 密闭车间、隔声、减振 | 20 | 类比法 | 60 | 7200 |
|  | 泵类 | 频发 | 类比法 | 90 | 密闭车间、隔声、减振 | 20 | 类比法 | 70 | 7200 |
|  | 真空机组 | 频发 | 类比法 | 90 | 密闭车间、隔声、减振 | 20 | 类比法 | 70 | 7200 |
| 锅炉房 | 泵类 | 频发 | 类比法 | 65 | 密闭车间、隔声、减振 | 20 | 类比法 | 45 | 7200 |
| 循环冷却系统 | 冷却塔 | 频发 | 类比法 | 80 | 隔声、减振 | 20 | 类比法 | 60 | 7200 |
|  | 泵类 | 频发 | 类比法 | 70 | 隔声、减振 | 20 | 类比法 | 50 | 7200 |
| 废气治理装置 | 风机 | 频发 | 类比法 | 85 | 消音、减振 | 25 | 类比法 | 60 | 7200 |
| 污水处理站 | 泵类 | 频发 | 类比法 | 85 | 隔声、减振 | 20 | 类比法 | 65 | 7200 |
|  | 搅拌机 | 频发 | 类比法 | 75 | 隔声、减振 | 20 | 类比法 | 55 | 7200 |

拟建项目设备取降噪措施后，预计厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

2、噪声污染防治措施

利用隔声、吸声、共振等声学原理，利用外隔、内吸以及安装消声器等方法进行综合治理，使受其影响的厂界噪声得到有效控制。

首先，在采购设备时要求厂家制造的设备噪声值必须小于设计标准值。在设备安装时完全按照安装要求进行，避免设备的重心偏移和安装间隙，减少不必要的噪声。

其次，对于设备因运行产生的噪声，根据噪声的性质，进行如下处理：

⑴空气动力性噪声：空气动力性噪声可以通过安装消声器来消除。

⑵机械噪声：对设备产生的机械噪声，可以采用建隔声室或隔声罩进行控制。

⑶振动辐射噪声：对设备采用柔性连接代替机器与基座之间的钢性连接，可以减少基础振动辐射的固体声和电动机噪声。

### 2.5.5非正常工况污染物排放

拟建项目本次非正常工况考虑生产装置开车，有机废气及颗粒物处理设施运行不稳定，处理效率按零计算，非正常工况下污染物排放情况见表2.5-19。

表2.5-19  非正常工况下污染物排放情况

| 污染物名称 | 排放速率 | 排放浓度 | 发生频次 | 持续时间 | 浓度标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs | 0.624kg/h | 124.8mg/m3 | 1次/年 | 2h | 60mg/m3 | 超标 |
| 颗粒物 | 0.069kg/h | 34.72mg/m3 | 1次/年 | 2h | 10mg/m3 | 超标 |
| 氨 | 0.0045kg/h | 0.89mg/m3 | 1次/年 | 2h | 20mg/m3 | 达标 |
| 硫化氢 | 0.0001kg/h | 0.02mg/m3 | 1次/年 | 2h | 3mg/m3 | 达标 |

- 拟建项目废气处理设施非正常工况下，VOCs排放浓度不能满足《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值（3.0kg/h，60 mg/m3）；颗粒物排放浓度不能满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区大气污染物排放浓度限值（10mg/m3）；氨、硫化氢可以满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）中表1挥发性有机物和恶臭污染物排放限值。

建设单位应强化生产设施运行管理、定期对废气治理设施进行检修，降低非正常工况的发生频次，减少非正常工况的持续时间。

### 2.5.6拟建项目污染物汇总

山东朗净新材料科技有限公司拟建项目主要污染物排放总量情况见表2.5-20。

表2.5-20 拟建项目 “三废”汇总一览表

| 种类 |  | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 消减量（t/a） | 排放量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 |  | VOCs | 4.4928 | 3.5942 | 0.899 | 排入环境 |
|  |  | SO2 | 0.45 | 0 | 0.45 |  |
|  |  | NOx | 2.8 | 1.4 | 1.4 |  |
|  |  | 颗粒物 | 0.16 | 0 | 0.16 |  |
|  |  | 氨 | 0.016 | 0.0128 | 0.0032 |  |
|  |  | 硫化氢 | 0.0004 | 0.00032 | 0.00008 |  |
| 无组织废气 |  | 颗粒物 | 0.503 | 0.495 | 0.008 | 排入环境 |
|  |  | VOCs | 0.152 | 0 | 0.152 |  |
|  |  | 氨 | 0.021 | 0 | 0.021 |  |
|  |  | 硫化氢 | 0.0005 | 0 | 0.0005 |  |
| 固废 | 危险废物 | 废润滑油 | 0.1 | 0.1 | 0 | 委托有资质单位处置 |
|  |  | 化验室废试剂瓶 | 0.2 | 0.02 | 0 |  |
|  |  | 化验室废液 | 0.5 | 0.5 | 0 |  |
|  |  | 废活性炭 | 8.64 | 8.64 | 0 |  |
|  |  | 高沸物 | 2.997 | 2.997 | 0 |  |
|  |  | 罐底残渣 | 6.9828 | 6.9828 | 0 |  |
|  |  | 废导热油 | 15t/4a | 15t/4a | 0 |  |
|  | 一般工业固废 | 废包装袋 | 0.5 | 0.5 | 0 | 定期由厂家回收 |
|  |  | 废包装桶 | 0.8 | 0.8 | 0 |  |
|  |  | 污水站污泥 | 4.32（含水率65%） | 4.32（含水率65%） | 0 | 泥饼定期外运至有资质单位处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 4.5 | 4.5 | 0 | 环卫部门定期清运 |

2.6清洁生产分析

清洁生产是指在生产全过程和产品生命周期中持续地运用整体预防污染的战略，以达到减少对人类和生态环境的危害。以清洁的原料、清洁的生产过程为基础，生产清洁的产品，采取有效的污染物治理措施，并从优化工艺、改进设备、加强管理等方面入手，通过降低生产过程中的能耗、物耗，达到提高产品质量、降低成本、降低排污的目的。清洁生产是实现可持续发展的重要措施之一。

本次评价从原料及产品清洁性、生产工艺及设备先进性、资源能源利用、污染排放控制等方面进行全面分析，说明项目清洁生产水平，并提出进一步实施清洁生产的建议。

1、原料及产品清洁性

拟建项目原辅材料采用乳酸，催化剂采用催化剂、催化剂、催化剂、催化剂、催化剂，生产过程较清洁，销售及使用过程中对环境影响较小，回收和综合利用较容易且有价值，产品无毒无害可降解。

聚乳酸是以乳酸为主要原料聚合得到的聚合物，原料来源充分而且可以再生。聚乳酸的生产过程无污染，而且产品可以生物降解，实现在自然界中的循环，因此是理想的绿色高分子材料。利用聚乳酸成型的生物基塑料有广泛的应用，包括家电及电子产品外壳，可生物降解的医疗植入物，罐、杯、瓶和包装材料等。

2、生产工艺和装备先进性

拟建项目共两种种产品丙交酯、聚乳酸。以玉米发酵的乳酸为原料，在经过脱水、酯化、提纯等生产工艺制成丙交酯，再以丙交酯为原料生产聚乳酸。这一套生产工艺生产成本低，比以石油产品为原料生产类似聚合物能耗低30%~50%。生产过程中产生的 VOCs 由碱喷淋+活性炭吸附处理，通过排气筒排放；产生的冷凝水可回用；副产物次级乳酸可外售作饲料。

拟建项目生产工艺、技术均属于先进、可靠的工艺技术。具有运行安全可靠，操作简单，维修方便，减少排污等优势。本工程实施后将实现装置控制、管理一体化，生产装置、公用工程及辅助系统的自动控制具有国内较先进水平。

3、资源能源利用

本项目主要水消耗为循环冷却水补充水、地面冲洗用水、喷淋塔用水。生产工艺不消耗新鲜水，水资源利用较小。本项目采用低能耗的先进生产工艺，选用节能新设备，工艺设计通过合理的换热，充分利用流程内部冷量。项目采用计算机优化控制、优化装置的操作条件，达到提高液体产品收率、降低能耗的目的。

4、污染物排放控制

（1）废气

拟建项目有组织有机废气采用碱喷淋+活性炭吸附处理后，VOCs排放满足《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6-2018）表1 有机化工企业或生产设施VOCs 排放限值要求（3.0kg/h，60mg/m3）；颗粒物采用旋风除尘器过滤后，颗粒物排放满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区大气污染物排放浓度限值（10mg/m3）。

厂界无组织VOCs满足《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）；无组织颗粒物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物1.0mg/m3）。污水处理站无组织硫化氢、氨、臭气浓度执行《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表2厂界监控点浓度限值（硫化氢0.03mg/m3、氨1.0mg/m3、臭气浓度20（无量纲））。

（2）废水

生产废水经过污水处理站处理后与生活污水汇合后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂纳管水质要求，排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理。

（3）噪声

本项目主要噪声源为造粒机、振动筛、风机、泵类等设备，对以上噪声源将分别采取加隔声罩、基础减振等多种措施进行降噪处理，本项目的厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（4）固体废物

项目固体废物包括废包装袋、废包装桶、高沸物、罐底残渣、废活性炭、废润滑油、化验室废试剂瓶、化验室废液、不合格品、污水站污泥、废导热油、生活垃圾等。废包装袋、废包装桶以及不合格品暂存于一般工业固废暂存间内，收集后统一定期外售至废品回收站；高沸物、罐底残渣、废活性炭、废润滑油、化验室废试剂瓶、化验室废液、废导热油暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位处置；污水处理站污泥经厂区污泥脱水机脱水后暂存于一般工业固废暂存间，泥饼定期外运至有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清理。固体废物全部得到妥善处理。

拟建项目投产后，有组织VOCs排放量为1.676t/a，颗粒物排放量为0.133t/a、二氧化硫排放量为0.064t/a，氮氧化物排放量为0.3t/a，氨排放量为0.0032t/a，硫化氢排放量为0.00008t/a；无组织VOCs、颗粒物、氨、硫化氢排放量分别为0.14t/a、0.003t/a、0.021t/a、0.0005t/a。污染物排放实行倍量替代，不影响区域环境整体改善的趋势。

综上，拟建项目涉及的原料不具有危险性，可保证生产安全和环境安全；采用清洁能源，符合能源政策要求；选用先进的工艺装备；单位产品综合物耗、能耗水平较低；各类污染物达标排放，生产固废全部安全处置；因此拟建项目清洁生产能达到国内先进水平。

2.7工程分析小结

- 拟建项目总投资10000万元，建设年产1200吨丙交酯和1000吨聚乳酸新材料示范线项目，建设地点位于淄博市张店区房镇镇淄博科技工业园兴园路19号，租赁淄博自然空间建材有限公司现有厂房及院落，不新增土地。以玉米、木薯等经天然微生物发酵纯化制备的乳酸为原料，L-乳酸经过常压、真空脱水，脱水后的低聚物进行解聚作用，产生丙交酯。产生的丙交酯经提纯后进行常压脱水、结晶，形成聚乳酸。

- 拟建项目符合国家产业政策，项目用地为工业工地，符合淄博科技工业园土地利用现状。

3、拟建项目有机废气采用碱喷淋+活性炭吸附处理后，VOCs排放满足《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6-2018）表1 有机化工企业或生产设施VOCs 排放限值要求（3.0kg/h，60mg/m3）。厂界无组织VOCs满足《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）；无组织颗粒物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物1.0mg/m3）；污水处理站无组织硫化氢、氨、臭气浓度执行《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表2厂界监控点浓度限值（硫化氢0.03mg/m3、氨1.0mg/m3、臭气浓度20（无量纲））。厂区生产废水经过污水处理站处理后与生活污水汇合后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂纳管水质要求。固体废物全部得到妥善处理。噪声设备经采取降噪措施后对厂界噪声影响较小。

4、拟建项目投产后，有组织VOCs排放量为0.899t/a，颗粒物排放量为0.16t/a、二氧化硫排放量为0.45t/a，氮氧化物排放量为1.4t/a，氨排放量为0.0032t/a，硫化氢排放量为0.00008t/a；无组织VOCs、颗粒物、氨、硫化氢排放量分别为0.152t/a、0.008t/a、0.021t/a、0.0005t/a。

3  区域环境现状调查

3.1自然环境现状调查与评价

3.1.1地理位置

淄博市位于山东省中部鲁中山地与鲁北平原的交接地带，东临潍坊市，东北与东营相连，北接滨州市，南靠临沂市，西与济南、莱芜两市接壤。东北部距渤海湾约50km。市域范围介于北纬35°55′22″～37°17′14″、东经117°32′15″～118°31′00″南北狭长的地域之间，东西最大横距87km，南北最大纵距151km，总面积5964.4km2，是中国重要的工业基地和历史文化名城，著名的“陶瓷之都”、“石化之城”。

张店区是淄博市的中心城区，地处鲁中，东与张店相接，西与周村毗连，南与淄川接壤，北与桓台为邻。地理坐标：北纬36°4′30〞~36°54′00〞，东经117°55′40〞~118°12′20〞。张店区东西最大横跨24.5公里，南北最大纵距21.1公里，总面积244平方公里，建成区面积65.8平方公里。

山东朗净新材料有限公司年产1200吨丙交酯和1000吨聚乳酸新材料示范线项目位于淄博市张店区淄博科技工业园兴园路19号（中心地理坐标：E118.002306°，N36.859949°），项目地理位置优越，交通运输便利。具体地理位置见图 。

3.1.2地形、地貌

张店区位于淄博向斜盆地东麓的北缘，地处鲁北平原与鲁中山地的交接地带，处于低山丘陵区向黄泛平原过渡地带，张店区的地势东南高、西北低，依次分布着低山丘陵、微斜平原和浅平洼地。东南部的低丘山陵，主要分布在南定、沣水、湖田和中埠等镇。境内中部和北部地势平缓，土层肥厚。由于地形、成土母质、岩石性质和地下水的深浅存在差异，加之悠久的垦殖历史，形成不同的土壤类型，自东南向西北，从低丘到平原，有规律地分布着褐土、砂姜黑土两大土类：南部、东部的低山丘陵区，包括南定、沣水、中埠等镇，大面积地分布着褐土的两个亚类；胶济铁路以北的微斜平原，分布着褐土和潮褐土；北部的浅平洼地，砂姜黑土和潮褐土以复域分布。

张店区的地貌分三种类型：一、构造剥蚀残余丘陵地貌，分布于张店的东南部；二、剥蚀堆积倾斜平原地貌，分布于张店的东北部；三、堆积倾斜平原地貌，分布于张店的年印染3000吨针织布项目中西部。

本项目所在的淄博科技工业园位于张店区西北部，属于开阔平原，规划范围内南高北低，地势比较平坦。

3.1.3地质构造

张店区在大地构造体系上，处于新华夏系第二隆起带鲁西隆起区的北段，为东西向构造，与鲁西帚状结构的济阳凹陷相依，是多期构造活动的薄弱地带。区内地质特征是：古生界及中生界地层发育较齐全；断裂构造发育，以新华夏系和东西向构造为主。出露地层主要有早古生界奥陶系，晚古生界石炭系、二迭系，中生界侏罗系，白垩系及新生界第四系等，为一套浅海相生物化学沉积——海陆交替相含煤建造——陆相碎屑沉积地层。南部、东部、东北部地势相对较高，岩层出露好；北部、西部地势相对低洼而平坦，且大部被第四系黄土所覆盖。

因受地质构造、岩性、气候等内外营造作用的控制和人类活动的影响，地势由南向北逐渐变缓。全区的地貌特点是：东南和东北的低山丘陵连绵起伏，西北和北部的平原洼地广阔坦荡。整个地势从东南到西北，依次分布着低山丘陵向黄泛平原的过渡地带。境内山丘属鲁山山脉，计有大山头40余座，小山峰100余座。位于中埠镇的黑铁山（俗称“铁山”），海拔254.6米，是境内最高点。其次有位于湖田镇的平山（海拔190米）和沣水镇的蚂蚁山（海拔168米）山脉。境内中部和北部地势平缓，土地肥沃，最低处海拔24.9米，高低相差229.7米，坡降为10‰。

3.1.4气候气象

本项目所在区域的气候属于暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明，夏季炎热多雨，冬季寒冷干燥。年平均气温14.3℃，极端最高气温41.6℃，极端最低气温-17.5℃，年平均相对湿度61%，冻结深度为0.5m，年平均降水量607.2mm。

日照与太阳辐射：境内年日照时数平均为2354.5小时。

气温：境内常年平均气温为14.3℃，最高年平均气温为14.1℃（1961年），最低年平均气温11.8℃（1969年），相差2.3℃。境内累年最高气温为42.1℃，出现在1955年7月24日；最低气温为-23℃，出现在1972年1月26日。

地温：张店区年内平均地面温度为15.1℃，较年平均气温高2.2℃。7月份地温最高，达30.2℃；1月份地温最低，为-2.9℃。1953～1985年，地面极端最高温度为67.9℃，出现在1961年8月5日；地面极端最低温度为-29.6℃，出现在1959年12月21日。

降水：境内年均降水621.8毫米，年均总降水量为22232.6万立方米，由于受季风和地貌的影响，降水的时空分布差异很大，地区分布不均。区内南部丘陵地区多年平均降水量为660毫米左右，而西北部平原为610毫米，相差50毫米。

3.1.5地表水系

张店区附近主要地表河流有猪龙河、涝淄河、乌河及孝妇河，属于小清河水系，各河随季节变化水位流量变化大，目前均受到不同程度的污染。

（1）猪龙河

猪龙河发源于淄博市张店区沣水，流经张店、桓台后汇入小清河。流域面积878.3km2，是淄博市的主要排污河道之一。

（2）乌河

乌河发源于张店区大武镇南部山丘地带，流经该区路山镇，在六天务村西入桓台县，再经桓台县侯庄、索镇、耿桥、起凤等镇，在夏庄村北入预备河入博兴县。河长52.5km，河宽20～50m，河槽深2～3m，行洪能力上游为50m3/s，下游在100m3/s 左右，流域面积为462.5km2。

（3）涝淄河

涝淄河发源于淄川区大北山北麓，流经张店区边河乡、张店区沣水镇、桓台县果里镇，至索镇城南入乌河，根据《山东省地表水环境功能区划》，涝淄河水质规划，沣水一果里控制单元水质目标为II类功能区，长度30.2km。

（4）小清河

小清河发源于济南诸泉，西起济南西效睦里庄玉符河，水源来源于济南诸泉，因生态水逐年减少和水利工程的大量建设，泰山水源早已断流，现济南诸泉和黄河渗水是小清河的主要补给源。小清河干流系1891年人工开挖而成，属济南单斜构造北部山前平原的一条泄洪和排泄地下水的河流，具有平原河道特征。干流全长237km，北以黄河、支脉沟为界，南以泰沂山为分水岭，自西向东流经山东省5市的18个县（市、区），于潍坊市寿光羊口镇注入渤海莱州湾，流域面积 15119km2。河床为沙壤土，河槽狭窄，平整顺直，水文变化稳定，河床比降约为 1/8000～1/17000，坡降平缓，水流缓慢，泥沙沉积较快。

小清河干流上段与黄河平行，下段与支脉沟并列。平水期上游睦里庄至黄台板桥，河床宽30～40m，深1.0～1.5m。黄台板桥至北柴家庄东，河床宽35～45m，深1.5m左右。章丘县境内河床宽35～50m，深约1.5m。章丘以下至淄河口，河床宽42～54m，深约2.0m。淄河口宽55～70m，深约2.5m。下游潍坊段为潮流河段，河底为负高程，小清河河口至潮区界长72.1km，潮位可达广饶石村以上，大潮影响桓台金家桥闸。海区基本属于正规半日潮范畴，一个潮期为12h左右，一般一个太阳日出现两次高潮和两次低潮，涨潮时流向西南、海水倒灌，退潮时流向东北入海，最大流速1000mm/h，全年高潮平均水位0.84m（黄海高程），低潮平均水位－0.59m，潮差一般在0.5～1m 之间，平均潮差4.32m。小清河干流多年平均流量为7.7亿m3，常年有枯水流量1～3m3/s，近十年平均流量为8.5m3/s。

（5）孝妇河

发源于博山岳阳山南麓，从傅家乡黄家庄南入境，流向西北，流经马尚镇的大、小套、张兑，自周家村西200米处出境入周村区、然后向西北经邹平县注入小清河，在张店境内长约17公里，河床平均宽百米左右，旱季流量小，汛期流量大。枯流量3m3/s，洪流量1200m3/s。

本项目排水经污水管网收集后，经入光大水务淄博有限公司水质净化三分厂处理后入猪龙河。本项目所在区域地表水系分布见图3.1-1。

3.1.6 水文地质

区域主要分布两大含水岩组，上部为第四系松散岩类孔隙含水岩组，下部为奥陶系碳酸盐类岩溶—裂隙含水岩组。

（一）第四系松散岩类孔隙含水岩组

该含水岩层为潜水含水层，因区域第四系地层多被人类活动破坏，区内碳酸盐岩多裸露或半裸露，区内第四系松散岩类孔隙含水岩组分布不多，主要分布于孝妇河流域南部边河冲洪积扇首部和北部平原区，地处于淄博盆地南部，含水层岩性主要为砂卵砾石组成（局部有胶结砾岩存在），其厚度由南向北逐渐加大，一般为50~100m。北部平原遍布第四系沉积物，其径流系数较小，地下水主要含水层为砂砾层，属孔隙水。目前顶部含水层大多疏干，上部含水层局部地段形成季节性疏干状态。该含水层的地下水主要作为农业用水，同时作为潜水含水层碳酸盐类岩溶裂隙含水岩组的补给来源之一。

（二）奥陶系碳酸盐类岩溶—裂隙含水岩组

该含水岩组分布较广，出露地层由南向北，由老到新由震旦系、寒武系、奥陶系、石炭系、白垩系等地层，主要赋水地层是奥陶系地层，既有潜水岩溶含水层，也有承压岩溶-裂隙含水层。孝妇河流域的东南和西部地表岩溶和地下岩溶都很发育，降雨入渗系数大，径流系数小，是裂隙含水岩组的主要补给源之一。埋深20~80m 以上含水层多有自由水面，为潜水含水层，埋深较大的含水层多上伏灰岩等阻水性较好的岩层而具有水压，为承压含水层。该岩组在区内分布广泛，除低山丘陵地带岩性裸露外，均被第四系松散沉积物所覆盖，地下水有南部、西南部降水补给，向北、东北径流。该含水层在金岭镇一带，有透水性微弱的石炭、二叠系地层所阻隔，是南部地下水向北运移的良好汇集场所，富水性很强。该含水层岩性主要为中奥陶系第三段至第六段的含泥质、白云质泥灰岩、角砾状泥灰岩及厚层状青灰色豹皮状灰岩组成。灰岩裂隙岩溶极为发育，其发育深度在60~300m之间。单井涌水量大于6000m3/d；丘陵区，地势高，水位埋深大，富水性最差，单井涌水量小于1000m3/d，其它地区单井涌水量在1000~5000m3 /d 之间。

（三）石灰岩含水岩组与第四系孔隙含水岩组的水力联系

石炭、二叠系碎屑岩类孔隙裂隙水含水层主要分布于评价区中部的湖田向斜两翼。该含水层地下水位埋藏浅，一般小于5.0m。大气降水为主要补给来源，次为中奥陶系灰岩水的顶托补给，其排泄为沿地下水流向东南—西北向以地径流形式顺层流动，泄出区外，或在沟谷切割处，溢出地表，补给地表水或第四系含水层。

层间灰岩岩溶裂隙水含水层分布于湖田~沣水一带，岩性由质地不纯灰岩组成，上部有3~5层灰岩，下部有草埠沟灰岩和馒头组灰岩。上部3~5层灰岩厚度4.05~7.40m，水位埋深0~1.0m。馒头组灰岩与中奥陶系灰岩仅有30~50m页岩相隔，其下为具有高压水头的奥陶系灰岩裂隙岩溶水，在断裂构造切割下，使其隔水层受到破坏而导致上下含水层发生水力联系。

本项目厂址区域水文地质图见图4.1-2。

3.1.7土壤植被

由于长期的农业生产活动，该区域的自然生态已为人工生态代替。人工植被以作物栽培为主。主要作物有玉米、小麦、棉花、蔬菜和瓜果。道路和河道两边旁农民屋前宅后，绿化种植主要有宽叶乔木、灌木和花卉。农民主要从事农业、养猪、养禽等多种经营的生态格局。境内无国家保护动植物。

3.1.7.1 土壤

根据山东省土壤肥料工作站《山东省土壤图》（1990年3月）中的具体划分，评价区域土壤类型分布有一个土类褐土，并分为褐土和潮褐土两个亚类土壤类型。

（1）褐土：集中分布于南部的南王镇，胶济铁路两侧及淄河两岸。土地深厚，熟化程度高，保肥保水，通透性能好。

（2）潮褐土：主要分布在胶济铁路以北的微斜平地上，西起稷下街办和齐都镇，东至淄河，呈带状分布，保肥保水性能良好。

3.1.7.2 植被

张店区属华北落叶林区，植被覆盖率近70%，其中林木覆盖率为16.4%，多系人工植被，很少自然植被。自然植被多分布在境内南部的低山丘陵和崖边，沟坡及平原的河滩，主要有白草、菅草、铁杆蒿、荆条和酸枣等落叶灌木及其它杂草；人工植被主要分布在低山岭坡、近山阶地和沟、渠、河道两旁及庭院四周，主要有侧柏、刺槐、杨柳、泡桐、白榆、国槐及苹果、桃、杏、枣和葡萄等，农作物主要有小麦、玉米、大豆、高粱、地瓜和黄烟、棉花、蔬菜、瓜果等。

3.1.8 地震

根据国家地震局《中国地震烈度区划图》，本区域基本地震烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.15g。

3.2区域环境质量概况

3.2.1 环境空气质量现状

根据淄博市生态环境局2022年1月24日公布的《生态淄博建设工作简报》（2022年第1期），2021年度，张店区范围内环境空气中污染物SO2（15μg/m3）、NO2（39μg/m3）等年均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求（SO2（60μg/m3）、NO2（40μg/m3）），CO（1600μg/m3）日均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求（CO（4000μg/m3）），PM10（85μg/m3）、PM2.5（46μg/m3）等年均浓度不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求（PM10（70μg/m3）、PM2.5（35μg/m3）），O3（183μg/m3）日最大8小时平均值不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求（O3（160μg/m3））。

《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）规定：“污染物年评价达标是指该污染物年平均浓度（CO和O3除外）和特定的百分位数浓度同时达标”。张店区2021年PM2.5、PM10的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，年评价不达标，项目所在处于不达标区。

3.2.2地表水环境质量现状

本项目污水最终进入光大水务淄博有限公司水质净化三分厂进行处理后，尾水进入最终汇入猪龙河。根据淄博市生态环境局2022年1月24日公布的《生态淄博建设工作简报》（2022年第1期），2021年度，猪龙河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

3.2.3 地下水环境质量现状

根据本次评价，监测数据分析，评价区域地下水3个监测点的监测因子中，部分监测因子不能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。本区总硬度、溶解性总固体超标主要与区域水文地质条件有关，地下水中氟化物、硫酸盐、硝酸盐氮、总大肠菌群、菌落总数超标与区域整体环境质量有关系，可能受到生产、生活污染。

3.2.4 声环境质量现状

根据本次监测报告，东、西、南、北厂界昼、夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；西北方向180m处的谢营村能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

3.3 环境保护目标调查

项目厂址周围环境空气、地下水、环境风险等环境要素环境保护目标见表3.3-1和图1.5-1。

表3.3-1 厂址周围环境保护目标一览表

| 类别 | 序号 | 名称 | 保护对象 | 保护内容（人数） | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1 | 解营村 | 村庄 | 360 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类 | NW | 180 |
|  | 2 | 曹营村 | 村庄 | 1563 |  | N | 880 |
|  | 3 | 庆隆幼儿园 | 学校 | 52 |  | NE | 730 |
|  | 4 | 西吕村 | 村庄 | 750 |  | NW | 1640 |
|  | 5 | 碧桂园中房天玺 | 村庄 | 830 |  | NW | 370 |
|  | 6 | 于营村 | 村庄 | 1139 |  | NW | 1660 |
|  | 7 | 幸福家园 | 村庄 | 300 |  | NW | 2330 |
|  | 8 | 太平锦绣花园 | 村庄 | 610 |  | NW | 2730 |
|  | 9 | 荷塘月色 | 村庄 | 700 |  | NW | 2980 |
|  | 10 | 荷塘月色幼儿院 | 学校 | 48 |  | NW | 2990 |
|  | 11 | 惠泽苑 | 村庄 | 200 |  | NNE | 3000 |
|  | 12 | 香溪新城 | 村庄 | 1000 |  | NE | 810 |
|  | 13 | 恒大林溪郡 | 村庄 | 1540 |  | NE | 1180 |
|  | 14 | 恒大正承世家 | 村庄 | 1350 |  | NE | 1580 |
|  | 15 | 国信国际公馆 | 村庄 | 650 |  | NE | 1310 |
|  | 16 | 王埠村 | 村庄 | 105 |  | NE | 2100 |
|  | 17 | 安居花园 | 村庄 | 350 |  | NE | 2080 |
|  | 18 | 石榴苑 | 村庄 | 260 |  | NE | 2200 |
|  | 19 | 淄博高新区第三小学 | 学校 | 420 |  | NE | 2160 |
|  | 20 | 祥和苑 | 村庄 | 950 |  | NE | 2255 |
|  | 21 | 马店村 | 村庄 | 1622 |  | NE | 2880 |
|  | 22 | 北石桥 | 村庄 | 180 |  | NE | 2900 |
|  | 23 | 淄博高新区第四小学 | 学校 | 240 |  | NE | 3000 |
|  | 24 | 南石社区 | 村庄 | 1850 |  | NE | 1950 |
|  | 25 | 金贝儿幼儿园 | 学校 | 58 |  | NE | 2100 |
|  | 26 | 汇景苑 | 村庄 | 1560 |  | E | 2260 |
|  | 27 | 董家村 | 村庄 | 600 |  | SW | 1170 |
|  | 28 | 大张社区 | 村庄 | 530 |  | SE | 1120 |
|  | 29 | 高新区第一中学 | 学校 | 2140 |  | SE | 2409 |
|  | 30 | 金润香榭居 | 村庄 | 340 |  | SE | 2161 |
|  | 31 | 名尚国际 | 村庄 | 625 |  | SE | 2315 |
|  | 32 | 阳光幼儿园 | 学校 | 60 |  | SE | 2915 |
|  | 33 | 小庄村 | 村庄 | 640 |  | SE | 2895 |
|  | 34 | 高新区七彩虹幼儿园 | 学校 | 48 |  | SE | 3345 |
|  | 35 | 淄博高新区华侨城小学 | 学校 | 848 |  | SE | 3100 |
|  | 36 | 八音河国际幼稚园 | 学校 | 56 |  | SE | 3572 |
|  | 37 | 淄博莲池妇婴医院 | 医院 | 360 |  | SE | 3651 |
|  | 38 | 中育海嘉华侨城幼儿园 | 学校 | 36 |  | SE | 2562 |
|  | 39 | 世纪花园幼儿园北园 | 学校 | 42 |  | SE | 2667 |
|  | 40 | 世纪花园幼儿园南园 | 学校 | 48 |  | SE | 3100 |
|  | 41 | 张店区重庆路小学 | 学校 | 756 |  | S | 1847 |
|  | 42 | 淄博市第六人民医院 | 医院 | 521 |  | S | 2642 |
|  | 43 | 龙泰医院 | 医院 | 59 |  | S | 2968 |
|  | 44 | 淄博市市直机关第二幼儿园 | 学校 | 91 |  | S | 2900 |
|  | 45 | 淄博市妇幼保健院 | 医院 | 612 |  | SW | 3291 |
|  | 46 | 张店城区 | 城区 | 18000 |  | S | 1186 |
| 声环境 | 1 | 解营村 | 村庄 | 360 | 声环境质量标准（GB3096-2008）2类 | NW | 180 |
| 地表水 | 猪龙河 |  |  |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类 | --- | --- |
| 地下水 | 厂址周围6km2范围内浅层地下水 |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准 | --- | --- |
| 土壤 | 厂区及周围200m范围内土壤 |  |  |  | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）、《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018） | --- | --- |

4 环境现状调查与评价

4.1 环境空气现状调查与评价

4.1.1 空气质量达标区判定

根据淄博市生态环境局2022年1月24日公布的《生态淄博建设工作简报》（2022年第1期），2021年度，张店区范围内环境空气中污染物SO2（15μg/m3）、NO2（39μg/m3）等年均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求（SO2（60μg/m3）、NO2（40μg/m3）），CO（1600μg/m3）日均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求（CO（4000μg/m3）），PM10（85μg/m3）、PM2.5（46μg/m3）等年均浓度不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求（PM10（70μg/m3）、PM2.5（35μg/m3）），O3（183μg/m3）日最大8小时平均值不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求（O3（160μg/m3））。

《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）规定：“污染物年评价达标是指该污染物年平均浓度（CO和O3除外）和特定的百分位数浓度同时达标”。张店区2021年PM2.5、PM10的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，年评价不达标，项目所在处于不达标区。

4.1.2 基本污染物环境质量现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区域环境空气质量进行达标判断，数据统计及评价情况见表4.1-1。

表 4.1-1区域空气质量现状评价结果一览表

| 污染物 | 单位 | 年评价指标 | 现状浓度 | 评价标准 | 占标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | μg/m3 | 年平均质量浓度 | 15 | 60 | 25% | 达标 |
| NO2 | μg/m3 | 年平均质量浓度 | 39 | 40 | 97.5% | 达标 |
| PM10 | μg/m3 | 年平均质量浓度 | 85 | 70 | 121.4% | 超标 |
| PM2.5 | μg/m3 | 年平均质量浓度 | 46 | 35 | 131.4% | 超标 |
| CO | mg/m3 | 95%保证率日平均浓度 （共365个有效数据，第347大值） | 1.6 | 4 | 40% | 达标 |
| O3 | μg/m3 | 90%保证率日最大8h滑动平均浓度 （共365个有效数据，第329大值） | 183 | 160 | 114.4% | 超标 |

由上表可见，2021年张店区环境空气中SO2、NO2年均浓度及CO相应百分位数24h平均质量浓度，O3相应百分位数日最大8h滑动平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5年均浓度不达标。

4.1.3 其他污染物环境质量现状监测

项目环境空气质量监测数据由山东典图生态环境工程有限公司于2022年5月18日至5月24日监测而得。

4.1.3.1 监测布点

环境空气现状监测点具体名称位置及监测项目见表4.1-2，图4.1-1。

表4.1-2 环境空气质量现状监测点及监测项目一览表

| 测点编号 | 点位名称 | 距厂方位 | 距厂距离 | 功能意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目厂址 | / | / | 了解项目厂址附近空气质量现状 |
| 2# | 曹营村 | N | 870 | 了解项目厂址下风向空气质量现状 |

4.1.3.2 监测项目

根据项目污染物种类及排放情况，本次环境空气质量现状监测的监测项目确定为VOCs（以非甲烷总烃计）、TSP、NOx、臭气浓度、氨、硫化氢等6项，VOCs（以非甲烷总烃计）、NH3、H2S、臭气浓度监测小时值，TSP、NOx监测日均值。

4.1.3.3 监测时间

环境空气监测因子监测7天（保证取得7天有效数据）。监测数据监测时间为2022年5月18日至5月24日。

4.1.3.4 监测频率

小时平均浓度各点每天采样4次，采样时间分别为2:00~3:00、8:00~9:00、14:00~15:00、20:00~21:00，采样时间不少于45分钟，连续采样7天，保证7天有效数据；日均浓度的监测，各监测采样时间每日应有24小时，连续采样7天，保证取得7天有效数据；监测时同步进行风向、风速、气温、气压、总云量、低云量等气象要素的观测。

4.1.3.5 分析方法

监测分析方法执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中有关环境监测方法标准、《空气与废气监测分析方法》中的有关规定以及《环境监测技术规范》中的有关规定，具体见表4.1-3。

表4.1-3  环境空气现状监测项目监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 检测依据 | 检测设备 | 设备编号 | 检出限 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs（以非甲烷总烃计） | HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | 302A 气相色谱仪 | DT/J-047-01 | 0.07 |
| 2 | TSP | GB/T 15432-1995 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（含修改单) | HW-5500 恒温恒湿系统 | DT/J-071 | 0.001 |
| 3 | NOx | HJ 479-2009 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（含修改单） | TU-1810 紫外可见分光光度计 | DT/J-032 | 0.003 |
| 4 | 氨 | HJ 533-2009 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | TU-1810 紫外可见分光光度计 | DT/J-032 | 0.01 |
| 5 | 硫化氢 | 国家环境保护总局(2003)(第四版增补版) 《空气和废气监测分析方法》第三篇 第一章 十一 （二）亚甲基蓝分光光度法 | TU-1810 紫外可见分光光度计 | DT/J-032 | 0.001 |
| 6 | 臭气浓度 | GB/T 14675-1993 空气质量-恶臭的测定-三点比较式臭袋法 | WWK-3清洁空气制备器 | DT/J-121 | -- |

图4.1-1 环境空气监测布点图

4.1.2.5 监测结果

监测期间气象参数数据、环境空气现状监测结果详见表、环境空气现状监测结果一览表、各测点污染物监测结果统计表见下表。

表4.1-4  补充监测期间气象参数表

| 采样日期 | 采样时间 | 温度（℃） | 湿度（%） | 气压（kPa） | 风向 | 风速（m/s） | 云量 | 天气情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.05.18 | 2:00 | 26.5 | 35 | 100.5 | SW | 2.6 | / | 晴 |
|  | 8:00 | 27.1 | 33 | 100.8 | W | 2.4 | 2/0 | 晴 |
|  | 14:00 | 31.6 | 29 | 100.9 | SW | 2.7 | 2/0 | 晴 |
|  | 20:00 | 27.5 | 54 | 101.1 | SE | 3.2 | / | 晴 |
| 2022.05.19 | 2:00 | 22.8 | 39 | 101.1 | SW | 2.8 | / | 晴 |
|  | 8:00 | 27.7 | 34 | 101.1 | SW | 2.4 | 2/0 | 晴 |
|  | 14:00 | 31.6 | 29 | 100.8 | W | 1.7 | 3/0 | 晴 |
|  | 20:00 | 25.9 | 42 | 100.8 | S | 2.4 | / | 晴 |
| 2022.05.20 | 2:00 | 21.9 | 56 | 100.9 | SW | 2.5 | / | 晴 |
|  | 8:00 | 26.6 | 42 | 100.9 | S | 2.8 | 2/0 | 晴 |
|  | 14:00 | 33.4 | 34 | 100.6 | SW | 2.7 | 3/0 | 晴 |
|  | 20:00 | 27.8 | 45 | 100.6 | S | 3.1 | / | 晴 |
| 2022.05.21 | 2:00 | 23.3 | 54 | 100.6 | SW | 3.3 | / | 晴 |
|  | 8:00 | 29.1 | 42 | 100.6 | SW | 2.5 | 1/0 | 晴 |
|  | 14:00 | 36.8 | 31 | 100.3 | S | 2.7 | 2/0 | 晴 |
|  | 20:00 | 30.9 | 38 | 100.4 | SW | 2.5 | / | 晴 |
| 2022.05.22 | 2:00 | 25.0 | 59 | 100.3 | SW | 2.4 | / | 晴 |
|  | 8:00 | 30.9 | 46 | 100.4 | S | 3.1 | 3/0 | 晴 |
|  | 14:00 | 38.7 | 23 | 100.2 | SW | 2.7 | 3/0 | 晴 |
|  | 20:00 | 30.1 | 45 | 100.3 | SW | 2.4 | / | 晴 |
| 2022.05.23 | 2:00 | 25.0 | 57 | 100.4 | S | 2.8 | / | 晴 |
|  | 8:00 | 30.9 | 45 | 100.6 | SW | 3.2 | 2/0 | 晴 |
|  | 14:00 | 36.9 | 24 | 100.3 | S | 2.6 | 3/0 | 晴 |
|  | 20:00 | 31.7 | 41 | 100.5 | S | 2.4 | / | 晴 |
| 2022.05.24 | 2:00 | 27.9 | 54 | 100.6 | S | 2.1 | / | 晴 |
|  | 8:00 | 31.2 | 45 | 100.7 | SW | 2.4 | 3/1 | 晴 |
|  | 14:00 | 36.2 | 37 | 100.5 | SW | 2.8 | 3/1 | 晴 |
|  | 20:00 | 31.9 | 54 | 100.5 | S | 3.0 | / | 晴 |

表4.1-5 现状监测结果一览表

| 采样日期 | 2022.05.18-2022.05.24 |  | 测试日期 |  | 2022.05.18-2022.05.26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位 | 1#项目厂址（厂区南门处）（N36°51.6374' E118°0.1411'） |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 氨 小时值 mg/m3 | 硫化氢 小时值 mg/m3 | NMHC 小时值 mg/m3 | 臭气浓度 小时值 μg/m3 | NOX 日均值μg/m3 | TSP 日均值 μg /m3 |
| 2022.05.18 |  |  |  |  |  |  |
| 02:00 | 0.07 | 0.009 | 1.70 | <10 | 0.005 | 0.278 |
| 08:00 | 0.06 | 0.007 | 1.80 | <10 |  |  |
| 14:00 | 0.03 | 0.002 | 1.88 | <10 |  |  |
| 20:00 | 0.03 | 0.003 | 1.80 | <10 |  |  |
| 2022.05.19 | —— |  |  |  |  |  |
| 02:00 | 0.03 | 0.004 | 1.66 | <10 | 0.014 | 0.302 |
| 08:00 | 0.05 | 0.004 | 1.24 | <10 |  |  |
| 14:00 | 0.07 | 0.004 | 1.71 | <10 |  |  |
| 20:00 | 0.13 | 0.005 | 1.94 | <10 |  |  |
| 2022.05.20 | —— |  |  |  |  |  |
| 02:00 | 0.13 | 0.007 | 1.78 | <10 | 0.017 | 0.281 |
| 08:00 | 0.16 | 0.008 | 1.70 | <10 |  |  |
| 14:00 | 0.13 | 0.003 | 0.51 | <10 |  |  |
| 20:00 | 0.10 | 0.003 | 1.96 | <10 |  |  |
| 2022.05.21 |  |  |  |  |  |  |
| 02:00 | 0.14 | 0.005 | 0.19 | <10 | 0.011 | 0.363 |
| 08:00 | 0.15 | 0.004 | 0.10 | <10 |  |  |
| 14:00 | 0.16 | 0.003 | 0.85 | <10 |  |  |
| 20:00 | 0.10 | 0.002 | 1.96 | <10 |  |  |
| 2022.05.22 |  |  |  |  |  |  |
| 02:00 | 0.15 | 0.002 | 1.86 | <10 | 0.015 | 0.276 |
| 08:00 | 0.08 | 0.005 | 0.26 | <10 |  |  |
| 14:00 | 0.11 | 0.005 | 1.80 | <10 |  |  |
| 20:00 | 0.15 | 0.003 | 0.10 | <10 |  |  |
| 2022.05.23 |  |  |  |  |  |  |
| 02:00 | 0.03 | 0.003 | 1.66 | <10 | 0.011 | 0.324 |
| 08:00 | 0.07 | 0.004 | 1.34 | <10 |  |  |
| 14:00 | 0.13 | 0.004 | 1.16 | <10 |  |  |
| 20:00 | 0.15 | ND | 0.70 | <10 |  |  |
| 2022.05.24 |  |  |  |  |  |  |
| 02:00 | 0.10 | 0.002 | 1.68 | <10 | 0.010 | 0.269 |
| 08:00 | 0.11 | ND | 0.15 | <10 |  |  |
| 14:00 | 0.14 | 0.002 | 0.12 | <10 |  |  |
| 20:00 | 0.17 | 0.002 | 1.91 | <10 |  |  |
| 备注 | ND表示未检出。 |  |  |  |  |  |

续表4.1-5 现状监测结果一览表

| 采样日期 | 2022.05.18-2022.05.24 |  | 测试日期 |  | 2022.05.18-2022.05.26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样点位 | 2#曹营村（N37°52.0760' E118°0.4014'） |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 氨 小时值 mg/m3 | 硫化氢 小时值 mg/m3 | NMHC 小时值 mg/m3 | 臭气浓度 小时值 μg/m3 | NOX 日均值μg/m3 | TSP 日均值 μg /m3 |
| 2022.05.18 |  |  |  |  |  |  |
| 02:00 | 0.08 | 0.005 | 1.56 | <10 | 0.007 | 0.234 |
| 08:00 | 0.10 | 0.004 | 1.24 | <10 |  |  |
| 14:00 | 0.08 | 0.005 | 1.84 | <10 |  |  |
| 20:00 | 0.17 | 0.002 | 1.89 | <10 |  |  |
| 2022.05.19 |  |  |  |  |  |  |
| 02:00 | 0.16 | 0.007 | 1.87 | <10 | 0.007 | 0.223 |
| 08:00 | 0.15 | 0.005 | 1.99 | <10 |  |  |
| 14:00 | 0.10 | 0.003 | 1.52 | <10 |  |  |
| 20:00 | 0.16 | 0.009 | 1.74 | <10 |  |  |
| 2022.05.20 |  |  |  |  |  |  |
| 02:00 | 0.16 | 0.008 | 1.48 | <10 | 0.014 | 0.235 |
| 08:00 | 0.16 | 0.006 | 0.68 | <10 |  |  |
| 14:00 | 0.12 | 0.003 | 1.75 | <10 |  |  |
| 20:00 | 0.15 | 0.006 | 0.92 | <10 |  |  |
| 2022.05.21 |  |  |  |  |  |  |
| 02:00 | 0.16 | 0.008 | 1.96 | <10 | 0.010 | 0.269 |
| 08:00 | 0.15 | 0.005 | 0.92 | <10 |  |  |
| 14:00 | 0.15 | 0.007 | 0.12 | <10 |  |  |
| 20:00 | 0.15 | 0.008 | 1.94 | <10 |  |  |
| 2022.05.22 |  |  |  |  |  |  |
| 02:00 | 0.15 | 0.001 | 1.96 | <10 | 0.008 | 0.226 |
| 08:00 | 0.13 | 0.002 | 0.27 | <10 |  |  |
| 14:00 | 0.15 | 0.008 | 2.00 | <10 |  |  |
| 20:00 | 0.12 | 0.009 | 1.58 | <10 |  |  |
| 2022.05.23 |  |  |  |  |  |  |
| 02:00 | 0.13 | 0.008 | 1.52 | <10 | 0.006 | 0.222 |
| 08:00 | 0.12 | 0.006 | 0.60 | <10 |  |  |
| 14:00 | 0.15 | ND | 0.54 | <10 |  |  |
| 20:00 | 0.12 | 0.002 | 0.90 | <10 |  |  |
| 2022.05.24 |  |  |  |  |  |  |
| 02:00 | 0.11 | 0.001 | 0.35 | <10 | 0.006 | 0.213 |
| 08:00 | 0.14 | 0.009 | 1.91 | <10 |  |  |
| 14:00 | 0.15 | ND | 1.49 | <10 |  |  |
| 20:00 | 0.14 | 0.007 | 1.90 | <10 |  |  |
| 备注 | ND表示未检出。 |  |  |  |  |  |

表4.1-6 各测点污染物监测结果统计表

| 监测点位 | 项目 | 小时浓度范围 | 日均浓度范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#项目厂址 | 氨mg/m3 | 0.03-0.17 | --- |
|  | 硫化氢mg/m3 | 0.002-0.009 | --- |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计）mg/m3 | 0.10-1.96 | --- |
|  | 臭气浓度（无量纲） | <10 | --- |
|  | NOXμg/m3 | --- | 0.005-0.017 |
|  | TSPμg/m3 | --- | 0.269-0.363 |
| 2#曹营村 | 氨mg/m3 | 0.08-0.17 | --- |
|  | 硫化氢mg/m3 | ND-0.009 | --- |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计）mg/m3 | 0.12-2.00 | --- |
|  | 臭气浓度（无量纲） | <10 | --- |
|  | NOXμg/m3 | --- | 0.006-0.014 |
|  | TSPμg/m3 | --- | 0.213-0.235 |

4.1.4评价因子、评价标准及评价方法

4.1.4.1评价因子及评价标准

项目空气质量现状评价见表4.1-7。

表4.1-7  环境空气质量现状评价标准

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值mg/m3 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| VOCs（以非甲烷总烃计） | 小时值 | 2.0 | 参照《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准 |
| TSP | 日均值 | 0.3 | 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012） |
| NOx | 日均值 | 0.1 |  |
| 氨 | 小时值 | 0.2 | 大气导则附录D |
| 硫化氢 | 小时值 | 0.01 |  |
| 臭气浓度 | 小时值 | 20（无量纲） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |

4.1.4.2 评价方法

采用单因子指数法进行评价，计算公式为：

式中：

Pi---某污染物i的单因子评价指数；

Ci---某污染物i的监测浓度值，mg/m³；

Si---某污染物i的环境质量标准，mg/m³；

当Pi≤1时，表示环境空气中该污染物不超标；Pi>1时，表示该污染物超过评价标准。

4.1.5 监测结果统计及评价

环境空气质量现状监测统计结果见表4.1-8。

表4.1-8  污染物环境质量现状评价表

| 监测点位 | 污染物 | 平均时间 | 评价标准/（mg/m3） | 监测浓度范围（mg/m3） | 最大浓度单因子指数 | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#项目厂址 | TSP | 日平均 | 0.3 | 0.269-0.363 | 1.21 | 43 | 不达标 |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计） | 小时平均 | 2.0 | 0.10-1.96 | 0.98 | 0 | 达标 |
|  | 氨 | 小时平均 | 0.2 | 0.03-0.17 | 0.85 | 0 | 达标 |
|  | 硫化氢 | 小时平均 | 0.01 | 0.002-0.009 | 0.9 | 0 | 达标 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | 小时平均 | 20 | <10 | 0.25 | 0 | 达标 |
|  | NOX | 小时平均 | 0.1 | 0.005-0.017 | 0.17 | 0 | 达标 |
| 2#曹营村 | TSP | 日平均 | 0.3 | 0.213-0.235 | 0.78 | 0 | 达标 |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计） | 小时平均 | 2.0 | 0.12-2.00 | 1.00 | 0 | 达标 |
|  | 氨 | 小时平均 | 0.2 | 0.08-0.17 | 0.85 | 0 | 达标 |
|  | 硫化氢 | 小时平均 | 0.01 | ND-0.009 | 0.9 | 0 | 达标 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | 小时平均 | 20 | <10 | 0.25 | 0 | 达标 |
|  | NOX | 小时平均 | 0.1 | 0.006-0.014 | 0.14 | 0 | 达标 |

注：未检出按检出限的一半进行评价。

结果表明，监测期间，1#监测点位TSP日均浓度不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准，1#监测点位NOx日均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准，2#监测点位TSP、NOx日均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准，1#、2#监测点位VOCs（以非甲烷总烃计）小时浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准，氨、硫化氢小时浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D，臭气浓度小时值满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

对采取补充监测进行现状评价的，取各污染物不同评价时段监测浓度的最大值，作为评价范围内环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度。对于有多个监测点位数据的，先计算相同时刻各监测点位平均值，再取各监测时段平均值中的最大值。计算方法如下：

式中：𝐶现状(𝑥,𝑦)——环境空气保护目标及网格点(x,y)环境质量现状浓度，μg/m3；

𝐶监测(𝑗,𝑡)——第j个监测点位在t时刻环境质量现状浓度（包括1h平均、8h平均或日平均质量浓度），μg/m3；

n——现状补充监测点位数。

环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度统计结果见表4.1-9。

表4.1-9 环境空气保护目标及网格点环境质量现状浓度统计结果

| 序号 | 污染物 | 平均时间 | 环境质量现状浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSP | 日平均 | 0.363 |
| 2 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 1h平均 | 2.00 |
| 3 | 氨 | 1h平均 | 0.17 |
| 4 | 硫化氢 | 1h平均 | 0.009 |
| 5 | 臭气浓度（无量纲） | 1h平均 | 5 |
| 6 | NOX | 1h平均 | 0.017 |

注：未检出按检出限的一半进行评价。

4.1.3区域环境空气整治方案

淄博市张店区目前采取了一系列的措施，用于改善区域环境空气质量。

一、《2022年全区生态环境综合治理重点工作任务清单》

坚决打好蓝天保卫战：

1.扎实开展新一轮“四减四增”。抓好“两高”项目分类处置，做好建设项目总量核定，严把建设项目准入条件；关停淘汰35蒸吨/小时以下高效煤粉炉；按照市里统一部署，推动重点行业逐步进入全国碳排放交易市场，推进碳减排。

2.实施工业企业大气污染治理品质提升，认真开展五大专项整治行动。继续深入开展工业企业“本色行动”，进一步强化对工业企业无组织扬尘管控。完善企业环保设施建设，对重点企业污染治理设施进行工艺提升，提高治理效率。对39个涉气重点行业、有机化工等企业实施“一企一策、一厂一案”精细化治理。对7家重点企业脱硫、脱硝、除尘、VOC治理设施进行自动化改造。安装氨逃逸在线监控设施，对脱硝设施脱硝剂添加情况进行监控，控制氨排放。对天然气锅炉氮氧化物超低排放改造情况进行评估，规范管理。

3.多措并举，打好污染防治攻坚。严格建筑施工现场管理，认真落实6个100%和8个100%标准要求；城区主次干道严格落实春夏秋三季“五扫五冲”，冬季“三扫三冲”作业方式，加强臭氧管控时段道路冲洗、雾炮作业频次，围绕重点区域根据天气条件合理调整作业时间。对重点餐饮服务业户新增安装新型监管控一体化系统300套，实现对餐饮油烟的动态监管；深入开展秋冬季重污染天气攻坚行动，科学治污、精准治污。继续开展电代煤、气代煤改造，切实改善空气质量。严查货车超限超载、超标排放，做好老旧柴油车辆淘汰治理工作，加强非道路移动机械监管。

根据《2022年全区生态环境综合治理重点工作任务清单》，张店区将采取的措施如下：

表4.1-10  2022年全区生态环境综合治理重点工作任务清单文件要求

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 具体工作内容 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气污染防治 | 开展新一轮“四减四增” | 抓好“两高”项目分类处置，做好建设项目总量核定，严把建设项目准入条件； | 2022年12月 |
|  |  |  | 关停淘汰恒昌医疗（4月底前）、鸿烨上勤（6月底前）35蒸吨/小时以下高效煤粉炉； |  |
|  |  |  | 按照市里统一部署，推动重点行业逐步进入全国碳排放交易市场，推进碳减排； |  |
|  |  |  | 4月底前关停鲁南化工、东大弘方； |  |
|  |  |  | 组建“四减四增”专班，按照“四减四增”方案要求确定目标任务，制定计划措施有序推进，完成年度目标并收集工作档案。 |  |
| 2 | 大气污染防治 | 工业企业扬尘防控 | 按照城乡环境大整治要求，继续深入开展工业企业“本色行动”，进一步强化对工业企业无组织扬尘管控。 | 长期 坚持 |
| 3 |  | 治理设施提质增效工程 | 完善企业环保设施建设，对恒昌医疗、环保供热治理设施进行工艺提升，提高治理效率。 | 2022年9月 |
| 4 |  | 氨逃逸在线监控设施安装 | 督导恒昌医疗、环保供热安装氨逃逸在线监控设施，对脱硝设施脱硝剂添加情况进行监控，控制氨排放。 | 2022年4月 |
| 5 |  | 氮氧化物超低改造评估 | 对45台天然气锅炉氮氧化物超低排放改造情况进行评估，按照评估结果规范管理。 | 2022年12月 |
| 6 |  | 挥发性有机物管控 | 在4—9月臭氧高发时段，对126家重点企业、特殊工艺开展错峰生产，减少挥发性有机物排放量； | 2022年9月 |
|  |  |  | 对46家涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂、农药等行业和31家加油站开展VOCs面源整治，全面提升VOCs治理水平和治理能力； | 2022年9月 |
|  |  |  | 全面淘汰低效光氧处理设施，在保障二级活性炭吸附的基础上，鼓励采用先进和高效处理技术。 | 2022年9月 |
| 7 | 大气污染防治 | 工业企业大气污染防治精细化管理 | 对39个涉气重点行业、有机化 工等企业实 施“一企一策 、 一厂一案 ”精细化治理。2022年5月底前完成制度建设、改造方案设计等基础工作，10月底前完成整改和初步运行工作。12月底前初步形成大气污染防治精细管理体系。 | 2022年12月 |
| 8 |  | 工业企业大气污染治理品质提升 | 按照提升方案要求，提升氮氧化物、二氧化硫、挥发性有机物、颗粒物和治理水平和管理水平，淘汰落后处理工艺。 | 按照提升方案时限要求 |
| 9 |  | 工业企业大气污染防治设施自动化改造 | 组织恒昌医疗、环保供热、海易胶固、津达电缆、美田农药、华澳化工、东方化学等7家重点企业脱硫、脱硝、除尘、VOC治理设施自动化改造。 | 2022年12月 |
| 10 |  | 国际履约物质管理 | 全面排查全区涉ODS物质企业，建立涉ODS企业环境信息动态管理档案； 加强日常环境监管，严肃查处违法生产、使用、销售ODS的行为。 | 按市级部门要求 |
| 11 |  | 碳排放 | 抓好全国碳市场交易履约工作，督促重点排放单位提早做好碳市场履约准备工作，推进其他重点行业逐步进入全国碳市场，以市场化的手段推进碳减排； 按照市温室气体排放清单及“十四五”应对气候专项规划要求，提出全区“十四五”期间应对气候变化工作的主要目标和重点任务。 | 2022年12月 |
| 12 | 大气污染防治 | 清洁取暖改造 | 开展电代煤、气代煤改造，减少供暖期燃煤污染 | 2022年9月 |
| 13 |  | 清洁煤炭推广 | 对我区气代煤、电代煤和集中供暖覆盖不到的禁燃区外村居推广清洁煤炭。 | 2022年12月 |
| 14 |  | 建筑工地扬尘治理 | 严格建筑施工现场管理，施工现场禁止搅拌混凝土砂浆，认真落实6个100%和8个100%标准要求。 | 长期 坚持 |
| 15 |  | 城市道路深度保洁 | 做好智慧环卫平台联网建设，与市局智慧城管平台联网； 城区主次干道严格落实春夏秋三季“五扫五冲”，冬季“三扫三冲”作业方式； 严格抽测制度，每日按照抽测比例进行道路抽查，确保道路保洁效果。 | 长期 坚持 |
| 16 |  | 餐饮油烟防控 | 采用新型监管控一体化系统，实现对餐饮油烟的动态监管，为城市餐饮油烟污染治理提供数据支撑； 新增安装新型监管控一体化系统300套。 | 2022年12月 |
| 17 | 大气污染防治 | 秋冬季大气污染综合治理 | 深入开展秋冬季重污染天气攻坚行动，科学治污、精准治污，切实改善空气质量；严格重污染天气应急减排清单修订，动态调整应急减排清单，确保新增涉气污染源全部纳入，剔除“僵尸”污染源。 | 长期 坚持 |
| 18 |  | 移动污染源整治 | 张店交警大队做好货车超限超载查处工作； 区交通运输局固定执法站和超限检测站点做好“一超四罚”及老旧柴油车辆淘汰治理工作； 生态环境部门做好路面车辆尾气排放和非移动机械尾气检测工作； 生态环境、住建部门做好非道路移动机械监管工作； 交警、综合行政执法、住建、生态环境等部门做好渣土车治理工作。 | 长期 坚持 |
| 19 |  | 重点排污单位在线监控安装 | 根据市生态环境局下发重点排污单位名录，对新增15家重点排污单位安装自动在线监测设施。 | 根据市里文件要求 |
| 20 | 大气污染防治 | 空气质量综合研判与重点源管控 | 开展科技项目建设，推进空气质量分析及预测平台建设。 | 2022年12月 |
| 21 |  | 落实臭氧管控措施 | 加强臭氧管控时段道路冲洗、雾炮作业频次，围绕重点区域根据天气条件调整作业计划。 按照臭氧管控预警要求，在白天晴朗、高温时段停止建筑施工喷涂、市政道路划线、汽修喷涂等涉VOC作业，开启公园绿化设施，实施区域降温。在温度较高、太阳辐射较强时停止对城市行道树、公园景观绿化、绿地草坪进行修剪（修整）、施肥及喷洒农药作业。 | 2022年9月 |

4.2 地表水环境现状调查与评价

4.2.1 地表水现状监测

本次地表水现状常规因子监测数据引自《山东汇能电气有限公司年产1000台KYN28A12高压开关柜改拟建项目环境影响报告书》中淄博环益环保检测有限公司于2020年1月5日的监测数据；本项目特征因子现状监测数据委托山东典图生态环境工程有限公司于2022.04.17~2022.04.19的监测数据。

4.2.1.1 监测断面设置

项目废水经厂区内污水处理站处理后外排经光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进行处理最终排入猪龙河。监测布点情况详见图4.2-1和表4.2-1。

表4.2-1 地表水监测断面一览表

| 编号 | 断面位置 | 设置意义 | 水环境功能区划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 光大水务淄博有限公司水质净化三分厂排污口上游 500m 处 | 了解猪龙河接纳项目排水前的水质情况，对照断面 | Ⅳ类 |
| 2# | 光大水务淄博有限公司水质净化三分厂排污口下游 500m 处 | 了解猪龙河接纳项目排水后的水质情况，混合断面 |  |

4.2.1.2 监测项目

本次监测项目确定为：pH 值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量（CODCr）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、铬、镍、氟化物、全盐量、六价铬、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、全盐量等基本项目以及锌、铁、钛、锡等特征因子。同时监测河宽、河深、流速、流量、水温等水文参数。

图例：

本项目位置

光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂

地表水监测断面

图4.2-1 地表水监测布点图

4.2.1.3 分析方法

按《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)、《环境监测技术规范》、《水和废水监测分析方法》（第四版）中有关规定执行。监测分析方法见下表。

表4.2-2 监测项目分析方法

| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检测设备 | 设备编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH（无量纲） | GB/T 6920-1986 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | PHS-3E pH 计 | HY/FX023 | -- |
|  | 溶解氧 | GB/T 7489-1987 水质 溶解氧的测定 碘量法 | 50ml 酸式滴定管 | HY/FF008-7 | 0.2 |
|  | 高锰酸盐指数 | GB/T 11892-1989 水质 高锰酸盐指数的测定 | 25ml酸式滴定管 | HY/FF008-5 | 0.5 |
|  | COD | HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | 50ml酸式滴定管 | HY/FF008-10 | 4 |
|  | BOD5 | HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 | SPX-150B-Z 生化培养箱 | HY/FX019 | 0.5 |
|  | 氨氮 | HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 722N 可见分光光度计 | HY/FX029 | 0.025 |
|  | 总磷 | GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | 722N 可见分光光度计 | HY/FX029 | 0.01 |
|  | 总氮 | HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | TU-1901 紫外可见分光光度计 | HY/FX007 | 0.05 |
|  | 铜 | GB/T 7475-1987 水质 铜、锌、铅、镉的测定 院子吸收分光光度法 | A3 AFG-12 原子吸收分光光度计 | HY/FX006 | 0.05 |
|  | 镍 | GB/T11912-1989 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 | A3 AFG-12 原子吸收分光光度计 | HY/FX006 | 0.05 |
|  | 氟化物 | GB/T 7484-1987 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 | PXSJ-216 离子计 | HY/FX068 | 0.05 |
|  | 铬（六价） | GB/T 7467-1987 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | 722N 可见分光光度计 | HY/FX029 | 0.004 |
|  | 总铬 | GB/T 7466-1987 水质 总铬的测定 | 722N 可见分光光度计 | HY/FX029 | 0.004 |
|  | 氰化物 | HJ 484-2009 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡唑啉酮分光光度法) | 722N 可见分光光度计 | HY/FX029 | 0.004 |
|  | 挥发酚 | HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（方法2 直接分光光度法） | 722N 可见分光光度计 | HY/FX029 | 0.0003 |
|  | 石油类 | HJ 970-2018 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） | TU-1901 紫外可见分光光度计 | HY/FX007 | 0.01 |
|  | 阴离子表面活性剂 | GB/T 7494-1987 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | 722N 可见分光光度计 | HY/FX029 | 0.05 |
|  | 硫化物 | GB/T 16489-1996 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | 722N 可见分光光度计 | HY/FX029 | 0.005 |
|  | 全盐量 | HJ/T 51-1999 水质 全盐量的测定 重量法 | FA2004B 电子天平 | HY/FX016 | 10 |
|  | 粪大肠菌群 | HJ 347.2-2018 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 | LRH-70 生化培养箱 | HY/FX031 | 3 MPN/L |
|  | 锌 | HJ 700-2014 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | Agilent 7850 ICP-MS电感耦合等离子体质谱仪 | DT/J-045-01 | 0.67 |
|  | 铁 |  |  |  | 0.82 |
|  | 钛 |  |  |  | 0.46 |
|  | 锡 |  |  |  | 0.08 |

4.2.1.4 监测频次

淄博环益环保检测有限公司于2020年1月5日，监测一天，上、下午各采样一次。山东典图生态环境工程有限公司于2022年2月17~19日监测3天，每天2次，上午下午各一次。

4.2.1.5 监测结果

地表水环境质量现状监测期间水文参数见表4.2-3，监测结果统计情况见表4.2-4

表4.2-3 地表水环境质量现状监测期间水文参数

| 采样日期 | 检测点位 | 水温 （℃） | 河宽 （m） | 水深 （m） | 流速 （m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020.1.5 | 1# | 2.7 | / | 0.7 | 0.5 |
|  |  | 2.4 | / | 0.7 | 0.5 |
|  | 2# | 2.6 | / | 0.6 | 0.5 |
|  |  | 2.4 | / | 0.6 | 0.5 |
| 2022.4.17 | 1# | 15.8 | 11.3 | 3.8 | 1.1 |
|  | 2# | 16.1 | 15.4 | 3.5 | 1.2 |
| 2022.4.18 | 1# | 16.3 | 11.3 | 3.6 | 1.3 |
|  | 2# | 16.1 | 15.4 | 3.4 | 1.2 |
| 2022.4.19 | 1# | 18.2 | 11.3 | 3.8 | 1.1 |
|  | 2# | 17.3 | 15.4 | 3.9 | 1.3 |

表4.2-4 地表水监测数据一览表

| 采样日期 | 2020.1.5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 1# |  | 2# |  |
| 检测时间/频次 | 第一次 | 第二次 | 第一次 | 第二次 |
| pH（无量纲） | 7.21 | 7.23 | 7.32 | 7.34 |
| 化学需氧量 | 30 | 31 | 29 | 27 |
| 五日生化需氧量 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 5.4 |
| 氨氮 | 0.293 | 0.298 | 0.359 | 0.367 |
| 挥发酚 | ND | ND | ND | ND |
| 石油类 | 0.52 | 0.55 | 0.43 | 0.42 |
| 硫化物 | 0.03.5 | 0.039 | 0.061 | 0.057 |
| 总磷 | 0.104 | 0.15 | 0.115 | 0.120 |
| 总氮 | 12.1 | 12.0 | 13.0 | 13.1 |
| 溶解氧 | 4.7 | 4.9 | 4.2 | 4.6 |
| 高锰酸盐指数 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.164 | 0.161 | 0.170 | 0.172 |
| 镍 | ND | ND | ND | ND |
| 铜 | ND | ND | ND | ND |
| 总铬 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.005 |
| 六价铬 | ND | ND | ND | ND |
| 全盐量 | 1.82×103 | 1.81×103 | 2.15×103 | 2.17×103 |
| 氟化物 | 1.06 | 1.05 | 1.11 | 1.10 |
| 氰化物 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |

表4.2-5 地表水补充监测数据一览表

| 采样日期 | 2022.4.17 |  | 2022.4.18 |  | 2022.4.19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 1# | 2# | 1# | 2# | 1# | 2# |
| 锌 | 1.52 | 6.02 | 11.2 | 27.2 | 8.56 | 25.2 |
| 铁 | 3.22 | 18.4 | 31.2 | 103 | 79.1 | 120 |
| 钛 | ND | ND | ND | 2.21 | 3.86 | 6.29 |
| 锡 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 注：“ND”表示未检出。 |  |  |  |  |  |  |

4.2.2评价因子与评价标准

评价因子为pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物共22项。

评价标准采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水质标准，见表4.2-5。

表4.2-5  地表水现状监测及评价标准表            单位：mg/L

| 污染物名称 | IV类标准值（mg/L） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH值（无量纲） | 6-9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 |
| 溶解氧 | 3 |  |
| 高锰酸盐指数 | 10 |  |
| 化学需氧量 | 30 |  |
| 五日生化需氧量 | 6 |  |
| 氨氮 | 1.5 |  |
| 总氮 | 1.5 |  |
| 总磷 | 0.3 |  |
| 硫化物 | 0.5 |  |
| 石油类 | 0.5 |  |
| 氟化物 | 1.5 |  |
| 氰化物 | 0.2 |  |
| 挥发酚 | 0.01 |  |
| 砷 | 0.1 |  |
| 六价铬 | 0.05 |  |
| 汞 | 0.001 |  |
| 铅 | 0.05 |  |
| 镉 | 0.005 |  |
| 铜 | 1.0 |  |
| 锌 | 2.0 |  |
| 硒 | 0.02 |  |
| 阴离子表面活性剂 | 0.3 |  |
| 粪大肠菌群（个/L） | 20000 |  |
| 铁 | 0.3 |  |
| 钛 | 0.1 |  |

注：上述标准中pH无量纲，其余因子单位为mg/l。

其中铁参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的表2《集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值》钛参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的表3《集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值》。

4.2.3评价方法

评价方法采用单因子指数法。

采用单因子指数法进行评价，其计算公式如下：

①Sij= Cij/ Csi

式中：

Sij---单项水质参数i在j点的标准指数；

Cij---污染物i在监测点j的浓度，mg/L；

Csi---i污染物的水质评价标准mg/L

②pH的标准指数采用下式计算

SpHj=(7.0-pHj)/(7.0-pHsd)       当PHj≤7.0时

SpHj=( pHj -7.0)/( pHsu -7.0)     当PHj＞7.0时

式中：

SPHj---单项水质参数pH在j点的标准指数；

pHsd---地表水质量标准中规定的pH值下限；

pHsu---地表水质量标准中规定的pH值上限。

若计算的标准数小于1，则表明该项水质指标能满足目前的水质用途；若标准指数大于1，则表明水体已受到该污染物的污染，指数越高，表明污染越重。

③DO的标准指数为：

式中： —— DO的标准指数；

—— 某水温、气压条件下的饱和溶解氧浓度，mg/L，计算公式常采用：，T为水温，℃；

—— 溶解氧实测值，mg/L；

—— 溶解氧的评价标准限值，mg/L。

4..2.4评价结果

根据上述评价方法，对监测结果进行单因子指数评价，评价结果见表4.2-6。

表4.2-6 地表水水质现状评价结果表

| 采样日期 | 2020.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 1# |  |  |  | 2# |  |  |  |  |
| 检测时间/频次 | 第一次 |  | 第二次 |  | 第一次 |  |  | 第二次 |  |
| pH（无量纲） | 0.80 |  | 0.80 |  | 0.81 |  |  | 0.82 |  |
| 化学需氧量 | 1.00 |  | 1.03 |  | 0.97 |  |  | 0.90 |  |
| 五日生化需氧量 | 0.97 |  | 0.98 |  | 0.95 |  |  | 0.90 |  |
| 氨氮 | 0.20 |  | 0.20 |  | 0.24 |  |  | 0.24 |  |
| 挥发酚 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |
| 石油类 | 1.04 |  | 1.1 |  | 0.86 |  |  | 0.84 |  |
| 硫化物 | 0.07 |  | 0.078 |  | 0.122 |  |  | 0.114 |  |
| 总磷 | 0.35 |  | 0.36 |  | 0.38 |  |  | 0.40 |  |
| 溶解氧 | 0.64 |  | 0.61 |  | 0.71 |  |  | 0.65 |  |
| 高锰酸盐指数 | 0.48 |  | 0.48 |  | 0.48 |  |  | 0.48 |  |
| 阴离子表面活性剂 | 0.55 |  | 0.54 |  | 0.57 |  |  | 0.57 |  |
| 镍 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |
| 铜 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |
| 六价铬 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 |  |  | 未检出 |  |
| 氟化物 | 0.71 |  | 0.70 |  | 0.74 |  |  | 0.73 |  |
| 氰化物 | 0.025 |  | 0.025 |  | 0.025 |  |  | 0.025 |  |
| 采样日期 | 2022.4.17 |  |  | 2022.4.18 |  |  | 2022.4.19 |  |  |
| 检测点位 | 1# | 2# |  | 1# |  | 2# | 1# |  | 2# |
| 锌 | 0.00056 | 0.00301 |  | 0.0056 |  | 0.0136 | 0.00428 |  | 0.0126 |
| 铁 | 0.011 | 0.061 |  | 0.104 |  | 0.343 | 0.264 |  | 0.400 |
| 钛 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 0.0221 | 0.0386 |  | 0.0629 |
| 锡 | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |  | 未检出 | 未检出 |  | 未检出 |
| 注：“/”表示无评价标准；各点位均未检出的因子不在其中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

从现状监测评价结果可以看出：

现状监测期间，在光大水务淄博有限公司水质净化三分厂排污口上游、下游设的 2个监测断面中， 1#监测断面化学需氧量、石油类，其余监测项目均能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准要求。分析其超标的主要原因是，监测断面附近部分区域污水管网尚未铺设完全，部分生活污水未经收集处理直接排放对周围地表水造成一定的影响。

4.2.5区域消减方案

淄博市张店区目前采取了一系列的措施，用于改善区域环境空气质量。

一、《2022年全区生态环境综合治理重点工作任务清单》

坚决打好碧水保卫战：

1.加快污水管网建设。加快城市建成区污水管网建设及老旧城区雨污分流改造工程进度，完成30.6公里的雨污分流改造任务。对主城区排水管网雨水口进行清淤，确保管网畅通。

2.对涝淄河实施提升改造。对涝淄河4.24km河道进行清淤扩挖，改迁河道内7km排污管道，实施自动化监测等信息化工程。建设生态湿地82亩。

3.狠抓入河排污口整治和规范化管理。全面完成全区入河排污口溯源、分类、命名、编码及竖标立牌等重点工作，强化实时监控和日常巡查，严打偷排偷放。

4.加快农村生活污水治理。完成全区2022年度5个行政村农村生活污水治理和验收任务。

根据《2022年全区生态环境综合治理重点工作任务清单》，张店区将采取的措施如下：

表4.2-7  2022年全区生态环境综合治理重点工作任务清单文件要求

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 具体工作内容 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水污染防治 | 污水管网建设 | 加快全市城市建成区污水管网建设及老旧城区雨污分流改造工程进度；完成30.6公里的雨污分流改造任务。 | 2022年12月 |
| 2 |  | 河道及管网清淤 | 对主城区排水管网雨水口进行清淤，确保管网畅通 | 2022年5月 |
| 3 | 水污染防治 | 涝淄河综合治理 | 对涝淄河4.24km河道进行清淤扩挖，改迁河道内7km排污管道；实施自动化监测等信息化工程。建设生态湿地82亩。 | 2023年12月 |
| 4 | 水污染防治 | 入河排污口整治 | 持续狠抓入河排污口整治和规范化管理。全面完成全区入河排污口溯源、分类、命名、编码及竖标立牌等重点工作；建立“权责清晰、监控到位、管理规范”的入河湖排污（水）口管控体系，强化实时监控和日常巡查，严打偷排偷放。 | 2022年6月 |
| 5 |  | 重点流域和断面专项治理 | 开展水质预警暨启动应急工作；定期进行通报、督导，发挥好生态补偿、第三方监测、交叉执法作用，倒逼各责任主体加快实施截污治污、生态补水等治污项目。 | 2023年12月 |
| 6 |  | 地下水污染防治 | 对化工聚集区及周边开展地下水检测，跟踪水质变化情况。 | 2022年9月 |
| 7 |  | 继续推进农村生活污水治理 | 完成全区2022年度5个行政村农村生活污水治理和验收任务。 | 2022年12月 |

4.3 地下水环境现状调查与评价

4.3.1 地下水环境质量监测

4.3.1.1 监测断面设置

本次监测点位布设：共设置了7个监测点位，监测点位为本项目区域地下水井，监测点位见表4.3-1和图4.3-1。

表4.3-1 地下水监测点位一览表

| 序号 | 监测点 | 方位 | 距厂址距离 | 设置意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 山东工泵电机有限公司 | NE | 180 | 水位、水质监测点（了解厂址附近） |
| 2# | 西吕村 | NW | 1670 | 水位、水质监测点（了解厂址下游） |
| 3# | 大张社区 | SE | 1200 | 水位、水质监测点（了解厂址上游） |
| 4# | 曹营村 | N | 870 | 水位监测点 |
| 5# | 解营村 | NW | 300 | 水位监测点 |
| 6# | 董家村 | SW | 1400 | 水位监测点 |
| 7# | 本项目厂址 | - | - | 水位、水质监测点（了解厂址） |

4.3.1.2 监测项目

监测项目：色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总大肠菌群、菌落总数、石油类、锡、钛40项；同时检测K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-的浓度。6个点同时测量水温、井深、地下水埋深及水位。

图例：

地下水监测点位

地下水流向

图4.3-1 地下水监测布点图

4.3.1.3 分析方法

按照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）和《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）中有关规定执行。监测分析方法见表 4.3-2。

表4.3-2 监测项目分析方法

| 序号 | 监测项目 | 检测依据 | 检测设备 | 设备编号 | 检出限（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （1.1铂-钴标准比色法） | / | / | -- |
| 2 | 嗅和味 | GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(3.1 臭 嗅气法） | DZS-706 多参数系列分析仪 | DT/C-031 | -- |
| 3 | 浑浊度 | HJ 1075-2019 水质 浊度的测定 浊度计法 | WGZ-1A 浊度计 | DT/J-023 | 0.3NTU |
| 4 | 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官指标和物理指标 （4.1 直接观察法） | / | / | -- |
| 5 | pH | HJ 1147-2020 水质 pH值的测定 电极法 | PHB-05 便携式pH计 | DT/C-049 | -- |
| 6 | 总硬度 | GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（7.1 总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定法） | 50ml酸式滴定管 | DT/B-002 | 1.0 |
| 7 | 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 溶解性总固体 称重法） | FA124 电子天平 | DT/J-053 | -- |
| 8 | 硫酸盐 | HJ 84-2016 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | CIC-D100 离子色谱仪 | DT/J-029-01 | 0.018 |
| 9 | 氯化物 |  |  |  | 0.007 |
| 10 | 铁 | HJ 700-2014 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | Agilent 7850 ICP-MS 电感耦合等离子体质谱仪 | DT/J-045-01 | 0.00082 |
| 11 | 锰 |  |  |  | 0.00012 |
| 12 | 铜 |  |  |  | 0.00008 |
| 13 | 锌 |  |  |  | 0.00067 |
| 14 | 铝 |  |  |  | 0.0115 |
| 15 | 镉 |  |  |  | 0.00005 |
| 16 | 铅 |  |  |  | 0.00009 |
| 17 | 锡 |  |  |  | 0.00008 |
| 18 | 钛 |  |  |  | 0.00046 |
| 19 | 挥发酚类 | GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (9.1 挥发酚 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法) | TU-1810 紫外可见分光光度计 | DT/J-032 | 0.002 |
| 20 | 阴离子表面活性剂 | GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (10.1 亚甲蓝分光光度法) | TU-1810 紫外可见分光光度计 | DT/J-032 | 0.050 |
| 21 | 耗氧量 | GB/T 5750.7-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（1.1 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法） | 25ml棕色酸式滴定管 | DT/B-001 | 0.05 |
| 22 | 氨氮 | GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（9.1纳氏试剂分光光度法） | TU-1810 紫外可见分光光度计 | DT/J-032 | 0.02 |
| 23 | 硫化物 | GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（6.1 硫化物 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法） | TU-1810 紫外可见分光光度计 | DT/J-032 | 0.02 |
| 24 | 钠 | GB/T 11904-1989 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 280FS AA 火焰原子吸收分光光度计 | DT/J-042-01 | 0.01 |
| 25 | K+ |  |  |  | 0.05 |
| 26 | 亚硝酸盐氮 | GB/T 7493-1987 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 | TU-1810 紫外可见分光光度计 | DT/J-032 | 0.003 |
| 27 | 硝酸盐氮 | GB/T 7480-1987水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 | TU-1810 紫外可见分光光度计 | DT/J-032 | 0.02 |
| 28 | 氰化物 | GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（4.1 氰化物 异烟酸-吡唑酮分光光度法） | TU-1810 紫外可见分光光度计 | DT/J-032 | 0.002 |
| 29 | 氟化物 | GB/T 5750.5-2006生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（3.1 离子选择电极法） | 多参数系列分析仪 | DT/C-031 | 0.2 |
| 30 | 碘化物 | GB/T 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（11.2 碘化物 高浓度碘化物比色法） | TU-1810 紫外可见分光光度计 | DT/J-032 | 0.05 |
| 31 | 汞 | HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | AFS-933 原子荧光光度计 | DT/J-041-01 | 0.00004 |
| 32 | 砷 |  |  |  | 0.0003 |
| 33 | 硒 |  |  |  | 0.0004 |
| 34 | 六价铬 | GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标（10.1 六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法） | TU-1810 紫外可见分光光度计 | DT/J-032 | 0.004 |
| 35 | 三氯甲烷 | HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 8890-5977B气相色谱-质谱联用仪 | DT/J-049-01 | 0.0004 |
| 36 | 四氯化碳 |  |  |  | 0.0004 |
| 37 | 苯 |  |  |  | 0.0004 |
| 38 | 甲苯 |  |  |  | 0.0003 |
| 39 | 总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标（2.1 多管发酵法） | MJX-80 生化（霉菌）培养箱 | DT/J-006 | 20MPN/L |
| 40 | 菌落总数 | GB/T 5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标1.1 平皿计数法 | MJX-80 生化（霉菌）培养箱 | DT/J-006 | -- |
| 41 | 石油类 | HJ 970-2018 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） | TU-1810 紫外可见分光光度计 | DT/J-032 | 0.01 |
| 42 | Ca2+ | DZ 0064.13-2021 地下水质分析方法 第13部分：钙量的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 25ml酸式滴定管 | DT/B-002 | 4 |
| 43 | Mg2+ | DZ 0064.14-2021 地下水质分析方法 第14部分：镁量的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 25ml酸式滴定管 | DT/B-002 | 3 |
| 44 | CO32- | DZ/T 0064.49-2021 地下水质分析方法 第49部分：碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 | 25ml酸式滴定管 | DT/B-186 | 5 |
| 45 | HCO3- |  |  |  | 5 |

4.3.1.4 监测单位、采样时间

监测单位：山东典图生态环境工程有限公司

监测时间和频率：2022年05月16日、2022年09月21日。监测一天，采样一次。

4.3.1.5 监测结果

2022年05月16日地下水检测期间参数如下表。

表 4.3-3 地下水检测期间参数统计表

| 采样点位 | 坐标 | 水温（℃） | 井深（m） | 埋深（m） | 水位（m） | 水井功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#山东工泵电机有限公司 | N36°51.7085' E118°0.2424' | 18.4 | 20 | 9.8 | 20.4 | 监测井 |
| 2#西吕村 | N36°52.43046' E117°59.3985' | 17.3 | 25 | 10.2 | 18.7 | 监测井 |
| 3#大张社区 | N36°51.0464' E118°0.6447' | 20.7 | 25 | 6.5 | 26.5 | 监测井 |
| 4#曹营村 | N36°56.1330' E118°0.3113' | 19.6 | 20 | 9.8 | 20.2 | 监测井 |
| 5#解营村 | N36°51.7442' E117°59.9830' | 16.9 | 25 | 7.8 | 22.5 | 监测井 |
| 6#董家村 | N36°51.3412' E117°59.2517' | 17.8 | 25 | 8.5 | 23.2 | 生活用水，不饮用 |
| 7#厂址 | N36°51.6124' E118°0.1568' | 19.4 | 19 | 2 | 25.0 | 监测井 |

2022年05月16日地下水环境质量现状监测结果见下表。

表 4.3-4 地下水环境质量现状监测结果一览表      单位：mg/L

| 监测项目 | 1#项目厂址 | 2#西吕村 | 3#大张社区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色度 | 5 | 5 | 5 |
| 嗅和味 | 0级无味 | 0级无味 | 0级无味 |
| 浑浊度 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 7.3 | 7.4 | 7.6 |
| 总硬度 | 781 | 669 | 1.20×103 |
| 溶解性总固体 | 1.35×103 | 1.02×103 | 1.87×103 |
| 硫酸盐 | 192 | 190 | 498 |
| 氯化物 | 161 | 116 | 240 |
| 铁 | ND | ND | ND |
| 锰 | 4.54 | 1.48 | ND |
| 铜 | ND | ND | ND |
| 锌 | 3.90 | 8.34 | 4.78 |
| 铝 | ND | ND | ND |
| 镉 | ND | ND | ND |
| 铅 | 1.20 | 0.80 | 0.74 |
| 锡 | ND | 0.19 | ND |
| 钛 | ND | ND | ND |
| 挥发酚类 | ND | ND | ND |
| 阴离子表面活性剂 | ND | ND | ND |
| 耗氧量 | 2.47 | 1.18 | 1.04 |
| 氨氮 | 0.05 | ND | 0.20 |
| 硫化物 | ND | ND | ND |
| 钠 | 47.2 | 62.7 | 67.2 |
| K+ | 0.79 | 0.49 | 0.80 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.010 | ND | ND |
| 硝酸盐氮 | 60.2 | 26.7 | 44.0 |
| 氰化物 | ND | ND | ND |
| 氟化物 | 1.0 | 1.8 | 0.6 |
| 碘化物 | ND | ND | ND |
| 汞 | ND | ND | ND |
| 砷 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
| 硒 | 3.0 | 6.1 | 7.6 |
| 六价铬 | ND | ND | ND |
| 三氯甲烷 | ND | 10.6 | ND |
| 四氯化碳 | ND | ND | ND |
| 苯 | ND | ND | ND |
| 甲苯 | ND | ND | ND |
| 总大肠菌群 | 110 | 1300 | 1100 |
| 菌落总数 | 1.8×103 | 1.2×102 | 2.1×102 |
| 石油类 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| Ca2+ | 165 | 84 | 179 |
| Mg2+ | 89 | 112 | 182 |
| CO32- | ND | ND | ND |
| HCO3- | 344 | 383 | 363 |
| 注：ND表示未检出。 |  |  |  |

2022年09月21日地下水环境质量现状补充监测结果见下表。

表 4.3-5 地下水环境质量现状监测结果一览表      单位：mg/L

| 检测类别：环评补充监测 |  |  |  | 检测点位 | 7#厂区 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 采样日期 | 2022.09.21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 样品状态 | 无色略浑，无味，无浮油 |  |  |  |  |  |  |
| 井深/m |  | 19.0 |  | 埋深/m | 2.0 | 水位/m |  | 25.0 |  | 水温/℃ | 19.4 |
| 序号 | 检测项目 |  | 单位 | 检出限 | 测定值 | 序号 | 检测项目 |  | 单位 | 检出限 | 测定值 |
| 1 | 色度 |  | 度 | -- | 5 | 24 | 阴离子表面活性剂 |  | mg/L | 0.050 | ND |
| 2 | 嗅和味 |  | -- | -- | 0级无味 | 25 | 耗氧量 |  | mg/L | 0.05 | 1.84 |
| 3 | 浑浊度 |  | NTU | 0.3 | 8.5 | 26 | 氨氮 |  | mg/L | 0.025 | 0.236 |
| 4 | 肉眼可见物 |  | -- | -- | 少量悬浮物 | 27 | 硫化物 |  | mg/L | 0.003 | ND |
| 5 | pH |  | 无量纲 | -- | 7.6 | 28 | 钠 |  | mg/L | 0.01 | 82.2 |
| 6 | 总硬度 |  | mg/L | 1.0 | 334 | 29 | 钾 |  | mg/L | 0.05 | 2.19 |
| 7 | 溶解性总固体 |  | mg/L | -- | 716 | 30 | 氰化物 |  | mg/L | 0.002 | ND |
| 8 | 硫酸盐 |  | mg/L | 5.0 | 168 | 31 | 汞 |  | μg/L | 0.04 | ND |
| 9 | 氯化物 |  | mg/L | 10 | 104 | 32 | 砷 |  | μg/L | 0.3 | 0.8 |
| 10 | 亚硝酸盐（以N计） |  | mg/L | 0.003 | 0.06 | 33 | 硒 |  | μg/L | 0.4 | 1.2 |
| 11 | 硝酸盐（以N计） |  | mg/L | 0.02 | 3.92 | 34 | 六价铬 |  | mg/L | 0.004 | ND |
| 12 | 氟化物 |  | mg/L | 0.05 | 1.12 | 35 | 三氯甲烷 |  | μg/L | 0.4 | ND |
| 13 | 碘化物 |  | mg/L | 0.05 | ND | 36 | 四氯化碳 |  | μg/L | 0.4 | ND |
| 14 | 铁 |  | μg/L | 0.82 | 280 | 37 | 苯 |  | mg/L | 0.4 | ND |
| 15 | 锰 |  | μg/L | 0.12 | 3.14 | 38 | 甲苯 |  | μg/L | 0.3 | ND |
| 16 | 铜 |  | μg/L | 0.08 | 2.98 | 39 | 总大肠菌群 |  | MPN/L | 20 | 490 |
| 17 | 锌 |  | μg/L | 0.67 | 58.8 | 40 | 菌落总数 |  | CFU/ml | -- | 3.6×103 |
| 18 | 铝 |  | μg/L | 1.15 | 408 | 41 | 石油类 |  | mg/L | 0.01 | 0.09 |
| 19 | 镉 |  | μg/L | 0.05 | ND | 42 | Ca2+ |  | mg/L | 4 | 79 |
| 20 | 铅 |  | μg/L | 0.09 | 1.71 | 43 | Mg2+ |  | mg/L | 3 | 31 |
| 21 | 锡 |  | μg/L | 0.08 | 0.51 | 44 | CO32- |  | mg/L | 5 | ND |
| 22 | 钛 |  | μg/L | 0.46 | 6.90 | 45 | HCO3- |  | mg/L | 5 | 202 |
| 23 | 挥发性酚类 |  | mg/L | 0.002 | ND | / | / |  | / | / | / |
| 注：1.ND为未检出，表示检测结果小于方法检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3.1.6 评价标准

地下水环境评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准。

表4.3-5  地下水质量标准

| 序号 | 项目 | 单位 | （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | --- | 6.5-8.5 |
| 2 | 总硬度 | mg/L | ≤450 |
| 3 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |
| 4 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 |
| 5 | 氯化物 | mg/L | ≤250 |
| 6 | 铁 | mg/L | ≤0.3 |
| 7 | 锰 | mg/L | ≤0.1 |
| 8 | 铜 | mg/L | ≤1.0 |
| 9 | 锌 | mg/L | ≤1.0 |
| 10 | 铝 | mg/L | ≤0.2 |
| 11 | 挥发酚类 | mg/L | ≤0.002 |
| 12 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | ≤0.3 |
| 13 | 耗氧量 | mg/L | ≤3.0 |
| 14 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 |
| 15 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 |
| 16 | 钠 | mg/L | ≤200 |
| 17 | 总大肠杆菌 | mg/L | ≤3.0 |
| 18 | 菌落总数 | CFU/L | ≤100 |
| 19 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | ≤1.0 |
| 20 | 硝酸盐氮 | mg/L | ≤20 |
| 21 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 |
| 22 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |
| 23 | 碘化物 | mg/L | ≤0.08 |
| 24 | 汞 | mg/L | ≤0.001 |
| 25 | 砷 | mg/L | ≤0.01 |
| 26 | 硒 | mg/L | ≤0.01 |
| 27 | 镉 | mg/L | ≤0.005 |
| 28 | 六价铬 | mg/L | ≤0.05 |
| 29 | 铅 | mg/L | ≤0.01 |
| 30 | 三氯甲烷 | ug/L | ≤60 |
| 31 | 四氯化碳 | ug/L | ≤2.0 |
| 32 | 苯 | ug/L | ≤10.0 |
| 33 | 甲苯 | ug/L | ≤700 |
| 34 | 石油类 | ug/L | ≤0.05 |

4.3.1.7 评价方法

采用单因子指数法进行评价，其计算公式如下：

①Sij= Cij/ Csi

式中：

Sij---单项水质参数i在j点的标准指数；

Cij---污染物i在监测点j的浓度，mg/L；

Csi---i污染物的水质评价标准mg/L

②pH的标准指数采用下式计算

SpHj=(7.0-pHj)/(7.0-pHsd)       当PHj≤7.0时

SpHj=( pHj -7.0)/( pHsu -7.0)     当PHj＞7.0时

式中：

SPHj---单项水质参数pH在j点的标准指数；

pHsd---地下水质量标准中规定的pH值下限；

pHsu---地下水质量标准中规定的pH值上限。

若计算的标准数小于1，则表明该项水质指标能满足目前的水质用途；若标准指数大于1，则表明水体已受到该污染物的污染，指数越高，表明污染越重。

4.3.2 评价结果

表4.3-6  地下水环境质量评价结果表

| 监测项目 | 1#项目厂址 | 2#西吕村 | 3#大张社区 | 7#厂址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总硬度 | 1.74 | 1.49 | 2.667 | 0.742 |
| 溶解性总固体 | 1.35 | 1.02 | 1.870 | 0.716 |
| 硫酸盐 | 0.77 | 0.76 | 1.992 | 0.672 |
| 氯化物 | 0.64 | 0.46 | 0.960 | 0.416 |
| 铁 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.933 |
| 锰 | 0.0454 | 0.0148 | 未检出 | 0.031 |
| 铜 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.003 |
| 锌 | 0.0039 | 0.0083 | 0.0048 | 0.059 |
| 铝 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2.04 |
| 铅 | 0.12 | 0.08 | 0.074 | 0.009 |
| 耗氧量 | 0.82 | 0.39 | 0.35 | 0.613 |
| 氨氮 | 0.10 | 未检出 | 0.4 | 0.472 |
| 钠 | 0.24 | 0.31 | 0.34 | 0.411 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.01 | 未检出 | 未检出 | 0.06 |
| 硝酸盐氮 | 3.01 | 1.34 | 2.2 | 0.196 |
| 氟化物 | 1 | 1.80 | 0.6 | 0.05 |
| 砷 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.0810 |
| 硒 | 0.3 | 0.61 | 0.76 | 0.12 |
| 三氯甲烷 | 未检出 | 0.18 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群 | 3.67 | 43.3 | 36.67 | 未检出 |
| 菌落总数 | 18 | 1.2 | 2.1 | 0.018 |
| 石油类 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.8 |
| 注：未检出及无评价标准因子，不予评价。 |  |  |  |  |

由上表可见，除未检出项以外，地下水4个监测点的监测因子中，部分监测因子不能满足地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。1#、2#、3#点位总硬度、溶解性总固体、硝酸盐氮、总大肠菌群、菌落总数均出现不同程度的超标，2#点位氟化物超标，3#点位硫酸盐超标,7#铝、石油类超标。区域地下水总体不能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。

综上分析，本区总硬度、溶解性总固体超标主要与区域水文地质条件有关，地下水中氟化物、硫酸盐、硝酸盐氮、总大肠菌群、菌落总数超标与区域整体环境质量有关系，可能受到生产、生活污染。

4.4 声环境现状调查与评价

4.4.1 现状监测

4.4.1.1 监测布点

根据厂区平面布置情况，本次评价在厂区4个边界以及近距离村庄共布设5个厂界噪声监测点，具体监测布点见图4.4-1和表4.4-1。

表4.4-1 声环境现状监测布点情况

| 测点 | 名称 | 相对方位 | 距离 | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂界东 | / | 厂界外1m | 厂界外1m，见图5.4-1 |
| 2# | 厂界南 | / | 厂界外1m |  |
| 3# | 厂界西 | / | 厂界外1m |  |
| 4# | 厂界北 | / | 厂界外1m |  |
| 5# | 解营村 | N | 180 | 解营村 |

4.4.1.2 监测项目

等效连续A声级LAeq。

4.4.1.3 监测时间及频率

山东典图生态环境工程有限公司于2022年4月18日~19日进行监测，昼、夜各一次。

4.4.1.4 监测方法

监测工作按照《环境监测技术规范》进行，测试方法依据GB 3096-2008 声环境质量标准。

4.4.1.5 监测结果

厂界噪声监测结果见表4.4-2。

表 4.4-2厂界噪声监测结果

| 采样日期 | 2022.04.18 |  |  |  |  | 2022.04.19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 昼间 |  | 夜间 |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |
| : | 检测时间 | 测定值dB（A） | 检测时间 | 测定值dB（A） | 检测时间 |  | 测定值dB（A） | 检测时间 | 测定值dB（A） |
| 厂界东 | 10:38 | 59.9 | 23:18 | 46.9 | 16:02 |  | 55.3 | 23:49 | 47.2 |
| 厂界南 | 10:33 | 59.3 | 23:22 | 46.6 | 15:56 |  | 56.6 | 23:54 | 46.3 |
| 厂界西 | 10:43 | 46.7 | 23:29 | 46.0 | 16:10 |  | 56.4 | 23:39 | 47.3 |
| 厂界北 | 10:48 | 52.9 | 23:26 | 45.4 | 16:05 |  | 55.3 | 23:44 | 45.2 |
| 解营村 | 10:59 | 53.8 | 23:23 | 42.3 | 16:14 |  | 55.3 | 23:33 | 42.7 |

图例：

噪声监测点位

图4.4-1 噪声监测点位分布图

4.4.2 现状评价

4.4.2.1 评价方法

评价方法采用超标值法，计算公式为：

P=Leq-Lb

式中：P—超标值，dB(A)；

Leq—测点等效A声级，dB(A)；

Lb—噪声评价标准，dB(A)。

4.4.2.2 评价标准

厂界评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

4.4.2.3 评价结果

本次声环境现状评价结果见下表。

表 4.4-3 声环境现状评价结果一览表

| 检测点位 | 采样时间 |  | 检测项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 噪声[dB(A)] | 噪声[dB(A)] |
|  |  |  | 2021.04.18 | 2021.04.19 |
| 1# | 昼间 | 监测值(Leq) | 59.9 | 55.3 |
|  |  | 标准值(Lb) | 65 | 65 |
|  |  | 超标值(P) | -5.1 | -9.7 |
|  | 夜间 | 监测值(Leq) | 46.9 | 47.2 |
|  |  | 标准值(Lb) | 55 | 55 |
|  |  | 超标值(P) | -8.1 | -7.8 |
| 2# | 昼间 | 监测值(Leq) | 59.3 | 56.6 |
|  |  | 标准值(Lb) | 65 | 65 |
|  |  | 超标值(P) | -5.7 | -8.4 |
|  | 夜间 | 监测值(Leq) | 46.6 | 46.3 |
|  |  | 标准值(Lb) | 55 | 55 |
|  |  | 超标值(P) | -8.4 | -8.7 |
| 3# | 昼间 | 监测值(Leq) | 46.7 | 56.4 |
|  |  | 标准值(Lb) | 65 | 65 |
|  |  | 超标值(P) | -18.3 | -8.6 |
|  | 夜间 | 监测值(Leq) | 46.0 | 47.3 |
|  |  | 标准值(Lb) | 55 | 55 |
|  |  | 超标值(P) | -9 | -7.7 |
| 4# | 昼间 | 监测值(Leq) | 52.9 | 55.3 |
|  |  | 标准值(Lb) | 65 | 65 |
|  |  | 超标值(P) | -12.1 | -9.7 |
|  | 夜间 | 监测值(Leq) | 45.4 | 45.2 |
|  |  | 标准值(Lb) | 55 | 55 |
|  |  | 超标值(P) | -9.6 | -9.8 |

由上表可以看出，北、南、西、东厂界昼、夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。西北方向180m处的谢营村能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。现状夜间噪声明显低于昼间噪声主要是园区内大部分企业夜间不生产。

4.5 土壤环境现状调查与评价

4.5.1 土地利用历史及现状调查

4.5.1.1 土地利用历史

根据土地利用调查结果，该地块涉及2段工业活动利用历史，地块利用历史见表4.5-1。

表4.5-1  山东朗净新材料科技有限公司土地利用历史

| 序号 | 起（年） | 止（年） | 用途 | 主要产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 2017年 | 至今 | 闲置院落 | / |  |
| ② | -- | 2017年 | 农田 | / |  |

根据调查，本项目厂址所在地块原为解营村农田，后划入淄博科技工业园作为工业用地使用，谢营村村委会2017年建设本院落，拟作为厂房或仓库出租，2017年至2021年未使用，2022年山东朗净新材料科技有限公司租赁。

4.5.1.2 土地利用现状调查

企业及周边土地利用现状见图4.5-1。

本项目位置

图4.5-1 企业及周边土地利用现状图

4.5.1.3 土壤类型分布

山东朗净新材料科技有限公司中心地理坐标E118.002306°，N3.6859949°，该厂区范围位于华北地台济阳拗陷区，地表被第四纪河流冲击及海陆交互相沉积物所覆盖，以粘性土、粉土、粉细砂为主，局部分布有软土地层。地貌特征表现为河流冲积平原，且微地貌发育。根据土壤信息服务平台（http://www.soilinfo.cn/map/index.aspx），厂区主要地层属于第四系黄河三角洲沉积土层为潮褐土。土壤类型分布图见图4.5-2。

本项目

图4.5-2  土壤类型分布图

4.5.2 现状监测

4.5.2.1 监测布点

2022年04月19日，山东典图生态环境工程有限公司现场进行采样，并完成样品监测。2022年9月20日山东典图生态环境工程有限公司现场进行补充采样，并完成样品监测，监测点位、补充监测点位及项目见表4.5-2和图4.5-3。

表4.5-2 土壤环境质量现状监测布点

| 编号 | 监测点位置 |  | 布点类型 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 土壤 | 厂区西北侧空地 | 表层样 | 了解厂区土壤背景值 |
| 2# | 土壤 | 厂区1号车间附近绿化带 | 柱状样 | 了解厂区拟建区域现状值 |
| 3# | 土壤 | 厂区中部空地 | 柱状样 | 了解厂区拟建区域现状值 |
| 4# | 土壤 | 厂区西南空地 | 柱状样 | 了解厂区拟建区域现状值 |
| 5# | 土壤 | 厂址东北空地 | 表层样 | 了解厂区下风向土壤背景值 |
| 6# | 土壤 | 厂址西南空地 | 表层样 | 了解周边土壤本底值 |
| 7# | 土壤 | 厂区西北侧村庄 | 表层样 | 了解周边土壤本底值 |

图例：

土壤监测点位

图例：

土壤监测点位

图4.5-3土壤现状监测布点图

4.5.2.2 监测因子

1#~4#监测点位：《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）45项以及pH、石油烃、锡、钛、锌、铁，共51项。

5#、7#监测点位：《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）45项以及pH、石油烃，共47项。

6#监测点位：《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）8项及pH共9项。

4.5.2.3监测频率与取样要求

监测1天，采样1次。表层样在0-0.2m取样，柱状样在0-0.5m、0.5-1.5m、1.5-3.0m分别取样。

4.5.2.4 监测方法

土壤监测采样、分析方法按照国家环保总局《环境监测分析方法》、《土壤元素的近代分析方法》（中国环境监测总站编）及《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中有关规定进行。具体监测分析方法见下表。

表4.5-4  土壤监测分析方法

| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检测设备 | 设备编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汞 | GB/T 22105.1-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 | AFS-933 原子荧光光度计 | DT/J-041-01 | 0.002 |
| 2 | 砷 | GB/T 22105.2-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 | AFS-933 原子荧光光度计 | DT/J-041-01 | 0.01 |
| 3 | 镉 | DB37/T 4435-2021 土壤和沉积物 14种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 7850 ICP-MS 等离子体质谱仪 | DT/J-045-01 | 0.07 |
| 4 | 铅 |  |  |  | 0.8 |
| 5 | 铜 |  |  |  | 1 |
| 6 | 镍 |  |  |  | 0.4 |
| 7 | 锌 |  |  |  | 1 |
| 8 | 铁× | HJ 974-2018 土壤和沉积物 11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法 | 5110 全谱直读电感耦合等离子体原子发射光谱仪（ICP-OES） | 128 | 0.02 |
| 9 | 钛× |  |  |  | 0.01 |
| 10 | 铬（六价） | HJ 152-2019 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | 280FS AA火焰原子吸收分光光度计 | DT/J-042-01 | 0.5 |
| 11 | 四氯化碳 | HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 | DT/J-049-01 | 1.3 |
| 12 | 氯仿 |  |  |  | 1.1 |
| 13 | 氯甲烷 |  |  |  | 1.0 |
| 14 | 1,1-二氯乙烷 |  |  |  | 1.2 |
| 15 | 1,2-二氯乙烷 |  |  |  | 1.3 |
| 16 | 1,1-二氯乙烯 |  |  |  | 1.0 |
| 17 | 顺-1,2-二氯乙烯 |  |  |  | 1.3 |
| 18 | 反-1,2-二氯乙烯 |  |  |  | 1.4 |
| 19 | 二氯甲烷 |  |  |  | 1.5 |
| 20 | 1,2-二氯丙烷 |  |  |  | 1.1 |
| 21 | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  |  |  | 1.2 |
| 22 | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  |  |  | 1.2 |
| 23 | 四氯乙烯 |  |  |  | 1.4 |
| 24 | 1,1,1-三氯乙烷 |  |  |  | 1.3 |
| 25 | 1,1,2-三氯乙烷 |  |  |  | 1.2 |
| 26 | 三氯乙烯 |  |  |  | 1.2 |
| 27 | 1,2,3-三氯丙烷 |  |  |  | 1.2 |
| 28 | 氯乙烯 |  |  |  | 1.0 |
| 29 | 苯 |  |  |  | 1.9 |
| 30 | 氯苯 |  |  |  | 1.2 |
| 31 | 1,2-二氯苯 |  |  |  | 1.5 |
| 32 | 1,4-二氯苯 |  |  |  | 1.5 |
| 33 | 乙苯 |  |  |  | 1.2 |
| 34 | 苯乙烯 |  |  |  | 1.1 |
| 35 | 甲苯 |  |  |  | 1.3 |
| 36 | 间二甲苯+对二甲苯 |  |  |  | 1.2 |
| 37 | 邻二甲苯 |  |  |  | 1.2 |
| 38 | 硝基苯 | HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 | 8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 | DT/J-052-01 | 0.09 |
| 39 | 苯胺 |  |  |  | 0.006 |
| 40 | 2-氯酚 |  |  |  | 0.06 |
| 41 | 苯并[a]蒽 |  |  |  | 0.1 |
| 42 | 苯并[a]芘 |  |  |  | 0.1 |
| 43 | 苯并[b]荧蒽 |  |  |  | 0.2 |
| 44 | 苯并[k]荧蒽 |  |  |  | 0.1 |
| 45 | 䓛 |  |  |  | 0.1 |
| 46 | 二苯并[a,h]蒽 |  |  |  | 0.1 |
| 47 | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  |  |  | 0.1 |
| 48 | 萘 |  |  |  | 0.09 |
| 49 | pH值 | HJ 962-2018 土壤 pH 值的测定 电位法 | PHS-3C pH计 | DT/J-034 | -- |
| 50 | 石油烃(C10-C40) | HJ 1021-2019 土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 | 8890-5977B 气相色谱-质谱联用仪 | DT/J-051-01 | 6 |

4.5.2.5 监测结果

土壤监测结果见下表。

表4.5-5  土壤环境质量现状监测结果（1#、5#）

| 监测项目 | 单位 | 监测结果（mg/kg） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#厂区西北侧空地 | 5#厂外东北空地 |
|  |  | 0-0.2m | 0-0.2m |
| pH值 | 无量纲 | 7.76 | 8.13 |
| 汞 | mg/kg | 0.092 | 0.064 |
| 砷 | mg/kg | 7.18 | 7.18 |
| 镉 | mg/kg | 0.38 | 0.08 |
| 铅 | mg/kg | 36.6 | 10 |
| 铜 | mg/kg | 45 | 10.9 |
| 镍 | mg/kg | 34.2 | 12.2 |
| 锌 | mg/kg | 94 | / |
| 铁(以Fe2O3计）× | % | 4.39 | / |
| 钛× | g/kg | 3.49 | / |
| 铬（六价） | mg/kg | ND | ND |
| 四氯化碳 | μg/kg | ND | ND |
| 氯仿 | μg/kg | ND | ND |
| 氯甲烷 | μg/kg | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND |
| 二氯甲烷 | μg/kg | ND | ND |
| 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | ND | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND |
| 四氯乙烯 | μg/kg | ND | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND |
| 三氯乙烯 | μg/kg | ND | ND |
| 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | ND | ND |
| 氯乙烯 | μg/kg | ND | ND |
| 苯 | μg/kg | ND | ND |
| 氯苯 | μg/kg | ND | ND |
| 1,2-二氯苯 | μg/kg | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | μg/kg | ND | ND |
| 乙苯 | μg/kg | ND | ND |
| 苯乙烯 | μg/kg | ND | ND |
| 甲苯 | μg/kg | ND | ND |
| 间二甲苯+对二甲苯 | μg/kg | ND | ND |
| 邻二甲苯 | μg/kg | ND | ND |
| 硝基苯 | mg/kg | ND | ND |
| 苯胺 | mg/kg | ND | ND |
| 2-氯酚 | mg/kg | ND | ND |
| 苯并[a]蒽 | mg/kg | ND | ND |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | ND | ND |
| 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND | ND |
| 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ND | ND |
| 䓛 | mg/kg | ND | ND |
| 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | ND | ND |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | ND | ND |
| 萘 | mg/kg | ND | ND |
| 石油烃(C10-C40) | mg/kg | 21 | 27 |

续表4.5-5  土壤环境质量现状监测结果（2#、3#）

| 监测项目 | 单位 | 监测结果（mg/kg） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2#厂区1号车间附近绿化带 |  |  | 3#厂区中部空地 |  |  |
|  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m |
| pH值 | 无量纲 | 8.05 | 7.73 | 7.86 | 7.99 | 7.89 | 8.44 |
| 汞 | mg/kg | 0.037 | 0.019 | 0.027 | 0.027 | 0.024 | 0.028 |
| 砷 | mg/kg | 7.33 | 6.41 | 13.0 | 8.30 | 5.47 | 10.8 |
| 镉 | mg/kg | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| 铅 | mg/kg | 17.4 | 17.1 | 10.8 | 13.3 | 14.9 | 12.5 |
| 铜 | mg/kg | 18 | 16 | 11 | 13 | 16 | 12 |
| 镍 | mg/kg | 19.4 | 24.7 | 15.0 | 19.1 | 20.0 | 13.8 |
| 锌 | mg/kg | 54 | 45 | 28 | 36 | 40 | 34 |
| 铁(以Fe2O3计）× | % | 3.10 | 3.30 | 3.22 | 3.27 | 3.92 | 3.56 |
| 钛× | g/kg | 2.76 | 2.95 | 2.79 | 3.03 | 3.27 | 3.00 |
| 铬（六价） | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯化碳 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯仿 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯甲烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 间二甲苯+对二甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 邻二甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 硝基苯 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯胺 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2-氯酚 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[a]蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 䓛 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 萘 | mg/kg | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 石油烃(C10-C40) | mg/kg | 9 | 19 | 34 | 24 | 27 | 22 |

续表4.5-5  土壤环境质量现状监测结果（4#）

| 监测项目 | 单位 | 监测结果（mg/kg） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2#厂区1号车间附近绿化带 |  |  |
|  |  | 0-0.5m | 0.5-1.5m | 1.5-3.0m |
| pH值 | 无量纲 | 8.34 | 7.90 | 7.88 |
| 汞 | mg/kg | 0.026 | 0.018 | 0.016 |
| 砷 | mg/kg | 7.91 | 6.70 | 7.41 |
| 镉 | mg/kg | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 铅 | mg/kg | 14.6 | 14.7 | 14.3 |
| 铜 | mg/kg | 13 | 11 | 15 |
| 镍 | mg/kg | 15.9 | 19.0 | 19.5 |
| 锌 | mg/kg | 35 | 36 | 39 |
| 铁(以Fe2O3计）× | % | 2.73 | 3.75 | 2.90 |
| 钛× | g/kg | 2.43 | 3.16 | 2.87 |
| 铬（六价） | mg/kg | ND | ND | ND |
| 四氯化碳 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 氯仿 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 氯甲烷 | μg/kg | ND | 2.0 | 1.4 |
| 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 苯 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 乙苯 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 苯乙烯 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 间二甲苯+对二甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 邻二甲苯 | μg/kg | ND | ND | ND |
| 硝基苯 | mg/kg | ND | ND | ND |
| 苯胺 | mg/kg | ND | ND | ND |
| 2-氯酚 | mg/kg | ND | ND | ND |
| 苯并[a]蒽 | mg/kg | ND | ND | ND |
| 苯并[a]芘 | mg/kg | ND | ND | ND |
| 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND |
| 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | ND | ND | ND |
| 䓛 | mg/kg | ND | ND | ND |
| 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | ND | ND | ND |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | ND | ND | ND |
| 萘 | mg/kg | ND | ND | ND |
| 石油烃(C10-C40) | mg/kg | 30 | 30 | 38 |

续表4.5-5  土壤环境质量现状监测结果（6#）

| 监测项目 | 单位 | 监测结果（mg/kg） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6#厂址西南空地 |
|  |  | 0-0.2m |
| pH值 | 无量纲 | 7.89 |
| 汞 | mg/kg | 0.058 |
| 砷 | mg/kg | 7.46 |
| 镉 | mg/kg | 0.08 |
| 铅 | mg/kg | 12.6 |
| 铬 | mg/kg | 29.3 |
| 铜 | mg/kg | 11 |
| 镍 | mg/kg | 13.9 |
| 锌 | mg/kg | 31 |
| 注：1.ND为未检出，表示检测结果小于方法检出限； 2.标注“×”的为分包项目，分包单位为山东嘉誉测试科技有限公司,资质认定编号：211512111129。 |  |  |

补充监测结果如下：

| 检测类别：环评补充监测 |  |  | 检测点位 | 7# 解营村（表层样0-0.2m） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采样日期 | 2022.09.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地层描述 | 0-0.2m为壤土，松散，潮，棕褐色，无味，无油，无污，少量根系 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检出限 | 测定值 | 序号 | 检测项目 | 单位 | 检出限 | 测定值 |
| 1 | 汞 | mg/kg | 0.002 | 0.064 | 25 | 氯乙烯 | μg/kg | 1.0 | ND |
| 2 | 砷 | mg/kg | 0.01 | 7.62 | 26 | 苯 | μg/kg | 1.9 | ND |
| 3 | 镉 | mg/kg | 0.07 | 0.18 | 27 | 氯苯 | μg/kg | 1.2 | ND |
| 4 | 铜 | mg/kg | 1 | 19.2 | 28 | 1,2-二氯苯 | μg/kg | 1.5 | ND |
| 5 | 铅 | mg/kg | 0.8 | 20.4 | 29 | 1,4-二氯苯 | μg/kg | 1.5 | ND |
| 6 | 镍 | mg/kg | 0.4 | 20.2 | 30 | 乙苯 | μg/kg | 1.2 | ND |
| 7 | 六价铬 | mg/kg | 0.5 | ND | 31 | 苯乙烯 | μg/kg | 1.1 | ND |
| 8 | 四氯化碳 | μg/kg | 1.3 | ND | 32 | 甲苯 | μg/kg | 1.3 | ND |
| 9 | 氯仿 | μg/kg | 1.1 | ND | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | μg/kg | 1.2 | ND |
| 10 | 氯甲烷 | μg/kg | 1.0 | ND | 34 | 邻二甲苯 | μg/kg | 1.2 | ND |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | μg/kg | 1.2 | ND | 35 | 硝基苯 | mg/kg | 0.09 | ND |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | μg/kg | 1.3 | ND | 36 | 苯胺 | mg/kg | 0.006 | ND |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | μg/kg | 1.0 | ND | 37 | 2-氯酚 | mg/kg | 0.06 | ND |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 1.3 | ND | 38 | 苯并[a]蒽 | mg/kg | 0.1 | ND |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 1.4 | ND | 39 | 苯并[a]芘 | mg/kg | 0.1 | ND |
| 16 | 二氯甲烷 | μg/kg | 1.5 | ND | 40 | 苯并[b]荧蒽 | mg/kg | 0.2 | ND |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | μg/kg | 1.1 | ND | 41 | 苯并[k]荧蒽 | mg/kg | 0.1 | ND |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | 1.2 | ND | 42 | 䓛 | mg/kg | 0.1 | ND |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | 1.2 | ND | 43 | 二苯并[a,h]蒽 | mg/kg | 0.1 | ND |
| 20 | 四氯乙烯 | μg/kg | 1.4 | 16.2 | 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 0.1 | ND |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | μg/kg | 1.3 | ND | 45 | 萘 | mg/kg | 0.09 | ND |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | μg/kg | 1.2 | ND | 46 | pH | 无量纲 | -- | 8.03 |
| 23 | 三氯乙烯 | μg/kg | 1.2 | ND | 47 | 石油烃C10-C40 | mg/kg | 6 | 18 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | 1.2 | ND | / | / | / | / | / |
| 注：1.ND为未检出，表示检测结果小于方法检出限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.5.3 现状评价

4.5.3.1 评价标准

建设用地土壤环境质量现状评价采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中筛选值（第二类用地）标准，具体数值见表4.5-6；农用地土壤环境执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值，具体数值见表4.5-7。

表4.5-6 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值（第二类用地） | 筛选值（第一类用地） | 背景值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 60 | 20 | 20 |
| 2 | 镉 | 65 | 20 | --- |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 3.0 | --- |
| 4 | 铜 | 18000 | 2000 | --- |
| 5 | 铅 | 800 | 400 | --- |
| 6 | 汞 | 38 | 8 | --- |
| 7 | 镍 | 900 | 150 | --- |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 0.9 | --- |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 0.3 | --- |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 12 | --- |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 3 | --- |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 0.52 | --- |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 12 | --- |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 66 | --- |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 10 | --- |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 94 | --- |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 1 | --- |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 2.6 | --- |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 1.6 | --- |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 11 | --- |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 701 | --- |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 0.6 | --- |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 0.7 | --- |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 0.05 | --- |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 0.12 | --- |
| 26 | 苯 | 4 | 1 | --- |
| 27 | 氯苯 | 270 | 68 | --- |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 | --- |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | 5.6 | --- |
| 30 | 乙苯 | 28 | 7.2 | --- |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 | --- |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 | --- |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 163 | --- |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 | 222 | --- |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 76 | 34 | --- |
| 36 | 苯胺 | 260 | 92 | --- |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 | 250 | --- |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 | 5.5 | --- |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 | 0.55 | --- |
| 40 | 苯并[b]萤蒽 | 15 | 5.5 | --- |
| 41 | 苯并[k]萤蒽 | 151 | 55 | --- |
| 42 | 䓛 | 1293 | 490 | --- |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 | 0.55 | --- |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | 5.5 | --- |
| 45 | 萘 | 70 | 25 | --- |
| 46 | 石油烃 | 4500 | 826 | --- |
| 注：具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理。 |  |  |  |  |

表4.5-7 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

4.5.3.2 评价方法

采用单因子指数法进行现状评价。计算公式为：

式中：Si——污染物单因子指数；

Ci——i污染物的浓度值，mg/kg；

Csi——i污染物的评价标准值，mg/kg。

4.5.3.3 评价结果

本次检出因子包含镉、汞、铅、砷、铜、镍、氯甲烷、铬、石油烃（C10~C40）共9项。对检出因子进行评价，见土壤检出因子指数评价表

1、单因子指数法评价结果见下表。

表4.5-8  土壤环境质量现状评价单因子指数表

| 样品编号 | 分析指标 | 单位 | 土样监测值 | 标准值 | 单因子指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 汞 | mg/kg | 0.092 | 38 | 0.0024 |
|  | 砷 | mg/kg | 7.18 | 60 | 0.1197 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.38 | 65 | 0.0058 |
|  | 铅 | mg/kg | 36.6 | 800 | 0.0458 |
|  | 铜 | mg/kg | 45 | 18000 | 0.0025 |
|  | 镍 | mg/kg | 34.2 | 900 | 0.0380 |
|  | 石油烃(C10-C40) | mg/kg | 21 | 4500 | 0.0047 |
| 2#（0-0.5m） | 汞 | mg/kg | 0.037 | 38 | 0.0012 |
|  | 砷 | mg/kg | 7.33 | 60 | 0.1222 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.10 | 65 | 0.0015 |
|  | 铅 | mg/kg | 17.4 | 800 | 0.0218 |
|  | 铜 | mg/kg | 18 | 18000 | 0.0010 |
|  | 镍 | mg/kg | 19.4 | 900 | 0.0216 |
|  | 石油烃(C10-C40) | mg/kg | 9 | 4500 | 0.0020 |
| 2#（0.5-1.5m） | 汞 | mg/kg | 0.019 | 38 | 0.0005 |
|  | 砷 | mg/kg | 6.41 | 60 | 0.1068 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.08 | 65 | 0.0012 |
|  | 铅 | mg/kg | 17.1 | 800 | 0.0214 |
|  | 铜 | mg/kg | 16 | 18000 | 0.0009 |
|  | 镍 | mg/kg | 24.7 | 900 | 0.0274 |
|  | 石油烃(C10-C40) | mg/kg | 19 | 4500 | 0.0042 |
| 2#（1..5-3.0m） | 汞 | mg/kg | 0.027 | 38 | 0.0005 |
|  | 砷 | mg/kg | 13.0 | 60 | 0.2167 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.07 | 65 | 0.0011 |
|  | 铅 | mg/kg | 10.8 | 800 | 0.0135 |
|  | 铜 | mg/kg | 11 | 18000 | 0.0006 |
|  | 镍 | mg/kg | 15.0 | 900 | 0.0167 |
|  | 石油烃(C10-C40) | mg/kg | 34 | 4500 | 0.0076 |
| 3#(0-0.5m) | 汞 | mg/kg | 0.027 | 38 | 0.0005 |
|  | 砷 | mg/kg | 8.30 | 60 | 0.1383 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.07 | 65 | 0.0011 |
|  | 铅 | mg/kg | 13.3 | 800 | 0.0166 |
|  | 铜 | mg/kg | 13 | 18000 | 0.0005 |
|  | 镍 | mg/kg | 19.1 | 900 | 0.0212 |
|  | 石油烃(C10-C40) | mg/kg | 24 | 4500 | 0.0053 |
| 3#(0.5-1.5m) | 汞 | mg/kg | 0.024 | 38 | 0.0006 |
|  | 砷 | mg/kg | 5.47 | 60 | 0.0912 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.08 | 65 | 0.0012 |
|  | 铅 | mg/kg | 14.9 | 800 | 0.0186 |
|  | 铜 | mg/kg | 16 | 18000 | 0.0009 |
|  | 镍 | mg/kg | 20.0 | 900 | 0.0222 |
|  | 石油烃(C10-C40) | mg/kg | 27 | 4500 | 0.0060 |
| 3#(1.5-3.0m) | 汞 | mg/kg | 0.028 | 38 | 0.0005 |
|  | 砷 | mg/kg | 10.8 | 60 | 0.1800 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.09 | 65 | 0.0014 |
|  | 铅 | mg/kg | 12.5 | 800 | 0.0156 |
|  | 铜 | mg/kg | 12 | 18000 | 0.0005 |
|  | 镍 | mg/kg | 13.8 | 900 | 0.0153 |
|  | 石油烃(C10-C40) | mg/kg | 22 | 4500 | 0.0049 |
| 4#(0-0.5m) | 汞 | mg/kg | 0.026 | 38 | 0.0005 |
|  | 砷 | mg/kg | 7.91 | 60 | 0.1318 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.09 | 65 | 0.0014 |
|  | 铅 | mg/kg | 14.6 | 800 | 0.0183 |
|  | 铜 | mg/kg | 13 | 18000 | 0.0005 |
|  | 镍 | mg/kg | 15.9 | 900 | 0.0177 |
|  | 石油烃(C10-C40) | mg/kg | 30 | 4500 | 0.0067 |
| 4#(0.5-1.5m) | 汞 | mg/kg | 0.018 | 38 | 0.0005 |
|  | 砷 | mg/kg | 6.70 | 60 | 0.1117 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.08 | 65 | 0.0012 |
|  | 铅 | mg/kg | 14.7 | 800 | 0.0184 |
|  | 铜 | mg/kg | 11 | 18000 | 0.0006 |
|  | 镍 | mg/kg | 19.0 | 900 | 0.0211 |
|  | 氯甲烷 | mg/kg | 2.0×10-3 | 37 | 0.00005 |
|  | 石油烃(C10-C40) | mg/kg | 30 | 4500 | 0.0067 |
| 4#(1.5-3.0m) | 汞 | mg/kg | 0.016 | 38 | 0.0004 |
|  | 砷 | mg/kg | 7.41 | 60 | 0.1235 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.08 | 65 | 0.0012 |
|  | 铅 | mg/kg | 14.3 | 800 | 0.0179 |
|  | 铜 | mg/kg | 15 | 18000 | 0.0008 |
|  | 镍 | mg/kg | 19.5 | 900 | 0.0217 |
|  | 氯甲烷 | mg/kg | 1.4×10-3 | 37 | 0.00004 |
|  | 石油烃(C10-C40) | mg/kg | 38 | 4500 | 0.0084 |
| 5# | 汞 | mg/kg | 0.064 | 38 | 0.0017 |
|  | 砷 | mg/kg | 7.18 | 60 | 0.1197 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.08 | 65 | 0.0012 |
|  | 铅 | mg/kg | 10 | 800 | 0.0125 |
|  | 铜 | mg/kg | 10.9 | 18000 | 0.0006 |
|  | 镍 | mg/kg | 12.2 | 900 | 0.0136 |
|  | 石油烃(C10-C40) | mg/kg | 27 | 4500 | 0.0060 |
| 6# | 汞 | mg/kg | 0.058 | 3.4 | 0.0171 |
|  | 砷 | mg/kg | 7.46 | 25 | 0.2984 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.08 | 0.6 | 0.1333 |
|  | 铅 | mg/kg | 12.6 | 170 | 0.0741 |
|  | 铬 | mg/kg | 29.3 | 250 | 0.1172 |
|  | 铜 | mg/kg | 11 | 100 | 0.1100 |
|  | 镍 | mg/kg | 13.9 | 190 | 0.0732 |
|  | 锌 | mg/kg | 31 | 300 | 0.1033 |
| 7# | 汞 | mg/kg | 0.064 | 8 | 0.0080 |
|  | 砷 | mg/kg | 7.62 | 20 | 0.3810 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.18 | 20 | 0.0090 |
|  | 铜 | mg/kg | 19.2 | 2000 | 0.0096 |
|  | 铅 | mg/kg | 20.4 | 400 | 0.0510 |
|  | 镍 | mg/kg | 20.2 | 150 | 0.1347 |
|  | 四氯乙烯 | mg/kg | 0.0162 | 11 | 0.0015 |
|  | 石油烃C10-C40 | mg/kg | 18 | 826 | 0.0218 |

由评价结果可知，1#～5#所有监测点位检出的各项监测因子均不超标，均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准要求，6#监测点位满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值要求，7#监测点位满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值第一类用地标准要求。

5 环境影响预测与评价

5.1 运营期环境空气影响预测与评价

5.1.1 评价等级及评价范围

5.1.1.1评价因子筛选

根据本项目排放的废气污染物种类，确定本项目评价因子为颗粒物、VOCs、二氧化硫、二氧化氮、PM10、氨、硫化氢。

5.1.1.2 评价等级的确定

（1）评价等级判定方法

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

②评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表5.1-1  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

③污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表5.1-2  污染物评价标准

| 项目 | 小时浓度 mg/m3 | 日均浓度 mg/m3 | 年均浓度 mg/m3 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0.50 | 0.15 | 0.06 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准 |
| NO2 | 0.20 | 0.08 | 0.04 |  |
| PM10 | -- | 0.15 | 0.07 |  |
| TSP | -- | 0.3 | 0.2 |  |
| VOCs(以非甲烷总烃计） | 2.0 | / | -- | 《大气污染物综合排放标准》详解 |
| 氨 | 0.20 | / |  | 大气导则附录D |
| 硫化氢 | 0.01 | / | — |  |

（2）污染源参数

经调查，评价范围内没有与本项目排放污染物有关的在建项目、拟建项目；本项目主要废气污染源排放参数见下表。

表5.1-3 点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心地理坐标 | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VOCs | 氨 | 硫化氢 | TSP | SO2 | NO2 | PM10 |
| DA001 | 工艺废气排气筒 | （131,102） | 29 | 15 | 0.6 | 4.9 | 30 | 7200 | 正常 | 0.1248 | 0.0004 | 0.00001 |  |  |  |  |
| DA002 | 锅炉房排气筒 | （92，-10.28） | 28 | 15 | 0.38 | 2.4 | 30 | 7200 | 正常 |  |  |  |  | 0.0625 | 0.194 | 0.022 |

表5.1-4 矩形面源参数

| 编号 | 名称 | 面源中心地理坐标 | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | VOCs | 氨 | 硫化氢 |
| A1 | 装置区 | （88,87） | / | 72 | 28 | 0 | 11.8 | 7200 | 正常 |  | 0.019 |  |  |
| A2 | 生产车间 | / | 28 | / | / | / | 6 | 600 | 正常 | 0.0004 |  |  |  |
| A3 | 污水处理站 | （19,7） | / | 4 | 6 | 0 | 5 | 7200 | 正常 |  |  | 0.0029 | 0.00007 |

（3）参数选择

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN估算软件对项目污染物的排放进行评级。

表5.1-5  估算模型参数

| 参数 |  | 取值 | 取值依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农村/城市选项 | 城市/农村 | 农村 | 项目周边3km半径范围内一半以上面积不属于城市规划区，选择农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |  |
| 最高环境温度/℃ |  | 41.6 | 近20年气象数据统计 |
| 最低环境温度/℃ |  | -16.9 |  |
| 土地利用类型 |  | 农用地 | 3km半径范围内土地利用状况 |
| 区域湿度条件 |  | 中度湿度 | 中国干湿状况分布图 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 否 | 报告书项目，根据导则要求考虑地形 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 | SRTM DEM UTM90m分辨率数字高程数据 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 否 | 污染源附近3km范围内无大型水体 |
|  | 岸线距离/m | --- |  |
|  | 岸线方向/° | --- |  |

（4）AERSCREEN模型计算

经《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模型计算，本项目主要污染源估算模型计算结果见下表。

表5.1-12  有组织污染源（排气筒DA001）估算模型计算结果表

| 排气筒DA001 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下风向距离 | NH3 |  | H2S |  | VOCs |  |
|  | 小时浓度C | 浓度占标率P | 小时浓度C | 浓度占标率P | 小时浓度C | 浓度占标率P |
| m | μg/m3 | ％ | μg/m3 | ％ | μg/m3 | ％ |
| 10 | 2.88E-04 | 0.00 | 7.21E-06 | 0.00 | 1.68E-01 | 0.01 |
| 25 | 1.05E-02 | 0.01 | 2.63E-04 | 0.00 | 6.12E+00 | 0.51 |
| 50 | 4.01E-02 | 0.02 | 1.00E-03 | 0.01 | 2.34E+01 | 1.95 |
| 70 | 4.62E-02 | 0.02 | 1.15E-03 | 0.01 | 2.69E+01 | 2.24 |
| 75 | 4.59E-02 | 0.02 | 1.15E-03 | 0.01 | 2.67E+01 | 2.23 |
| 100 | 4.03E-02 | 0.02 | 1.01E-03 | 0.01 | 2.35E+01 | 1.96 |
| 125 | 3.38E-02 | 0.02 | 8.45E-04 | 0.01 | 1.97E+01 | 1.64 |
| 150 | 2.86E-02 | 0.01 | 7.16E-04 | 0.01 | 1.67E+01 | 1.39 |
| 175 | 2.48E-02 | 0.01 | 6.20E-04 | 0.01 | 1.45E+01 | 1.20 |
| 200 | 2.46E-02 | 0.01 | 6.14E-04 | 0.01 | 4.32E+01 | 1.19 |
| 225 | 2.65E-02 | 0.01 | 6.62E-04 | 0.01 | 1.54E+01 | 1.29 |
| 250 | 2.73E-02 | 0.01 | 6.83E-04 | 0.01 | 1.59E+01 | 1.33 |
| 275 | 2.74E-02 | 0.01 | 6.86E-04 | 0.01 | 1.60E+01 | 1.33 |
| 300 | 2.71E-02 | 0.01 | 6.76E-04 | 0.01 | 1.58E+01 | 1.31 |
| 325 | 2.64E-02 | 0.01 | 6.59E-04 | 0.01 | 1.54E+01 | 1.28 |
| 350 | 2.55E-02 | 0.01 | 6.38E-04 | 0.01 | 1.49E+01 | 1.24 |
| 375 | 2.46E-02 | 0.01 | 6.14E-04 | 0.01 | 4.32E+01 | 1.19 |
| 400 | 2.36E-02 | 0.01 | 5.89E-04 | 0.01 | 1.37E+01 | 1.14 |
| 425 | 2.26E-02 | 0.01 | 5.64E-04 | 0.01 | 1.31E+01 | 1.10 |
| 450 | 2.16E-02 | 0.01 | 5.40E-04 | 0.01 | 1.26E+01 | 1.05 |
| 475 | 2.07E-02 | 0.01 | 5.17E-04 | 0.01 | 1.20E+01 | 1.00 |
| 500 | 1.98E-02 | 0.01 | 4.94E-04 | 0.00 | 1.15E+01 | 0.96 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 4.62E-02 | 0.02 | 1.15E-03 | 0.01 | 2.69E+01 | 2.24 |
| D10%最远距离/m | 未出现 |  | 未出现 |  | 未出现 |  |

表5.1-14  有组织污染源（锅炉排气筒DA002）估算模型计算结果表

| 锅炉排气筒DA002 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 下风向距离 | SO2 |  | NOx |  | 颗粒物 |  |
|  | 小时浓度C | 浓度占标率P | 小时浓度C | 浓度占标率P | 小时浓度C | 浓度占标率P |
| m | μg/m3 | ％ | μg/m3 | ％ | μg/m3 | ％ |
| 10 | 2.95E-02 | 0.01 | 1.38E-01 | 0.07 | 1.64E-02 | 0.00 |
| 25 | 6.98E-01 | 0.14 | 3.26E+00 | 1.63 | 3.88E-01 | 0.09 |
| 46 | 1.86E+00 | 0.37 | 8.67E+00 | 4.34 | 1.03E+00 | 0.23 |
| 50 | 1.84E+00 | 0.37 | 8.57E+00 | 4.29 | 1.02E+00 | 0.23 |
| 75 | 1.40E+00 | 0.28 | 6.55E+00 | 3.28 | 7.80E-01 | 0.17 |
| 100 | 1.08E+00 | 0.22 | 5.03E+00 | 2.51 | 5.99E-01 | 0.13 |
| 125 | 8.42E-01 | 0.17 | 3.93E+00 | 1.96 | 4.68E-01 | 0.10 |
| 150 | 6.60E-01 | 0.13 | 3.08E+00 | 1.54 | 3.67E-01 | 0.08 |
| 175 | 5.70E-01 | 0.11 | 2.66E+00 | 1.33 | 3.17E-01 | 0.07 |
| 200 | 7.10E-01 | 0.14 | 3.31E+00 | 1.66 | 3.94E-01 | 0.09 |
| 225 | 6.50E-01 | 0.13 | 3.04E+00 | 1.52 | 3.61E-01 | 0.08 |
| 250 | 6.17E-01 | 0.12 | 2.88E+00 | 1.44 | 3.43E-01 | 0.08 |
| 275 | 6.19E-01 | 0.12 | 2.89E+00 | 1.45 | 3.44E-01 | 0.08 |
| 300 | 6.11E-01 | 0.12 | 2.85E+00 | 1.42 | 3.39E-01 | 0.08 |
| 325 | 5.95E-01 | 0.12 | 2.78E+00 | 1.39 | 3.31E-01 | 0.07 |
| 350 | 5.75E-01 | 0.12 | 2.68E+00 | 1.34 | 3.20E-01 | 0.07 |
| 375 | 5.54E-01 | 0.11 | 2.58E+00 | 1.29 | 3.08E-01 | 0.07 |
| 400 | 5.31E-01 | 0.11 | 2.48E+00 | 1.24 | 2.95E-01 | 0.07 |
| 425 | 5.09E-01 | 0.10 | 2.37E+00 | 1.19 | 2.83E-01 | 0.06 |
| 450 | 4.87E-01 | 0.10 | 2.27E+00 | 1.14 | 2.70E-01 | 0.06 |
| 475 | 4.66E-01 | 0.09 | 2.17E+00 | 1.09 | 2.59E-01 | 0.06 |
| 500 | 4.45E-01 | 0.09 | 2.08E+00 | 1.04 | 2.47E-01 | 0.05 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 1.86E+00 | 0.37 | 8.67E+00 | 4.34 | 1.03E+00 | 0.23 |
| D10%最远距离/m | 未出现 |  | 未出现 |  | 未出现 |  |

表5.1-15  拟建项目无组织污染源（装置区）估算模型计算结果表

| 下风向距离/m | 装置区 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 |  |
|  | 小时浓度C（μg/m3） | 浓度占标率P（％） |
| 10 | 7.67E+00 | 0.64 |
| 25 | 9.58E+00 | 0.80 |
| 50 | 1.05E+01 | 0.88 |
| 55 | 1.06E+01 | 0.88 |
| 75 | 9.78E+00 | 0.82 |
| 100 | 8.10E+00 | 0.68 |
| 119 | 6.74E+00 | 0.56 |
| 125 | 5.76E+00 | 0.48 |
| 150 | 5.08E+00 | 0.42 |
| 175 | 4.59E+00 | 0.38 |
| 200 | 4.26E+00 | 0.36 |
| 225 | 3.95E+00 | 0.33 |
| 250 | 3.69E+00 | 0.31 |
| 300 | 3.46E+00 | 0.29 |
| 325 | 3.27E+00 | 0.27 |
| 350 | 3.10E+00 | 0.26 |
| 375 | 2.95E+00 | 0.25 |
| 400 | 2.82E+00 | 0.24 |
| 425 | 2.70E+00 | 0.23 |
| 450 | 2.59E+00 | 0.22 |
| 475 | 2.50E+00 | 0.21 |
| 500 | 2.41E+00 | 0.20 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 1.06E+01 | 0.88 |
| D10%最远距离/m | 未出现 |  |

表5.1-16  拟建项目无组织污染源（生产车间）估算模型计算结果表

| 下风向距离/m | 生产车间 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 |  |
|  | 小时浓度C（μg/m3） | 浓度占标率P（％） |
| 10 | 1.32E+00 | 0.15 |
| 13 | 1.35E+00 | 0.15 |
| 25 | 1.04E+00 | 0.12 |
| 50 | 5.68E-01 | 0.06 |
| 70 | 4.11E-01 | 0.05 |
| 75 | 3.73E-01 | 0.04 |
| 100 | 3.47E-01 | 0.04 |
| 125 | 3.27E-01 | 0.04 |
| 150 | 3.11E-01 | 0.03 |
| 175 | 2.97E-01 | 0.03 |
| 200 | 2.85E-01 | 0.03 |
| 225 | 2.74E-01 | 0.03 |
| 250 | 2.64E-01 | 0.03 |
| 300 | 2.56E-01 | 0.03 |
| 325 | 2.47E-01 | 0.03 |
| 350 | 2.39E-01 | 0.03 |
| 375 | 2.32E-01 | 0.03 |
| 400 | 2.25E-01 | 0.02 |
| 425 | 2.18E-01 | 0.02 |
| 450 | 2.12E-01 | 0.02 |
| 475 | 2.06E-01 | 0.02 |
| 500 | 2.00E-01 | 0.02 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 1.35E+00 | 0.15 |
| D10%最远距离/m | 未出现 | 未出现 |

表5.1-17  拟建项目无组织污染源（污水处理站）估算模型计算结果表

| 下风向距离/m | 污水处理站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HN3 |  | H2S |  |
|  | 小时浓度C（μg/m3） | 浓度占标率P（％） | 小时浓度C（μg/m3） | 浓度占标率P（％） |
| 10 | 1.80E+01 | 9.00 | 4.34E-01 | 4.34 |
| 25 | 1.05E+01 | 5.23 | 2.52E-01 | 2.52 |
| 50 | 5.03E+00 | 2.51 | 1.21E-01 | 1.21 |
| 75 | 4.40E+00 | 2.20 | 1.06E-01 | 1.06 |
| 100 | 4.04E+00 | 2.02 | 9.74E-02 | 0.97 |
| 119 | 3.78E+00 | 1.89 | 8.64E-02 | 0.91 |
| 125 | 3.56E+00 | 1.78 | 8.59E-02 | 0.86 |
| 150 | 3.37E+00 | 1.68 | 8.12E-02 | 0.81 |
| 175 | 3.19E+00 | 1.60 | 7.71E-02 | 0.77 |
| 200 | 3.04E+00 | 1.52 | 7.33E-02 | 0.73 |
| 225 | 2.89E+00 | 1.45 | 6.98E-02 | 0.70 |
| 250 | 2.76E+00 | 1.38 | 6.66E-02 | 0.67 |
| 300 | 2.64E+00 | 1.32 | 6.37E-02 | 0.64 |
| 325 | 2.52E+00 | 1.26 | 6.09E-02 | 0.61 |
| 350 | 2.42E+00 | 1.21 | 5.83E-02 | 0.58 |
| 375 | 2.32E+00 | 1.16 | 5.59E-02 | 0.56 |
| 400 | 2.22E+00 | 1.11 | 5.37E-02 | 0.54 |
| 425 | 2.14E+00 | 1.07 | 5.16E-02 | 0.52 |
| 450 | 2.06E+00 | 1.03 | 4.96E-02 | 0.50 |
| 475 | 1.98E+00 | 0.99 | 4.78E-02 | 0.48 |
| 500 | 1.91E+00 | 0.95 | 4.60E-02 | 0.46 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 1.80E+01 | 9.00 | 4.34E-01 | 4.34 |
| D10%最远距离/m | 未出现 |  | 未出现 |  |

表5.1-6 拟建项目污染源估算模型计算结果表

| 污染源 | 污染物 | 最大落地浓度（ug/m3） | 最大落地浓度出现距离（m） | 标准值（mg/m3） | 占标率（%） | D10% （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺及污水处理站废气DA001 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 0.269 | 70 | 2.0 | 2.24 | 未出现 |
|  | 氨 | 0.046 | 70 | 0.20 | 0.02 | 未出现 |
|  | 硫化氢 | 0.001 | 70 | 0.01 | 0.01 | 未出现 |
| 锅炉废气DA002 | PM10 | 1.03 | 46 | 0.3 | 0.23 | 未出现 |
|  | 二氧化硫 | 1.86 | 46 | 0.5 | 0.37 | 未出现 |
|  | 二氧化氮 | 8.67 | 46 | 0.2 | 4.34 | 未出现 |
| 聚乳酸生产装置废气 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 0.106 | 55 | 2.0 | 0.88 | 未出现 |
| 催化剂配置、投料废气 | 颗粒物 | 1.35 | 13 | 0.3 | 0.15 | 未出现 |
| 污水处理站未收集废气 | 氨 | 0.18 | 10 | 0.2 | 9.00 | 未出现 |
|  | 硫化氢 | 0.434 | 10 | 0.01 | 4.34 | 未出现 |

根据估算结果，污水处理站无组织氨占标率最大，1%＜Pmax=9.00%＜10%，下风向最大落地浓度为0.18μg/m3，距污染源中心距离为10m。根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），本次大气环境影响评价工作等级为二级。

5.1.1.3评价范围确定

拟建项目环境空气影响评价等级确定为二级评价，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.4 评价范围确定”中的相关规定，大气环境影响评价范围边长取5km。大气影响评价范围见图5.1-1。

图例：

厂界轮廓线

敏感目标

敏感目标

大气评价范围

5.1.1.5环境空气保护目标调查

环境空气保护目标见表5.1-7及图5.1-1。

表5.1-7 主要环境空气保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 解营村 | -308 | 315 | 人群 | 大气环境 | 二类区 | NW | 180 |
| 2 | 曹营村 | 68 | 1130 | 人群 | 大气环境 | 二类区 | N | 880 |
| 3 | 庆隆幼儿园 | 306 | 770 | 人群 | 大气环境 | 二类区 | NE | 730 |
| 4 | 西吕村 | -1270 | 1476 | 人群 | 大气环境 | 二类区 | NW | 1640 |
| 5 | 碧桂园中房天玺 | -422 | 545 | 人群 | 大气环境 | 二类区 | NW | 370 |
| 6 | 于营村 | -1916 | 482 | 人群 | 大气环境 | 二类区 | NW | 1660 |
| 7 | 幸福家园 | -2300 | 1274 | 人群 | 大气环境 | 二类区 | NW | 2330 |
| 8 | 香溪新城 | 1184 | 510 | 人群 | 大气环境 | 二类区 | NE | 810 |
| 9 | 恒大林溪郡 | 1845 | 519 | 人群 | 大气环境 | 二类区 | NE | 1180 |
| 10 | 恒大正承世家 | 2094 | 259 | 人群 | 大气环境 | 二类区 | NE | 1580 |
| 11 | 国信国际公馆 | 1673 | 793 | 人群 | 大气环境 | 二类区 | NE | 1310 |
| 12 | 王埠村 | 1886 | 1535 | 人群 | 大气环境 | 二类区 | NE | 2100 |
| 13 | 安居花园 | 2444 | 680 | 人群 | 大气环境 | 二类区 | NE | 2080 |
| 14 | 石榴苑 | 2570 | 684 | 人群 | 大气环境 | 二类区 | NE | 2200 |
| 15 | 淄博高新区第三小学 | 2476 | 793 | 人群 | 大气环境 | 二类区 | NE | 2160 |
| 16 | 祥和苑 | 2628 | 1255 | 人群 | 大气环境 | 二类区 | NE | 2255 |
| 17 | 南石社区 | 2530 | 362 | 人群 | 大气环境 | 二类区 | NE | 1950 |
| 18 | 金贝儿幼儿园 | 2733 | 362 | 人群 | 大气环境 | 二类区 | NE | 2100 |
| 19 | 汇景苑 | 2832 | 257 | 人群 | 大气环境 | 二类区 | E | 2260 |
| 20 | 董家村 | -1630 | -405 | 人群 | 大气环境 | 二类区 | SW | 1170 |
| 21 | 大张社区 | 1004 | -980 | 人群 | 大气环境 | 二类区 | SE | 1120 |
| 22 | 高新区第一中学 | 2838 | -452 | 人群 | 大气环境 | 二类区 | SE | 2409 |
| 23 | 金润香榭居 | 2428 | -746 | 人群 | 大气环境 | 二类区 | SE | 2161 |
| 24 | 名尚国际 | 2742 | -800 | 人群 | 大气环境 | 二类区 | SE | 2315 |
| 25 | 淄博高新区华侨城小学 | 2785 | -2047 | 人群 | 大气环境 | 二类区 | SE | 3100 |
| 26 | 中育海嘉华侨城幼儿园 | 2124 | -1739 | 人群 | 大气环境 | 二类区 | SE | 2562 |
| 27 | 张店区重庆路小学 | -103 | -1711 | 人群 | 大气环境 | 二类区 | S | 1847 |
| 28 | 张店城区 | 793 | -1758 | 人群 | 大气环境 | 二类区 | S | 1186 |
| 注：X、Y取值为UTM坐标（根据谷歌地球获取）； 网格坐标中规定（0，0）坐标的经纬度为（E118.001747°，N36.859398°） |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.1.1.6气象参数

（1）地面气象参数

本次评价长期气候资料采用山东省气象局审查提供的张店气象站20年（1999～2019）主要地面气候资料统计结果，地面气象资料采用张店气象站2019年地面逐日逐时气象资料统计结果。

张店气象站位于118°00′E，36°50′N，台站类别属一般站。据调查，该气象站周围地理环境与气候条件与拟建项目周围基本一致，且气象站距离拟建项目较近，该气象站气象资料具有较好的适用性。张店近20年（1999～2019年）年最大风速为14.6m/s（2009年），极端最高气温和极端最低气温分别为41.7℃（2009年）和-15.1℃（2008年），年最大降水量为930.8mm（2004年）；近20年其它主要气候统计资料见表6.1-17，张店近20年各风向频率见表6.1-18，图6.1-1为张店近20年风向频率玫瑰图。

图5.1-2  张店近20年（1999～2019年）风向频率玫瑰图

表5.1-8  张店气象站近20年（1999～2019年）主要气候要素统计

| 月份 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速（m/s） | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
| 平均气温（℃） | -1.8 | 2.3 | 7.9 | 14.8 | 21.1 | 25.3 | 26.7 | 25.4 | 21.1 | 15.1 | 6.8 | 0.6 | 13.8 |
| 平均相对湿度（%） | 57 | 56 | 50 | 52 | 72 | 61 | 75 | 79 | 74 | 67 | 62 | 59 | 64 |
| 降水量（mm） | 6.2 | 13.1 | 16.8 | 33.4 | 66.4 | 74.7 | 146.9 | 159.9 | 52.5 | 26.8 | 11.0 | 7.1 | 614.9 |
| 日照时数（h） | 174.7 | 166.5 | 210.8 | 235.7 | 251.3 | 225.6 | 183.2 | 173.4 | 171.5 | 185.9 | 184.1 | 172.8 | 2335.5 |

表5.1-9  张店气象站近20年（1999～2019年）各风向频率

|  | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 5.9 | 8.3 | 10.0 | 4.7 | 3.4 | 4.0 | 8.4 | 6.4 | 7.6 | 5.4 | 6.2 | 4.6 | 3.9 | 9.8 |

（2）地面气象参数收集与统计

按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）要求分析常规地面气象资料统计特征量。工程地面气象参数采用当地2019年逐时24次地面观测数据，云量采用线性差值，其余均为实测数据。地面气象数据项目包括：风向、风速、总云量、低云量、干球温度、站点处大气压，均为模式必需参数。以下为地面气象观测数据的统计分析。

①近地面风场基本特征

风是影响大气污染物扩散、稀释的最重要的一个因子，风速的大小决定着污染物的扩散速率，而风向则决定着污染物的落区。用张店气象站2019年逐时观测资料分析该区域的近地面风场特征。

I风速

从张店2019年各月及年平均风速表6.1-18和张店月平均风速变化曲线图6.1-2可以看出：2019年春季风速较大，其中以3月份风速最大为2.85m/s；8月份风速最小为1.29m/s。

表5.1-10  张店气象站2019年各月及年平均风速（单位：m/s）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 2.08 | 2.16 | 2.85 | 2.77 | 2.28 | 2.12 | 1.51 | 1.29 | 1.50 | 1.55 | 1.75 | 1.89 | 2.08 |

图5.1-3  张店年平均风速月变化曲线

从张店2019年各月及年平均风速表5.1-10和张店季小时平均风速日变化曲线图5.1-3可以看出：季小时平均日风速呈强弱的周期性变化：夜间风速较小，午后较大。风速日变化与温度的周期性日变化趋于一致。统计分析表明，该地区地面风速四季变化趋势一致，比较稳定，春季风速略大些。

表5.1-11  张店2019年季小时平均风速的日变化

| 小时风速 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 1.83 | 2.03 | 1.89 | 1.93 | 1.92 | 2.04 | 2.21 | 2.57 | 3.13 | 3.38 | 3.67 | 3.85 |
| 夏季 | 1.06 | 0.99 | 1.11 | 1.07 | 1.03 | 1.16 | 1.25 | 1.57 | 1.85 | 1.99 | 2.10 | 2.16 |
| 秋季 | 1.16 | 1.16 | 1.22 | 1.23 | 1.19 | 1.25 | 1.33 | 1.46 | 1.68 | 2.02 | 2.27 | 2.35 |
| 冬季 | 1.74 | 1.76 | 1.67 | 1.66 | 1.73 | 1.61 | 1.71 | 1.67 | 1.94 | 2.33 | 2.69 | 2.84 |
| 小时风速 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 4.03 | 4.15 | 4.02 | 3.69 | 3.37 | 2.56 | 2.05 | 1.92 | 1.83 | 1.73 | 1.74 | 1.70 |
| 夏季 | 2.15 | 2.23 | 2.30 | 2.35 | 2.31 | 2.08 | 1.82 | 1.59 | 1.44 | 1.36 | 1.21 | 1.09 |
| 秋季 | 2.28 | 2.33 | 2.30 | 2.18 | 1.84 | 1.45 | 1.42 | 1.30 | 1.18 | 1.27 | 1.31 | 1.28 |
| 冬季 | 3.04 | 3.12 | 2.98 | 2.72 | 2.18 | 1.86 | 1.72 | 1.61 | 1.56 | 1.60 | 1.58 | 1.61 |

图5.1-3  2019年张店季小时平均风速日变化曲线

II风向、风频

表5.1-11为张店2019年各月、各季及全年各风向出现频率，图5.1-4为张店2019年个月、各季与年的风向频率玫瑰图。由表和图可以看出，该区域全年静风频率平均为4.58%。除静风天气外，该地区2019年全年区域主导风向不明显，监测季冬季主导风向不明显。

表5.1-12  张店2019年各月、各季、全年各风向出现频率（%）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 3.76 | 3.09 | 1.08 | 2.15 | 4.84 | 4.97 | 2.96 | 2.02 | 3.76 | 5.24 | 6.85 | 16.26 | 8.74 | 9.95 | 12.10 | 8.74 | 3.49 |
| 2月 | 3.01 | 3.76 | 5.56 | 8.87 | 12.48 | 16.24 | 5.41 | 2.41 | 4.21 | 6.32 | 4.06 | 6.92 | 5.56 | 4.66 | 3.61 | 2.71 | 4.21 |
| 3月 | 3.23 | 1.08 | 3.90 | 2.82 | 2.82 | 4.97 | 6.85 | 2.82 | 3.76 | 8.06 | 11.29 | 15.19 | 8.47 | 8.60 | 9.95 | 5.24 | 0.94 |
| 4月 | 4.72 | 3.61 | 7.78 | 5.97 | 4.58 | 6.53 | 5.83 | 2.08 | 2.36 | 5.00 | 11.39 | 13.75 | 4.86 | 7.64 | 8.47 | 4.03 | 1.39 |
| 5月 | 4.44 | 3.76 | 5.78 | 3.76 | 4.70 | 8.74 | 6.99 | 2.82 | 2.82 | 6.05 | 8.06 | 13.71 | 8.33 | 8.33 | 6.72 | 3.09 | 1.88 |
| 6月 | 2.92 | 2.92 | 6.25 | 6.67 | 6.53 | 12.36 | 12.92 | 4.86 | 4.03 | 5.56 | 7.08 | 9.17 | 4.86 | 2.36 | 3.19 | 5.00 | 3.33 |
| 7月 | 3.23 | 3.49 | 6.32 | 8.20 | 6.18 | 15.05 | 13.31 | 4.97 | 4.44 | 5.78 | 4.03 | 4.70 | 5.24 | 3.09 | 2.42 | 2.55 | 6.99 |
| 8月 | 5.24 | 4.17 | 7.53 | 6.72 | 10.48 | 14.92 | 9.27 | 2.28 | 2.96 | 4.30 | 2.02 | 3.36 | 3.90 | 5.24 | 4.44 | 4.84 | 8.33 |
| 9月 | 6.81 | 7.08 | 10.14 | 5.56 | 6.53 | 8.75 | 5.69 | 2.50 | 3.06 | 4.44 | 5.28 | 5.69 | 8.47 | 5.14 | 5.14 | 2.92 | 6.81 |
| 10月 | 2.82 | 2.82 | 4.30 | 5.51 | 5.24 | 13.04 | 8.47 | 5.11 | 6.32 | 10.22 | 8.06 | 9.68 | 4.17 | 2.15 | 2.82 | 2.96 | 6.32 |
| 11月 | 7.50 | 7.92 | 9.17 | 6.94 | 6.39 | 9.17 | 5.14 | 4.03 | 5.00 | 3.75 | 4.17 | 5.56 | 2.78 | 5.00 | 5.28 | 5.97 | 6.25 |
| 12月 | 1.88 | 2.15 | 2.02 | 3.63 | 9.68 | 7.66 | 3.90 | 2.55 | 3.09 | 4.70 | 4.84 | 11.29 | 9.27 | 10.89 | 10.89 | 6.59 | 4.97 |
| 春季 | 4.12 | 2.81 | 5.80 | 4.17 | 4.03 | 6.75 | 6.57 | 2.58 | 2.99 | 6.39 | 10.24 | 14.22 | 7.25 | 8.20 | 8.38 | 4.12 | 1.40 |
| 夏季 | 3.80 | 3.53 | 6.70 | 7.20 | 7.74 | 14.13 | 11.82 | 4.03 | 3.80 | 5.21 | 4.35 | 5.71 | 4.66 | 3.58 | 3.35 | 4.12 | 6.25 |
| 秋季 | 5.68 | 5.91 | 7.83 | 6.00 | 6.04 | 10.35 | 6.46 | 3.89 | 4.81 | 6.18 | 5.86 | 7.01 | 5.13 | 4.08 | 4.40 | 3.94 | 6.46 |
| 冬季 | 2.88 | 2.97 | 2.79 | 4.74 | 8.87 | 9.38 | 4.04 | 2.32 | 3.67 | 5.39 | 5.29 | 11.66 | 7.94 | 8.64 | 9.06 | 6.13 | 4.23 |
| 全年 | 4.12 | 3.80 | 5.79 | 5.53 | 6.66 | 10.16 | 7.24 | 3.21 | 3.82 | 5.79 | 6.44 | 9.64 | 6.24 | 6.11 | 6.28 | 4.57 | 4.58 |

图6.1-4  张店2019年各月、各季与年的风向频率玫瑰图

②近地面温度基本特征

根据2019年地面气象资料中每月平均温度的变化情况表5.1-13和年平均温度月变化曲线图5.1-5知：区域全年月平均气温最高为27.05℃，出现在7月，最低为-4.49℃出现在1月。

表5.1-13  张店2019年各月平均温度（单位：℃）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | -4.49 | 0.88 | 8.14 | 14.36 | 20.32 | 26.06 | 27.05 | 25.09 | 19.40 | 14.66 | 8.69 | -0.30 |

图6.1-5  2019年张店年平均温度月变化曲线

2、高空气象参数

本次预测采用的探空气象资料由mm5v3中尺度数值模拟格点数据提取而来。客观分析订正采用中国气象局MICAPS3.0格式地面和高空资料。垂直方向上共50层，其中5000m下23层，近地面1700m下17层，包括各层温度、风向及风速等数据。高空气象模拟数据由中国气象局下发各省局mm5v3系统提供。WRF系统原始气象数据采用美国国家环境预报中心的NCEP/NCAR的再分析数据并用2017年全国MICAPS格式地面站和高空站观测资料订正。

网格嵌套方案—mm5v3模式四层嵌套（外层81km、最内层3km）。其中mm5物理过程选项—湿微物理过程参数化，边界层物理过程参数化。其中边界层物理过程参数化使用Mellor&Yamada的level 2.5闭合方案和MRF方案。水平分辨率达到或超过10km的外重嵌套网格，必选积云参数化；水平分辨率小于10km的网格，不选积云参数化方案。物理过程参数化：云辐射参数化，陆面过程，浅对流，土壤温度模式等等。

每次模拟36h的数据，输出每小时的数据文件，取13-36h的数据作为当天的高空数据文件，并把数据处理为国家评估中心要求的mm5v3的气象预处理程序AERMET可用的美国气象观测站通用RAO格式的文件。主要包含的项目有时间、探空数据层数、气压、高度、干球温度、露点温度、风速、风向等。

3、地形参数

根据导则要求，本次预测计算考虑输入区域地形数据，所用地形数据为SRTM DEM UTM90m分辨率数字高程数据。本次预测地形高程数据采用软件所需的数字高程（DEM）文件，覆盖范围包含本次评价范围。

4、地表参数

根据中国干湿地区划分，项目所在属于半湿润地区。本次预测采用AERSURFACE直接读取可识别的土地利用数据文件。

表5.1-22  模式参数选择

| 地面特征参数 | 扇形 | 时段 | 地表反照率 | BOWEN率 | 地表粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 0-360 | 冬季（12、1、2） | 0.6 | 1.5 | 0.01 |
|  | 0-360 | 春季（3、4、5） | 0.14 | 0.3 | 0.03 |
|  | 0-360 | 夏季（6、7、8） | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
|  | 0-360 | 秋季（9、10、11） | 0.18 | 0.7 | 0.05 |

5.1.1.7污染物排放量核算

拟建项目有组织污染物排放量核算见下表：

表5.1-8  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/(μg/m3) | 核算排放速率/(kg/h) | 核算年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | VOCs | 24960 | 0.1248 | 0.899 |
|  |  | 氨 | 0.4 | 0.0004 | 0.0032 |
|  |  | 硫化氢 | 0.01 | 0.00001 | 0.00008 |
| 主要排放口合计 |  | VOCs |  |  | 0.899 |
|  |  | 氨 |  |  | 0.0004 |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 0.00001 |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 2 | DA002 | SO2 | 22060 | 0.0625 | 0.45 |
|  |  | NOx | 137270 | 0.194 | 1.4 |
|  |  | 颗粒物 | 7840 | 0.022 | 0.16 |
| 一般排放口合计 |  | SO2 |  |  | 0.45 |
|  |  | NOx |  |  | 1.4 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0.16 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | VOCs |  |  | 0.899 |
|  |  | 氨 |  |  | 0.0004 |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 0.00001 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.45 |
|  |  | NOx |  |  | 1.4 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0.16 |

拟建项目无组织污染物排放量核算见下表：

表5.1-9  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（μg/m3） |  |
| 1 | A1 | 装置区 | VOCs | 车间封闭，保持微负压等 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018） | 2000 | 0.14 |
| 2 | A2 | 生产车间 | 颗粒物 | 车间封闭，保持微负压等 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1000 | 0.003 |
| 3 | A3 | 污水处理站 | 氨 | 加盖密封，增加绿化 | 《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018） | 1000 | 0.021 |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  | 30 | 0.0005 |
| 无组织排放总计 |  |  | 颗粒物 |  |  | 0.008 |  |
|  |  |  | VOCs |  |  | 0.152 |  |
|  |  |  | 氨 |  |  | 0.021 |  |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  | 0.0005 |  |

表5.1-10  大气污染年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOCs | 1.051 |
| 2 | 颗粒物 | 0.168 |
| 3 | SO2 | 0.45 |
| 4 | NOx | 1.4 |
| 5 | 氨 | 0.0242 |
| 6 | 硫化氢 | 0.0008 |

5.1.1.7非正常排放量核算

表5.1-11  污染源非正常排放量核算

| 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度（mg/m3） | 非正常排放速率（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒DA001 | 废气处理系统失效、设备故障等 | VOCs | 124.8 | 0.624 | 0.5 | 1 | 加强运行维护管理，确保治理效率 |
|  |  | 氨 | 0.4 | 0.002 |  |  |  |
|  |  | 硫化氢 | 0.01 | 0.00005 |  |  |  |
| 排气筒DA002 | 废气处理系统失效、设备故障等 | SO2 | 22.3 | 0.0625 | 0.5 | 1 |  |
|  |  | NOx | 69.3 | 0.194 |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 7.8 | 0.022 |  |  |  |

5.1.2大气环境防护距离确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

根据大气环境防护距离估算模式，拟建项目评价等级为二级，不需要进一步预测，因此项目不需设置大气环境防护距离。

5.1.3环境监测计划

拟建设项目大气评价等级为二级，只需提出项目在生产运行阶段的污染源监测计划。具体污染源监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）以及《排污单位自行监测技术指南  化学纤维制造业》（HJ986-2018），锅炉参照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）执行。拟建设项目环境监测计划见下表。

表5.1-18  拟建设项目环境监测计划一览表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织 |  |  |  |
| 排气筒DA001 | VOCs | 1次/月 | HJ1139-2020 |
|  | 硫化氢、氨 | 1次/半年 |  |
| 锅炉排气筒DA002 | 氮氧化物 | 1次/月 | HJ820-2017 |
|  | 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度 | 1次/年 |  |
| 无组织 |  |  |  |
| 厂界 | 颗粒物 | 季度 | HJ1139-2020 |
|  | VOCs | 季度 |  |
|  | 硫化氢 | 半年 |  |
|  | 氨 | 半年 |  |
| 注：废气监测须按照相应监测分析方法、技术规范同步监测烟气参数；无组织废气监测须同步监测气象因子 |  |  |  |

5.1.5污染控制措施可行性论证

根据《排污许可证申请与核发技术规范  化学纤维制造业》（HJ1102-2020）附录A化学纤维制造业排污单位废气治理可行性技术进行判断。本项目有机废气采用碱喷淋+活性炭吸附的处理方式是可行的，颗粒物采用旋风除尘器处理较为先进，处理效率较高，属于可行性技术。

5.1.6大气环境影响评价结论与建议

根据核算及预测，项目污染物通过收集治理均可达标排放。项目污染源正常排放下各污染物的短期浓度贡献值的最大浓度占标率均＜100%，占标率1%＜Pmax=9.00%＜10%，为二级评价。

5.1.6.1污染防治措施可行性结论

根据《排污许可证申请与核发技术规范  化学纤维制造业》（HJ1102-2020）推荐污染防治措施分析，拟建项目污染防治措施可行，经核算及预测，各污染物污染物均能达标排放。

5.1.6.2大气环境防护距离结论

拟建项目为二级评价项目，项目不需设置大气环境防护距离。

5.1.6.3大气环境影响评价自查表

拟建设项目大气环境影响评价自查表见表5.1-20。

表5.1-20  拟建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评级等级与范围 | 评级等级 | 一级 |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km |  |  |  |  | 边长5~50km |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a |  |  |  |  | 500~2000t/a |  |  |  |  | <500t/a |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NOx、颗粒物） 其他污染物（NH3、H2S、非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  | 地方标准 |  |  | 附录D |  |  |  |  | 其他标准 |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区 |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  | 一类区和二类区 |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 拟建项目正常排放源 拟建项目非正常排放源 现有污染源 |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源 |  | 其他在建、拟建项目污染源 |  |  |  | 区域污染源 |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS |  |  | AUSTAL200 |  | EDMS/AEDT |  |  | CALPUFF |  | 网络模型 |  | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≥50km |  |  |  |  | 边长5~50km |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（） |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | Ｃ拟建项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  | Ｃ拟建项目最大占标率>100% |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | Ｃ拟建项目最大占标率≤10% |  |  |  |  |  |  |  | Ｃ拟建项目最大占标率>10% |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | Ｃ拟建项目最大占标率≤30% |  |  |  |  |  |  |  | Ｃ拟建项目最大占标率>30% |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续 时长（ ）h |  |  |  |  | Ｃ非正常占标率≤100% |  |  |  |  | Ｃ非正常占标率>100% |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | Ｃ叠加达标 |  |  |  |  |  |  | Ｃ叠加不达标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20% |  |  |  |  |  |  | k>-20% |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（SO2、NOx、颗粒物、H2S、NH3、非甲烷总烃、臭气浓度） |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  | 无监测 |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  | 无监测 |  |  |  |
| 评级结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2： （0.064）t/a |  |  | NOx： （0.3）t/a |  |  |  | 颗粒物：（0.103）t/a |  |  |  |  | VOCs：（1.828）t/a |  |
| 注：“”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2 运营期地表水环境影响分析

5.2.1 评价工作等级及范围确定

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018)，评价工作等级划分依据见下表。

表5.2-1  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |

本项目废水经厂区污水站处理后排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理达标排入猪龙河，属于间接排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018)，地表水环境影响评价等级确定为三级B，三级B可不进行水环境影响预测。评价范围为猪龙河。

5.2.2地表水环境影响评价

1、项目排水对光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂的影响

光大水务（淄博）水质净化三分厂位于淄博市高新技术产业开发区北侧，果里镇韩庙村东北约150m处，西侧靠近猪龙河，厂区占地150亩，服务面积100余平方公里，服务人口16万人，主要处理淄博高新区北部工业区、张店东部化工区、民营工业园区、傅山工业园等区域产生的工业废水、生活污水；该工程于2006年10月开工建设，2008年2月18日投入试运行，设计处理污水规模10万m3/d，采用“初沉池+A2O生化池+深度处理”工艺，2008年4月22日通过环保验收，总出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（ GB18918-2002）中的一级A类排放标准，尾水排入猪龙河。

本项目建成后，最大排放污水量为8.94m3/d，对污水处理厂水量冲击较小。项目外排污水主要是循环冷却系统排水、化验室排水、喷淋塔排水、地面清洗废水、生产废水以及生活污水，污染物主要为COD、氨氮、pH等，排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂纳管水质要求，符合污水厂水质接纳要求。

表5.2-2  光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂监测数据（月度均值统计）

| 项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年1月 | 18.4 | 0.0297 | 0.027 | 10.9 | 6.9 |
| 2021年2月 | 16.5 | 0.0339 | 0.03 | 11.6 | 7 |
| 2021年3月 | 18 | 0.0367 | 0.0361 | 11.9 | 7.08 |
| 2021年4月 | 17.9 | 0.0261 | 0.0315 | 11.6 | 6.99 |
| 2021年5月 | 19.2 | 0.0292 | 0.0338 | 11.3 | 7.15 |
| 2021年6月 | 16.6 | 0.107 | 0.0326 | 9.54 | 6.92 |
| 2021年7月 | 17.1 | 0.065 | 0.0299 | 10 | 6.91 |
| 2021年8月 | 20.3 | 0.1 | 0.0506 | 11 | 6.87 |
| 2021年9月 | 16.1 | 0.0633 | 0.0916 | 10.1 | 6.87 |
| 2021年10月 | 17 | 0.0536 | 0.098 | 9.59 | 7.19 |
| 平均值 | 17.7 | 0.0545 | 0.0461 | 10.8 | 6.99 |
| 最大值 | 20.3 | 0.107 | 0.098 | 11.9 | 7.19 |
| 最小值 | 16.1 | 0.0261 | 0.027 | 9.54 | 6.87 |
| 标准值 | 30 | 1.5 | 0.5 | 15 | 6-9 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据在线数据显示，光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂出水水质能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。因此项目污水依托光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进行处理是可行的。

2、项目排水对猪龙河的影响

项目废水经光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂深度处理后外排猪龙河，外排水水质可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。

5.2.3污染源排放量及污染物排放信息表

拟建项目排放口属于间接排放口。排放量及排放信息见下表。

表5.2-3  建设项目废水污染物排放信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染物治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 循环冷却系统排水、化验室排水、喷淋塔排水、地面清洗废水、生产废水、生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类 | 光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂 | 间歇 | DW001 | 厂区污水处理站 | “废水收集池+水解酸化池+水解沉淀池+高倍增生物池+沉淀池”工艺 | DW001 | 是 否 | 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放 口 |

表5.2-4  废水间接排放口基本信息表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量、（万t/a） | 排放去向 | 排放规律 | 间接排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | 118.001856 | 36.859630 | 0.3 | 光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂 | 间歇 | 全天 | 光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂 | pH、COD、氨氮、BOD5、SS、总磷、总氮等 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002）一级A标准 |

表5.2-5  废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值（mg/L） |
| 1 | DW001 | 循环冷却系统排水、化验室排水、喷淋塔排水、地面清洗废水、生产废水、生活污水 | pH | 6-9 |
|  |  |  | COD | 500 |
|  |  |  | BOD5 | 350 |
|  |  |  | SS | 400 |
|  |  |  | 氨氮 | 10 |
|  |  |  | 总磷 | 4 |
|  |  |  | 总氮 | 60 |
|  |  |  | 石油类 | 15 |

表5.2-6  废水污染物排放信息

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（kg/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | COD | 442 | 4.46 | 1.34 |
|  |  | 氨氮 | 8.89 | 0.09 | 0.027 |
| 全厂排放口合计 |  | COD |  |  | 1.34 |
|  |  | 氨氮 |  |  | 0.027 |

5.2.4环境保护措施与监测计划

项目产生的污水对周边环境影响较小，但不能排除因泄露、水池破损等原因造成的废水泄露情况。因此，应制定相应的应急预案，并严格按照应急预案要求实行，例如：配备相应的应急物资，定期检修管道、水池等设施，定期开展应急预案演练等。项目已制定应急预案并备案。

项目水污染源监测计划见下表。

表5.2-7  水污染源监测计划

| 环境要素 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 厂区总排放口 | 流量、化学需氧量、氨氮 石油类、pH值、总氮、总磷、五日生化需氧量、悬浮物 | 半年 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂纳管水质要求 |

5.2.5地表水环境影响评价结论

项目废水主要为：循环冷却系统排水、化验室排水、喷淋塔排水、地面清洗废水、生产废水、生活污水。循环冷却系统排水、化验室排水、喷淋塔排水、地面清洗废水、生产废水、经污水处理站处理后经污水管网排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理，生活污水与厂区污水处理站出水经污水管网排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂深度处理。

项目厂区均进行硬化防渗处理，认为地表水环境影响可以接受。

因此，本项目产生的废水不会对厂区附近地表水造成明显影响。

5.2.6地表水环境影响评价自查表

表5.2-8  建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区；饮用水取水；涉水的自然保护区；重要湿地；重点保护与珍稀水生生物的栖息地；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体；涉水的风景名胜区；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放；间接排放；其他 |  |  |  |  |  | 水温；径流；水域面积 |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物；有毒有害污染物；非持久性污染物；pH值；热污染；富营养化；其他 |  |  |  |  |  | 水温；水位；水深；流速；流量；其他 |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 一级；二级；三级A；三级B |  |  |  |  |  | 一级；二级；三级 |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 已建；在建；拟建；其他 |  | 拟替代的污染源 |  |  |  | 排污许可证；环评；环保验收；既有实测；现场监测；入河排放口数据；其他 |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门；补充监测；其他 |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发；开发量40%以下；开发量40%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  |  | 水行政主管部门；补充监测；其他 |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  | 监测因子 |  |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期； 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  | （pH、化学需氧量、BOD5、氨氮、总氮、总磷、氟化物、汞、六价铬、铅、挥发酚、石油类、氯化物、苯、甲苯、二甲苯、阴离子表面活性剂、全盐量、溶解氧、硫化物、硫酸盐、粪大肠菌群、硝酸盐） |  |  |  |  |  | 监测断面或点位个数（3）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （COD、氨氮） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I类；II类；IV类；V类 近岸海域：第一类；第二类；第三类；第四类 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期； 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水坏境功能区或水功能区、近岸海域坏境功能区水质达标状况；达标；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况；达标；不达标 水环境保护目标质量状况；达标；不达标 对照断面、控制断面等代表性断面的水质达标状况；达标；不达标 底泥污染评价 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 水环境质量回顾评价 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演変状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 河流:长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期； 春季；夏季；秋季；冬季 设计水文条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期；生产运行期；服务期满后 正常工况；非正常工况 污染控制和减缓措施方案 区（流）域环境质量改善目标要求情景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解；解析解；其他 导则推荐模式；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标；替代削减源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水污染控制和水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （COD） |  |  |  | 0.2544 |  |  |  | （200） |  |  |
|  |  | （氨氮） |  |  |  | 0.0019 |  |  |  | （1.5） |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：--般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s生态水位；一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施；水文减缓设施；生态流量保障设施；区域削减；依托其他工程措施；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |  |
|  |  | 监测计划 |  |  |  | 手动；自动；无监测 |  |  |  | 手动；自动；无监测 |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  |  | （ ） |  |  |  | （污水站总排口 ） |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  |  | （ ） |  |  |  | （COD、氨氮、石油类、pH值、总氮、总磷、五日生化需氧量、悬浮物 ） |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“口”为勾选项，可√;“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.3 地下水环境影响

5.3.1 地下水环境影响等级判定

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ/610-2016），评价工作等级划分依据见下表。

表5.3-1  地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

表5.3-2  项目地下水评价等级确定表

| 考虑因素 | 本项目情况 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 项目类别 | 项目行业类别属于“O纺织化纤中的119化学纤维制造业”，环评报告类别为“报告书”，项目属于II类项目 | 三级 |
| 地下水环境敏感程度 | 该区域地下水不敏感 |  |

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水评价等级确定为三级。

5.3.2地下水环境现状调查与评价

5.3.2.1调查评价范围与保护目标

1、调查评价范围

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求的地下水

环境现状调查与评价工作范围以能够说明地下水环境的基本状况为原则，并应能

满足地下水环境影响预测和评价的要求。据“地下水环境现状调查评价范围参照表”，对项目地下水环境现状调查与评价范围进行了确定：根据项目区地下水流向总体由东南向西北径流的特点，评价区确定厂址周围6km2的矩形为评价范围，满足导则规定的评价要求。地下水评价范围具体见图5.3-1。

A=6km2

项目位置

图5.3-1地下水评价范围图

5.3.2.2区域水文地质条件

本区位于淄溥叫斜腹地水文地质单元中，根据含水介质的岩性结构组合、埋藏条件、地下水的动态及水化学特征，评价区地下水自上而下可划分为松散耑类孔隙水和碳酸盐岩类裂隙岩溶水。

区域地质条件：

1、地层

淄博地区地质构造受华北地台、鲁两台竹斜、鲁中隆起的控制，处于鲁中隆起的北缘部分。东部由于禹王山正断层西升东降断距600至1000m的切割，将淄博地区分成独立地质单元。 本区地势由南而北逐渐降低，地层发育齐全，由老到新发育了奥陶系、石炭系、二叠系和第四系地层，依次描述如下：

(1)奥陶系马家沟组（OM）

本区奥陶系地层主要分布于区域东部山区，为海相及深湖相沉积地层。自上向下主要岩性为深灰色泥晶一细晶灰岩、夹白云质灰岩、泥灰岩、黄灰色中薄层泥晶白云岩、灰色中厚层泥晶灰岩，云斑灰岩、含燧石结核灰岩、白云岩、深灰色厚层灰岩、云斑灰岩、灰黄色泥质白云岩、泥云岩、角砾状白云岩等。

(2)石炭系（C）

石炭系地层在本区主要有太原组（C-PyT）和本溪组（CyB）、太原组（C-PyT）：连续沉积于本溪组之上，为海陆交互相沉积。岩性由砂岩、砂页岩、砂质页岩、页岩、粘上页岩、石灰岩及煤组成。颜色由浅灰、深灰、灰黑至黑色。含煤10余层，是主要的含煤地层。本溪组（CyB）：假整合于奥陶系之上，为海陆交互相沉积，下界面为奥陶系石灰岩之顶面，上界面为石灰岩之顶面。主要芯性为一套页岩、砂岩为主，夹铝质页岩、铝土矿、紫色页芯等碎屑右类组成，夹煤线，厚度25m左右。

(3) 二叠系（P）

二叠系地层在本区主要有山西组（PyS）和石盒子组（PS）山西组（PyS）：岩性为砂岩、粉砂沿、粘土岩、页岩、煤线或煤层，厚122.23m。石盒子组（PS）：主要分布于区域西部，大部分隐伏于第四系之下，只有西南部及两北部地段直接出露，上段岩性主要为黄白色、灰白色厚-巨厚层粗石英砂岩，底部为中层石英砂岩，具斜层理，坚硬，为河湖相沉积；中段岩性主要为黄褐色长石石英砂岩、

细砂岩、粉砂岩、铝土苦等，以粉砂岩、泥岩为主，水平层理发育，为湖泊相沉积；下段岩性主要为褐黄色厚层长石石英岩、细砂岩夹灰绿色、灰黄色粉砂岩、粘土岩，局部夹炭质页岩及煤线，与下伏山西组整合接触，为河湖相-河流相-湖泊相沉积。

(4)第四系山前组(QS)

广泛分布于低山麓及低缓丘陵上，主要为灰黄、黄色砾砂质粘上、粘上质粉砂、含砾砂、砂砾层等，跨时连续堆积，下伏岩系随地而异，残存厚度0-18m，为残坡积相沉积物。

根据园区内的“爱科科技有限公司钕铁硼电镀配套项目”中淄博方圆勘查设计有限公司对该项目的地质勘察报告，勘察深度范围内场地地层共分为6层，由上至下分述如下：

①耕土(Q4ml):

褐黄色，稍湿，松散。以粘性土为主，含少童植物根须及铁锰氧化物。

该层普遍分布，厚度:0.30-0.80m，平均0.60m：层底标高:27.46〜28.10，平均 27.70m；

层底埋深：0.30-0.80m，平均0.60m。该层土质部均匀，不宜利用，应全部清除。

②粉质粘上(Q4al+pl)：

褐黄色-黄色，可塑，含少量的豆状姜石，野外目力鉴别稍有光泽，摇震反应无，干强度中等，韧性中等。场区普遍分布，厚度:2.10-3.30m，平均2.62m；

层底标高：24.54—25.71m，平均25.08m；层底埋深:2.60—3.70m，平均3.22m。

③粉质粘土(Q3al+ pl)：

黄色，可塑，含铁锰氧化物，层部含大量姜石，野外目力鉴别稍有光泽，摇震反应无，干强度中等，韧性中等，局部夹粉土或细砂薄层。该层区普遍分布，厚度:3.20-6.50m，平均4.83m；层底标高:18.93-20.56m，平均19.83m；层底埋深:7.70-9.50m，平均8.48m。

③-1 层粉质粘土(Q3al+ pl)：

黄色，可塑。含少量铁锰氧化物，野外目力鉴别稍有光泽，摇震反应无，干强度中等。该层分布在 2、6、10-15、23-27、35-39、46、47、52、57-62、66-68、70-72、77、80孔，厚度：0.50-1.90m，平均0.94m；层底标髙:20.64-22.12m，平均21.14m；层底埋深：6.10—7.70m，平均7.17m。

④层粉质粘土(Q3al+ pl):

褐黄色，可塑。较均匀，含少量铁锰氧化物，野外目力鉴别稍有光泽，摇震反应无，干强度中等，韧性中等。场区普遍分布，厚度：1.30-4.40m，平均2.91 m；层底标高:15.62-18.48m，平均16.92m；层底埋深:9.80-12.90m，平均11.39m。

⑤细砂(Q3al+ pl):

黄色，湿-饱和，中密-密实。矿物成分以长石、石英为主，颗粒级配差，磨圆度一般，粒径大于0.075mm，颗粒超过总质量85%，该层普遍分布，厚度：3.40-6.60m，平均5.34m；层底标髙：11.11-13.00m，平均11.71m；层底埋深：15.40-17.20m，平均16.61m。

2、 地下水补、径、排条件

根据区域水文地质调查，区域内地下水运动条件受气象、水文、地形地貌、岩性结构诸因素控制，而这些因素的作用程度，因浅层、深层地下水埋藏条件、水力特征的不同而有明显的差异。

（1）第四系松散岩类孔隙含水层的补、径、排条件

第四系松散岩类孔隙水基本为潜水含水层，主要分布在北部山前倾斜平原区，含水层主要为孝妇河流域河系冲洪积扇砂卵石层，主要接受大气降水的补给、南部山区地下水径流补给、孝妇河流域河系渗漏补给及灰岩地下水通过第四系天窗补给，地下水总的流向向北，排泄方式为蒸发及以泉和溢出带形式的地表径流，孝妇河流域河系渗漏是其主要补给来源。近年来由于自然因素的变化及人类活动的影响，如淄河断流等，地下水水位下降，地下水人工开采成为其主要排泄方式。

（2）奥陶系碳酸盐类岩溶裂隙含水岩组的补、径、排条件

评价区内奥陶系碳酸盐岩类含水岩组分为潜水含水岩组和承压含水岩组，通常区域内半裸露或全裸露奥陶系碳酸盐岩类储水有自由表面，为潜水含水岩层，深伏地表下层的奥陶系碳酸盐岩通常为承压含水岩层。裂隙含水岩组碳酸盐岩类岩溶裂隙、裂隙岩溶水补给来源主要为孝妇河流域内河系河谷两侧至东、西地表分水岭地区灰岩地下水汇集于西部淄河断裂带后的径流补给，以及大气降水的入渗补给，其排泄方式目前主要为人工开采。

3、集中用水水源地情况

2019年5月10日，淄博市生态环境局、淄博市水利局联合发布了关于印发淄博市饮用水水源保护区划分方案的的通知（淄环发[2019]46号），原19处集中式饮用水水源地中有4处停止供应饮用水，重新划定了4处停止供应饮用水，重新划定了4处集中式引用水水源地保护区，对其他原有的2处地表水型和1处地下水型集中式饮用水水源地保护区范围进行调整。为加强集中式饮用水水源地环境保护管理，目前淄博市主要集中式饮用水水源地18处，其中地表水3处，其余为地下水型水源地。距离拟建项目最近的饮用水水源地为北侧8700米桓台县第一、第二水源地。

5.3.3地下水环境影响预测

5.3.3.1 预测方法

本项目属于II类项目，地下水环境影响评价工作级别为三级。项目区水文地质条件较为简单，项目污染物排放对地下水流场没有影响，评价区含水层基本参数（渗透系数、有效孔隙度等）变化很小。按照导则要求，采用解析法进行预测。

5.3.3.2 预测工况

1、正常工况对地下水环境影响的评价

拟建项目正常产生废水主要为循环冷却系统排水、化验室排水、喷淋塔排水、地面清洗废水、生活废水和生产废水。污水排放量为2750.71m3/a（9.17m3/d），污水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂纳管水质要求，排入光大水务（淄博）有限公司三分厂。

正常工况（工况0）下，厂区生产设备正常运行，污水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂纳管水质要求，排入光大水务（淄博）有限公司三分厂。拟建项目通过落实各项环保治理措施，落实严格的防渗、防污措施，危险废物贮存场所防渗效果满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2001）中的相关要求，采取相应的防渗措施后对地下水的影响较小。

因此，正常工况下拟建项目不会对地下水环境造成影响。

2、非正常工况对地下水环境影响的预测评价

非正常工况下，如果厂区内污水收集管线、污水收集池或者防渗层出现“跑、冒、滴、漏”等情况（即工况1），会对地下水环境产生影响。另外，如果发生重大紧急泄露事件等突发事故（如厂区内物料储罐发生泄漏，即工况2），由于工作人员发现事故到处理事故需要一定时间，而在这段时间污染物会经过破坏的部位进入土壤及地下水，并对地下水造成污染。

因此，本次工作主要预测“跑、冒、滴、漏”情况（工况1）和突发事故（工况2）两种工况下，污染组分随地下水的迁移情况。

5.3.3.3 数学模型

项目建设时，会对上覆包气带土层进行部分剥离，当物料储存、传输或处理设施发生“跑、冒、滴、漏”情况或者在突发事故情况下，含有污染组分的废水可能会进入含水层，并随地下水流进行迁移。根据区域等水位线图可知，区域地下水由东南向西北流动，呈现一维流动的特点。区域地下水位动态稳定，污染组分在地下水中迁移情况可概化为连续注入示踪剂的一维稳定流动二维水动力弥散问题。

1、工况1下数学模型

工况1下，厂区内污水收集管线、污水处理站污收集池或者防渗层出现“跑、冒、滴、漏”等污水渗漏现象，污染组分在含水层中的迁移情况可概化为连续注入示踪剂（平面连续点源）的水动力弥散问题。取平行地下水流动的方向为x轴的正方向时，则求取污染组分浓度分布模型如下：

（公式6.3-1）

式中：

x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C(x,y,t)—t时刻点x,y处的示踪剂浓度，mg/L；

M—承压含水层的厚度，m；

mt—单位时间注入示踪剂的质量，kg/d；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；

π—圆周率；

—第二类零阶修正贝塞尔函数（可查《地下水动力学》获得）；

--第一类越流系统井函数（可查《地下水动力学》获得）。

2、工况2下数学模型

工况2下，发生重大紧急泄露事件等突发事故，污染组分在含水层中的迁移情况可概化为瞬时注入示踪剂（平面瞬时点源）的水动力弥散问题。取平行地下水流动的方向为x轴的正方向时，则求取污染组分浓度分布模型如下：

（公式6.3-2）

式中：

x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C(x，y，t)—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，mg/L；

M—承压含水层的厚度，m；

mM—长度为M的线源瞬时注入的示踪剂的质量，g；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；

—圆周率。

5.3.3.4 预测因子

根据工程分析，拟建项目废水主要为循环冷却系统排水、化验室排水、喷淋塔排水、地面清洗废水、生活废水和生产废水等，其污水中主要污染物为COD、石油类等。本次预测污染物控制因子选取COD作为因子。参考《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类水标准，将COD（耗氧量）浓度超过3mg/L。

5.3.3.5 预测位置及污染判定

1、风险位置

根据项目工程分析，结合各装置及罐区原辅料贮存量，为了模拟最大风险状态，尽可能选取污染物产生量及浓度最高的位置进行预测，综合考虑确定本次地下水预测的风险位置为污水站。

图5.3-2 风险位置分布图

2、背景值取值情况

依照就近取值原则，风险位置地下水中COD的背景值参照本次地下水取样中1#项目厂址内水样中对应组分进行取值。COD的背景值为2.47mg/L。

3、污染判定标准

地下水中COD（耗氧量）的污染判定标准参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准要求为3.0mg/L。

5.3.3.6 参数选择

由模型可知，解析法需要的水文地质参数有：含水层的厚度M、水流实际

平均速度u、纵向（x方向）的弥散系数DL、横向（y方向）的弥散系数DT、这些参数主要由评价区最新的勘察成果资料及经验数值来确定。

1）含水层的厚度M

根据区域及场区内的钻孔资料、水文地质资料及周边地下水开发利用调查，确定含水层厚度约为10m；含水层的平均有效孔隙度n：参考《水文地质手册》中的相同地层的经验值，本区松散岩孔隙含水层岩性为粉土，孔隙度取0.4，有效孔隙度一般比孔隙度小10%~20%，因此本次有效孔隙度n取值0.32。

2）水流实际平均流速u

根据调查，项目区域地下水流向整体为由东南向西北，评价区含水层的渗透系数K约为14.19m/d，场区附近水力坡度约为0.2%，最终计算出渗流速度V=K·I=0.028m/d。实际流速u=V/n=0.09m/d。

3）纵向x方向的弥散系数DL、横向y方向的弥散系数DT

弥散度是地下水动力弥散理论中用来描述空隙介质弥散特征的一个重要参数，具有尺度效应性质，它反映了含水层介质空间结构的非均质性。根据研究区的地下水弥散试验结果，考虑到局部规模与区域规模的差别，在本次预测中采用纵向弥散系DL=1.42m2/d，横向弥散取纵向弥散系数的1/10，即DT=0.14m2/d。

5.3.3.7源强设定

1、工况0源强设定

根据工程设计，正常工况（工况0）下，厂区各装置均采取严格防渗措施，防渗标准满足相关技术要求，不会产生污水渗漏现象，不会对地下水造成影响。

2、工况1源强设定

本工况假定污水池因长时间不检修，导致污水收集池内防渗层出现“跑、冒、滴、漏”现象，各装置中污水产生量的1%下渗进入地下水。为了模拟最大风险状态，各敏感点位置预测因子设置如下：

表5.3-3  工况1源强设置情况

| 装置 组分 | 污水收集池 |
| --- | --- |
| 污水量（m3/d） | 0.09 |
| COD | 144mg/L |
|  | 0.013kg/d |

5.3.3.8 预测结果

工况1预测结果

为了模拟污染组分在水中的最大影响范围，受模型限制本次模拟计算不能考虑污染组分的氧化还原等衰减反应，土壤吸附降解作用，也不考虑降雨稀释作用，仅计算污染组分随地下水流的迁移趋势。

将工况1下模型参数、污染物源强和污染浓度代入数学模型公式5.3-1，预测污水收集池附近不同时刻地下水中COD浓度分布情况。

根据上式，计算结果见下表。

表5.3-4  工况1条件下污染物泄漏预测结果一览表

| X（m） | 污染物 | 污染物渗入量kg/d | 污染物浓度 mg/L |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30d | 100d | 500d | 1000d |
| 10 | COD | 0.013kg/d | 0.45 | 1.24 | 2.27 | 2.52 |
| 100 | COD | 0.013kg/d | 0 | 3.40×10-8 | 0.07 | 0.43 |
| 300 | COD | 0.013kg/d | 0 | 0 | 3.89 | 2.39 |
| 500 | COD | 0.013kg/d | 0 | 0 | 0 | 3.49 |
| 1000 | COD | 0.013kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 |

泄漏点下游方向不同位置点污染物的浓度曲线见图5.3-3。

| X(m) | COD | X(m) | COD |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | 100 |  |
| 300 |  | 500 |  |

图5.3-3  不同位置点污染物的浓度曲线图

经预测，在不考虑土壤的吸附、降解和降雨淋渗作用下，随着时间的推进，厂区周边地下水中COD组分含量和污染区域面积均呈现缓慢增加的趋势。工程建成运行30d后厂区周边地下水中COD最大影响距离距污水池约38.1m，超标浓度影响距离距污水池约1.3m。工程建成运行100d后厂区周边地下水中COD最大影响距离距污水池约72.4m，超标浓度影响距离距污水池约2.5m。工程建成运行1年后厂区周边地下水中COD最大影响距离距污水池约151m，超标浓度影响距离距污水池约4.5m。工程建成运行后，若污水池因长时间不检修，导致污水收集池内防渗层出现“跑、冒、滴、漏”现象，厂区周边地下水中COD出现超标，不满足III类水体标准。

表5.3-5  工况1下COD预测结果表

| 污染物 | 时间 | 上游最大超标距离（m） | 下游最大超标距离（m） | 上游影响距离(m) | 下游影响距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 30d | 0.65 | 1.3 | 32.4 | 38.1 |
|  | 100d | 1.2 | 2.5 | 53.6 | 72.4 |
|  | 300d | 2.1 | 4.2 | 86.1 | 134.5 |
|  | 365d | 2.2 | 4.5 | 98.1 | 151 |

5.3.3.9 地下水环境影响预测评价小结

1、预测结果

正常工况下，技改工程建设期间采取了必要防护措施，运营期间污水按标准排放，在严格按照设计要求落实好环保、防渗措施的情况下，基本不会对当地下水造成影响。

设计“跑、冒、滴、漏”工况下，污染泄漏的发生对周围地下水环境造成了一定的影响，泄露1年后污染距离最远约151m，污染晕扩展到了厂区以外，对下游地下水造成污染。

设计风险事故状态下，污染物对地下水的影响范围和影响程度均较小，事故泄漏1000d后污染距离最远约325m，污染晕也已扩展到了下游区域，对下游周边地下水造成污染。

此外，因本次模型预测仅针对设计工况进行预测，在企业实际生产运行中可能发生各种各样的情况，本次预测不能完全代表各种情况，企业在设计生产运行中应在项目建设前，对污水处理构筑物、事故水池等设施采取严格的防腐防渗措施。同时，为了地下水能长期、持续的受到保护，在发生污染物泄漏事故后，必须立即启动应急预案，分析污染事故的发展趋势，并提出下一步防治措施。

2、结果分析

（1）本次模拟预测没有考虑污染物的生物转化和降解作用，假设污水按照渗透的方式经过包气带向下部含水层运移，假定的污水渗漏的量未经包气带岩土层的吸附和降解，全部进入含水层，且不考虑渗透本身造成的时间滞后。而在实际当中，污染物在地下环境中的生物降解对污染物的衰减起重要作用，如果考虑这些作用，污染物的浓度和污染晕的迁移范围更小。

（2）本次模拟的是泄漏的污废水全部进入到含水层中，没有考虑项目建设后地面的防渗作用，而在实际当中，由于项目竣工后的地面一般会铺设其它材料或水泥地面，具有一定的防渗阻隔作用，大大减少了污废水的入渗量。

（3）综合考虑区域水文地质条件、地下水保护目标等因素，在严格落实地面防渗措施的条件下，认为本项目建设运行对地下水环境影响较小。但是，一旦出现“跑、冒、滴、漏”或者突发事故，渗漏污水对周边地下水环境将构成威胁。

5.3.4 地下水环境保护措施与对策

5.3.4.1 地下水环境保护要求及控制原则

根据项目生产特征以及厂内的原料、原料储罐、污水站等可能产生的污染源，如果不采取合理的防治措施，废水中的污染物有可能渗入地下水，从而影响地下水环境。因此，必须制定相应的地下水环境保护措施，进行综合环境管理。本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。

1、源头控制措施

区内生产单位应选择先进、成熟、可靠的生产工艺，生产过程中产生的废水、废气、固废应科学合理的处置，主要包括在工艺、管道、设备、渗漏液储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄露的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

2、分区防渗措施

参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中的污染防治分区，根据装置、单元的特点和所处的区域及部位，可将建设场地划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。一般防渗区为对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位；重点防渗区为对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位；简单防渗区为一般和重点防渗区以外的区域或部位。对不同的污染防治区采取不同等级的防渗方案。本项目厂区防渗分区见表5.3-6。

表5.3-6装置区的防渗典型污染防治分区

| 序号 | 分区类别 | 污染防治区域及部位 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点防渗区 | 原辅料罐区、污水处理设施、事故水池、危废暂存间、防渗管沟、装置区周边事故污水收集沟、装置区内收集污染雨水的明沟等 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×10-7cm/s |
| 2 | 一般防渗区 | 消防水池、循环水池、锅炉房、装置区地面、装车区地面等 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s |
| 3 | 简单防渗区 | 重点防渗区、一般防渗区以外地面 | 一般地面硬化 |

在项目投产后，加强现场巡查，特别是在卫生清理、下雨地面水量较大时，重点检查有无渗漏情况（如地面有气泡现象）。若发现问题，及时分析原因，找到泄漏点制定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。

图例：

重点防渗区

一般防渗区

图5.3-4 项目防渗分区图

5.3.4.2 地下水环境监测与管理

1、监测井布设

为了掌握厂区及周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，及时发现污染物并有效控制污染物扩散，应对项目所在地及周围的地下水水质进行监控，重点监控厂区地下水下游。同时建立地下水环境监测管理体系，制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施，为防治地下水污染采取相应的措施提供重要依据。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ/610-2016）地下水跟踪监测点数量要求，本项目地下水属于三级评价，监测点数量一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游布置1个。结合《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）的要求，按照地下水的流向及主要污染物排放区域，要求企业在厂区西北角建设1个地下水监测井，满足跟踪监测要求。

2、监测频率及监测因子

以地下水为主要监测对象，监测频率为：1次/年（在遇突发地下水污染事件时应加密监测频率）。监测因子主要为pH、总硬度、耗氧量（CODMn）、色度、苯胺类、氟化物、氯化物、碘化物、硫酸盐、硫化物、氰化物、挥发性酚类、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、溶解性总固体、苯、甲苯、二甲苯、苯并芘、六价铬、铅、砷、总铬、铜、锌、铁、锰、汞、镉、镍、锡、钛、石油类等，并同时进行水位测量。地下水监测计划见下表。

表5.3-7厂区下游地下水监控点布置一览表

| 孔号 | 监测孔位置 | 监测项目 | 监测层位 | 监测 频率 | 主要功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂区西北角 | pH、总硬度、耗氧量（CODMn）、色度、苯胺类、氟化物、氯化物、碘化物、硫酸盐、硫化物、氰化物、挥发性酚类、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、溶解性总固体、苯、甲苯、二甲苯、苯并芘、六价铬、铅、砷、总铬、铜、锌、铁、锰、汞、镉、镍、锡、钛、石油类等 | 浅层水 | 1次/年 | 地下水环境影响跟踪监测点；污染扩散监测点 |

3、管理措施

（1）管理措施

①防止地下水受到污染是环境保护管理部门的主要职责之一。企业应设立专门的环境保护管理部门，由专人负责防止地下水污染管理工作。

②环境保护管理部门应委托具有地下水监测资质的单位负责地下水监测工作，并按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

③建立地下水监测数据数据库，与公司环境管理系统相联系。

④根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据项目环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

（2）技术措施

①按照《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）要求，及时上报监测数据和有关表格。

②在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下：了解项目生产是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，如监测频率由每月（季）一次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向。

③定期编写地下水动态监测报告。

④定期对污染区的生产装置、污水池、储罐、法兰、阀门、管道等进行检查。

5.3.4.3 建立风险事故应急响应机制

1、应急预案

在制定全厂安全管理体制的基础上，制订专门的地下水污染事故的应急预案，并应与其它应急预案相协调。地下水应急预案应包括以下内容：

- 应急预案的日常协调和指挥机构；

- 相关部门在应急预案中的职责和分工；

- 地下水环境保护目标的确定，采取的紧急处置措施和潜在污染可能性评估；

- 特大事故应急救援组织状况和人员、装备情况，平常的训练和演习；

- 特大事故的社会支持和援助,应急救援的经费保障。地下水应急预案详见下表。

表5.3-8 地下水污染应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | -- |
| 2 | 污染源概况 | 详述污染源类型、数量及其分布，包括生产装置、辅助设施、公用工程 |
| 3 | 应急计划区 | 列出危险目标：污水处理池和集液池等，在厂区总图中标明位置 |
| 4 | 应急组织 | 应急指挥部—负责现场全面指挥 专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理； 专业监测队伍负责对厂监测站的支援； 地方医院负责收治受伤、中毒人员； |
| 5 | 应急状态分类及应急响 应程序 | 规定地下水污染事故的级别及相应的应急分类响应程序。按 照突发环境事件严重性和紧急程度，该预案将突发环境事件 分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较 大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四级。 |
| 6 | 应急设施、设备与材料 | 防有毒有害物质外溢、扩散的应急设施、设备与材料。 |
| 7 | 应急通讯、通讯和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 8 | 应急环境监测 及事故后评估 | 由厂区环境监测站进行现场地下水环境进行监测。 对事故性质与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 9 | 应急防护措施、清除泄 漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 邻近区域：控制污染区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。 |
| 10 | 应急浓度、排放量控制、 撤离组织计划、医疗救 护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员制定污染物的应急控制浓度、排放 量，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。 环境敏感目标：受事故影响的邻近区域人员及公众对污染物 应急控制浓度、排放量规定，撤离组织计划及救护。 |
| 11 | 应急状态终止 与恢复措施 | 规定应急状态终止程序。 事故现场善后处理，恢复措施。 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 建立重大环境事故责任追究、奖惩制度。 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部 门和负责管理。 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。 |

2、应急处置

一旦发现地下水发生异常情况，企业必须按照应急预案马上采取紧急措施。

- 当确定发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报主管领导，通知当地环保局、附近居民等地下水用户，密切关注地下水水质变化情况。

- 组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，对污水进行封闭、截流，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。

- 对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

如果自身力量无法应对污染事故，应立即请求社会应急力量协助处理。

5.3.5小结

- 根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）要求，确定本次地下水环境影响评价工作等级确定为三级。

- 监测、评价结果表明，地下水主要超标指标为总硬度、硝酸盐氮、溶解性总固体、氟化物、硫酸盐、总大肠菌群、菌落总数都超过《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。本区总硬度、溶解性总固体超标主要与区域水文地质条件有关，地下水中氟化物、硫酸盐、硝酸盐氮、总大肠菌群、菌落总数超标与区域整体环境质量有关系，可能受到生产、生活污染。

- 本次模拟按在非正常工况和风险事故状态下两种情形下的污水泄漏对地下水的污染情况进行预测，从预测结果看，“跑、冒、滴、漏”和风险事故状态下污染泄漏对地下水环境造成了一定的影响，对周边居民构成一定威胁。

由于地下水一旦污染就很难恢复，企业建设过程中应对污水处理构筑物、事故水池等设施采取严格的防腐防渗措施，平时生产运行过程中，应加强污水产生、储存设备的检查，设置污水巡查制度，涉及的问题应及时进行整改，确保防渗措施达到要求。一旦发生污染物泄露事故后，必须立即启动应急预案，迅速控制或切断事件灾害链，对污水进行封闭、截流，抽出污水送污水处理厂集中处理，使污染扩散得到有效抑制，最大限度地保护下游地下水水质安全，将损失降到最低限度。

综上所述，通过严格落实各项环保治理措施，对输水管网、原辅料罐区、污水收集设施进行防渗漏处理，杜绝各种污水下渗对地下水造成的污染，综合考虑水文地质条件、地下水保护目标等因素，从水文地质角度分析，该项目建设可行。

5.4 运营期噪声环境影响评价

5.4.1评价工作等级判定

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）“5 评价工作等级中 5.1 评价等级”进行本项目声环境评价等级的确定，本项目位于淄博科技工业园内，所处声环境功能区为GB3096规定的2类地区，敏感点噪声级增加量＜3dB（A），受影响人口数量变化不大，因此判定声环境评价等级为二级。

5.4.2 项目噪声源分析

5.4.2.1 拟建项目噪声源分析

本项目新增主要噪声设备有造粒机、风机、机泵等，声源强度在70-85dB（A）之间。新增噪声设备情况见下表5.4-1。

表5.4-1  拟建项目新增设备主要噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强（任选一种） |  | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB（A） | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB（A） | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 声压级/距声源距离/（dB（A）/m） | 声功率级/dB（A） |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB（A） | 建筑物外距离 |
| 1 | 生产车间 | 造粒机 | / | 75 | 选择低噪声设备，隔声，减振 | 77.78 | 56.66 | 0 | 23.8 | 47.47 | 0~24h | 15 | 32.47 | 1m |
| 2 |  | 干燥机 | / | 75 |  | 81.54 | 53.01 | 0 | 20.2 | 48.97 | 0~24h | 15 | 33.97 | 1m |
| 3 |  | 包装机 | / | 80 |  | 85.48 | 50.65 | 0 | 10.8 | 59.93 | 0~24h | 15 | 44.93 | 1m |
| 4 |  | 泵类 | / | 90 |  | 105.68 | 71.89 | 0 | 6.1 | 74.29 | 0~24h | 15 | 59.29 | 1m |
| 5 |  | 真空机组 | / | 90 |  | 98.47 | 78.59 | 0 | 5.4 | 75.35 | 0~24h | 15 | 60.35 | 1m |
| 6 | 锅炉房 | 泵类 | / | 65 |  | 106.48 | 33.05 | 0 | 3.8 | 53.40 | 0~24h | 15 | 38.4 | 1m |
| 7 | 循环冷却系统 | 冷却塔 | / | 80 |  | 92.00 | 10.94 | 0 | 3.4 | 69.37 | 0~24h | 15 | 54.37 | 1m |
| 8 |  | 泵类 | / | 70 |  | 29.24 | 10.52 | 0 | 2.6 | 61.70 | 0~24h | 15 | 46.7 | 1m |
| 9 | 废气治理装置 | 风机 | / | 85 |  | 7.88 | 30.59 | 0 | 3.8 | 73.4 | 0~24h | 15 | 58.4 | 1m |
| 10 | 污水处理站 | 泵类 | / | 85 |  | 10.22 | 5.94 | 0 | 1.3 | 82.72 | 0~24h | 15 | 67.72 | 1m |

厂区主要噪声源分布情况见下图5.4-1。

图例：

主要噪声源位置

图5.4-1 主要噪声源位置分布图

5.4.3 预测模式及参数选择

按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测，用A声级计算，预测模式如下：

①室外声源在预测点的声压级计算：

Lp(r)=Lp(ro)+Dc–(Adiv + Abar + Aatm +A gr+A misc)

式中：Lp（r）—预测点处的声压级，dB；

Lp（ro）—参考位置ro处声压级，dB；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

A gr—地面效应引起的衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。

②室内声源在预测点的声压级计算：

a、首先计算某个室内声源在靠近围护结构处的声压级：

Lp1＝Lw+10lg（Q/4πr2+4/R）

式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级；

Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

r—声源与靠近围护结构某点处的距离，m；

R—房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面积，m2，a为平均吸声系数；

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1,；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

b、计算所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

L1ij—室内声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

c、将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

Lw＝Lp2（T）+10lgS

式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S—透声面积，m2；

③总声级的计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点的总有效声级为：

式中：T—计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数；

Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

（2）参数的确定

①声波几何发散引起的A声级衰减量（Adiv）

a、点声源：Adiv=20lg（r/ro）

式中：r —预测点到噪声源距离，m；

ro —参考点到噪声源距离，m。

b、有限长线声源（设线声源长为Lo）

当r>Lo，且ro>Lo时：         Adiv=20lg（r/ro）

当r<Lo/3，且ro<Lo/3时：      Adiv=10lg（r/ro）

当Lo/3<r<Lo，且Lo/3<ro<Lo时：   Adiv=15lg（r/ro）

c、面声源（设面声源高度为a，长度为b，且a＜b）

当r<a/3时，且ro< a /3时：      Adiv= 0

当a /3<r< b/3，且a /3<ro< b/3时：Adiv=10lg（r/ro）

当b/3<r<b，且b/3< ro <b时：    Adiv=15lg（r/ro）

当b<r时，且b< ro 时：         Adiv=20lg（r/ro）

②空气吸收衰减量Aatm

空气吸收引起的A声级衰减量按下式计算：

Aatm＝a（r－ro）/100

式中：a为每100m空气吸收系数，是温度、湿度和声波频率的函数。

本评价由于计算距离较近，Aatm计算值较小，故在计算时忽略此项。

③遮挡物引起的衰减量Abar

位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡、地堑或绿化林带都能起声屏障作用，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，一般取0~10dB（A）。

④附加衰减量Aexc

根据导则规定，满足下列条件需考虑地面效应引起的附加衰减：①预测点距声源50m以上；②声源距地面高度和预测点距地面高度的平均值小于3m；③声源与预测点之间的地面被草地、灌木等覆盖（软地面）。此时，地面效应引起附加衰减量按下式计算：

Aexc=5lg（r/ro）

不管传播距离多远，地面效应引起附加衰减量的上限为10dB（A）。根据厂区布置和噪声源强及外环境状况，本环评忽略不计。

5.4.4预测结果及评价

根据本项目主要设备的噪声源情况，利用以上预测模式和参数计算得各测点的噪声贡献值。拟建项目噪声预测结果见表5.4-4。

表5.4-4  拟建项目厂界噪声预测结果   单位：dB(A)

| 噪声源位置 | 噪声源 名称 | 厂界噪声dB（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东厂界 |  | 南厂界 |  | 西厂界 |  | 北厂界 |  | 敏感目标 |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 装置区 | 造粒机 | 43.5 |  | 33.3 |  | 32.9 |  | 32.3 |  | 23.9 |  |
|  | 振动筛 | 43.1 |  | 33.2 |  | 31.3 |  | 34.7 |  | 24.4 |  |
|  | 泵类 | 35.8 |  | 37.5 |  | 42.3 |  | 28.7 |  | 22.8 |  |
| 锅炉房 | 泵类 | 20.1 |  | 14.2 |  | 14.4 |  | 11.8 |  | 3.8 |  |
| 循环冷却系统 | 冷却塔 | 35 |  | 15.9 |  | 16.9 |  | 20.5 |  | 9.6 |  |
|  | 泵类 | 18.8 |  | 23.6 |  | 26 |  | 15 |  | 8.2 |  |
| 废气治理装置 | 风机 | 44.2 |  | 30.9 |  | 31.9 |  | 35.5 |  | 24.6 |  |
| 预测值 |  | 48.42 |  | 40.5 |  | 43.5 |  | 39.6 |  | 30.1 |  |
| 现状值 |  | 59.9 | 47.2 | 59.3 | 46.6 | 56.4 | 47.3 | 55.3 | 45.4 | 55.3 | 42.7 |
| 叠加值 |  | 59.9 | 49.4 | 59.4 | 47.5 | 56.62 | 48.8 | 55.4 | 46.4 | 55.3 | 42.9 |
| 标准值 |  | 昼间：60；夜间：50 |  |  |  |  |  |  |  | 昼间：60 夜间：50 |  |

由预测结果知，拟建项目投产后，对各厂界的贡献值较小，南、西、北厂界昼、夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，西北方向180m处的声环境敏感目标解营村昼、夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

由此可知，本项目建成后车间内生产设备产生的噪声经过隔音、消声及距离衰减后，对周围声环境的影响可接受。项目西北方向180m处的声环境敏感目标解营村昼、夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，项目对声环境影响较小。

### 5.4.5噪声控制措施

项目将从以下几方面控制噪声污染：

①从治理噪声源入手，选用符合噪声限值要求的低噪音设备；或者在订购设备时，作为技术参数向厂家提出要求；

②在一些必要的设备（如空压机等）上加装消声、隔音装置及减振基础等，风机安装阻抗复合式消声器，同时，根据实际情况，对上述装置采取减振、隔声等措施。

③在设备管道设计中，采用软接头和低噪声阀门等，并注意管道走向及连接角度，以降低再生噪声；

④控制室设置隔声窗、隔声门，室顶装吸音材料，降低室内噪声和对外环境的影响。

表5.4-5  噪声防治措施及投资情况一览表

| 噪声防治措施（类型） | 噪声防治措施规模 | 噪声防治措施效果 | 噪声防治措施投资/万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选择低噪声设备 | 主要发声设备 | 减少声压级10~20dB | 20.0 |
| 减振、隔声 | 铬刚玉生产车间 |  | 10.0 |

噪声防治措施图具体见下图5.4-2。

图例:

噪声防治范围

图5.4-2 主要声源设备噪声防治范围平面图

5.4.6 噪声环境影响评价结论与建议

1、结论

根据以上分析，本项目建成后，各噪声源经采取一系列降噪措施，正常工况条件下，东、南、西、北厂界昼、夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，西北方向180m处的声环境敏感目标解营村昼、夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

2、建议

为确保工程厂界噪声能稳定达标，同时尽可能减轻工程噪声源对厂界噪声的影响，建议企业在工程的设备改造过程中严格落实好以下措施和建议。

（1）加强对高噪音设备的维护和监管，确保高噪音设备正常运行，避免出现异常噪声；

（2）加强设备的保养和维护，避免出现异常噪声；

（3）严格按照操作规程操作，避免材料碰撞、跌落等产生的异常高噪音，造成扰民情况；

（4）加大高噪设备的噪声治理力度，对部分高噪声源如风机、压缩机要切实采取基础减震、室内隔音降噪等措施。

（5）加强厂区道路和运输车辆管理，降低交通噪声影响。

5.5运营期固体废物环境影响评价

5.5.1固体废物的产生情况

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）及《固体废物鉴别标准  通则》（GB34330-2017）进行分类，拟建项目产生的固废包括危险废物和一般工业固废，固废种类及数量详见表5.5-1。

表5.5-1 拟建项目固废污染物产生汇总表

| 序号 | 固废名称 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废包装袋 | 一般工业固废 | 266-001-49 | 0.5 | 投料 | 液态 | 化纤 | / | 每天 | / | 收集后厂家统一回收 |
| 2 | 废包装桶 | 一般工业固废 | 266-001-49 | 0.8 | 投料 | 固态 | 塑料 | / | 每天 | / |  |
| 3 | 高沸物 | HW50 | 900-048-50 | 2.997 | 酯化工序 | 液态 | 催化剂 | / | 每周 | T | 委托有资质单位处置 |
| 4 | 罐底残渣 | HW50 | 900-048-50 | 6.9828 | 精制工序 | 液态 | 催化剂 | / | 每周 | T |  |
| 5 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 8.64 | 有机废气治理 | 液态 | 挥发性有机物 | 挥发性有机物 | 每半年 | T |  |
| 6 | 废润滑油 | HW08 | 900-217-08 | 0.1 | 保养设备 | 固态 | 矿物油 | 矿物油 | 每3个月 | T、I |  |
| 7 | 化验室废试剂瓶 | HW49 | 900-047-49 | 0.2 | 化验室/化验 | 液态 | 废酸、废碱 | 废酸、废碱 | 每天 | T、C |  |
| 8 | 化验室废液 | HW49 | 900-047-49 | 0.5 | 化验室/化验 | 固态 | 废酸、废碱 | 废酸、废碱 | 每天 | T、C |  |
| 9 | 废导热油 | HW08 | 900-249-08 | 15t/4a | 导热油炉 | 液态 | 矿物油 | 矿物油 | 每4年 | T、I |  |
| 9 | 污水站污泥 | 一般工业固废 | 900-999-62 | 4.32 | 污水处理 | 固态 | 污泥 | / | 每3个月 | / | 定期外运 |
| 10 | 生活垃圾 | 一般工业固废 | 266-001-49 | 4.5 | 职工生活 | 固态 | 生活垃圾 | / | 每天 | / | 环卫部门定期清运 |

5.5.2固体环境影响分析

5.5.2.1固体废物的收集

1、一般固体废物的收集

拟建项目产生的一般工业固废主要是废包装袋、废包装桶、污水站污泥及生活垃圾。废包装袋、废包装桶暂存于一般工业固废仓库，定期由厂家回收，污水站污泥委托处置，生活垃圾定期由环卫部门清运。

2、危险废物的收集

本项目废润滑油、高沸物、罐底残渣定期更换后收集至包装桶，由叉车转运至危废暂存间；化验室废液装桶后与废试剂瓶转运至危废暂存间；废活性炭更换后收集到包装桶内，由叉车转运至危废暂存间；废导热油定期更换，所产危废均委托有资质单位处置。

拟建项目危险废物的收集应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求：

①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。

②制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

③危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

④在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。

⑤危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。

5.5.2.2固体废物的贮存

1、一般固体废物的贮存

拟建项目产生的一般工业固废主要是废包装袋、废包装桶、污水站污泥及生活垃圾。废包装袋、废包装桶暂存于一般工业固废仓库，定期统一外售，污水站污泥委托处置，生活垃圾定期由环卫部门清运。

2、危险废物的贮存

本项目本项目废润滑油、高沸物、罐底残渣定期更换后收集至包装桶，由叉车转运至危废暂存间；化验室废液装桶后与废试剂瓶转运至危废暂存间；废活性炭更换后收集到包装桶内，由叉车转运至危废暂存间，废导热油定期更换，所产危废均委托有资质单位处置。

危废暂存间基本情况见表5.5-2。

表5..5-2  危废暂存间基本情况表

| 序号 | 贮存场所名称 | 固废名称 | 废物类别 | 废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 废润滑油 | HW08 | 900-217-08 | 2号厂房一楼东侧 | 50m2 | 桶装 | 1.0t | 12个月 |
| 2 |  | 化验室废试剂瓶 | HW49 | 900-047-49 |  |  | 袋装 | 1.0t | 12个月 |
| 3 |  | 化验室废液 | HW49 | 900-047-49 |  |  | 桶装 | 1.0t | 12个月 |
| 4 |  | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 |  |  | 袋装 | 10t | 6个月 |
| 5 |  | 高沸物 | HW50 | 900-048-50 |  |  | 桶装 | 10t | 6个月 |
| 6 |  | 罐底残渣 | HW50 | 900-048-50 |  |  | 桶装 | 10t | 6个月 |
| 7 |  | 废导热油 | HW08 | 900-249-08 |  |  | 灌装 | 20t | 6个月 |

危废暂存间建设须满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求。危废暂存间建设和相关技术规范和控制标准见表5.5-3。

表5.5-3  危废暂存间建设和相关技术规范和控制标准

| 项目 | 相关技术规范和控制标准要求 |
| --- | --- |
| 选址 | 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内 |
|  | 设施底部必须高于地下水最高水位 |
|  | 应位于居民中心区常年最大风频的下风 |
| 设计原则 | 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容 |
|  | 设施内要有安全照明设施和观察窗口 |
|  | 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙 |
|  | 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一 |
|  | 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断 |
|  | 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 |
| 安全防护 | 危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志 |
|  | 危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏 |
|  | 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具， 并设有应急防护设施 |
|  | 危险废物贮存设施做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），对同一贮存场所（设施）贮存多种危险废物的，应根据项目所产生危险废物的类别和性质，分类存放，并考虑各类危险废物存放的相容性 |

拟建项目危险废物经内部收集转运至危废暂存场所时，以及危险废物经危废暂存场所转移出来运输至危废处置单位进行处置时，由危废管理人员填写《危险废物出入库交接记录表》，纳入危废贮存档案进行管理。

5.5.2.3固体废物的转移

拟建项目产生的一般工业固废主要是原料包装袋、桶等，暂存于一般工业固废仓库，定期外售。

项目固体废物转运过程中应采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少固体废物运输过程给环境带来污染。委托处置的危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁布的危险货物运输资质。

本项目危险废物运输采用公路运输方式，按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005]第9号）执行。运输单位承运危险废物时，在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备。

危险废物运输时的装卸应遵照如下技术要求：①装卸区的工作人员应熟悉危险废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。②装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施。

5.5.2.4固体废物的处置

拟建项目产生的一般工业固废主要是废包装袋、废包装桶、污水站污泥及生活垃圾。废包装袋、废包装桶暂存于一般工业固废仓库，定期统一外售，污水站污泥委托处置，生活垃圾定期由环卫部门清运。

本项目本项目废润滑油、高沸物、罐底残渣定期更换后收集至包装桶，由叉车转运至危废暂存间；化验室废液装桶后与废试剂瓶转运至危废暂存间；废活性炭更换后收集到包装桶内，由叉车转运至危废暂存间，废导热油定期更换，所产危废均委托有资质单位处置。

5.5.3 固体废物环境影响分析

1、危险废物贮存场所环境影响分析

本项目仓库建筑面积为50m2，危废暂存间建设须满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求。 通过采取以上措施后，危废贮存对环境空气、地下水及土壤环境影响较小。

2、危险废物运输过程环境影响分析

通过选择和危废相容的包装材质对危险废物进行包装，严格执行危险废物运输的相关要求，项目产生的危险废物运输过程中可做到不散落、不渗漏。厂区建设事故水导排系统，在极端情况下转运过程中发生危废包装容器破损、危废泄漏的情况可保证泄漏危废通过导排系统进入事故水池，不排入外环境。

3、危险废物处置环境影响分析

项目产生的危险废物全部委托具备相应资质或能力的单位处置，处置方式合理，对周围环境影响较小。

5.5.4 小结

项目各项固废本着“减量化、资源化和无害化”的原则进行处理，各项固废不外排环境，固废处理措施是可行合理。项目运营过程中，固体废物的收集、贮运和转运环节须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准以及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规范进行。

综上所述，在加强管理，并在落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物对周围环境的影响较小。

5.6运营期土壤环境影响评价

5.6.1土壤环境污染影响识别

5.6.1.1评价项目类别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，该项目属于Ⅱ类项目。

5.6.1.2土壤环境污染影响识别

（1）建设项目土壤环境影响类型与影响途径识别

本项目属于污染影响型建设项目，重点对运营期的环境影响进行识别，具体见表5.6-1。

表5.6-1 土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  | 生态影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 建设期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营期 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 服务期满后 |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）建设项目土壤环境影响源及影响因子识别

本项目土壤环境影响源及影响因子识别见表5.6-2。

表5.6-2 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征污染因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 聚合工段/液体物料泄露 | 大气沉降 | VOCs | VOCs | 事故，短时排放 |
| 罐区 | 罐区/防渗层泄露 | 垂直入渗、地面漫流 | 乳酸 | 乳酸 | 事故，短时排放 |
| 危废仓库 | 危废间/防渗层泄露 | 垂直入渗、地面漫流 | 石油烃类 | 石油烃类 | 事故，短时排放 |
| 锅炉房 | 锅炉房/导热油炉泄露 | 垂直入渗、地面漫流 | 石油烃类 | 石油烃类 | 事故，短时排放 |

5.6.1.3土壤环境敏感目标识别

拟建项目西侧为农林用地存在土壤环境敏感目标，具体见图5.6-1，表5.6-3：

图5.6-1 拟建项目周边土壤环境敏感目标图

表5.6-3 拟建项目周边土壤环境敏感目标

| 序号 | 敏感目标 | 方位 | 距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 解营村 | WN | 180 |
| 2 | 林地 | W | 165 |

5.6.2评价等级

按照HJ2.1 建设项目污染影响和生态影响的相关要求，根据建设项目对土壤环境可能产生的影响，将土壤环境影响类型划分为生态影响型与污染影响型。

通过分析该项目特点，该项目土壤环境影响类型为污染影响型。土壤环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级。

5.6.2.1建设项目类别的确定

根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，详见《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A。

拟建项目属制造业-纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造-化学纤维制造，根据附录A 可知，该项目属于Ⅱ类项目。

5.6.2.2建设项目占地规模

《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），6.2.2.1将建设项目占地规模分为大型（≥50 hm2）、中型（5~50 hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。

拟建项目占地面积为13443.00m2，合计1.34hm2，拟建项目占地规模为小型。

5.6.2.3土壤环境敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表5.6-4。

表5.6-4 污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

拟建项目位于山东省淄博市张店区房镇镇淄博科技工业园兴园路19号，周边存在土壤环境敏感目标，则项目所在地周边土壤环境敏感程度为敏感。

5.6.2.4评价工作等级

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表5.6-5。

表5.6-5 污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综上所述，拟建项目为Ⅱ类项目，建设项目占地规模为小型，土壤环境敏感程度为敏感，因此，确定土壤环境影响评价工作等级为二级。

5.6.3土壤环境影响预测与评价

5.6.3.1预测评价范围

正常工况下，即使没有采取特殊的防渗措施，按建设规范要求，拟建项目各厂房、车间、装置区也必须采取地表硬化处理，正常工况下不应有废水或其它物料暴露而发生渗漏至土壤的情景发生。因此，本次模拟预测情景主要针对非正常工况及风险工况进行设定，土壤的重点污染隐患点——生产装置聚合工段，罐区，危废暂存间，有连续地外溢液体物料或废水，形成地面漫流，经硬化地面漫流至车间外裸露的土壤或绿化带。

本次预测评价范围与现状调查评价范围一致，即：占地范围内：全部，占地范围外：0.2km。

5.6.3.2预测评价时段

根据建设项目土壤环境影响识别，选取项目运营期作为预测评价时段。

5.6.3.3预测与评价因子

由于本项目原料及产品等都属于可降解材料，项目本身对土壤环境影响较小，项目供热采用导热油，石油烃对土壤环境危害更大。因此本次预测选取石油烃作为预测因子。判定达标标准依据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准。

5.6.3.4预测情景设定

项目运营期，工艺装置及污水处理设施正常运行，在做好防渗措施的情况下，产生垂直泄漏的可能性较小，因此本次预测考虑项目运行期污染物垂直入渗对土壤造成的污染。根据污染物的排放情况以及影响程度综合考虑，本次预测情景为石油烃通过垂直入渗对评价范围内土壤的影响。

5.6.3.5预测方法及结果

拟建项目为污染影响型建设项目，评价工作等级为二级，根据 HJ964-2018要求，预测方法可参见附录E或进行类比分析。拟建项目石油烃预测采用类比分析的方法。本次评价类比淄博祥聚漂染有限公司土壤现在，说明拟建项目土壤环境影响。

本项目主要类比淄博祥聚漂染有限公司“针织布漂整项目”，该项目导热油炉装置至2020年已经运行16年，该项目导热油罐与本项目类似，均使用导热油供热，因此具有类比性。

本次收集到了该厂区2020年11月由青岛中博华科检测科技有限公司对现有工程及周边的监测数据，类比分析说明本项目运行后的土壤影响情况。

表5.6-6 类比项目监测数据一览表（单位：mg/kg）

| 类比单位 | 淄博祥聚漂染有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类比项目 | 针织布漂整项目（编号[098]2001.8.28） |  |  |
| 验收时间 | 2006年6月12日（原淄博市环境保护局张店分局编号[098]） |  |  |
| 监测时间 | 2020年11月 |  |  |
| 监测单位 | 青岛中博华科检测科技有限公司 |  |  |
| 监测项目 | 石油烃（C10~C40） |  |  |
|  | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m |
| 食堂东部区域 | 10 | 未检出 | 未检出 |
| 双氧水储罐 | 9 | -- | -- |
| 废水处理站 | 6 | 10 | 10 |
| 印花车间 | 6 | 11 | -- |
| 项目北侧企业 | 6 | -- | -- |

根据土壤类比监测结果，该项目运行多年后，导热油装置区附近土壤和周边敏感点土壤中特征因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准以及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1用地筛选值，可见类似项目对周边土壤因子影响较小，因此本项目建成后对评价范围内土壤的环境影响较小。

通过类似企业运行多年以来对区域土壤环境质量的影响情况，在严格落实各项环保措施的情况下拟建项目不会对土壤环境质量产生明显的影响，项目建设对土壤的环境影响可以接受。

5.6.4土壤环境保护措施

5.6.4.1源头控制

主要包括在工艺、管道、设备、污水产生及储存构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的土壤污染。

5.6.4.2过程防控

污染物可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种：

1、大气污染型：污染物来源于被污染的大气，主要集中在土壤表层，主要污染物是大气中的颗粒物，它们降落到地表可引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡。占地范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主。

2、水污染型：项目废水事故状态下不能循环利用直接排入外环境，或发生泄漏，致使土壤受到无机盐、有机物和病原体的污染。根据项目所在地的地形特点优化地面布局，必要时设置地面硬化，围堰或围墙，以防治土壤环境污染。

3、固体废物污染型：项目产生的固废在运输、堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接的影响土壤。涉及到入渗影响的，应根据相关标准规范要求，对设备设施采取相应的防渗措施，以防止土壤环境污染。

根据拟建项目工程分析，本项目固体废物全部实现无害化处置，且一般工业固废和危废仓库均已按照相应要求做好防渗措施；项目排放的废气主要为粉尘、VOCs。在落实本次环评提出的各项环保措施的情况下，项目各类污染物均能达标排放，正常工况下进入土壤的污染物较少，对土壤环境质量影响较小；项目废水经厂区污水处理站处理后排入光大水务（淄博）有限公司三分厂深度处理达标后排放；事故状态下废水或固废进入土壤会对土壤环境质量造成不良影响，项目设置事故水池并做好环境管理工作，在确保事故状态无污染物外排的情况下，对区域土壤环境质量影响较小。

2016年5月28日国务院发布《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）、《土壤污染防治行动计划》指出，防范建设用地新增污染，排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响评价内容，提出防范土壤污染的具体措施。本项目进行了厂址土壤监测数据并进行了评价，评价结果表明，厂址土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地用地风险筛选值标准要求。

根据《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（部令第3号）要求，为减小项目对土壤的污染，应采取以下防治措施：

1、控制拟建项目污染物的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量控制要求。

2、依托厂区现有事故水池，事故状态下产生的事故废水暂贮存于事故水池。

3、在今后的生产过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施。

4、建立土壤污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。

5、按照相关技术规范要求，自行或者委托第三方定期开展土壤监测，重点监测存在污染隐患的区域和设施周边的土壤、地下水，并按照规定公开相关信息。

6、在隐患排查、监测等活动中发现项目用地土壤存在污染迹象的，应当排查污染源，查明污染原因，采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。

本项目为所用原料、产品及中间产品等不涉及重金属，项目生产区、罐区、危废暂存间、事故水池等采取严格防渗措施，加强生产管理，避免生产过程中物料洒落侵入土壤，从而造成土壤污染，另外项目设置三级防控体系，事故状态下废水得到妥善处置，因此，项目正常生产对厂区内土壤不会造成明显的环境影响。

5.6.5跟踪监测

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，建设单位需建立土壤环境跟踪监测措施。评价工作等级为二级的建设项目一般每5年内开展1次监测工作。企业尚未纳入淄博市土壤污染重点监管单位名录，若后期纳入淄博市土壤污染重点监管单位名录，应按照土壤污染重点监管单位的相关要求开展监测。

本次评价严格按照要求制定了本项目的污染源监测计划。具体见表5.6-7。

表5.6-7本项目土壤环境跟踪监测计划

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 2#监测点（见图4.5-3） | pH、石油烃、钛、锌、铁+常规45项 | 每5年内开展1次监测 |

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，建设单位监测土壤环境跟踪监测计划的电子版、监测结果等内容在建设单位官方网站或其他公众便于知晓的方式进行信息公开。

5.6.6评价结论

1、评价等级：拟建项目为污染性建设项目，土壤环境评价等级为二级；

2、土壤环境质量现状：根据土壤环境现状监测结果，该项目各土壤监测点各监测因子均能达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值要求。

3、土壤环境影响预测：根据类比分析结果可知，拟建项目在做好土壤环境保护措施的前提下，正常情况下，拟建项目运行对项目区及周边土壤环境影响较小。

4、土壤环境保护措施：项目建设过程参照《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268）以及《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934）等国家颁布的防渗技术规范执行，以减少污染物进入土壤层的机会和数量。同时建立土壤环境监测计划，做好土壤环境保护与污染防治对策，尽最大努力避免和减轻土壤污染造成的损失。

5、土壤环境影响评价结论：结合项目特点、土壤环境影响结果及土壤环境保护措施，从土壤环境影响角度综合考虑，拟建项目建设适宜性评价为基本适宜，建设项目对区域土壤环境的影响可以接受。

拟建项目土壤环境影响评价自查表见表5.6-8。

表5.6-8 本项目土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地√；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |  | 土地利用现状图 |
|  | 占地规模 | （1.34）hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（林地、居民区）、方位（W、WN）、距离（165m、180m） |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流√；垂直入渗√；地下水位；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | SO2、NOx、颗粒物、氨、硫化氢、VOCs、石油烃、COD、氨氮 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 石油烃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感；较敏感；不敏感 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价工作等级 | 一级；二级；三级□ |  |  |  |  |  |  |
| 理化性质 | 资料收集 | a）√；b）√；c）√；d）□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化性质 | 土壤类型为粉土和粉质黏土，黄褐色，土质不均匀；pH8.5，阳离子交换量16.1cmol/kg，孔隙度为49.1%，土壤容重1.56g/cm3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地方位外 |  | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点 | 1 |  | 2 |  | 0.2m |  |
|  |  | 柱状样点 | 3 |  | / |  | 3.0 |  |
|  | 现状监测因子 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]萤蒽、苯并[k]萤蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、石油烃、钛、锌、铁共50项 |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 全部监测因子 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618 □；GB 36600√；表D.1□；表D.2□；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 土壤监测点各监测因子均能达到 GB36600-2018 第二类用地筛选值要求 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 石油烃 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E√；附录F□；其他（类比分析法 ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（较小）；影响程度（较小 ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）√；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制√；过程防控√；其他（跟踪监测√） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |  |
|  |  | 1 |  | pH、石油烃、钛、锌、铁+常规45项等 |  | 每5年内开展1次 |  |  |
|  | 信息公开指标 | 监测计划、监测结果 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 从土壤环境影响的角度，总结项目建设的可行。 |  |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.7绿化方案

为改善生态环境，减少工业企业对周边的环境危害和景观破坏，形成绿色屏障，本项目需通过工业场地的绿化来进行生态恢复、补偿绿化。

厂区内绿化布置采用点、线、面结合的方式，重点在办公区绿化，做到绿化层次分明。主要道路两侧利用乔木、灌木及草本植物组成绿化带，充分发挥对道路两侧的遮荫、美化等方面的作用。

建设单位指定绿化措施负责人，负责厂区绿化措施的日常维护管理，并形成日常管理文件。在起到美化环境的同时，能够有效地覆盖裸露地表，减弱土壤侵蚀，起到保持水土的作用。

本项目根据厂区平面布局，充分考虑景观与实用相结合，绿化植物选择以乔、灌、草结合为原则。建议选择抗污染、吸尘防噪、喜凉爽的植被种类，在工业场地内采取乔、灌、草相结合的立体式防护体系，譬如在工业场地布置大量草皮、绿篱和花卉，并配以有观赏价值的常绿树种进行绿化；在工业场地围墙周围布置绿化带，并以小乔木和灌木互相配合，组成防护林体系，既可以防尘也可以消音，尽可能削除对周边环境的影响。生产区绿化时以有利于生产、不妨碍交通和采光通风为原则，选择耐瘠薄、耐修剪、抗风、抗污染、吸尘、防噪作用大，并符合绿化美化要求的物种。

本项目区域绿化点、线、面相结合，树种选择乔、灌、草相结合，不仅起到美化厂区景观的效果，而且可以有效抑制扬尘的排放，为员工创造良好健康的工作环境，对区域景观协调也有积极的作用。

5.8生态环境影响分析

1、对区域生态功能的影响分析

拟建项目租赁现有厂区，不新增用地，对生态影响较小。

2、对植物多样性的影响

拟建项目租赁现有厂区，不新增用地，对生态影响较小。开发所破坏的植物种类均为评价区内外大区域的常见种类，无国家重点保护的珍稀濒危植物和野生植物。因此，项目建设对所依托的大区域植物区系、植被类型的影响不大，不会导致植物种类的消失灭绝，且随着绿化建设，将引进多种观赏、防护等植物，一定程度上增加区域内植物的多样性，植被破坏会得到逐步恢复。

3、生物量分析

项目建设初期，由于原有植被遭到破坏，新种植的乔木、灌木和草本植物还没有得到长成，生物群落的生物量和生长量会有很大降低；项目建成后，人工绿地面积大幅度增加，其生物量和生长量将会有所增加。

4、对生态保护目标的影响

（1）对地表水体的影响

项目外排废水满足标准要求，对区域地表水体的影响较小。

（2）对地下水的影响

根据地下水环境影响评价结论，正常情况下，项目区落实严格的防渗措施，并保证重点污染防治区域防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，一般防渗区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚防渗系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能，采取以上的防渗措施后对地下水的影响较小。

（3）项目对周围土壤的影响分析

造成土壤污染的主要途径是污染物的渗透，因此，在做好废气、废水和固体废物的污染防治工作的同时，做好装置区的地面防渗工作，可有效防止对土壤环境的影响。

（4）对区域植被生长发育的影响

项目建成后，将不可避免产生一定的废水，这些废水在事故状态下若排入周围环境，被植物吸收后可能对植物产生不利的影响。

项目应保证废水、废气各项污染物稳定达标排放，能够保证事故废水得到及时有效的处理。采取合理的防范措施后，对区域植物生长影响较小。

6 环境风险评价

本次评价遵照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号文）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号文）精神，以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，同时结合《山东省人民政府办公厅关 关于进一步加强危险化学品安全生产工作的意见》（鲁政办发[2008]68号）相关要求，通过对本项目进行风险识别、源项分析及风险事故影响分析，提出风险防范措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

6.1风险调查

6.1.1风险源调查

拟建项目涉及的环境风险物质为导热油、废润滑油、天然气等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，识别出本次风险评价的主要危险物质是导热油。

本项目危险物质数量和分布情况具体见表6.1-1。

表6.1-1 本项目危险物质数量和分布情况

| 物质名称 | CAS号 | 位置 | 最大贮存量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导热油 | / | 锅炉房 | 15 |
| 废润滑油 | / | 危废暂存间 | 0.05 |
| 甲烷（天然气） | 74-82-8 | 锅炉房 | 0.11 |
| 注：天然气的主要成分是甲烷，厂区内天然气管道150m，内径0.4m，8Mpa压力下气态天然气密度5.76 kg/m3，按照管道天然气在线量折算成甲烷的量进行计算。 |  |  |  |

本项目物料、产品等物化性质、毒理性质及其危害特性具体见表6.1-2～表6.1-6。

1、导热油

表6.1-2 导热油的理化性质一览表

| 标识 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名： | 导热油（高温有机热载体） |  |  |
| 英文名： | -- |  |  |
| 理化性质 |  |  |  |
| 外观与性状： | 琥珀色，室温下液体 |  |  |
| 熔点(℃)： | -- | 沸点(℃)： | > 280 °C |
| 相对密度(水=1)： | 890 kg/m3（15 ℃） | 相对密度(空气=1)： | > 1 |
| 饱和蒸汽压(kPa)： | < 0.5 Pa（20℃） | 溶解性： | 可忽略 |
| 临界温度(℃)： | -- | 临界压力(MPa)： | -- |
| 燃烧热(kj/mol)： | -- |  |  |
| 燃烧爆炸 |  |  |  |
| 避免接触的条件： | 极端温度及阳光直晒 |  |  |
| 燃烧性： | 未被评为可燃物，但会燃烧。 | 火灾危险类别： | -- |
| 闪点(℃)： | 216 °C | 自燃温度(℃)： | > 320 °C |
| 爆炸下限(V%)： | -- | 爆炸上限(V%)： | -- |
| 危险性 |  |  |  |
| 燃烧(分解)产物： | 气载固体与液体微粒及气体（烟）的复杂混合物。一氧化碳。 | 禁忌物： | 强氧化剂 |
| 灭火方法： | 泡沫，洒水或喷雾。干化学灭火粉、二氧化碳、沙或泥土仅宜用于小规模火灾。 |  |  |
| 储运注意事项 |  |  |  |
| 密闭容器，放在凉爽、通风良好的地方,使用适当加注标签及可封闭的容器。储存温度：长期储存（3 个月以上）-15～50℃；短期储存-20～60℃。 |  |  |  |
| 毒性危害性 |  |  |  |
| 接触限值： | TWA：5mg/m3；STEL：10mg/m3 |  |  |
| 毒性： | LD50 > 5000 mg/kg |  |  |
| 健康危害： | 在正常条件下使用不应会成为健康危险源。长期或持续接触皮肤，而不适当清洗，可能会阻塞皮肤毛孔，导致油脂性粉刺／毛囊炎等疾病。用过的油可能包含有害杂质。 |  |  |
| 泄露处置 |  |  |  |
| 避免沾及皮肤及眼睛。 使用合适的防扩散措施，以免污染环境。用沙、泥土或其它适合的障碍物来防止扩散或进入排水道、阴沟或河流。 溢出后，地面非常光滑。为避免事故，应立即清洁。 用沙、泥土或其它可用来栏堵的材料设置障碍，以防止扩散。直接回收液体或存放于吸收剂中。用粘土、沙或其它适当的吸附材料来吸收残余物， 然后予以适当的弃置。 |  |  |  |

表6.1-3  废润滑油的理化性质

| 标识 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文名 | 废矿物油 | 英文名 |  | lubricating oil |  |
| CAS号 | / | 危险性类别 |  | / |  |
| 危险货物编号 | 无资料 | UN编号 |  | 无资料 |  |
| 包装标志 | 无资料 | 包装类别 |  | Z01 |  |
| 主要组成与性状 |  |  |  |  |  |
| 外观与性状 | 油状液体,淡黄色至褐色,无气味或略带异味。 |  |  |  |  |
| 健康危害 |  |  |  |  |  |
| 侵入途径 | 吸入、食入、 |  |  |  |  |
| 健康危害 | 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。 慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。 |  |  |  |  |
| 危险特性 | 遇明火、高热可燃。 |  |  |  |  |
| 燃爆危险 | 本品可燃，具刺激性。 |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |
| 环境危害 |  |  |  |  |  |
| 有害燃烧产物 | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |
| 毒理学资料 |  |  |  |  |  |
| 急性毒性 | LD50：无资料 ；LC50：无资料。 |  |  |  |  |
| 刺激性 |  |  |  |  |  |
| 接触控制 |  |  |  |  |  |
| 职业接触限值 | MAC(mg/m3)：未制定标准 TWA(mg/m3)：#TWA# STEL(mg/m3)：#STEL#。 |  |  |  |  |
| 工程控制 | 密闭操作，注意通风。 |  |  |  |  |
| 防护措施 |  |  |  |  |  |
| 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |  |
| 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |
| 身体防护 | 穿防毒物渗透工作服。 |  |  |  |  |
| 手防护 | 戴橡胶耐油手套。 |  |  |  |  |
| 其它 | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |
| 急救措施 |  |  |  |  |  |
| 皮肤接触 | 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 |  |  |  |  |
| 眼睛接触 | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |  |
| 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |
| 食入 | 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |
| 理化性质 |  |  |  |  |  |
| 熔点（℃） | 无资料 | 沸点（℃） |  | 无资料 |  |
| 闪点（℃） | 76 | 引燃温度（℃） |  | 248 |  |
| 相对密度（水＝1） | 〈1 | 相对密度（空气＝1） |  | 无资料 |  |
| pH值 | 无意义 | 辛醇/水分配系数 |  | 无资料 |  |
| 爆炸上限％（V/V） | 无资料 | 爆炸下限％（V/V） |  | 无资料 |  |
| 燃烧热（kJ/mol） | 无资料 | 临界温度（℃） |  | 无资料 |  |
| 临界压力（MPa） | 无资料 |  |  |  |  |
| 溶解性 |  |  |  |  |  |
| 主要用途 | 用于机械的摩擦部分, 起润滑、冷却和密封作用。 |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 |  |  |  |  |  |
| 稳定性 | 稳定 |  | 聚合危害 |  | 不聚合 |
| 禁忌物 | 强氧化剂。 |  |  |  |  |
| 操作处置注意事项 |  |  |  |  |  |
| 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |
| 废弃处置方法 |  |  |  |  |  |
| 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 |  |  |  |  |  |
| 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 |  |  |  |  |  |
| 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |
| 包装方法 |  |  |  |  |  |
| 无资料。 |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 |  |  |  |  |  |
| 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |

表6.1-4  甲烷的理化性质

| 标识 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文名 | 甲烷 | 英文名 |  | methane |  |
| CAS号 | 74-82-8 | 危险性类别 |  | 第2.1类 易燃气体 |  |
| 危险货物编号 | 21007 | UN编号 |  | 1971 |  |
| 包装标志 | 易燃气体 | 包装类别 |  | O52 |  |
| 主要组成与性状 |  |  |  |  |  |
| 外观与性状 | 无色无臭气体。 |  |  |  |  |
| 健康危害 |  |  |  |  |  |
| 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |  |
| 健康危害 | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |  |  |
| 危险特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |  |  |
| 危险特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |  |  |
| 燃爆危险 | 本品易燃，具窒息性。 |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |
| 环境危害 |  |  |  |  |  |
| 有害燃烧产物 | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |
| 毒理学资料 |  |  |  |  |  |
| 急性毒性 | LD50：无资料 ；LC50：无资料。 |  |  |  |  |
| 接触控制 |  |  |  |  |  |
| 职业接触限值 | MAC(mg/m3)：未制定标准 TWA(mg/m3)：#TWA# STEL(mg/m3)：#STEL#。 |  |  |  |  |
| 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |
| 防护措施 |  |  |  |  |  |
| 呼吸系统防护 | 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |  |  |  |  |
| 眼睛防护 | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |  |  |  |  |
| 身体防护 | 穿防静电工作服。 |  |  |  |  |
| 手防护 | 戴一般作业防护手套。 |  |  |  |  |
| 其它 | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |  |
| 急救措施 |  |  |  |  |  |
| 皮肤接触 | 若有冻伤，就医治疗。 |  |  |  |  |
| 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |
| 理化性质 |  |  |  |  |  |
| 分子式 | CH4 | 分子量 |  | 16 |  |
| 熔点（℃） | -182.5 | 沸点（℃） |  | -161.5 |  |
| 闪点（℃） | -188 | 引燃温度（℃） |  | 538 |  |
| 相对密度（水＝1） | 0.42(-164℃) | 相对密度（空气＝1） |  | 0.55 |  |
| pH值 | 无意义 | 辛醇/水分配系数 |  | 无资料 |  |
| 爆炸上限％（V/V） | 15 | 爆炸下限％（V/V） |  | 5.3 |  |
| 燃烧热（kJ/mol） | 889.5 | 临界温度（℃） |  | -82.6 |  |
| 临界压力（MPa） | 4.59 |  |  |  |  |
| 溶解性 | 微溶于水，溶于醇、乙醚。 |  |  |  |  |
| 主要用途 | 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 |  |  |  |  |
| 稳定性和反应活性 |  |  |  |  |  |
| 稳定性 | 稳定 |  | 聚合危害 |  | 不聚合 |
| 禁忌物 | 强氧化剂、氟、氯。 |  |  |  |  |
| 操作处置注意事项 |  |  |  |  |  |
| 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |
| 废弃处置方法 |  |  |  |  |  |
| 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 |  |  |  |  |  |
| 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 |  |  |  |  |  |
| 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |
| 包装方法 |  |  |  |  |  |
| 钢质气瓶。 |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 |  |  |  |  |  |
| 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |

6.1.2环境敏感目标调查

环境敏感目标见表6.1-5，环境敏感目标位置图见图1.7-1。

表6.1-5  环境敏感目标特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边3km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 |  | 距离/m |  | 属性 |  | 人口数 |
|  | 1 | 解营村 | NW |  | 180 |  | 村庄 |  | 360 |
|  | 2 | 曹营村 | N |  | 880 |  | 村庄 |  | 1563 |
|  | 3 | 庆隆幼儿园 | NE |  | 730 |  | 学校 |  | 52 |
|  | 4 | 西吕村 | NW |  | 1640 |  | 村庄 |  | 750 |
|  | 5 | 碧桂园中房天玺 | NW |  | 370 |  | 村庄 |  | 830 |
|  | 6 | 于营村 | NW |  | 1660 |  | 村庄 |  | 1139 |
|  | 7 | 幸福家园 | NW |  | 2330 |  | 村庄 |  | 300 |
|  | 8 | 太平锦绣花园 | NW |  | 2730 |  | 村庄 |  | 610 |
|  | 9 | 荷塘月色 | NW |  | 2980 |  | 村庄 |  | 700 |
|  | 10 | 荷塘月色幼儿院 | NW |  | 2990 |  | 学校 |  | 48 |
|  | 11 | 惠泽苑 | NNE |  | 3000 |  | 村庄 |  | 200 |
|  | 12 | 香溪新城 | NE |  | 810 |  | 村庄 |  | 1000 |
|  | 13 | 恒大林溪郡 | NE |  | 1180 |  | 村庄 |  | 1540 |
|  | 14 | 恒大正承世家 | NE |  | 1580 |  | 村庄 |  | 1350 |
|  | 15 | 国信国际公馆 | NE |  | 1310 |  | 村庄 |  | 650 |
|  | 16 | 王埠村 | NE |  | 2100 |  | 村庄 |  | 105 |
|  | 17 | 安居花园 | NE |  | 2080 |  | 村庄 |  | 350 |
|  | 18 | 石榴苑 | NE |  | 2200 |  | 村庄 |  | 260 |
|  | 19 | 淄博高新区第三小学 | NE |  | 2160 |  | 学校 |  | 420 |
|  | 20 | 祥和苑 | NE |  | 2255 |  | 村庄 |  | 950 |
|  | 21 | 马店村 | NE |  | 2880 |  | 村庄 |  | 1622 |
|  | 22 | 北石桥 | NE |  | 2900 |  | 村庄 |  | 180 |
|  | 23 | 淄博高新区第四小学 | NE |  | 3000 |  | 学校 |  | 240 |
|  | 24 | 南石社区 | NE |  | 1950 |  | 村庄 |  | 1850 |
|  | 25 | 金贝儿幼儿园 | NE |  | 2100 |  | 学校 |  | 58 |
|  | 26 | 汇景苑 | E |  | 2260 |  | 村庄 |  | 1560 |
|  | 27 | 董家村 | SW |  | 1170 |  | 村庄 |  | 600 |
|  | 28 | 大张社区 | SE |  | 1120 |  | 村庄 |  | 530 |
|  | 29 | 高新区第一中学 | SE |  | 2409 |  | 学校 |  | 2140 |
|  | 30 | 金润香榭居 | SE |  | 2161 |  | 村庄 |  | 340 |
|  | 31 | 名尚国际 | SE |  | 2315 |  | 村庄 |  | 625 |
|  | 32 | 阳光幼儿园 | SE |  | 2915 |  | 学校 |  | 60 |
|  | 33 | 小庄村 | SE |  | 2895 |  | 村庄 |  | 640 |
|  | 34 | 高新区七彩虹幼儿园 | SE |  | 3345 |  | 学校 |  | 48 |
|  | 35 | 淄博高新区华侨城小学 | SE |  | 3100 |  | 学校 |  | 848 |
|  | 36 | 八音河国际幼稚园 | SE |  | 3572 |  | 学校 |  | 56 |
|  | 37 | 淄博莲池妇婴医院 | SE |  | 3651 |  | 医院 |  | 360 |
|  | 38 | 中育海嘉华侨城幼儿园 | SE |  | 2562 |  | 学校 |  | 36 |
|  | 39 | 世纪花园幼儿园北园 | SE |  | 2667 |  | 学校 |  | 42 |
|  | 40 | 世纪花园幼儿园南园 | SE |  | 3100 |  | 学校 |  | 48 |
|  | 41 | 张店区重庆路小学 | S |  | 1847 |  | 学校 |  | 756 |
|  | 42 | 淄博市第六人民医院 | S |  | 2642 |  | 医院 |  | 521 |
|  | 43 | 龙泰医院 | S |  | 2968 |  | 医院 |  | 59 |
|  | 44 | 淄博市市直机关第二幼儿园 | S |  | 2900 |  | 学校 |  | 91 |
|  | 45 | 淄博市妇幼保健院 | SW |  | 3291 |  | 医院 |  | 612 |
|  | 46 | 张店城区 | S |  | 1186 |  | 城区 |  | 18000 |
|  | 厂址周边500 m 范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  | 1190 |
|  | 厂址周边5 km 范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  | 45099 |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 |  | 距离/m |  | 属性 |  | 人口数 |
|  | / | / | / |  | / |  | / |  | / |
|  | 每公里管段人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  | E1 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  |  |  |  | 24h内流经范围/km |  |
|  | 1 | 猪龙河 | GB3838-2002IV类 |  |  |  |  | 其他 |  |
|  | 内陆水体排放点下游10 km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 |  |  |  |  | 与排放点距离/m |
|  | 1 | / | 低敏感F3 | IV类 |  |  |  |  | / |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  | E3 |
| 地下水 | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 |  | 水质目标 | 包气带防污性能 |  |  | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | / | 不敏感G3 |  | Ⅲ类 | / |  |  | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  | E3 |

6.2环境风险潜势初判

6.2.1危险物质及工艺系统危险性（P）分级

6.2.1.1危险物质数量与临界量比值（Q）

（1）计算公式

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下列公式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：

q1、q2   …，qn----每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2   …… Qn----每种危险物质的临界量，t。

计算出Q值后：

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。

（2）参数选择

拟建项目涉及的化学品包括原辅料乳酸、催化剂、催化剂、催化剂、催化剂、催化剂、导热油、润滑油、甲烷等9种，产品及中间产品3种。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目列入其中的化学品包含导热油、润滑油、甲烷等。

综上，拟建项目危险物质Q值见表6.2-1：

表6.2-1  建设项目Q 值确定表

| 物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导热油 | / | 15 | 2500 | 0.006 |
| 润滑油 | / | 0.05 | 2500 | 0.00002 |
| 甲烷 | 74-82-8 | 0.11 | 10 | 0.011 |
| 项目Q值∑ |  |  |  | 0.01702 |

由表6.2-1可知，拟建项目环境危险物质最大存在量与临界量比值Q=0.01702。

6.2.2环境风险潜势判断

建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，环境风险潜势的确定见表6.2-2。

表6.2-2  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1 | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

拟建项目环境危险物质最大存在量与临界量比值Q=0.01702＜1，该项目的环境风险潜势为Ⅰ。

6.3评价工作等级确定

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表6.3-1确定评价工作等级。

表6.3-1  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

根据表6.3-1，建设项目环境风险潜势综合等级为Ⅰ级，属于低环境风险，项目的环境风险评价等级为简单分析。

6.4环境风险识别

6.4.1风险识别的内容

1、物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

2、生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

3、危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

6.4.2风险事故可能发生的条件

环境风险类型包括危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。

1、火灾爆炸的必要条件

火灾爆炸必须具备以下三个条件：（1）要有可燃物质；（2）要有助燃物质；（3）要有火源，着火源有电火花、静电火花、高温表面、热辐射、明火、自然着火、冲击、摩擦、绝热压缩及雷击等。

2、泄漏的必要条件

容易发生泄漏的设备主要有管道、接头、阀门、反应器、储罐等。可能发生泄漏事故的主要原因有：

（1）罐体腐蚀破裂；

（2）罐体焊缝开裂；

（3）罐体与线接头密封损坏或螺丝松动；

（4）进料口阀门密封不严或螺丝松动；

（5）输送管道破裂。

以上可能发生泄漏的原因中，（1）、（2）项设备腐蚀发生破裂的情况，可以在安装设备前通过对设备质量的严格检查使其发生的可能性降至最小。（3）、（4）、（5）项均与设备相互连接处的密封有关，也是工艺装置在生产中最容易出现事故的方面，其中以输送管线接头破裂或阀门螺丝松动可能性较大。

6.4.3风险事故类型

根据对我国化工企业目前的安全技术状况所做出的综合分析，毒物泄漏扩散事故一般可以划分为小型、中型、大型三个等级。

1、小型泄漏事故

毒物泄漏量较小，泄漏时间较短的事故称为小型泄漏事故。如：因密封材料失效引起冒滴漏造成的蒸气逸散；或因装卸过满造成溢漏等。

对大多数物料而言，小型泄漏事故中形成的有毒蒸气逸散量不大，因此扩散危险较小，往往不会引起生产区内环境发生重大变化。

根据目前的安全技术水平判断，小型泄漏事故的发生频率较高。

2、中型泄漏事故

毒物泄漏量较大，泄漏时间中等的事故称为中型泄漏事故。如：输送管线破裂等。

中型泄漏事故可能生产区内受到明显影响，并有可能恶化临近区域的职业安全卫生状况，如：引起火灾爆炸事故和损害作业人员身体健康等。中型泄漏事故对厂区环境造成危害的程度及其范围会比较明显。

按照我国目前的安全管理水平，只要采取了系统有效的化工区安全生产管理措施，就可以明显减少厂区内发生中型泄漏事故的可能性。因此，中型泄漏事故发生概率较小。

3、大型泄漏事故

毒物泄漏量很大，泄漏时间较长的事故称为大型泄漏事故。如：运输工具及其它场所起火爆炸，引起大量毒物泄漏于陆地或大气。

大型泄漏事故一旦发生，项目生产在一定时间内很可能陷于瘫痪，并且往往伴有人员伤亡和财产损失。与此同时，起火爆炸和相应的管路、贮槽破损所引起的溢漏、扩散及燃烧等，有可能严重恶化拟建项目临近区域的空气质量。因此，大型泄漏事故是对周围环境安全和构成严重威胁的灾难性重大事故。

6.4.4事故连锁效应和事故重叠引发继发事故的可能性和后果

在化工企业中火灾和爆炸事故存在引起继发事故和此生灾害的可能性，这种危险性表现在：

1、生产装置系统

生产装置存在易燃物质，如果泄漏造成火灾爆炸，其热辐射可能会引起临近设备表面达到燃烧温度，可能会发生事故连锁反应和继发事故。

2、贮运系统

罐区如果泄漏会造成污染事故，如果防范措施不当或措施不利，可能会进入排水系统或大气环境，造成事故连锁效应和继发事故。

事故原因及事故类型见图6.4-1。

图6.4-1  事故原因及事故类型关联图

6.4.5重点事故案例原因分析

根据资料报道，在95个国家登记的化学品事故中，发生突发性化学品事故的化学品物质形态比例及事故原因分析见表6.4-1。

表6.4-1  化学品事故分类情况

| 类别 | 名称 | 百分数（%） |
| --- | --- | --- |
| 化学品的物质形态 | 液体 | 45.4 |
|  | 液化气 | 27.6 |
|  | 气体 | 18.8 |
|  | 固体 | 8.2 |
| 事故来源 | 机械故障 | 34.2 |
|  | 碰撞事故 | 26.8 |
|  | 人为因素 | 22.8 |
|  | 外部因素 | 16.2 |

从表6.4-1可看出，液体化学品最易发生事故，机械故障最容易导致事故发生。

近几年国内化工行业116次主要事故原因统计分析结果见表6.4-2。

表6.4-2  国内主要化工事故原因统计结果（引自《全国化工事故案例集》）

| 序号 | 主要事故原因 | 出现次数 | 所占百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 违反操作规程 | 60 | 51.7 |
| 2 | 不懂技术操作 | 7 | 6.0 |
| 3 | 违反劳动纪律 | 5 | 4.3 |
| 4 | 指挥失误 | 2 | 1.7 |
| 5 | 缺乏现场检查 | 2 | 1.7 |
| 6 | 个人防护用具缺陷 | 1 | 0.9 |
| 7 | 设备缺陷 | 25 | 21.6 |
| 8 | 个人防护用品缺乏 | 9 | 7.8 |
| 9 | 设计缺陷 | 2 | 1.7 |
| 10 | 原料质量控制不严 | 1 | 0.9 |
| 11 | 操作失灵 | 1 | 0.9 |
| 12 | 没有安全规程 | 1 | 0.9 |
| 13 | 合计 | 116 | 100 |

由表6.4-2可见，由于违反操作规程、违反劳动纪律、不懂技术操作等人为因素发生的事故最多，占65%以上，因设备缺陷、设计缺陷等引起事故次数约占23.3%。

6.4.6物质危险性识别

拟建项目涉及的危险物质主要为导热油、废润滑、甲烷，被列入《危险化学品目录（2015版）》。本项目涉及物质危险特征及毒性特征见表6.1-2。本项目不涉及重点监管的危险化工工艺

6.4.7生产系统危险性识别

6.4.7.1 生产工艺危险性识别

根据国家安全监管总局《重点监管危险化工工艺目录》（2013 年完整版），本项目不涉及重点监管的危险化工工艺。

6.4.7.2 生产装置危险性识别

本项目生产装置环境风险识别详见表6.4-3。

表6.4-3  本项目生产装置环境风险识别一览表

| 生产装置 | 天然气 | 导热油 | 环境风险类型 | 环境影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 导热油罐 |  | √ | 泄漏、火灾爆炸引发次生/伴生污染物排放 | 大气扩散、地表水径流、垂直入渗 |
| 锅炉 | √ |  |  |  |

由上表风险识别结果可以看出，本项目生产装置环境风险类型主要为危险物质泄漏、物料焚烧对环境造成的直接污染，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放对环境的次生/伴生污染。在生产运行中存在着设备失修、误操作等原因导致设备泄漏，以及由于静电积聚、管道接口/阀门/机泵等泄漏、误操作和明火引起火灾爆炸事故的可能性。事故发生后，污染物可能通过扩散、下渗、地表径流、地下径流等污染周围环境。

6.4.7.3 储运设施危险性识别

通过对企业储运设施进行识别，危废仓库和天然气管道存在危险性，环境风险识别详见表6.4-4。

表6.4-4  本项目储运设施环境风险识别一览表

| 储运设施 | 天然气 | 导热油 | 废润滑油 | 环境风险类型 | 环境影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废仓库 |  |  | √ | 泄漏、火灾爆炸引发次生/伴生污染物排放 | 大气扩散、地表水径流、垂直入渗 |
| 天然气管道 | √ |  |  |  |  |
| 导热油罐 |  | √ |  |  |  |

6.4.7.4其他辅助设施风险识别

拟建项目废水最终经厂区内污水处理站处理后排入市政污水管网。本项目污水收集管线及污水池发生破裂、或防渗层破损，可能导致含有毒有害物质的废水排放至地表水体，或渗入土壤污染地下水。

拟建项目废气处理装置主要包括喷淋塔+活性炭装置等，发生故障的情况下，会造成废气超标外排，对周围环境产生影响。

危险单元分布图见图6.4-2。

图6.4-2 厂区危险单元分布图

6.5 环境风险分析

6.5.1 大气环境风险分析

拟建项目涉及的危险化学品主要有导热油、润滑油、天然气等，具有可燃性、毒性，一旦发生危险化学品泄漏、废气治理设施发生故障导致废气未经处理直接排放等情况发生时，会对项目区及周围环境空气造成突发污染，危害企业职工、周边居民、周围企业的健康。

拟建项目为丙交酯及聚乳酸生产项目，危险化学品储存量很小，发生风险事故的概率极低，主要局限于原料库、生产车间范围内，如果防范措施得当，对事故的预先判断准确及时，并采取正确的方法应对，则风险事故对周围大气环境的影响将大大降低。

6.5.2 水环境风险分析

本项目地表水受影响的保护目标为项目区东侧猪龙河，地下水受影响的保护目标为项目区及周围地下水资源。

营运期间，若化粪池、污水管道等设备损坏导致污水外漏，或危险化学品、危险废物储存场所地面防渗措施不当导致危险废液外漏，均将可能造成项目区附近地表水、地下水水质的各污染物超过相应的环境质量标准，造成水环境突发污染。

拟建项目在雨水、污水总排口处均设置了闸门，发生事故时及时关闭闸门，防止泄漏液体流出项目区，将其可能产生的环境影响控制在项目区之内。此外，项目拟建450m3事故水池（位于厂区南侧），在发生泄漏或火灾时收集冲洗、清洗以及消防过程产生的废水，该废水需经处理达标后排放。

拟建项目发生风险事故的概率极低，建设单位落实以上措施后，发生事故后将对东侧猪龙河水质产生的影响较小，其环境风险在可接受的范围之内。

6.5.3 土壤环境风险分析

本项目土壤受影响的保护目标为项目区域土壤环境，一旦环境风险事故发生，将一定程度地影响项目区域土壤环境，严重可导致土壤质量恶化。

6.6环境风险管理

6.6.1环境风险管理目标

环境风险管理目标是采用最低合理可行原则管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。

严密制订防范措施，以保证系统运行的安全性，减少事故的发生，使事故发生的概率最小，并拟订应急计划，一旦发生事故时，有充分的应对能力，以遏制和控制事故危害的扩大，及时控制有害物质向环境扩散，抢救受害人员，指导防护和撤离，组织救援，减少影响。

6.6.2事故隐患分析管理

事故隐患分析是防范事故风险的基础，企业应根据危险化学品贮运情况，综合考虑在装卸、运送、仓储环节发生事故的可能性、人员暴露在这些环境中的频率以及一旦发生事故所产生后果的严重性三方面因素，编制事故隐患分析名录，并召集有关工作人员认真学习，做到未雨绸缪、防患于未然。事故隐患分析见表6.6-1。

表6.6-1  事故隐患分析一览表

| 序号 | 事故或危险情况发生可能性 |
| --- | --- |
| 1 | 绝对可能：实际情况已经极其严重地违反了安全规定，不采取紧急措施，事故马上就将产生，是种极端特殊的情况，事故的发生完全被预料到 |
| 2 | 极有可能：实际情况已经比较严重地违反了安全规定，并且在同行业中极其相似的情况下发生过多起类似事故，容易预测近期要发生事故 |
| 3 | 相当可能：实际情况已经违反了安全规定，并且在历史上本行业中曾经发生类似事故，但又不完全相同， 预计在近期可能会发生类似事故 |
| 4 | 可能：实际情况稍微超出安全管理规定或规范，所统计同行业在3～5年内曾发生过类似事故 |
| 5 | 有可能：实际情况不符合新颁布的安全管理规定或规范，但符合前几年的国家规定或标准，据统计在近10年内曾有类似事故发生 |
| 6 | 可能性极小：国家或企业没有专业的安全管理规定或规范，据统计，在过去的10～20年中，曾有类似事故发生，属于不经常，但可能发生事故的情况 |
| 7 | 很少可能：实际情况基本符合国家安全管理规定或规范，在发生管理失误或由于人的不安全行为时可能诱发事故，未见有类似事故发生的报道 |
| 8 | 极少可能，完全意外 |

6.6.3风险防范措施

山东朗净新材料科技有限公司设置安环科，统一负责该公司的安全、环保管理工作，制定相应的管理制度、巡视制度等规章制度，制定应急预案，加强本项目环境风险管理。

（1）大气环境风险防范措施

①原料仓库、危废间及生产车间设置有毒、可燃气体泄露报警仪，实时对车间、仓库进行监控。

②车间、仓库、危废间均设置视频监控探头，专人负责项目的环境风险事故排查，每日定期对车间、仓库、危废间等风险源进行排查，及时发现事故风险隐患，降低项目的环境风险，生产场所配备可燃气体报警仪，预防火灾。配备灭火器，及时灭火，减缓火灾影响。

（2）事故废水污染防治措施

①截流措施

拟建项目的一级防控主要考虑从源头预防事故的发生，并设置事故收集设施，具体措施为：生产车间一层设置管沟及集水池，仓库、危废间设置导流沟和集液池，通过以上措施，可确保发生事故时，泄漏的物料可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水和地表水。

另外项目设有单独的初期雨水池（位于厂区南部），可保证对初期雨水、消防废水进行有效收集。

②事故排水收集措施

项目的二级防控主要是设置事故废水暂存设施，避免事故废水肆意外排，污染周围的水环境。

拟建项目在厂区东北角设置事故水池，有效容积为450m3。用以容纳事物状态下厂内消防废水、泄漏物和污水处理站废水等，满足项目收集泄漏物料、污染消防水等的需要。

③事故水池容积核算

参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）和中石化《水体污染防控紧急措施设计导则》的有关要求，对事故水池有效容积进行核算。事故池容积计算公式如下：

V总=[(V1+V2-V3)max]max+V4+V5

注：计算应急事故废水量时，装置区或贮罐区事故不作同时发生考虑，取其中的最大值。

V1——收集系统内发生事故时一个罐组或装置最大物料泄漏量；罐组事故泄漏量按最大储罐容量、装置事故泄漏量按最大反应容器容量计。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量（m3）

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；

拟建项目乳酸罐区围堰有效容积为176m3，乳酸罐区最大泄露量为150m3，因此罐区发生事故围堰可全部拦截。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）、《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008）（2018年版）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）等规范，拟建项目的生产装置属于小型装置，厂区火灾时用水量为40L/s，火灾延续3h，则设计消防用水量为432m3。考虑最大事故水量为432m3。

V3：发生事故时物料转移至其他容器及单元量，V3=150。

V4：发生事故时必须进入该系统的生产废水量V4=0。

V5：发生事故时可能进入该系统的雨水量，根据淄博市年平均降雨量为648.4mm，平均降雨天数为62天，则降雨强度为q=qa/n=10.46mm，F为必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，本项目罐区面积为142.5m2，即0.01425ha，计算得出V5=10qF=10×10.46×0.01425=1.49m³。

通过以上基础数据可计算得本项目的事故池容积约为：

V总＝（V1＋V2-V3）max+V4+V5＝150+432-150+1.49=433.49m3

综上所述，本项目所需事故池容积V总=433.49m3

本项目事故水池有效容积见表6.6-2，根据核算结果，本项目事故水池容积能满足事故水储存要求。

表6.6-2  消防事故池有效容积可行性分析表

| 符号 | 意义 | 取值依据 | 数值 m³ |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 | 事故的一个罐组或一套装置的物料量 | 最大反应容器 | 0 |
| V2 | 事故的储罐或装置的消防水量 | 一次最大消防用水量 | 432 |
| V3 | 发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量 | 不考虑可以转输到其他储存或处理设施的物料量 | 150 |
| V4 | 发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量 | 生产废水经管道送至厂区污水处理站 | 0 |
| V5 | 发生事故时可能进入该收集系统的降雨量 | / | 1.49 |
| V总 | V总=（V1＋V2－V3）max＋V4+V5 | / | 428 |
| 结论 | / | / | 433.49＜450 |

则经过上面公式计算，拟建项目发生事故时，废水产生量为433.49m3，拟建项目事故水池总有效容积设计为450m3，可以满足事故状态下废水暂存需要。厂区雨污管网图见图2.2-1。

④三级防控

拟建项目的三级防控主要是对事故废水进行消化、处理，保证其不排入外环境，具体措施为：

事故发生时，及时关闭总排污口和雨水阀，避免雨水、消防废水等排入外环境。

拟建项目厂区设有一处理能力为20m3/d的污水处理站，事故发生后，将事故水池收集的废水分次少量的泵入污水处理站处理，处理达标后排入市政污水管网。

拟建项目事故废水“三级防控”系统见图6.6-2。

光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂

图6.6-2  拟建项目三级防控体系图

（3）地下水环境风险防范措施

地下水环境风险防范采取源头控制和分区防渗措施，详见地下水污染防治措施章节。加强地下水环境的监控、预警，厂区设置地下水监控井，定期对厂区的地下水监控井进行监测，实时监控厂区内的地下水环境污染水平。

（4）风险源风险防范措施

为了及时掌握风险源的情况，对突发环境事件做到早发现早处理，降低或避免突发环境事件造成的危害，对容易引发突发环境事件的风险单元（生产车间、污水处理站、原料库、危废间等）实行管理责任制，落实到具体部门与具体负责人，管理部门每天组织进行检查和维护，做好检查记录，对突发事件进行预防。本项目风险源风险防范措施具体如下：

表6.6-3  风险源风险防范措施

| 环境风险单元 | 风险防控措施 |
| --- | --- |
| 生产车间 | 生产车间可能发生的环境污染事件有火灾爆炸事故以及化学品泄漏事故，为最大限度的降低车间突发环境事件的发生，制定以下措施： 1、制定各种化学品使用、储存过程的合理操作规范，防止在使用过程中由于操作不当引起大面积泄露； 2、严格执行公司的各项环境安全管理制度； 3、加强操作工人培训，通过测试和考核后持证上岗； 4、制定操作规程卡片张贴在显要位置； 5、安排生产负责人定期、不定期监督检查，对于违规操作进行及时更正，并进行相应处罚； 6、生产车间进行防火设计，工人操作过程严格执行防火规程； 7、公司制定一系列生产环境安全方面的管理制度，为了有效管理，公司在实际生产过程中严格落实。 |
| 仓库 | 1、化学品库设置有化学品标识牌、安全告知牌、严禁烟火警示牌； 2、化学品入库前检查化学品容器有无泄露、变形及标签是否完好，办理化学品出入手续，记录齐全； 3、对各类化学品分类、分区放置，各个放置区域悬挂名称标识、化学品MSDS清单，各分区间保持一定距离，有序摆放； 4、每天检查仓库内化学品是否泄露、撒漏，化学品箱直立放置，不得倒放，严禁挤压； 5、保证仓库内通风良好，每天检查仓库电气设备完好性，电气设备开关均为防爆型，满足防爆要求； 6、每天检查消防器材，保证完好，严禁挪用，相关责任人能够熟练使用灭火器材； 7、原料库及周围十米内严禁烟火，许可的动火作业要严格执行“安全作业许可书制度”； 8、每天清理仓库及周围环境，保持整洁。 |
| 污水处理站 | 1、定期检查污水站管线、阀门、罐体是否有泄露，药剂是否有撒漏； 2、定期检查污水站管线、阀门、泵类电气设备完好性，电气设备开关均为防爆型，满足防爆要求； 3、每天检查消防器材，保证完好，严禁挪用； 4、每天清理污水站环境，保持整洁； 5、每两小时检查各污水池的运行情况，发现异常及时处理，并向上级报告相关情况。 |

6.6.4应急措施

为保证发生突发环境事故时，能以最快的速度有序的实施救援，降低事故造成的危害，落实相应的事故风险防范措施，建设单位需要根据《建设项目环境风险评价技术导则》、《关于加强环境应急管理工作的意见》（环发[2009]130号）等要求，制定突发环境事故应急预案，并报送当地环境保护行政主管部门备案。

应急预案主要内容见表6.6-4。

表6.6-4  环境风险事故应急预案主要内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：生产区、库区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂和地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式，通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应 急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与 恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

（1）应急计划区

拟建项目危险目标主要包括生产车间、原料仓库、危废间和污水处理站等，主要环境保护目标为办公区和项目区外敏感点。对于危险有害场所确保有明显的安全警示标志，设置防护栏并悬挂醒目的标志。

（2）应急组织机构、人员

山东朗净新材料科技有限公司设立了应急组织机构，具体见图6.6-3。

图6.6-3 应急救援组织机构图

（3）预案分级响应条件

根据突发环境事故的实际情况，分级实施响应。

（4）应急救援保障

拟建项目区应设置灭火器、消防栓箱、紧急照明、标示灯、防毒口罩，防毒面具、氧气呼吸器、护目镜等应急救援保障设施，并加强日常管理和维护。

（5）报警、通讯联络方式

事故发生后，现场人员根据应急处理程序，一面进行现场抢救，一面拔打区域内119联动报警，然后向上级报告，同时指挥现场抢险，上级部门根据事故情况通知相关部门采取应急措施。

（6）应急环境监测、抢险、救援及控制措施

当发生突发性环境污染事故时，需要进行应急监测。根据事故发生的时间、地点、原因、污染物种类、性质、数量、污染范围、影响程度和事发地地理概况等情况，组织应急监测小组进行应急监测，如果不能独立完成，则向上级汇报或请求其他部门协助。随时向应急指挥部报告应急监测的情况，报告内容包括：污染事故发生地点、时间、污染物种类和浓度、污染的程度与范围。应急监测小组要对污染状况进行跟踪监测，根据监测数据，预测污染迁移强度、速度和影响范围，并向领导小组汇报，直至事故污染消失、警报解除。

拟建应急监测计划见表6.6-5。

表6.6-5  拟建项目应急监测计划

| 项目 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厂界 | VOCs、氮氧化物等 | 事故发生及处理过程中进行时时监测，过后20分钟一次直至应急结束 |
|  | 事故发生时下风向较近村庄 |  |  |
| 废水 | 猪龙河 | pH、COD、氨氮等 | 事故发生及处理过程中进行时时监测，过后20分钟一次直至应急结束 |
|  | 厂区总排水口 |  |  |

（7）应急检测、防护措施、清除措施和器材

事故发生后，立即封锁事故现场，并根据需要组织现场及周围人员紧急疏散撤离。对于火灾的防护采取穿着防护服，使用干粉灭火器灭火等措施。

如遇易燃危险化学品泄漏应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服，从上风处进入现场，尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

抢修堵漏装备：常规检修器具、橡胶皮、木条及堵漏密封装置、收集废物的专用容器等。

（8）人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

制定有毒有害物质的应急剂量控制、现场及邻近装置人员撤离计划及救护措施，以及交通保障、管制措施。事故现场采用红色警戒布条、拉线封闭。对现场周围道路采取隔离、并设专人现场引导按指定方向通行，进行交通疏通的同时报警。

（9）事故应急救援关闭程序与恢复措施

应急终止的条件：事件现场得到控制，事件条件已经消除；污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

应急终止的程序：现场救援指挥部确认终止时机，经应急指挥领导小组批准；现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

事故现场善后处理工作及恢复措施：有关部门查找事件原因，防止类似问题的重复出现，对应急事故进行记录、建立档案。根据实践经验，组织有关部门对应急预案进行评估，并及时修订环境应急预案；参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

（10）应急培训计划

对于环保管理人员和有关操作人员应建立“先培训、后上岗”、“定期培训安全和环保法规、知识以及突发性事故应急处理技术”的制度。定期安排人员进行培训和演练，每年组织一次应急救援演练，以确保有效应对突发安全事故。通过组织相关人员学习现场基本救护知识，掌握常用应急救护方法，必要时可请有关医疗机构专业人员给予现场指导。

（11）公众教育和信息

对工厂邻近地区开展公众教育、培训和公开发布有关信息，如实对项目周边的居民说明化学品危害特性，使居民掌握必要的知识和技能以识别危险、辨别事故危险性、了解自身的作用和责任、采取正确措施（包括使用必需的防护措施和紧急疏散），以降低人群健康、财产的损失。

6.6.5区域应急联动

当厂区发生突发环境事件时首先启动企业应急预案进行紧急处理，若污染物扩散出厂界、企业应急预案无法应对时应启动区域应急预案，应与政府进行应急响应，企业应急预案同时保持响应；及时通知张店区人民政府、淄博科技工业园园区管委会，启动张店区突发环境事件应急预案、淄博科技工业园园区突发环境事件应急预案，进行张店区范围内应急响应，淄博科技工业园应急预案和企业应急预案同时保持响应。

公司突发环境事件超出应急处置能力时，需要与政府建立联动机制，弥补自身应急物资和应急人员的不足。应急预案体系从层面上分为三级：政府总体应急预案，部门/行业应急预案，公司突发环境事件应急预案。公司与淄博市、张店区政府相关预案的衔接情况见图6.6-4。

图6.6-4 公司突发环境事件应急预案与政府相关预案的衔接

当发生火灾时，企业安全预案和突发环境事件应急预案同时启动，安全应急预案关注企业内部和外部的生命安全，突发环境事件应急预案关注火灾事故发生后的环境后果及次生污染危害，两预案相互补充、相互配合，能使企业内部和周围生命财产安全及周边环境得到最大程度的保护。随着火灾增大，安全处置更加关注火势的蔓延及控制情况，环境应急处置需要关注灭火过程中产生的消防废水，防止消防废水漫流出厂界造成污染。一旦废水流出厂界，应及时告知淄博科技工业园园区管委会、淄博市生态环境局张店分局、猪龙河水务管理等部门，及时切断淄博科技工业园园区雨水管网至猪龙河的断面附近的闸阀，切断事故时支脉河与下游的水力联系。

6.7环境风险评价小结

根据分析，拟建项目涉及的环境风险物质为导热油、润滑油、天然气，存在泄漏、火灾风险，具有潜在危险性。在突发性的事故状态下，如不采取有效措施，一旦发生泄漏或火灾，势必将危及周围人群的安全和区域的生态环境。

拟建工程在设计中充分考虑了各种危险因素和可能造成的危害，并采取了相应的处理措施，可大大减少事故发生概率。同时公司应制定风险应急预案，如一旦发生事故，能迅速采取有力措施，减小对环境污染，其潜在的事故风险是可以防范的。在采取相关风险防范措施后项目的风险是可控的。

拟建项目根据附录A开展简单分析，建设项目环境风险简单分析内容表详见下表。

表6.6-6  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 年产1200吨丙交酯和1000吨聚乳酸新材料示范线项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 山东省淄博市张店区房镇镇淄博科技工业园兴源路19号 |
| 地理坐标 | 中心经纬度E118.002306°，N36.859949° |
| 主要危险物质及分布 | 项目主要危险物质包括：导热油、润滑油、天然气，导热油存放于锅炉房中导热油罐中，润滑油存放于危废暂存间，天然气不储存 |
| 环境影响途径及危害后果 | (1)导热油罐由于工人操作失误等原因可导致泄漏，若泄漏量较大，且没有得到及时妥善处置，可能造成空气环境、水环境、土壤环境污染事故。 (2)生产过程中使用导热油等易燃易爆危险化学品，若操作人员违章使用非防爆物品、电气不防爆、防静电接地、跨接措施不完善等，有发生火灾爆炸的危险。 (3)易燃易爆危险的生产场所的电气装置、开关、照明、电机不防爆或防爆等级不能满足规范、标准要求，有因电火花引发火灾爆炸的危险。 (4)环保设施事故：危废暂存间内可燃的危险废物发生火灾，废气治理设施发生故障，导致废气直排，造成大气环境污染，污水处理站发生故障，导致废水直排，造成水环境污染。 |
| 风险防范措施要求 | （1）原料仓库、危废间及生产车间设置有毒、可燃气体泄露报警仪，实时对车间、仓库进行监控；专人负责项目的环境风险事故排查，配备灭火器，及时灭火，减缓火灾影响。 （2）建设三级防控体系，生产车间一层设置管沟及集水池，仓库、危废间设置导流沟和集液池，设置事故废水暂存设施，避免事故废水肆意外排，污染周围的水环境。详见本章6.6.3小节。 |
| 填报说明： 建设内容：本项目投资1.0亿元，其中固定资产投资0.8亿元，流动资金0.2亿元，占地13443.00m2，在淄博科技工业园建设年产1200吨丙交酯和1000吨聚乳酸新材料示范线项目，主要建设实验室、生产车间、仓库、公用辅助工程等。形成年产丙交酯1200吨及聚乳酸1000吨的生产能力。 建设项目周围主要环境敏感目标分布情况详见1.6章节。 分析结论： 通过采取有效地防范措施，项目在建成后将能有效的减少火灾、中毒等事故的发生，一旦发生事故，依靠安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。处理工作应于高处或上风处进行；隔离现场，保持现场通风；禁止触摸泄漏物；喷水减少泄漏物挥发。大量泄漏：围堤处理，紧急启动应急预案，并报告环保部门。对大量泄漏发生区域，设置相应的围堰，妥善处理泄漏事故。因此，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，拟建项目完工后，其环境风险影响是可控的。 |  |

7 施工期环境影响分析

本工程施工期为12个月。主要施工内容包括厂区地基平整，主厂房等建筑物与构筑物的建设，生产设备的安装等，在施工期间各项施工活动对周围环境的影响方面主要有：废水、扬尘废气、噪声、固体废物等。

7.1施工期环境影响因素与控制措施

7.1.1施工期影响因素

1、废水

施工期间产生的废水主要是施工现场工人生活区排放的生活污水和施工活动中排放的各类生产废水，如搅拌机清洗水、砂石料系统冲洗水以及车辆的冲洗水等。

2、废气

建材运输起尘、施工场地产生的浮尘、堆土扬尘以及建筑原材料如水泥等的起尘。

- 噪声

施工场地噪声主要是施工机械噪声、物料装卸碰撞噪声及车辆运输噪声，其中施工机械噪声为主要噪声。在施工过程中，使用的施工机械有挖土机、钻孔机、推土机、打桩机、混凝土搅拌机、振捣棒、电锯、吊车、升降机、运土汽车等，这些设施使用过程中产生噪声。

4、固体废物

施工期产生的固体废物有土方施工开挖出的渣土及碎石，物料运送过程的物料损耗，包括砂石、混凝土；铺路修整阶段石料、灰渣、建材等的损耗与遗弃，以及施工人员的生活垃圾。

7.1.2施工期影响控制措施

为减少施工期对周围环境的影响，施工期采取以下控制措施，将不利影响降到最低。

1、废水控制措施

建设单位和施工单位务必重视施工废水的排放管理，杜绝废水不经处理和无组织排放，防止施工废水排放后对环境的影响。

采取的具体措施：

①修建施工排水沟，确保施工排水有序排放。

②生产废水主要含悬浮物、硅酸盐、油类等，施工现场设废水沉淀池，用于收集各类生产废水，对建筑工地排水收集沉淀后，循环使用。设备机械清洗排水经综合处理装置处理后排放。

③生活污水主要含SS、CODcr和动植物油类等，经化粪池简单处理后。

2、扬尘控制措施

根据《山东省大气污染防治条例》（2018年修订）、《山东省扬尘污染防治管理办法》（2012年3月），为有效防治扬尘污染，在施工期间需采取以下措施。

- 建设单位与施工单位签订的施工承包合同，应当明确施工单位的扬尘污染防治责任。扬尘污染防治费用列入工程造价。

- 施工单位应当制定扬尘污染防治方案，在施工工地采取封闭、围挡、覆盖、喷淋、道路硬化、车辆冲洗与防尘、分段作业、择时施工、绿化等防尘抑尘措施。

（3）施工工地内车行道路应当采取硬化等降尘措施，裸露地面应当铺设礁渣、细石或者其他功能相当的材料，或者采取覆盖防尘布或者防尘网等措施，保持施工场所和周围环境的清洁。

（4）生产建设活动中产生的砂石、土方、废渣等，应当进行资源化处理或者综合利用；不能进行资源化处理或者综合利用的，应当运至专门存放地，并不得向专门存放地以外的地方倾倒。

（5）建筑垃圾消纳场应当实施分区作业，采取围挡、覆盖、喷淋、道路硬化或者其他抑尘措施，并设置车辆清洗设施。

（6）运输砂石、渣土、土方、垃圾等物料的车辆应当采取蓬盖、密闭等措施，防止在运输过程中因物料遗撒或者泄漏而产生扬尘污染。

（7）露天物料堆存应当：堆场的场坪、路面应当进行硬化处理，并保持路面整洁。堆场周边应当配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；

3、噪声控制措施

施工期间噪声控制措施具体如下：

①合理安排施工时间：制订施工计划时，避免大量的高噪声设备同时施工，避开周围环境对噪声的敏感时间，避免夜间施工。

②合理布局施工场地

③降低设备声级：选用低噪声的施工机械，通过排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声，对动力机械设备进行定期的维修、养护，减少易松动部件的振动所造成的噪声，闲置不用的设备立即关闭，运输车辆进入现场减速，并减少鸣笛。

④降低人为噪声：根据当地环保部门制定的噪声防治条例的要求施工，避免影响周围居民的生活。运输车辆在经过居民区时实施禁鸣和限速等措施。

工程设计时，结合实际情况，对于以上各种减噪、降噪措施进行充分的考虑，以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中对不同施工阶段的要求，以减少对周围声环境的影响。

4、固体废物控制措施

①施工过程中产生的建筑垃圾严格实行定点堆放，并及时清运处理。

②生活垃圾分类回收，做到日产日清，严禁随地丢弃。

③对施工开挖的土壤有计划的分层回填，并尽量将表土回填表层。对于因取土破坏的植被，待施工完成后尽快按厂区绿化方案恢复。

7.2施工期环境影响分析

7.2.1施工期环境空气影响分析

施工期间挖掘地基、土地平整等将导致泥土裸露、原材物料的大量堆存、施工区内车辆运输引起的道路扬尘等均会造成地面扬尘污染周围大气环境。其中道路扬尘的起尘量与运输车辆的车速、载重量、轮胎与地面的接触面积、路面条件、空气的相对湿度等因素都有关系；挖掘地基、土地平整、堆放的土石方与原材物料等扬尘量的大小因施工现场工作条件、施工阶段、管理水平、机械化程度及施工季节、土质和天气条件不同而差异较大。

扬尘污染主要影响局部的空气环境，特别是附近的居民和过往行人的呼吸健康，也影响附近的景观，属短期影响，其影响随施工结束而消失。运输扬尘一般在尘源道路两侧30m范围内，扬尘因路而异，比如土路就比水泥路产生的扬尘污染严重，TSP高2～3倍。厂区内道路、施工区与厂区附近道路均为水泥路面，路况较好，因此施工运输车辆引起的路面扬尘将大大减少。

施工期对大气环境产生影响的次要污染源是施工机械和运输车辆燃烧柴油

和汽油排放的废气。由于施工车辆的尾气排放满足有关尾气排放要求，并且施工场地较小，所以废气污染是小范围、短暂的，不会对周围环境产生影响。

7.2.2施工期水环境影响分析

施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。施工废水主要包括土石方阶段降水井排水、结构阶段混凝土养护排水以及各种车辆冲洗水。工程场地设临时卫生厕所和化粪池，生活污水经化粪池处理；生产废水经废水沉淀池对各类生产废水收集沉淀后作冲洗复用水，由于废水产生量小，水质简单，且形成不了地表径流，所以对水环境的影响很小。

7.2.3施工期噪声环境影响分析

施工期的主要噪声源是施工机械作业时产生的噪声以及建筑材料运输车辆产生的噪声。

（1）噪声源强

建筑施工噪声为间断性噪声，声级值较高，声级源强见表7.2-1。

表7.2-1  施工机械设备产生噪声声源情况

| 施工阶段 | 序号 | 设备名称 | 噪声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方 | 1 | 挖掘机 | 90 |
|  | 2 | 推土机 | 86 |
|  | 3 | 装载机 | 90 |
|  | 4 | 载重汽车 | 75 |
|  | 5 | 卷扬机 | 90 |
| 结构 | 6 | 振捣器 | 90 |
|  | 7 | 电锯 | 95 |
| 装修 | 8 | 电钻 | 92 |
|  | 9 | 多功能木工刨 | 86 |
| 主路 | 10 | 平路机 | 86 |
|  | 11 | 压路机 | 86 |

将施工机械作为点声源利用点声源衰减模式计算各种常用施工机械到不同距离处的声级值及达标距离，分析施工期噪声的影响范围和程度。

（2）预测模式

已知点声源r0距离处的A声级LA（r0），距离声源r处的A声级LA（r）可由下面公式求出。

式中：LA（r）—距离声源r处的A声级，dB(A)；

LA（r0）—距离声源r0处的A声级，dB(A)；

r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考点距声源的距离，m。

（3）计算结果

采用以上模式计算结果，施工期间，距各种主要施工机械不同距离处的声级值见表7.2-2。

表7.2-2 距施工机械不同距离处的噪声值 单位：dB(A)

| 设备名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 200m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 64 | 58 | 52 | 48 |
| 推土机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 66 | 60 | 54 | 50 |
| 装载机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 64 | 58 | 54 | 50 |
| 振捣器 | 90 | 84 | 78 | 72 | 70 | 64 | 58 | 54 |
| 电锯 | 95 | 84 | 74 | 61 | 58 | 54 | 48 | 42 |
| 电钻 | 92 | 85 | 80 | 65 | 55 | 51 | 47 | 41 |
| 多功能木工刨 | 86 | 63 | 89 | 57 | 55 | 51 | 48 | 44 |
| 平路机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 66 | 60 | 54 | 50 |
| 压路机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 66 | 60 | 54 | 50 |

从上表数据可以看出，在未采取降噪措施的情况下，施工机械对周围环境影响较大，白天在距离声源50m的范围内施工噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，夜间施工超标情况出现在200m范围内。

（4）噪声对敏感点的影响分析

根据上述计算结果，主要施工机械噪声昼间、夜间均产生影响，夜间在200m范围内影响居民生活与休息。距离项目最近的环境敏感目标为西北方向180米的解营村，项目建设地点与环境敏感目标相距较近，因此夜间不施工。

7.2.4施工期固体废物环境影响分析

施工期固体副产品主要是施工人员的生活垃圾、土方施工开挖的渣土、碎石等；物料运送过程的物料损耗，包括砂石、混凝土；铺路修整阶段石料、灰渣、建材等的损耗与遗弃。施工期间，产生的固体副产品定点堆放、管理。另外，车辆装载运输时泥土的散落、车轮沾上的泥土会导致运输公路上布满泥土，因此施工中必须注意施工道路遗土的处置，及时清理。施工期生活垃圾及时清理，集中堆放后送往指定的生活垃圾填埋场，由市政环卫部门负责生活垃圾的收运。因此施工固体废物对周围的环境影响甚微。

7.2.5施工期生态环境影响分析

1、施工期对植被的影响分析

随着施工的进行，施工范围内的杂草将彻底消失，区域生物受到一定影响。但由于受破坏的植被类型为评价区域的常见类型，且较少，也无国家重点保护的珍稀濒危植物和野生动物，因此，拟建项目的建设对植物区系、植被类型的影响不大，不会导致区域内现有种类和植被类型的消失灭绝。

2、施工期对动物的影响分析

施工期对陆生动物的直接影响是施工人员集中活动和工程施工过程对动物的惊扰；间接影响主要是厂房建设破坏植被和土壤。施工区的主要动物是小型兽类、小型常见鸟类和蛙类、常见的蜥蜴类，且数量不多，具有较强的迁移能力，因此，施工期对这些动物的生存影响较小。

3、施工期对其他生态环境的影响分析

在施工场地平整以及建设过程中会产生水土流失。施工用的砂土若随意堆放和场地平整后未及时绿化，在大风天气将产生风蚀，造成环境空气污染，雨季又会产生水蚀，加重地表水体污染；因此必须采取相应的措施。如：施工砂土在室内堆放或搭建顶棚，大风天气设置围档；场地平整后尽快夯实、硬化，大风天气适量洒水等。

4、施工期生态恢复治理措施

①加强施工期环境管理，强化施工人员环保意识，规范施工。

②划定施工作业范围和路线，不得随意扩大，按规定进行操作。严格控制和管理运输车辆及重型机械施工作业范围，尽可能减少对地表植被的破坏。

③为减轻水土流失，工程作业时尽量避免安排在雨季或雨季到来之前。

④对各类临时占地工程完成后及时清理场地、恢复植被。

8 环境保护措施及其技术、经济论证

8.1 废气污染防治措施及其技术、经济论证

8.1.1 废气处理措施

1、有组织废气

拟建项目有组织排放废气为工艺废气，有组织废气产生情况及治理措施见表8.1-1，有组织废气走向见图8.1-1。

表8.1-1  有组织废气产生情况及治理措施一览表

| 产污环节 | 主要污染物 | 治理措施 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脱水冷凝不凝气 | VOCs | 碱喷淋+活性炭吸附 | 15m排气筒（DA001）排放 |
| 低聚不凝气 | VOCs |  |  |
| 酯化冷凝不凝气 | VOCs |  |  |
| 精制冷凝不凝气 | VOCs |  |  |
| 脱挥废气 | VOCs |  |  |
| 污水处理站废气 | VOCs、氨、硫化氢 |  |  |
| 锅炉房废气 | SO2、NOx、颗粒物 | 直排 | 15m排气筒（DA002）排放 |

图8.1-1  拟建项目有组织废气走向图

2、无组织废气

企业应加强生产管理和设备维修，及时修、更换破损的管道、机泵、阀门及污染治理设备，减少和防止生产过程中的跑、冒、滴、漏和事故性排放，同时采取以下措施减少无组织废气排放：

①在工艺允许的条件下，尽量减少物料输送管线阀门、法兰等连接，液体物料转移采用管道转移。

②反应釜与单元设备的水冲泵、尾气放空管应连通，集中进入废气收集系统。

③对设备、管道、阀门经常检查、检修，保持装置气密性良好。

④投料要求采用浸没式液下投料，液体物料投料口尽量设置在釜底，减少投料时喷溅产生的液体挥发量。

⑤对于一些有可能导致废气事故排放的情况，如循环冷却系统失效而导致反应釜内物料大量挥发、物料储罐的泄漏等，企业必须加强管理，采取切实有效的措施以保障安全和防止污染环境。

⑥应加强操作工的培训和管理，以减少人为造成的对环境的污染。

本次项目无组织废气控制措施按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中要求进行设置，见下表。

表8.1-2  污染防治措施与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）一致性分析

| 项目 | GB37822-019 | 本项目环评要求 |
| --- | --- | --- |
| 5、VOCs物料储存无组织排放控制要求 | 5.2.2储罐特别控制要求5.2.2.1储存真实蒸气压≥76.6kPa的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施。 5.2.1.1储存真实蒸气压≥76.6kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施。 5.2.2.2 储存真实蒸气压≥27.6kPa但＜76.6kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥5.2kPa但＜27.6kPa且储罐容积≥150m3的挥发性有机液体储罐，应符合下列规定之一：a）采用浮顶罐。对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式；对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封应采用浸液式密封、机械式鞋形密 封等高效密封方式。b）采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB 16297的要求），或者处理效率不低于90%。c）采用气相平衡系统。d）采取其他等效措施 | 本项目不涉及挥发性有机液体储罐 |
| 6、VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 | 6.1基本要求 6.1.1 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 6.1.2粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 6.1.3 对挥发性有机液体进行装载时，应符合6.2条规定。 | 项目原料和产品为液态，虽含有有机物但不易挥发，均采用管道输送；粉状物料如催化剂、催化剂、催化剂等均采用密闭包装袋包装。 |
|  | 6.2挥发性有机液体装载 6.2.1装载方式 挥发性有机液体应采用底部装载方式；若采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度应小于200mm。 6.2.3装载特别控制要求 装载物料真实蒸气压≥27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥500m3，以及装载物料真实蒸气压≥5.2kPa但＜27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥2500m3的，装载过程应符合下列规定之一： a）排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB 16297的要求），或者处理效率不低于90%； b）排放的废气连接至气相平衡系统。 | 本项目原料和产品为液态，虽含有有机物但不易挥发。 |
| 7工艺过程VOCs无组织排放控制要求 | 7.1涉VOCs物料的化工生产过程 7.1.1物料投加和卸放 a）液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 c）VOCs物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 项目液态VOCs物料采用密闭管道输送；整套装置完全封闭 |
|  | 7.1.4真空系统 真空系统应采用干式真空泵，真空排气应排至VOCs废气收集处理系统。若使用液环（水环）真空泵、水（水蒸气）喷射真空泵等，工作介质的循环槽（罐）应密闭，真空排气、循环槽（罐）排气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 项目为干式真空泵，废气经管道收集后引入碱喷淋+活性炭吸附系统处理 |
|  | 7.2含VOCs产品的使用过程 7.2.1VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 | 项目装置均为密闭装置 |
|  | 7.3其他要求 7.3.1企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 7.3.4工艺过程产生的含VOCs废料（渣、液）应按照第5章、第6章的要求进行储存、转移和输送。盛装过VOCs物料的废包装容器应加盖密闭。 | 1）企业运行过程应该按照要求，建立台账 2）项目产生的危废，在危废暂存建暂存 |
| 8 设备与管线组件VOCs泄漏控制要求 | 8.3泄漏检测 8.3.1企业应按下列频次对设备与管线组件的密封点进行VOCs泄漏检测： a）对设备与管线组件的密封点每周进行目视观察，检查其密封处是否出现可见泄漏现象。 b）泵、压缩机、搅拌器（机）、阀门、开口阀或开口管线、泄压设备、取样连接系统至少每6个月检测一次。 c）法兰及其他连接件、其他密封设备至少每12个月检测一次。 d）对于直接排放的泄压设备，在非泄压状态下进行泄漏检测。直接排放的泄压设备泄压后，应在泄压之日起5个工作日之内，对泄压设备进行泄漏检测。 e）设备与管线组件初次启用或检维修后，应在90d内进行泄漏检测。 | 拟建项目建成投产后，应参照标准要求进行泄漏检测与修复工作 |
|  | 8.4泄漏源修复 8.4.1当检测到泄漏时，对泄漏源应予以标识并及时修复。发现泄漏之日起5d内应进行首次修复，除8.4.2条规定外，应在发现泄漏之日起15d内完成修复。 8.4.2符合下列条件之一的设备与管线组件可延迟修复。企业应将延迟修复方案报生态环境主管部门备案，并于下次停车（工）检修期间完成修复。a）装置停车（工）条件下才能修复；b）立即修复存在安全风险；c）其他特殊情况。 | 拟建项目建成投产后，应参照标准要求进行泄漏源检测与修复工作 |
|  | 8.5记录要求 泄漏检测应建立台账，记录检测时间、检测仪器读数、修复时间、采取的修复措施、修复后检测仪器读数等。台账保存期限不少于3年。 | 企业应该规范的设置泄漏检测台账 |
|  | 8.6其他要求 8.6.1在工艺和安全许可的条件下，泄压设备泄放的气体应接入VOCs废气收集处理系统。 8.6.2开口阀或开口管线应满足下列要求： a）配备合适尺寸的盲法兰、盖子、塞子或二次阀； b）采用二次阀，应在关闭二次阀之前关闭管线上游的阀门。 8.6.3气态VOCs物料和挥发性有机液体取样连接系统应符合下列规定之一： a）采用在线取样分析系统； b）采用密闭回路式取样连接系统； c）取样连接系统接入VOCs废气收集处理系统； d）采用密闭容器盛装，并记录样品回收量。 | 项目干式真空泵废气接入碱喷淋+活性炭吸附系统处理；开口阀或开口管线按照要求配备相应的措施；气态VOCs物料和挥发性有机液体取样需要按照规范要求操作 |
| 10VOCs无组织排放废气收集处理系统要求 | 10.1基本要求 10.1.1针对VOCs无组织排放设置的废气收集处理系统应满足本章要求。 10.1.2VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 | 项目VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。 |
|  | 10.2废气收集系统要求 10.2.1企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 10.2.2废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。 10.2.3废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500mmol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第8章规定执行。 | 项目产生的有机废气密闭收集处理。项目VOCs废气收集均位于密闭环境内，建设单位运行过程应参照标准要求进行泄漏检测与修复工作，防止收集废气泄漏。 |
|  | 10.3VOCs排放控制要求 10.3.1VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合 GB16297或相关行业排放标准的规定。 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于 80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 10.3.3进入VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置的废气需要补充空气进行燃烧、氧化反应的，排气筒中实测大气污染物排放浓度，应按式（1）换算为基准含氧量为 3%的大气污染物基准排放浓度。利用锅炉、工业炉窑、固废焚烧炉焚烧处理有机废气的，烟气基准含氧量按其排放标准规定执行。 进入VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置中废气含氧量可满足自身燃烧、氧化反应需要，不需另外补充空气的（燃烧器需要补充空气助燃的除外），以实测质量浓度作为达标判定依据，但装置出口烟气含氧量不得高于装置进口废气含氧量。吸附、吸收、冷凝、生物、膜分离等其他VOCs处理设施，以实测质量浓度作为达标判定依据，不得稀释排放。 | 装置产生的有机废气进入碱喷淋+活性炭吸附系统处理，处理效率可以达到80% |
|  | 10.3.4排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。 10.3.5当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。 | 项目排气筒高度为15米，符合要求 |
|  | 10.4记录要求 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。 | 企业在运行过程中，应该按照标准，建立台账制度 |
| 11企业厂区内及周边污染监控要求 | 11企业厂区内及周边污染监控要求 11.1企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定。 | 根据预测，厂界VOCs浓度能够满足标准要求。 |
| 12污染物监测 要求 | 12污染物监测要求 12.1企业应按照有关法律、《环境监测管理办法》和HJ819等规定，建立企业监测制度，制订监测方案，对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。 12.2新建企业和现有企业安装污染物排放自动监控设备的要求，按有关法律和《污染源自动监控管理办法》等规定执行。 12.3对于挥发性有机液体储罐、挥发性有机液体装载设施以及废气收集处理系统的VOCs排放，监测采样和测定方法按GB/T16157、HJ/T397、HJ732以及HJ38、HJ1012、HJ1013的规定执行。对于储罐呼吸排气等排放强度周期性波动的污染源，污染物排放监测时段应涵盖其排放强度大的时段。 | 1）本次环评针对项目特点制定了监测方案； 2）监测过程中应充分考虑项目特点，确保监测时段涵盖排放强度大的时段 |

8.1.2废气处理措施可行性分析

1、有机废气治理措施方案比选

有机废气治理措施方案比选见表8.1-3。

表8.1-3 有机废气治理措施方案比选

| 方案 | 优点 | 缺点 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷凝技术 | 浓度大于1%以上时，回收率可达90%以上， | 处理成本较高，通常VOCs浓度大于5000mg/m3，方才适用冷凝处理，其处理效率介于50～85%之间。 | 用于高浓度、单一组分有回收价值的VOCs的处理 |
| 吸收技术 | 技术成熟，可去除气态和颗粒物，投资成本低，占地空间小，传质速率高，对酸性气体高效去除 | 有后续废水处理问题，颗粒物浓度高会导致塔堵塞，维护费用高，可能冒白烟。 | 适用于高水溶性VOCs，不适用于低浓度汽体 |
| 吸附技术 | 去除效率高，易于自动化控制 | 不适用于高浓度、高温的有机废气，且吸附材料需定期更换 | 中低浓度的VOCs的净化 |

本项目有机废气采用碱喷淋+活性炭吸附组合工艺，碱喷淋+活性炭吸附活性炭吸附为《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》（HJ 1102-2020）附录A表A.1 废气污染防治可行技术参考表中的可行性技术。

2、废气治理技术分析

碱喷淋技术分析：

利用雾化器将液体充分细化，大大提高气液接触面积。碱性水雾喷洒废气，将废气中的水溶性成分及酸性成分沉降下来，达到污染物与洁净气体分离的目的。其优点是水资源易得，可循环使用，最大限度降低水资源的浪费，碱喷淋在处理水溶性成分及酸性气体上具有较高的处理效率，本项目有机废气成分多为乳酸，具有较强的水溶性且为酸性气体。

活性炭吸附技术分析：

吸附过程：由于固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。

活性炭吸附法是利用多孔性的活性炭，使空气中一种或多种物质被吸附在活性炭表面而去除的方法，去除对象包括挥发性的有机物质飘浮颗粒、微生物病毒等，从而实现除臭、空气净化。每克活性炭的内部孔隙如果铺展开来可达到500～1700平方米，正是这种独特的内部构造，使活性炭具有优异的吸附能力，所以活性炭又称碳分子，同时废气治理活性炭具有吸附能力强，易于解吸等特点，使活性炭可吸/脱附循环使用。

本方案活性炭采用煤质柱状炭，具有强度高，吸附速度快，吸附容量高，比表面积较大，孔隙结构发达，孔隙大小在于椰壳活性炭和木质活性炭之间，用于高端空气净化和废气净化均优于其他材质。

技术特点：

（1）吸附率高；

（2）运行能耗低、费用低；

（3）全自动控制、无人值守运行；

（4）安全可靠、适用于有爆炸危险场所。

生产装置有机废气进入碱喷淋+活性炭吸附装置，活性炭吸附箱总装填量为1.9吨，活性炭应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭；每75天更换一次，具体更换由活性炭生产厂家负责。废活性炭更换后收集到包装桶内，由叉车转运至危废暂存间。

图8.1-2  碱喷淋+活性炭吸附结构图

3、达标分析

生产过程中有机废气一起经“碱喷淋+活性炭吸附”处理后由15m排气筒（DA001）排放，碱喷淋+活性炭吸附对挥发性有机物的去除效率保守取80%。经计算，排气筒（DA001）VOCs排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1 有机化工企业或生产设施VOCs排放限值要求（3.0kg/h，60mg/m3）。

8.1.3废气处理设施环保投资分析

拟建项目废气投资合计约200万元，占项目总投资2.0%。运行费用为主要为电费，合计为4.22万元，占本项目营业收入的0.65％，在企业可承受范围内。因此，从环保和经济方面综合考虑，本项目废气治理方案可行。

拟建项目废气处理运行成本见表8.1-4。

表8.1-4  废气处理运行成本一览表

| 序号 | 设备名称 | 运行数量（台） | 功率（KW） | 运行时间（h/d） | 工作效率 | 耗电量（Kwh/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 1 | 11 | 24 | 80% | 211.2 |
| 2 | 小计能耗 | 211.2Kwh/d |  |  |  |  |
| 3 | 小计电费 | 168.96元/天，即4.22万元/年（电费以0.8元/Kwh计） |  |  |  |  |
| 4 | 人工 | 工厂内员工兼职操作 |  |  |  |  |

8.2 废水污染防治措施及其技术、经济论证

8.2.1 废水产生情况

拟建项目废水主要为循环冷却系统排水、化验室排水、喷淋塔排水、地面清洗废水、生产废水、生活废水和初期雨水。

本项目废水主要包括：

（1）循环冷却系统排水（W1）

（2）化验室废水（W2）

（3）喷淋塔排水（W3）

（4）地面清洗废水（W4）

（5）员工生活污水（W5）

（6）生产废水（W6）

本项目废水排放采取“雨污分流”的原则，前期雨水收集后与其他废水一起排入污水处理站，后期雨水排入雨水管网。

本项目废水水质情况见表8.2-1。

表8.2-1  本项目废水水质情况  单位：m3/a

| 废水来源 | 排放编号 | 排放量 | 污染因子 | 污染物产生情况 |  | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  |
| 循环冷却系统排水 | W1 | 1440 | COD | 150 | 0.216 | 进入厂区污水处理系统 |
|  |  |  | BOD5 | 45 | 0.065 |  |
|  |  |  | NH3-N | 5 | 0.0072 |  |
|  |  |  | SS | 200 | 0.288 |  |
|  |  |  | 石油类 | 5 | 0.007 |  |
|  |  |  | 全盐量 | 1000 | 1.44 |  |
| 化验室排水 | W2 | 120 | PH | 6～7 | / | 进入厂区污水处理系统 |
|  |  |  | COD | 150 | 0.018 |  |
|  |  |  | NH3-N | 5 | 0.0006 |  |
|  |  |  | BOD5 | 50 | 0.006 |  |
|  |  |  | SS | 200 | 0.024 |  |
| 喷淋塔排水 | W3 | 54 | pH | 7~8 | / | 进入厂区污水处理系统 |
|  |  |  | COD | 2000 | 0.12 |  |
|  |  |  | BOD5 | 300 | 0.02 |  |
|  |  |  | NH3-N | 5 | 0.0003 |  |
| 地面清洗废水 | W4 | 139.57 | COD | 200 | 0.055 | 进入厂区污水处理系统 |
|  |  |  | NH3-N | 5 | 0.0005 |  |
|  |  |  | SS | 400 | 0.109 |  |
|  |  |  | BOD5 | 80 | 0.022 |  |
|  |  |  | 石油类 | 5 | 0.001 |  |
| 生产废水 | W6 | 1272.948 | pH | 5~6 | / | 进入厂区污水处理系统 |
|  |  |  | COD | 12000 | 15.276 |  |
|  |  |  | NH3-N | 20 | 0.025 |  |
|  |  |  | BOD5 | 3600 | 4.58 |  |
| 进入厂区污水处理站综合废水 | / | 3026.518 | pH | 6～7 | / | 进入厂区污水处理系统 |
|  |  |  | COD | 5182.52 | 15.685 |  |
|  |  |  | NH3-N | 11.23 | 0.034 |  |
|  |  |  | BOD5 | 1550.63 | 4.693 |  |
|  |  |  | SS | 232.94 | 0.705 |  |
|  |  |  | 石油类 | 4.96 | 0.015 |  |
|  |  |  | 全盐量 | 951.59 | 2.88 |  |
| 生活污水 | W5 | 360 | pH | 7～8 | / | 排入市政管网后由光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理 |
|  |  |  | COD | 400.00 | 0.144 |  |
|  |  |  | BOD5 | 300.00 | 0.15 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30.00 | 0.011 |  |
|  |  |  | 总氮 | 50.00 | 0.018 |  |
|  |  |  | 总磷 | 5.0 | 0.002 |  |
|  |  |  | SS | 300.00 | 0.15 |  |

8.2.2废水治理措施

拟建项目新上一套一体化污水处理系统，将循环冷却系统排水、化验室排水、喷淋塔排水、地面清洗废水和生产废水收集后经处理后回用，处理能力0.5m3/h，年处理废水3600m3。生产废水经过污水处理站处理后与生活污水汇合后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂纳管水质要求。

1、处理工艺如下：

图8.2-1  污水处理工艺流程图

循环冷却系统排水、化验室排水、喷淋塔排水、地面清洗废水和生产废水经管道压力流至污水处理站内废水收集池，在废水收集池内暂存均质，以防来水水质水量波动过大对后续处理构筑物的冲击过大，影响后续处理构筑物正常运行。收集池水由泵提升至深度厌氧（水解酸化）池进行生化处理。

经生化处理降解水中的COD污染物后自流进入沉淀池，进行固液分离，沉淀池上清液自流至高倍增好氧生物处理池,底部浓缩污泥作为内回流污泥由气提装置回流至深度厌氧（水解酸化）池。

沉淀池水自流至高倍增好氧生物处理池，进一步降解水中COD污染物后自流至二沉池。二沉池部分污泥回流至高倍增好氧生物处理池及深度厌氧（水解酸化）池，剩余污泥经泵提升至污泥池，上清液自流至监测排放池，达标后外排。

2、达标性分析

收集废水经处理后出水水质见下表。

表8.2-2  污水处理站出水水质   单位：mg/L

| 处理单元 | 项目 | pH | COD | BOD5 | SS | 石油类 | 全盐量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水解酸化池 | 进水 | 7～8 | 5200 | 1600 | 300 | 10 | 1000 |
|  | 去除率（%） | / | 50% | 50% | 10% | / | / |
|  | 出水 | 7～8 | 2600 | 800 | 270 | 3.73 | 716.6 |
| 水解沉淀池 | 进水 | 7～8 | 2600 | 800 | 270 | 3.73 | 716.6 |
|  | 去除率（%） | / | 15% | 15% | 20% | 30% | 10% |
|  | 出水 | 7～8 | 2210 | 680 | 216 | 2.611 | 644.94 |
| 高倍增生物池 | 进水 | 7～8 | 2210 | 680 | 216 | 2.611 | 644.94 |
|  | 去除率（%） | / | 60% | 60% | 40% | 10% | 10% |
|  | 出水 | 7～8 | 884 | 272 | 129.6 | 2.3499 | 580.446 |
| 二沉池 | 进水 | 7～8 | 884 | 272 | 129.6 | 2.3499 | 580.446 |
|  | 去除率（%） | / | 50% | 50% | 70% | 10% | 10% |
|  | 出水 | 7～8 | 442 | 136 | 38.88 | 2.11491 | 522.4014 |
| 出水标准 |  | 6.5～9.5 | 500 | 150 | 400 | / | 1600 |

由表8.2-2可以看出，污水站出水能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂纳管水质要求。

根据设计单位测算，全套设备造价50万元，处理成本为3.6元/m3，运行费用约为0.55万元，不但节约新鲜水，同时还实现污染物的减排，因此，从环保和经济方面综合考虑，本项目建设污水处理系统方案可行。

8.3固体废物处置措施及经济可行性分析

8.3.1固体废物处置措施分析

拟建项目主要固废包括废包装袋、废包装桶、高沸物、罐底残渣、废活性炭、废润滑油、化验室废试剂瓶、化验室废液、废导热油、污水站污泥、生活垃圾等。拟建项目产生的一般工业固废主要是废包装袋、废包装桶、污水站污泥及生活垃圾。废包装袋、废包装桶暂存于一般工业固废仓库，定期统一由厂家回收，污水站污泥委托处置，生活垃圾定期由环卫部门清运。

本项目废润滑油、高沸物、罐底残渣、定期更换后收集至包装桶，由叉车转运至危废暂存间；化验室废液装桶后与废试剂瓶转运至危废暂存间；废活性炭更换后收集到包装桶内，由叉车转运至危废暂存间，废导热油每四年更换一次，由有资质单位处置，所产危废均委托有资质单位处置。

淄博市能够收集贮存、利用HW08（900-217-08）、HW49（900-039-49、900-047-49）、HW50（900-048-50）危险废物经营单位有淄博晨越宝山环保科技有限公司（山东省淄博市淄川区岭子镇宋家村）、淄博重山思沃瑞环保科技有限公司（山东省淄博市淄川区罗村镇南韩村）、光大环保危废处置（淄博）有限公司（淄博市张店区金山镇冯北路878号）、淄博凌真经贸有限公司（淄博市桓台县索镇寿济路4499甲19号）、山东绿川环保科技有限公司（淄博市博山区经济开发区徐雅村工业园）、淄博首拓环境科技有限公司（淄博市张店区金山镇齐鲁化学工业区金山创新创业产业区）、淄博祖天环保科技有限公司（山东省淄博市淄川区龙泉镇圈子村东首）、淄博资沅环保科技有限公司（淄博市博山区山头街道南环路199号甲2）、淄博汇泉环保科技有限公司（淄博市文昌湖区萌水镇三衣工业园）、淄博利赛环保科技有限公司（淄博市淄川区罗村镇罗村村秀川大道84号），建设单位可根据距离、价格、处理量等各方面考量选择适合本单位的危废处置厂家。

8.3.2固体废物处置经济分析

结合项目固废产生及治理情况可知，本项目固废治理措施运行费用主要为危险固废委托处理的费用，根据企业盈利情况，企业可支付固废年运行费用，从环保和经济方面综合考虑，本项目固废治理方案是可行的。

表8.3-1  本项目固废处理方案主要经济指标一览表

| 固废类别 |  | 固废数量（吨/年） | 处置单价 （元/吨） |  | 总费用 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废活性炭 |  | 8.64 | 3500 |  | 31920 |
| 废润滑油 |  | 0.1 | 2000 |  | 200 |
| 化验室废试剂瓶 |  | 0.2 | 5000 |  | 1000 |
| 化验室废液 |  | 0.5 | 50000 |  | 25000 |
| 高沸物 |  | 2.997 | 10000 |  | 29970 |
| 罐底残渣 |  | 6.9828 | 10000 |  | 69828 |
| 废导热油 |  | 3.75 | 2000 |  | 7500 |
| 合计 | 23.1698 |  | / | 165418 |  |

8.4 噪声控制措施分析

### 8.4.1噪声控制措施

1、从声源降噪

（1）根据本项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，优先选用低噪声设备。

（2）改进设备结构。如对电动机的冷却风扇叶片，通过合理设计，选择最佳叶型和合理叶片数，就能降低噪声。

（3）提高加工精度和装配质量。如对运转部件，调制好动平衡，减少偏心度，噪声可降低10~20dB(A)左右。

（4）加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

2、从传播途径降噪

（1）空压机

项目空压机均置于室内，通过厂房隔声、基础固定和加装减震垫等降噪措施，可使其噪声源强降低20dB(A)左右。

（2）泵类噪声

项目所使用的各式泵类数量较多，噪声源强较高，通过加装减震垫和厂房隔声，可使其噪声源强降低20dB(A)左右。

（3）风机噪声

通过对风机加装隔声罩、消声器，可使风机的隔声量在15dB(A)以上。

（4）采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感区域或厂界。在厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对厂区外声环境的影响，种植一定的乔木、灌木林，亦有利于减少噪声污染。

3、在噪声接收点进行防护

给工人发放耳塞、防声棉、耳罩、防声头盔等。衰减值根据不同用具效果在5~30dB(A)不等。

此外，做好厂房周围及厂界附近的植树绿化工作，种植高大乔木等以形成隔音绿化带，既达到了美化环境的目的，降低有害气体的污染，又能增加一道隔声屏障。

建设项目采取的隔声、减振等控制措施，是目前国内各类机械和动力噪声控制的通用措施。因此，通过采取上述有针对性的控制措施，该项目有效控制噪声污染的可能性较高，在技术上可行的。

### 8.4.2经济技术可行性分析

采用消声、减震、隔声等主要措施，是当前各类机械和运输噪声控制的通用措施，在技术上是可靠的；在同类企业中有着广泛、成功的应用，降噪效果明显。拟建项目噪声治理措施需投资大约1.5万元，在经济上是合理的。综上，项目采取的噪声治理措施技术可行，经济合理。

9环境经济损益分析

9.1经济效益分析

拟建项目总投资1.0亿元，预计年营业收入1.2已元，投资回收期为2年，具有较强的盈利能力，经济效益良好。

本项目主要技术经济指标详见表9.1-1。

表9.1-1项目主要经济指标表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目投入总资金 | 万元 | 10000 | -- |
| 2 | 固定资产投资 | 万元 | 8000 | -- |
| 3 | 流动资金 | 万元 | 1500 | -- |
| 4 | 无形、递延资产投资 | 万元 | 500 | -- |
| 5 | 建设期利息 | 万元 | 0 | -- |
| 6 | 资金筹措 | 万元 | 10000 | -- |
| 7 | 年均营业收入 | 万元 | 12000 | -- |
| 8 | 年均总成本费用 | 万元 | 8945.68 | -- |
| 9 | 年均经营成本 | 万元 | 8768.98 | -- |
| 10 | 年均增值税 | 万元 | 411.147 | -- |
| 11 | 项目投资回收期（含建设期） | 年 | 1.8 | 税前 |
|  |  |  | 1.9 | 税后 |
| 12 | 项目财务净现（I=12％） | 万元 | 4538.393 | 税前 |
|  |  |  | 4398.736 | 税后 |

9.2环保投资及效益分析

9.2.1环保设施投资预算

本项目直接环保投资估算见表9.2-1。

表9.2-1 项目环保设施及投资情况汇总表

| 序号 | 类别 | 工艺内容 | 是否依托 | 本项目投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 碱喷淋+活性炭吸附 | 新增 | 100 |
| 2 |  | 旋风除尘器+袋式除尘 | 新增 | 50 |
| 3 |  | 低氮燃烧器 | 新增 | 50 |
| 4 | 废水 | 新上处理能力0.5 m3/h污水处理站 | 新增 | 340 |
| 5 |  | 完善装置区、罐区三级防控体系 | 新增 | 20 |
| 6 | 固废 | 一般工业固废暂存处 | 新建 | 5 |
| 7 |  | 危废暂存间 | 新建 | 5 |
| 8 | 风险 | 事故水池 | 新增 | 30 |
| 9 | 合计 |  | - | 600 |
| 10 | 工程总投资 |  | - | 10000 |
| 11 | 占工程总投资的比例 |  | - | 6.0% |

9.2.2环境效益分析

根据工程分析，采取各项治理措施后，本工程各污染物的排放浓度均能达到相关标准的要求，有效地削减了污染物的排放量。所以本工程的环保投资是合理的，在实现经济效益的同时，也保护了环境。

（1）废气

拟建项目有组织有机废气采用碱喷淋+活性炭吸附处理后，VOCs排放满足《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6-2018）表1 有机化工企业或生产设施VOCs 排放限值要求（3.0kg/h，60mg/m3）。

厂界无组织VOCs满足《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）；无组织颗粒物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物1.0mg/m3）。污水处理站无组织硫化氢、氨、臭气浓度执行《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表2厂界监控点浓度限值（硫化氢0.03mg/m3、氨1.0mg/m3、臭气浓度20（无量纲））。

（2）废水

生产废水经过污水处理站处理后与生活污水汇合后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂纳管水质要求。

（3）噪声

本项目主要噪声源为造粒机、振动筛、风机、泵类等设备，对以上噪声源将分别采取加隔声罩、基础减振等多种措施进行降噪处理，本项目的厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

（4）固体废物

项目固体废物包括废包装袋、废包装桶、废活性炭、废润滑油、化验室废试剂瓶、化验室废液、高沸物、罐底残渣、废导热油、不合格品、污水站污泥、生活垃圾等。废包装袋、废包装桶以及不合格品暂存于一般工业固废暂存间内，收集后统一定期外售至废品回收站；废活性炭、废润滑油、化验室废试剂瓶、化验室废液、高沸物、罐底残渣、废导热油暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位处置；污水处理站污泥经厂区污泥脱水机脱水后暂存于一般工业固废暂存间，泥饼定期外运至有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门定期清理。固体废物全部得到妥善处理。

综上分析，本工程通过采用一系列技术上可行、经济上合理的环保措施，对其生产过程中产生的废气、废水、固废及设备噪声等进行综合治理，基本实现了废物和水资源的综合利用，既增加了经济效益，又减少了工程对环境造成的污染，达到了削减污染物排放量、保护环境的目的。

由此可见，本项目环保措施实施后，减少了排污，环境效益和经济效益明显。

9.3社会效益分析

本工程的建设不仅具有环境效益和经济效益，而且具有较大的社会效益。

1、本工程的建设可以为当地居民提供工作岗位，提供了更多的就业机会，缓解社会就业压力，改善当地居民的生活水平；

2、本项目投产后，每年上缴利税，增加地方的财政收入，促进当地经济发展，有利于维护社会治安的稳定和发展。

因此，本项目的建设具有显著的社会效益。

综上所述，在落实各项污染防治措施，污染物达标排放的前提下，工程的运行具有较好的社会、环境和经济效益。

9.4小结

项目建设在促进社会和经济发展的同时，也会对环境造成不利影响。项目采取环保措施后，不仅可以达到预定的环境目标，对周围环境的影响降低，同时还可以创造一定的经济效益，使社会效益、环境效益和经济效益得到统一。

10环境管理与监测计划

环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。在企业中，建立健全的环保机构，加强环境管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，对于减少企业污染物排放，促进资源的合理利用与回收，提高经济效益和环境效益有着重要意义。根据拟建项目生产工艺特点、排污性质，从环境保护的角度出发，建立、健全环保机构和加强环境监测管理，开展厂内监测工作，减少企业内污染物的排放。

10.1 环境管理

10.1.1环境监测与管理机构设置

山东朗净新材料科技有限公司实行总经理负责制，下设生产车间和相关职能科室，设安全环保生产管理部门（安环科），下设科长1名，工作人员2名，负责环境管理工作。环境监测委托有检测资质的单位按照监测计划定期进行。

10.1.2 安环科主要职责

安环科负责公司的日常环境管理工作，主要职责由以下几项内容组成：

（1）根据公司规模、性质、特点和国家法律、法规，制定全公司环保规划和环境方针，并负责以多种形式向相关方面宣传。

（2）负责获取、更新使用于本企业的与环境相关的法律、法规，负责把适用的法律、法规发放到相关部门。

（3）协助各部门制定环保规划，并协调和监督各部门具体实施。

（4）负责制定和实施公司的年度环保培训计划。

（5）负责公司内外部的环境工作信息交流。

（6）监督检查各部门环保设施的运行管理，尤其是了解废气净化装置、污水处理设备等的运行状况。

（7）监督检查各生产工艺设备的运行情况。

（8）负责对新、改、拟建项目环保工程及其“三同时”执行情况进行环境监测、数据分析、验收评估。

（9）负责应急计划的监督、检查；负责应急事故的协调处理；指导各单位对环保设施的管理；指导各单位应急与预防工作；对公司范围内重点危险区域部署监控措施。

（10）负责公司环境监测技术数据统计管理。

（11）负责全公司环保管理工作的监督和检查。

（12）组织实施全公司环境年度评审工作。

（13）负责公司的环境教育、培训、宣传，让环境意识深入职工心中。

10.1.3 各车间职责和任务

公司各车间的主要环保职责和任务为：

（1）负责本车间环境目标和控制方案的制定。

（2）按照公司有关制度，规定组织生产活动，全面负责本车间生产过程的环保管理工作。

（3）负责本车间环境目标、指标及管理方案的实施。

（4）车间本着污染预防的原则，对生产过程进行全方位的环境管理，积极组织技术革新，技术改造和节能降耗，搞好清洁生产和“三废”的综合利用，把污染降低到最低水平。

10.1.4 排污口规范化管理

（1）基本原则

①向环境排放污染物的排污口必须规范化；②排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。

（2）技术要求

①排污口的设置必须合理确定，进行规范化管理；②设置规范的、便于测量流量、流速的测速段。

（3）立标管理

项目按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》（GB15562.2-1995）以及《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB37/T2643-2014）中有关规定执行。

图10.1-1  环境保护图形标志---排放口（源）

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 2 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向水体排放 |
| 3 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向环境中排放 |
| 4 |  |  | 一般固体废物 | 一般工业固废临时贮存区 |
|  | —— |  | 危险废物 | 危险废物临时贮存区 |

表10.1-1  标志的形状及颜色说明

| 项目 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

（4）采样断面、采样点位及采样平台的规范化建设

根据《固定污染源废气监测点位设置技术规范》(DB37/T 3535-2019)等要求，项目采样口位置应分别满足如下要求：

①对于颗粒态污染物，监测断面优先设置在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径，和距上述部件上游方向不小于2倍直径处；对于气态污染物，监测断面的设置可不受上述限制。

②在选定的监测断面上开设监测孔，监测孔的内径应不小于90mm，不使用时应用盖板或管帽封闭，使用时应易打开；

③烟道直径≤1m的圆形烟道，设置一个监测孔；烟道直径大于1m不大于4m的圆形烟道，设置相互垂直的两个监测孔；

④监测平台应设置在监测孔的正下方1.2m～1.3m处，应永久、安全、便于监测及采样。监测平台可操作面积应≥2m2，单边长度应≥1.2m，且不小于监测断面直径的1/3。若监测断面有多个监测孔且水平排列，自监测平台区域应涵盖所有监测孔；若监测断面有多个监测孔且竖直排列，则应设置多层监测平台。通往监测平台的通道宽度应≥0.9m。

10.1.5 日常环境管理制度

1、企业应建立日常环境管理制度。

2、建立日常环境管理台帐。针对项目运行过程产生的废气、废水、噪声、固废、环境风险等方面建立规范的环境管理台账，台账内容应包括环保设施设备清单、专业操作及维护人员配备、环保设施运行及维护费用、环保设施运行记录、事故检修计划、耗材消耗、污染物排放或处置量、环保设施稳定运行保障计划等。

3、进行各类固废台帐统计。

4、做好各项环保设施日常运行、维护及费用记录；建立定期检查、维修和维修后验收制度，保证设备、设施完好，运转率达到考核要求。

5、在日常生产过程应贯彻全过程清洁生产原则，定期开展清洁生产审核工作。

6、对员工进行环保法律、法规教育和宣传，提高员工环保意识，对环保岗位进行培训考核。

10.1.6 环境信息公开

根据《中华人民共和国环境保护法》和环境保护部令第31号《企业事业单位环境信息公开办法》的规定，山东朗净新材料科技有限公司应当公开下列环境信息：

（1）基础信息：包括单位名称、统一社会信用代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。

（2）排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。

（3）防治污染设施的建设和运行情况。

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

（5）突发环境事件应急预案。

（6）其他应当公开的环境信息。

列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。

《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》中规定企业应主要公开内容如下：（一）基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；

（二）自行监测方案；

（三）自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

（四）未开展自行监测的原因；

（五）污染源监测年度报告。

山东朗净新材料科技有限公司应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：

（1）公告或者公开发行的信息专刊；

（2）广播、电视等新闻媒体；

（3）信息公开服务、监督热线电话；

（4）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；

（5）其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

10.1.7 与排污许可证衔接

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）和《排污许可管理条例》，结合《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令 第11号），企业应当在本项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请排污许可证。

10.2 污染源排放清单及管理要求

拟建项目环境管理台账记录要求见表10.2-1：

表10.2-1  拟建项目污染源排放清单及管理要求一览表

| 类别 | 产污环节 | 污染因子 | 环保措施 | 排放浓度/速率 | 执行标准 | 排放量t/a | 排污口 | 环境监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 | pH、COD、氨氮、BOD5、SS、石油类 | 循环冷却系统排水、化验室排水、喷淋塔排水、地面清洗废水、生产废水进入厂区污水处理系统处理后与生活污水一同排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂深度处理 | pH6.5～9.5 CODcr≤500mg/L BOD5≤350mg/L 氨氮≤45mg/L SS≤400mg/L 总磷≤8mg/L 石油类≤15mg/L | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂纳管水质要求 | 废水量3033.5m3/a， | DW001 | 每半年监测一次 |
| 废气 | G1-脱水不凝气、G2-低聚不凝气、G4-酯化不凝气、G5-精制不凝气、G6-脱挥废气、污水处理站废气 | VOCs、氨、硫化氢 | 收集后通过废气处理装置（碱喷淋+活性炭吸附）处理后由15m排气筒（DA001）排放。 | VOCs＜60mg/m3；氨＜20mg/m3；硫化氢＜3mg/m3 | VOCs执行《挥发性有机物排放标准第6 部分有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中Ⅱ时段标准；《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018） | VOCs1.676t/a；氨0.0032t/a；硫化氢0.00008t/a | 15m排气筒DA001 | VOCs每月检测一次；氨、硫化氢每半年监测一次 |
|  | 干燥废气 | 颗粒物 | 经过干燥机自带两级除尘器（旋风除尘器+袋式除尘器）处理后无组织排放 | 颗粒物＜1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 颗粒物0.008t/a； | 无组织 | 每半年监测一次 |
|  | 锅炉房燃料燃烧废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 15m排气筒（DA002）排放 | 颗粒物＜10mg/m3；二氧化硫＜50mg/m3；氮氧化物＜100mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374—2018） | 颗粒物0.033t/a；二氧化硫0.064；氮氧化物0.3 | 15m排气筒DA002 | 氮氧化物每月一次，颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度每年一次 |
|  | 装置区 | VOCs | 车间密闭 | VOCs＜2.0mg/m3； | VOCs执行《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6-2018）表3 厂界监控点浓度限值。 | VOCs0.14t/a | 装置区无组织 | 每半年监测一次 |
|  | 催化剂配置废气、投料废气 | 颗粒物 | 装置密闭 | 颗粒物＜1.0mg/m3； | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 颗粒物0.003t/a | 生产车间无组织 | 每半年监测一次 |
|  | 污水处理站未收集废气 | 氨、硫化氢 | / | 氨＜1.0mg/m3；硫化氢＜0.03mg/m3 | 氨、硫化氢执行《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018） | 氨0.021t/a；硫化氢0.0005t/a | 污水处理站无组织 | 每半年监测一次 |
| 固废 | 废润滑油 | 矿物油 | 委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中标准（环境保护部[2013]36号）；《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012） |  | 0.05 | 合理处置 | 每月统计一次 |
|  | 化验室废试剂瓶 | 废酸、废碱 |  |  |  | 0.02 |  |  |
|  | 化验室废液 | 废酸、废碱 |  |  |  | 0.05 |  |  |
|  | 废活性炭 | 碳、挥发性有机物 |  |  |  | 8.64 |  |  |
|  | 高沸物 | 催化剂 |  |  |  | 2.997 |  |  |
|  | 罐底残渣 | 催化剂 |  |  |  | 6.9828 |  |  |
|  | 废导热油 | 导热油 |  |  |  | 15t/4a | 合理处置 | 每4年统计一次 |
|  | 废包装袋 | 化纤 | 外售至废品回收站 | 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中标准（环境保护部公告2013年第36号） |  | 0.05 | 合理处置 | 每月统计一次 |
|  | 原料包装桶 | 塑料 | 外售至废品回收站 |  |  | 0.05 |  |  |
|  | 污水站污泥 | 污泥 | 委托有资质单位处置 |  |  | 4.32（含水率65%） |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 | / |  | 4.5 | 合理处置 | / |
| 噪声 | 造粒机、空压机、风机、泵类 | Leq | 室内设置、消声、减震等 | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 | / | / | 每季度监测一次 |
| 风险 | 泄漏 |  | 制定环境风险应急预案，企业建有事故应急水池450m3，雨水排放口设置可切换阀门。 |  |  | 全厂形成三级防控体系，确保事故状态下事故废水不泄漏到外环境。 |  |  |
|  | 火灾爆炸 |  | 安装可燃气体探测器；设置消防冷却水系统，并配置移动式干粉、泡沫灭火器等灭火设施。 |  |  |  |  |  |
| 雨污分流、排污口规范化设置 |  |  | 实行雨污分流制，厂区排水管网按清污分流管网进行建设；排污口按相关要求进行规范化设置。 |  |  | 满足《排污口规范化整治技术要求》及《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB37/T2463-2014）的要求。 |  |  |

表10.2-2  环境管理台账记录要求

| 设施类别 | 操作参数 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产设施 | 基本信息 | 生产线名称、生产设施（设备）名称、编码、设计设施参数、运行设施参数、各生产线累计生产时间、主要产品名称与产量。原辅料：记录名称、消耗量、主要成分含量，名称、时间、采购量、回收量（回收方式）、主要 成分含量（挥发性有机物、重金属、其他）。 | 按生产天数 | 电子台账+纸质台账 | 保存期限不得少于5年 |
| 污染防治设施 | 监测记录信息 | 有组织废气和废水监测记录信息包括排放口编号、监测日期、时间、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样点位、采样方法、进出口污染物监测结果等。无组织废气监测主要包括生产设施/无组织排放编号、监测日期、监测时间、控制的无组织污染物监测信息。 | 按监测频次 | 电子台账+纸质台账 | 保存期限不得少于5年 |
| 污染防治设施 | 其他环境管理信息 | 采取无组织废气污染控制措施的信息记录频次原则上为每月记录1次。 特殊时段的台账记录频次原则上与正常生产记录频次要求一致，涉及特殊时段停产的排污单位或生产工序，该期间原则上仅对起始和结束当天进行1 次记录，地方主管部门有特殊要求的，从其规定。 | 按工况期 | 电子台账+纸质台账 | 保存期限不得少于5年 |
| 污染防治设施 | 污染治理措施运行管理信息 | 有组织废气治理设施记录设施规格参数、运行时间、运行状态、污染物排放信息、废气处置设施相关耗材名称、设计消耗量、实际消耗量等。无组织废气控制措施包括记录时间、无组织排放源、采取的控制措施、措施描述等。废水治理设施记录设施名称、主要规格参数、运行时间、运行状态、污染物排放情况、耗电量、药剂情况等。 | 按污染治理设施分别记录并根据现场污染设施的配置情况及时更新 | 电子台账+纸质台账 | 保存期限不得少于5年 |

10.3环境监测计划

拟建项目监测计划主要包括污染源监测、环境质量监测和应急监测计划，委托有检测资质的单位进行监测。

10.3.1 污染源监测

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）以及《排污单位自行监测技术指南  化学纤维制造业》（HJ1139-2020），锅炉参照《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）执行，针对拟建项目污染源的污染物排放情况，其监测计划见表10.3-1。

表10.3-1  拟建项目污染源监测计划一览表

| 环境要素 | 监测位置 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒DA001 | 非甲烷总烃 | 1次/月 |
|  |  | 硫化氢、氨 | 1次/半年 |
|  | 锅炉排气筒DA002 | 氮氧化物 | 1次/月 |
|  |  | 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度 | 1次/年 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、颗粒物 | 1次/季度 |
|  |  | 氨、硫化氢 | 1次/半年 |
| 废水 | 厂区总排放口 | 流量、化学需氧量、氨氮 | 自动监测 |
|  |  | pH值、总氮、总磷、五日生化需氧量、悬浮物 | 半年 |
| 噪声 | 厂界外1m | Leq(A) | 每季度一次 |
| 固废 | 统计全厂 各类固废量 | 统计种类、产生量、处理方式、去向等 | 每月统计一次 |
| 设备与管线组件VOCs泄漏检测参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）要求执行。 |  |  |  |

10.3.2 地下水环境监测

针对拟建项目污染源的污染物排放情况，其地下水监测计划见表10.3-2。

表10.3-2 厂区地下水监控点布置一览表

| 孔号 | 监测孔位置 | 监测项目 | 监测层位 | 监测 频率 | 主要功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂区西北角 | pH、总硬度、耗氧量（CODMn）、氨氮、硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氯化物、氟化物、总大肠菌群、阴离子表面活性剂、石油类等 | 浅层水 | 1次/年 | 地下水环境影响跟踪监测点 |

10.3.3 大气环境质量监测

根据拟建项目排污特点，制订大气环境监测计划，若后期列入重点监管名单则根据重点监管要求进行监测，详细内容见下表10.3-3。

表10.3-3  环境质量监测计划表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行环境质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目厂界 | VOCs（非甲烷总烃） | 正常生产条件下，每年监测一次，选择污染较重的季节进行现状监测 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

10.3.4 土壤环境质量监测

根据拟建项目排污特点，制订土壤环境监测计划，详细内容见下表10.3-4，若后期纳入淄博市土壤污染重点监管单位名录，应按照土壤污染重点监管单位的相关要求开展监测。

表10.3-4 本项目土壤环境跟踪监测计划

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 2#监测点（见图5.5-3） | pH、石油烃、钛、锌、铁+常规45项 | 每5年内开展1次监测 |

10.3.5 风险应急监测

拟建项目风险监测方案见表10.3-5。

表10.3-5  拟建项目风险应急监测方案

| 环境要素 | 测点名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 当时风向的下风向 | 每隔500m布设一个监控点，共布设3个。 | CO等 | 每小时一次，随事故控制减弱 |
|  | 当时风向的侧风向 | 两侧各布设一个监控点，共布设2个。 |  |  |
|  | 下风向最近敏感点 |  |  |  |
| 地表水 | 厂区污水处理站出口 |  | pH、CODCr、氨氮、乳酸、SS、石油类等 | 每小时一次，随事故控制减弱 |

11污染物排放总量控制分析

11.1总量控制对象

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，“十四五”期间国家将SO2、NOx、COD、氨氮纳入总量控制指标体系，对上述四项主要污染物实施国家总量控制，统一要求，统一考核。结合地区环境情况不同，淄博市主要控制污染物为SO2、NOx、VOCs、颗粒物、COD及氨氮6项指标。

11.2  拟建项目总量申请指标

拟建项目申请总量控制指标如下：

1、废气

（1）有组织废气：本项目有组织VOCs、颗粒物、SO2、NOx核算排放量为0.899t/a、0.16t/a、0.45t/a、1.4t/a、。

（2）无组织废气：根据工程分析，本项目颗粒物、VOCs排放量分别为0.008t/a、0.14t/a。

2、废水

项目生产废水厂区污水处理站处理后与生活污水经污水管网排入光大水务（淄博）水质净化三分厂进一步处理达标后排放，外排环境COD、氨氮总量在光大水务（淄博）水质净化三分厂总量中调剂，不需要申请总量控制指标，外排环境总量：COD：0.206t/a、氨氮0.0138t/a。本项目需要确认内控总量，COD1.34t/a、氨氮0.027t/a。

3、倍量替代

根据《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》（鲁环发[2019]132号）和《关于统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函[2021]55号）的要求进行替代，颗粒物、SO2、NOx、VOCs需2倍削减替代，本项目需确认总量VOCs、颗粒物、SO2、NOx分别为1.051t/a、0.168t/a、0.45t/a、1.4t/a。本项目VOCs、颗粒物、SO2、NOx需2倍削减替代2.102t/a、0.336t/a、0.9t/a、2.8t/a。

（4）建议确认总量：VOCs、颗粒物、SO2、NOx分别为1.051t/a、0.168t/a、0.45t/a、1.4t/a。

12项目建设合理性论证

12.1政策符合性分析

12.1.1产业政策符合性

- 国家产业政策符合性

拟建项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》“鼓励类”第十九项“轻工”第3条“生物可降解塑料及其系列产品开发、生产与应用，农用塑料节水器材和长寿命（三年及以上）功能性农用薄膜的开发、生产”，为国家鼓励类项目，该项目符合国家产业政策。

2022年1月10日，拟建项目已经取得山东省建设项目备案证明，项目代码为2201-370303-89-01-892093。

2、淄博市产业政策符合性

拟建项目不属于《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发[2011]35号）“限制发展类”和“淘汰类”，属于鼓励类第3条战略性新兴产业中的第15项微生物、生物基材料等生物制造技术及产品”，符合地方产业政策。本项目产品丙交酯属于其他生物基产品中的生物基聚酯，聚乳酸属于生物降解生物基塑料原料中的聚乳酸(PLA)，因此都属于生物基材料制造。

12.1.2环保政策符合性

1、与环发[2012]98号符合性

拟建项目与环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》符合情况见表12.1-1。

表12.1-1 拟建项目与环发[2012]98 号文相关审批要求符合情况

| 分 类 | 环发[2012]98号 | 拟建项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 进一步加大环境影响评价公众参与和政务信息公开力度，切实保障公众对环境保护的参与权、知情权和监督权 | 对编制环境影响报告书的项目，建设单位在开展环境影响评价的过程中，应当在当地报纸、网站和相关基层组织信息公告栏中，向公众公告项目的环境影响信息。 | 拟建项目在企业网站、地方报纸及企业周边村庄公示栏中进行了公示 |
| 进一步强化环境影响评价全过程监管 | 化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标的前提下，必须在依法设立、环境保护基础设施齐全经规划环评的产业园区内布设。 | 本项目属于生物基、淀粉基新材料制造项目，不属于化工石化、有色冶炼、制浆造纸类项目，符合国家及地方产业政策、清洁生产要求、满足污染物排放及总量控制要求，企业位于淄博市张店区房镇镇淄博科技工业园内。 |
|  | 重点关注环境敏感目标保护、所涉及环境敏感区的主管部门相关意见、规划调整控制、防护距离内的居民搬迁安置方案和项目依托的公用环保设施或工程是否可行、是否存在环评违法行为 | 本项目不需设置环境防护距离。 |
|  | 对可能引发环境风险的项目，还要重点关注环境风险评价专章和环境风险防范措施 | 报告设置环境风险专章，明确环境风险防范措施。 |

2、与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》符合性

拟建项目与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》符合性分析见表12.1-2。

表12.1-2 拟建项目与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》符合性

| 序号 | 计划要求 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、淘汰低效落后产能 | 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。 | 本项目符合国家产业政策，不属于重点行业，不属于低效落后产能。不属于《产业结构调整指导目录》，中“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品。 | 符合 |
| 二、压减煤炭消费量 | 持续压减煤炭消费总量，“十四五”期间，全省煤炭消费总量下降10%，控制在3.5亿吨左右。非化石能源消费比重提高到13%左右。制定碳达峰方案，推动钢铁、建材、有色、电力等重点行业率先达峰。 | 本项目不涉及煤炭消耗。 | 符合 |
| 三、实施VOCs全过程污染防治 | 完成现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率排查工作，对达不到要求的收集、治理设施进行更换或升级改造；组织开展有机废气排放系统旁路摸底排查，取消非必要的旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效的监控装置纳入监管。 | 本项目有机废气采用碱喷淋+活性炭吸附装置处理，减少了VOCs的排放。 | 符合 |
| 四、强化工业源NOx深度治理 | 严格治理设施运行监管，燃煤机组、锅炉、钢铁企业污染排放稳定达到超低排放要求。 | 本项目不涉及煤炭消耗；本项目为为，排放总量符合当地总量控制要求。 | 符合 |
| 五、严格扬尘污染管控 | 加强施工扬尘精细化管控，建立并动态更新施工工地清单。全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施，其中建筑施工工地严格执行“六项措施”。 | 本项目施工期间严格执行“六项措施”，全面推行绿色施工，将扬尘污染防治费用纳入工程造价，各类施工工地严格落实扬尘污染防治措施。 | 符合 |
| 六、加强大气环境监管 | 严厉打击不正常运行废气治理设施等环境违法违规行为。按照生态环境部部署，对已发排污许可证质量开展复核。建立以排污许可数据为基础的“双随机、一公开”数据库，将排污许可证与执行报告作为执法检查的重要依据。加强排污许可证后管理，开展排污许可专项执法检查，落实排污许可“一证式”管理。 | 本报告要求企业及时填报排污许可登记表并做到严格执行废气治理要求。 | 符合 |

3、《山东省深入打好碧水保卫战行动计划》（2021—2025年）的符合性分析

表12.1-3 与《山东省深入打好碧水保卫战行动计划》（2021—2025年）的符合性分析

| 内容 | 具体要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精准治理工业企业污染 | 指导工业园区对污水实施科学收集、分类处理，梯级循环利用工业废水。逐步推进园区纳管企业废水“一企一管、明管输送、实时监控，统一调度”，第一时间锁定园区集中污水处理设施超标来水源头，及时有效处理处置。大力推进生态工业园区建设，对获得国家和省级命名的生态工业园区给予政策支持。 | 本项目位于淄博科技工业园，园区配备污水管网 | 符合 |

4、与《山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021—2025年）》符合性分析

表12.1-4 与《山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021—2025年）》符合性分析

| 内容 | 具体要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加强固体废物环境管理 | 开展非正规固体废物堆存场所排查整治。构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。到2025年，试点城市建立起“无废城市”建设综合管理制度和监管体系。深入推进生活垃圾分类，建立有害垃圾收集转运体系。严格落实《山东省城市生活垃圾分类制度实施方案》，完善垃圾分类标识体系，健全垃圾分类奖励制度。2025年年底前，各市基本建成生活垃圾分类处理系统。推进生活垃圾焚烧处理等设施建设和改造提升，优化处理工艺，增强处理能力。城市生活垃圾日清运量超过300吨地区基本实现原生生活垃圾“零填埋”。扩大农村生活垃圾分类收集试点。 | 本报告要求企业建立规范一般固体废物暂存间及危险废物暂存间，危险废物暂存间的防渗层为至少1 m 厚粘土层（渗透系数≤10－7cm/s），或2 mm 厚高密度聚乙烯，或至少2 mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10－10 cm/s。，生活垃圾分类收集，收集后由环卫部门统一处理。 | 符合 |
| 严格建设用地风险管控与修复 | 从严管控农药、化工等行业的重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。严格落实建设用地风险管控和修复名录管理制度，定期更新建设用地土壤污染风险管控和修复名录。推进重点地区危险化学品生产企业搬迁腾退地块的风险管控和修复工作。土壤污染责任人或者土地使用权人全面落实污染地块风险管控措施，防止对土壤和周边环境造成新的污染。 | 本项目属于化学纤维制造业，不属于农药、化工行业，本项目对土壤污染较小。 | 符合 |

5、与《水污染防治行动计划》符合性分析

拟建项目与《水污染防治行动计划》符合性分析见表12.1-5。

表12.1-5 拟建项目与《水污染防治行动计划》符合性

| 序号 | 计划要求 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 全面控制污染物排放 |  |  |
| 1 | 取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。 | 本项目为鼓励建设项目，不在取缔行列 | 符合 |
| 2 | 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 | 本项目不属于十大重点行业，污染物排放满足当地污染物排放总量要求。 | 符合 |
| 3 | 集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。 | 本项目生产废水经厂区污水站处理后排光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂。 | 符合 |
| 二 | 推动经济结构转型升级 |  |  |
| 1 | 调整产业结构。依法淘汰落后产能。自2015年起，各地要依据部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录、产业结构调整指导目录及相关行业污染物排放标准，结合水质改善要求及产业发展情况，制定并实施分年度的落后产能淘汰方案，报工业和信息化部、环境保护部备案。 | 本项目符合国家产业政策要求。 | 符合 |
| 2 | 优化空间布局。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。七大重点流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 | 本项目不属于重大项目，本项目已合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施 | 符合 |
| 三 | 着力节约保护水资源 |  |  |
| 1 | 控制用水总量。新建、改建、拟建项目用水要达到行业先进水平，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。 | 本项目采取循环冷却系统排水、化验室排水、喷淋塔废水、地面清洗废水和生产废水厂区污水处理站处理后，回用于车间地面清洗，厂区绿化、道路洒水降尘的节水措施，耗水量较小；项目节水设施实行“三同时”。 | 符合 |
| 2 | 提高用水效率。抓好工业节水 | 本项目采取循环冷却系统排水、化验室排水、喷淋塔废水、地面清洗废水和生产废水厂区污水处理站处理后，回用于车间地面清洗，厂区绿化、道路洒水降尘的节水措施，提高工业用水效率。 | 符合 |
| 五 | 切实加强水环境管理 |  |  |
| 1 | 严格环境风险控制。防范环境风险。定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。 | 项目在制定完善的环境风险应急预案和采取环境风险防范措施后，能够有效防范生产中潜在的环境风险。 | 符合 |

6、与《土壤污染防治行动计划》符合性

拟建项目与《土壤污染防治行动计划》符合性分析见表12.1-6。

表12.1-6 拟建项目与《土壤污染防治行动计划》》符合性

| 序号 | 计划要求 | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 实施农用地分类管理，保障农业生产环境安全 |  |  |
| （八） | 切实加大保护力度。防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 | 本项目不在优先保护类耕地集中区。 | 符合 |
| 四 | 实施建设用地准入管理，防范人居环境风险 |  |  |
| （十四） | 严格用地准入。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。地方各级国土资源、城乡规划等部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途 | 本项目租赁淄博自然空间建材有限公司闲置院落，不新增用地。本项目用地属于工业用地，符合张店区土地利用规划。 | 符合 |
| （十六） | 防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。自2017年起，有关地方人民政府要与重点行业企业签订土壤污染防治责任书，明确相关措施和责任，责任书向社会公开 | 本项目无重点污染物排放；环境影响报告书设置土壤环境影响评价章节。 | 符合 |
| 六 | 加强污染源监管，做好土壤污染预防工作 |  |  |
| （十八） | 严控工矿污染。加强日常环境监管。各地要根据工矿企业分布和污染排放情况，确定土壤环境重点监管企业名单，实行动态更新，并向社会公布。列入名单的企业每年要自行对其用地进行土壤环境监测，结果向社会公开。有关环境保护部门要定期对重点监管企业和工业园区周边开展监测，数据及时上传全国土壤环境信息化管理平台，结果作为环境执法和风险预警的重要依据。 | 本项目不属于土壤环境重点监管企业。 | 符合 |

7、与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》符合性

拟建项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）符合性分析见表12.1-7。

表12.1-7  拟建项目与环环评[2016]150号文件符合性

| 文件要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| （一）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 | 项目不位于生态保护红线范围内，与本项目最近的生态红线区域为四宝山以西生物多样性维护生态保护红线区（SD-03-B4-03），位于本项目东南侧8600m处，本项目不在山东省生态保护红线范围内。 | 符合 |
| （二）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 | 环评分析预测了项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求，不会突破环境质量底线。 | 符合 |
| （三）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 | 本项目所用资源主要为水、电。项目资源利用量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线的要求。 | 符合 |

8、与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年）》符合性

拟建项目与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年）》符合性分析见表12.1-8。

表12.1-8 拟建项目与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021-2023年）》符合性

| 分类 |  | 方案要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、调整产业结构 | （三）淘汰低效落后产能 | 依据安全、环保、技术、能耗、效益标准，以钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，加快淘汰低效落后产能。 | 本项目为化学纤维制造业，不属于所列行业，且不属于低效落后产能 | 符合 |
|  |  | 实施“散乱污”企业动态清零，按照“发现一起、处置一起”的原则，实施分类整治。各市要制定实施方案，重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业，对生产工艺装备进行筛查，按照有关法律法规和程序要求，推动低效落后产能退出。 | 本项目生产工艺不属于淘汰工艺，不属于“散乱污”企业 | 符合 |
|  | （四）严控重点行业新增产能 | 重大项目建设，必须首先满足环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要求。按照国家相关产业政策，深入实施“四上四压”，坚持“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上整压散”。对钢铁、地炼、焦化、煤电、电解铝、水泥、轮胎、平板玻璃等重点行业实施产能总量控制，严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增。严格执行国家煤化工、铁合金等行业产能控制或产能置换办法。“两高”项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和常规污染物减量等“五个减量”，新建项目要按照规定实施减量替代，不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下来。 | 本项目为化学纤维制造业，不属于所列重点行业，也不属于“两高”项目 | 符合 |
|  | （五）推动绿色循环低碳改造 | 对人口密集、资源开发强度大、污染物排放强度高的区域实施重点管控，推进产业布局优化、转型升级。将“三线一单”作为综合决策的前提条件，加强在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用，作为区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址和审批的重要依据。 | 本项目不属于“两高”项目，项目位于淄博科技工业园，符合园区产业布局，满足“三线一单”要求 | 符合 |
| 三、深入调整能源结构 | （七）严控化石能源消费 | 严控能源消费总量，在满足全社会能源需求的前提下，持续推进煤炭消费压减，增加清洁能源供给，加大清洁能源替代力度，进一步控制化石能源消费，逐步实现新增能源需求主要由清洁能源供给。 | 本项目使用清洁能源天然气，不消耗煤炭 | 符合 |
|  | （八）持续压减煤炭使用 | 持续淘汰落后燃煤机组，在确保电力、热力接续稳定供应的前提下，大力推进单机容量30万千瓦以下煤电机组关停整合，严格按照减容量“上大压小”政策规划建设清洁高效煤电机组。 | 本项目使用清洁能源天然气，不涉及燃煤锅炉 | 符合 |
| 四、深入调整运输结构 | （十一）提升综合运输效能 | 支持煤炭、钢铁、电解铝、电力、焦化、水泥、砂石等大宗货物年运输量150万吨以上的大型工矿企业以及大型物流园区新（改、扩）建铁路专用线。新建涉大宗货物年运输量150万吨以上的项目要配套建设铁路专用线，确保铁路专用线与主体工程同步投运。 | 本项目不涉及大宗货物运输，涉及的区域主要为淄博市及其周边地市 | 符合 |

9、“三线一单”符合性分析

拟建项目与区域“三线一单”控制要求符合情况分析见下表。

表12.1-9 与区域“三线一单”控制要求符合情况分析

| 分类 | 主要要求 |  | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态保护红线 | 除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件 |  | 根据《山东省生态保护红线规划》，项目不在淄博市省级生态保护红线范围内。见图12.1-1 | 符合 |
| 环境质量底线 | 项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求 | 地表水环境质量 | 地表水环境质量现状：猪龙河断面CODcr、氨氮满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅴ类标准要求 | 符合 |
|  |  |  | 预测与评价结果：废水经厂内污水站处理达标后排光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂，不直排 |  |
|  |  |  | 结论：废水经厂内污水站处理达标后排光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂，不直排，对周围地表水环境影响较小 |  |
|  |  | 地下水环境质量 | 地下水环境质量现状：区域地下水总体不能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求 | 符合 |
|  |  |  | 预测与评价结果：项目在严格防渗、严防监管的条件下，对地下水环境影响较小，可满足当地地下水环境质量标准的要求，当地的地下水水质仍保留原有的利用价值 |  |
|  |  |  | 结论：项目厂区严格落实各项防渗措施，对地下水的影响较小，地下水水质仍保留原有的利用价值 |  |
|  |  | 环境空气质量 | 环境空气质量现状：淄博市2021年PM2.5、PM10的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求 | 符合 |
|  |  |  | 预测与评介结果：项目排放的大气污染物对周围环境影响较小 |  |
|  |  |  | 结论：项目生产过程中产生的废气经处理后，能够实现达标排放，对周围环境空气影响较小，有利于环境空气质量改善 |  |
|  |  | 声环境质量 | 声环境质量现状：厂区厂界昼、夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，西北方向180m处的谢营村满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 | 符合 |
|  |  |  | 预测与评价结果：项目建成后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准；西北方向180m处的谢营村能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 |  |
|  |  |  | 结论：项目噪声对环境影响较小。 |  |
|  |  | 土壤环境质量 | 土壤环境质量现状：满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准要求 | 符合 |
|  |  |  | 预测与评价结果：通过类比类似企业对区域土壤环境质量的影响情况，项目对厂区内表层土壤环境影响较小 |  |
|  |  |  | 结论：拟建项目不会对土壤环境质量产生明显的影响，项目建设对土壤的环境影响可以接受。 |  |
| 资源利用上线 | 相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据 |  | 项目所用资源为水、电，项目资源利用量相对于区域资源利用总量较少 | 符合 |

10、本项目与《淄博市生态环境委员会办公室关于印发《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》的通知 》（淄环委办[2021]24号）符合性分析

本项目位于山东省淄博市张店区房镇镇淄博科技工业园兴园路19号。本项目与《淄博市生态环境委员会办公室关于印发《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》的通知 》（淄环委办[2021]24号）中张店区房镇镇准入清单符合性分析见下表。

表12.1-10 本项目与淄政字〔2021〕49号符合性分析

| 项目 | 文件要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局管控要求 | 优化完善区域产业布局，合理布局各类工业项目。坚决淘汰落后产能，聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”低效落后产能，进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。坚决改造提升传统产业，聚焦“四强”产业，实施产业攀登计划，加快传统产业绿色化升级改造，形成高端引领、链条完整、生态完善、效益显著的产业发展格局。在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进工业园区或聚集区，集约高效发展。从严审批“两高”建设项目，严格落实产能、煤炭、能耗等置换要求；加快推进“散乱污”企业搬迁入园或关闭退出。 | 本项目属于C2832生物基、淀粉基新材料制造，不属于落后产能，不属于“高耗能、高污染、高排放、高风险”项目。本项目属于新材料制造不属于传统产业。本项目位于淄博科技工业园，满足园区准入条件，满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求。本项目不属于“两高项目”，不属于“散乱污”企业 | 符合 |
| 污染物排放管控要求 | 落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。严格执行国家及省相关排放标准，新建工业项目污染物排放水平达到同行业国内先进水平，对主要污染物排放指标实施总量等量或倍量置换。加快污水收集处理设施建设与提质增效，逐步完善城乡污水管网，实施雨污分流改造。加强挥发性有机物、臭气异味防治和餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。 | 本项目为新建项目，严格执行污染物总量控制制度，实行倍量替代，严格执行国家及省相关排放标准。本项目位于淄博科技工业园，园区配备污水管网，本项目实行雨污分流。有机废气采用碱喷淋+活性炭吸附装置处理，颗粒物采用两级除尘（旋风除尘器+袋式除尘器）处理。 | 符合 |
| 环境风险防控要求 | 加强风险防控体系建设，强化工业园区和聚集区内企业环境风险防范设施建设和正常运行监管，加强重点环境风险监控企业应急预案制定，建立企业隐患排查整治常态化监管机制。 | 本报告要求企业及时制定应急预案，严格遵守园区各项要求 | 符合 |
| 能源资源利用要求 | 推进工业园区和聚集区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，鼓励使用清洁能源，提高资源能源利用效率。禁燃区内禁止新、改、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。推广使用清洁能源车。因地制宜推进冬季清洁取暖。 | 本项目不使用煤炭作为能源，使用电力、天然气作为能源，冬季采取空气能热泵和太阳能发电供暖 | 符合 |

本项目位置

图12.1-1 淄博市省级生态保护红线

本项目位置

图12.1-2-淄博市环境管控单元位置图

11、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的符合性分析

项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）符合性分析见表12.1-11。

表12.1-11 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析

| 分类 | 文件要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全面加强无组织排放控制 | 重点对含VOCs物料（包括含VOCs 原辅材料、含VOCs产品、含VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放 | 拟建项目VOCs原料采用罐装，采用管道输送，反应工艺废气均收集入废气处理系统；对生产过程加强控制，削减VOCs无组织排放 | 符合 |
| 加强设备与场所密闭管理 | 含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作 | 拟建项目含VOCs的物料均储存于密闭储罐内，生产全过程配备废气收集处理系统；生产和使用过程均密闭 | 符合 |
| 推进使用先进生产工艺 | 通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。石化、化工行业重点推进使用低（无）泄漏的泵、压缩机、过滤机、离心机、干燥设备等，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等 | 拟建项目反应过程在密闭反应塔内进行，有机液体装载采用底部装载方式 | 符合 |
| 加强设备与管线组件泄漏控制 | 企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于2000个的，应按要求开展LDAR 工作。石化企业按行业排放标准规定执行 | 设备与管线组件，密封点数量小于2000个，建议企业定期开展LDAR工作 | 符合 |
| 推进建设适宜高效的治污设施 | 企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓 度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率 | 拟建项目有机废气经碱喷淋+活性炭吸附后排放，采用一次性活性炭吸附技术，定期更换活性炭，废活性炭作为危险废物委托处置 | 符合 |
| 规范工程设计 | 采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。采用蓄热燃烧等其他处理工艺的，应按相关技术规范要求设计 | 拟建项目有机废气采用碱喷淋+活性炭吸附处理，满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求 | 符合 |
| 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制 | 车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs 含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行 | 拟建项目有机废气处理效率≥80%，满足浓度与去除效率双重要求 | 符合 |
| 加强企业运行管理 | 企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年 | 企业启停机、检维修作业等，已制定具体操作规程，并建立了管理台账，在线监控参数可实时调取，相关记录应至少保存3年 | 符合 |

12、与《关于印发山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见的通知》符合性分析

山东省生态环境厅2019年12月13日发布了《关于印发山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见的通知》（鲁环发〔2019〕146号），拟建项目与鲁环发〔2019〕146号文符合情况见表12.1-13。

表12.1-13  拟建项目与鲁环发〔2019〕146号文符合性

| 分类 | 文件要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加强过程控制 | 加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散、工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放 | 项目含VOCs原辅料及产品采用储罐存储；含VOCs物料在转移、输送、工艺过程均采取有效收集，无敞开液面，全面削减VOCs无组织排放 | 符合 |
|  | 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100 毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中重点区域超过100ppm，以碳计）的收集运输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作 | 含VOCs物料储存于储罐中，物料转移采用密闭管道或密闭容器，含VOCs物料生产和使用过程，采取有效收集措施 | 符合 |
|  | 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式 | 项目采用的工艺较为先进，生产过程全密闭，减少工艺过程无组织排放，项目原料、产品均采用罐装，产品装载采用底部装载方式 | 符合 |
|  | 遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭措施的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置配风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按照相关规定执行；集气罩的设计、安装应符合《机械安全局部排气通风系统安全要求》（GB/T35077），通风管路设计应符合《通风管道技术规程》（JGJ/T141）等相关规范要求，VOCs废气管路不得与其他废气管路合并 | 生产系统全密闭，系统保持微负压，项目有机废气处理系统不设集气罩，全部为管道密闭收集 | 符合 |
|  | 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率 | 项目采用碱喷淋+活性炭吸附，多种技术组合，VOCs治理效率较高 | 符合 |
|  | 治污设施的设计与安装应充分考虑安全性、经济性及适用性。具有黏连性、积聚自燃性、高沸点、与碳发生化学反应的有机废气，不宜采用活性炭吸附、光催化氧化②、低温等离子③等治污设施。含有酸性物质的有机废气，应充分考虑对治污设施的腐蚀等影响因素。含有颗粒物的废气，为保障VOCs治污设施运行的稳定性，宜进行预处理降低颗粒物浓度。含卤素的有机废气，在使用直接燃烧、蓄热式燃烧等处理工艺时，宜采用急冷等方式减少二噁英④的产生。使用臭氧发生器等基于臭氧发生原理的治污设施，应采取有效措施降低臭氧逸散对周边环境的影响。采用吸附处理工艺的，应满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026）要求。采用催化燃烧工艺的，应满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2027）要求。采用蓄热燃烧等工艺的，应按相关技术规范要求设计 | 项目涉及的污染物不具有黏连性、积聚自燃性、高沸点，不与碳发生化反应；项目采用吸附处理工艺，满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026）要求 | 符合 |
| 加强末端管控 | 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，VOCs去除率应不低于80%。有行业排放标准的按其相关规定执行 | VOCs去除效率≥80%，排放浓度满足相应排放标准 | 符合 |

14、与《山东省生态环境厅关于印发山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见的通知》符合性

山东省生态环境厅2020年6月30日发布了《山东省生态环境厅关于印发山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见的通知》（鲁环发〔2020〕30 号），项目与鲁环发〔2020〕30号文符合情况见表12.1-14。

表12.1-14 拟建项目与鲁环发〔2020〕30号文符合性

| 文件要求 | 项目相关 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 加强物料运输、装卸环节管控。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车厢等密闭方式运输；砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用皮带通廊、封闭车厢等封闭方式运输或苫盖严密，防止沿途抛洒和飞扬。料场或厂区出入口配备车辆清洗装置或采取其他控制措施，确保出场车辆清洁、运输不起尘。厂区道路硬化，平整无破损、无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地及时绿 化或硬化，厂区道路定期洒水清扫。块状、粒状或粘湿物料直接卸落至储存料场，装卸过程配备有效抑尘、集尘除尘设施，粉状物料装卸口配备密封防尘装置且不得直接卸落到地面。挥发性有机液体装车采用顶部浸没式或底部装载，严禁喷溅，运输相关产品的车辆具备油气回收接口 | 厂区道路定期洒水清扫，拟建项目原料涉及粉状物料，粉状物料使用密闭桶装，聚乳酸产品为颗粒状，为袋式包装。 | 符合 |
| 加强物料储存、输送环节管控。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用料仓、储罐、容器、包装袋等方式密闭储存，料仓、储罐配置高效除尘设施；采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车辆等方式输送。砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用密闭料仓、封闭料棚或建设防风抑尘网等方式进行规范储存，封闭料棚和露天料场内设有喷淋装置，喷淋范围覆盖整个料堆。所储存物料对含水率有严格要求或遇水发生变化的，在料场内安装有效集尘除尘设施。封闭料棚进出口安装封闭性良好且便于开关的卷帘门、推拉门或自动感应门等，无车辆通过时将门关闭。防风抑尘网高度高于料场堆存高度，并对堆存物料进行严密苫盖。块状、粒状或粘湿物料上料口设置在封闭料棚内，采用管状带式输送机、皮带通廊、封闭车辆等方式输送。物料上料、输送、转接、出料和扒渣等过程中的产尘点采取有效抑尘、集尘除尘措施。含挥发性有机物（VOCs）物料储存于密闭容器、包装袋，高效密 封储罐，封闭式储库、料仓等；封闭式储库、料仓设置VOCs有效收集治理设施。含VOCs物料输送，采用密闭管道或密闭容器、罐车等 | 拟建项目原料乳酸采用密闭储罐暂存；含挥发性有机物（VOCs）物料储存于密闭容器、高效密封储罐；含VOCs物料输送，采用密闭管道输送 | 符合 |
| 加强生产环节管控。通过提高工艺自动化和设备密闭化水平，减少生产过程中的无组织排放。生产过程中的产尘点和VOCs产生点密闭、封闭或采取有效收集处理措施。生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。生产设备不能停止或不能及时停止运行的，设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。生产车间地面及生产设备表面保持清洁，除电子、电气原件外，不得采用压缩空气吹扫等易产生扬尘的清理措施。厂内污水收集、输送、处理，污泥产生、暂存、处置，危险废物暂存等产生VOCs或恶臭气体的区域加罩或加盖封闭并进行收集处理。涉VOCs化（试）验室实验平台设置负压集气系统，对化（试）验室中产生的废气进行集中收集治理 | 通过提高工艺自动化和设备密闭化水平，减少生产过程中的无组织排放，VOCs产生点密闭收集处理；生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。 | 符合 |
| 加强精细化管控。针对各无组织排放环节，制定“一厂一策”深度治理方案。制定无组织排放治理设施操作规程，并建立管理台账，记录操作人员操作内容、运行、维护、检修和含VOCs物料使用回收等情况，记录保存期限不得少于三年。鼓励安装视频、空气微站等监控设施和综合监控信息平台，用于企业日常自我监督，逐步实现无组织排放向精细化和可量化管理方式转变 | 针对各无组织排放环节，制定“一厂一策”深度治理方案。制定无组织排放治理设施操作规程，并建立管理台账，记录操作人员操作内容、运行、维护、检修和含VOCs物料使用回收等情况，记录保存期限不得少于三年。 | 符合 |
| 粉状、块状物料密闭或封闭储存。挥发性有机液体储存、装卸环节参考（七）石化行业。挥发性有机液体原料、中间产品、成品等转料优先利用高位差或采用无泄漏物料泵，避免采用真空转料，因工艺需要必须采用真空设备或采用氮气、压缩空气等方式输送液体物料的，真空尾气、输送排气有效收集至废气治理设施。排放VOCs的蒸馏、分离、提取、精制、干燥等生产环节在密闭设备中进行，非密闭设备在密闭空间内操作或进行局部气体收集，并配备废气净化处理装置；常压带温反应釜上配备冷凝或深冷回流装置，减少反应过程中挥发性有机物料的损耗，不凝性废气有效收集至废气治理设施。反应釜放空尾气、带压反应泄压排放废气及其他置换气有效收集至废气治理设施。涉VOCs和产尘固体产品包装配备有效集气处理设施。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，按要求开展泄漏检测与修复（LDAR）工作 | 粉状物料采用密闭桶装储存；乳酸采用无泄漏物料泵转料；生产过程产生废气进入废气处理系统处理，反应釜采用带压反应，废气均进行了有效收集处理 | 符合 |

15、本项目与《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2021〕84号》符合性分析见表12.1-15。

表12.1-15 与环办环评〔2021〕84号文件符合性分析

| 文件要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 二、做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接，按照建设项目对环境的影响程度、污染物产生量和排放量，实行统一分类管理。纳入排污许可管理的建设项目，可能造成重大环境影响、应当编制环境影响报告书的，原则上实行排污许可重点管理；可能造成轻度环境影响、应当编制环境影响报告表的，原则上实行排污许可简化管理。 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目为登记管理的行业，实行登记管理。 | 符合 |
| 三、环境影响评价审批部门要做好建设项目环境影响报告书（表）的审查，结合排污许可证申请与核发技术规范，核定建设项目的产排污环节、污染物种类及污染防治设施和措施等基本信息；依据国家或地方污染物排放标准、环境质量标准和总量控制要求等管理规定，按照污染源源强核算技术指南、环境影响评价要素导则等技术文件，严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容。 | 本项目不涉及工业废水，淄博科技工业园已覆盖污水管网，生活污水进入园区化粪池，由环卫部门定期清挖，废气中VOCs经碱喷淋+活性炭吸附后经15m排气筒排放，颗粒物经旋风除尘器+袋式除尘器除尘后无组织排放，经处理后可以达标排放，噪声源经过基础减振、厂区隔声等措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，一般工业固废设一般工业固废暂存间，危险废物按照要求设置危险废物暂存间，固废均妥善处置，本报告已按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2021）和《排污许可证申请与核发技术规范 化学纤维制造业》（HJ1102-2020）制定自行监测计划。 | 符合 |
| 六、建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。 | 报告中要求建设项目发生实际排污行为之前，应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求进行填报排污登记表 | 符合 |

16、本项目与《关于加强“两高”项目管理的通知》（鲁政办字〔2021〕57号）符合性分析见下表12.1-16。

表12.1-16 与鲁政办字〔2021〕57号文件符合性分析

| 文件要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、明确“两高”行业和项目范围。本通知所指“两高”行业，主要包括国家统计局国民经济和社会发展统计公报中明确的石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业等“六大高耗能行业”。“两高”项目，是指“六大高耗能行业”中的钢铁、铁合金、电解铝、水泥、石灰、建筑陶瓷、平板玻璃、煤电、炼化、焦化、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等16个高耗能高排放环节投资项目。 | 本项目为化学纤维制造业，不属于“两高”行业，也不属于“两高”项目。 | 符合 |

17、本项目与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）符合性分析见下表。

表12.1-17 与鲁环字〔2021〕58号文件符合性分析

| 文件要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 一、认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。 | 本项目符合国家产业政策，已在张店区行政审批局备案，备案号：2201-370303-89-01-892093所用设备不属于《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一~四批）》之列。 | 符合 |
| 二、强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外的“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂区，按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。 | 本项目建设符合国土空间规划、产业发展规划，位于山东省淄博市张店区房镇镇淄博科技工业园兴园路19号。 | 符合 |
| 三、科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。 | 本项目位于山东省淄博市张店区房镇镇淄博科技工业园兴园路19号，选址合理，符合用地政策。 | 符合 |
| 四、严把项目环评审批关。新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。 | 本项目建设严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，本项目VOCs、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物实行倍量替代，不涉及煤炭消耗。 | 符合 |

18、本项目与《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函[2016]141号）》符合性分析见下表。

表12.1-18 与鲁环办函[2016]141号文件符合性分析

| 序号 | 文件要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境影响评价机构在编制建设项目环境影响评价文件时，要依据原辅料、工艺设计和物料平衡，深入分析固体废物的产生环节、种类、性质及危害特性，科学预测产生量，评价其综合利用和无害化处置方式的环境影响，并提出相应的对策措施：一要结合建设项目的工艺过程，梳理说明各类固体废物(固态、半固态及高浓度液体)的产生环节、主要成分和理化特性；二要根据《固体废物鉴别导则(试行)》(国家环保总局公告2006年11号)的规定，对建设项目产生的各类副产物是否属于固体废物进行判断，属于固体废物的，应依据《国家危险废物名录》(以下简称《名录》)判断其是否属于危险废物，凡列入《名录》的，属于危险废物，不需再进行危险特性鉴别；未列入《名录》、但疑似危险废物的，应根据产生环节和主要成分进行分析，对可能含有危险组分的，应明确在项目试生产阶段，对其作危险特性鉴别要求，并提出鉴别指标选取的建议方案；三要对分析结果进行汇总，以列表形式说明建设项目产生的固体废物的名称、类别、属性和数量等情况。在评价建设项目固体废物的环境影响时，要逐项评价建设项目业主单位提出的固体废物利用处置方案是否符合环保要求，并对其可行性进行论证。环评机构要根据建设项目固体废物工程分析和环境影响预测结果，提出废物分类收集、安全贮存、综合利用和无害化处置的合理建议，按照《环境影响评价技术导则》的有关要求，编写环境影响报告固体废物污染防治章节。 | 本环评编制期间，根据原辅料、工艺流程，深入分析了固体废物的产生环节、种类、性质及危害特性，根据项目实际运行情况统计了相应固废产生量，并核实了相应处置措施的可行性，报告表中提出了废物分类收集、安全贮存、综合利用和无害化处置的合理建议。 | 符合 |
| 3 | 核实配套工程落实情况：建有固体废物或危险废物贮存设施的，分别按一般工业固体废物和危险废物贮存有关技术标准检查，重点检查贮存设施的标志标识、防渗、污水导排、包装容器和分类存放等内容。建有固体废物填埋、焚烧等处置设施的，要对试生产期间设施的运行和污染物排放情况分析和监测。 | 报告书中已要求企业按相关要求建设一般工业固废暂存间及危险废物暂存间等 | 符合 |
| 4 | 检查固体废物利用处置方案和管理制度落实情况：应与环评报告提出的利用处置方案、污染事故应急预案和相关管理制度等进行对比，特别是对固体废物综合利用和无害化处置的情况要跟踪落实。利用处置工艺或接受单位发生变更的，要说明原因。属危险废物委托利用处置的，要核实接受单位资质情况，检查委托利用处置等协议合同，并说明试生产期间转移联单执行情况。 | 报告书要求企业落实废物利用处置方案和管理制度，要求企业与有相关资质的危废处置单位签订危废转移、处置合同。 | 符合 |
| 5 | 建设项目的业主或负有管理责任的单位(以下统称“产生者”)对其产生的固体废物，应承担污染防治主体责任。在建设项目正式投入生产前，产生者应当如实提供建设项目的生产工艺、设备和原辅材料种类、性质和数量，分析可能产生固体废物的环节、数量和性质以及固体废物贮存、处置的方法和途径，供有关评价或验收监测机构参考。产生者应按国家有关法规要求，妥善利用处置产生的固体废物。属委托利用处置危险废物的，在委托前，产生者应对被委托方的处置资格、能力等进行调查核实，在此基础上，产生者应与被委托方签订书面委托协议，明确拟交与危险废物的种类、性质、数量、交付方式、运输和利用处置要求与标准等事项。处置时，产生者应主动了解、核实处置情况，保证委托协议得到实施，确保危险废物得到妥善、安全和无害化利用或处置。 | 企业在正式投入生产前，将严格执行以上规定，承担污染防治主体责任。 | 符合 |

19、本项目与《关于印发<全市工业企业大气污染治理品质提升实施方案>的通知》（淄环委办〔2022〕10号）符合性分析见表12.1-19。

表12.1-19 与淄环委办〔2022〕10号符合性分析

| 文件要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 强化无组织排放收集，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s | 本项目生产过程位于密闭设备中，生产过程车间全密闭保持车间微负压，大大减少VOCs无组织排放 | 符合 |
| 采用活性床（含活性炭吸附法）处理有机废气时，进入吸附装置的废气温度宜低于40℃；采用颗粒状吸附剂时气流速度宜低于0.6m/s，采用纤维状吸附剂时气流速度宜低于0.15m/s，采用蜂窝状吸附剂时气流速度宜低于1.2m/s。采用吸附工艺的企业，应聘请有资质的单位进行“设计评估”，评估发现问题要依规整改，确保吸附剂量足、活性强、更换及时。 | 本项目有机废气采用碱喷淋+活性炭吸附进行处理，进入吸附装置的废气温度低于40℃；采用蜂窝状吸附剂，气流速度低于1.2m/s。企业聘请有资质的单位进行“设计评估”，评估发现问题依规整改，确保吸附剂量足、活性强、更换及时 | 符合 |
| 各类物料破碎、粉磨以及产品烘干、冷却、混料、包装等过程中产生的粉尘，要设置布袋除尘器或其他粉尘收集处理设施进行有效收集处理。其中，要根据企业生产情况和布袋除器压差变化情况，合理确定反吹时间间隔与频次。 | 本项目在干燥过程中会产生颗粒物，采用干燥机自带两级除尘（旋风除尘+袋式除尘）的废气治理措施，处理效率为99% | 符合 |

20、本项目与《关于印发<淄博市2022年工业企业扬尘污染深度治理方案>的通知》（淄环发〔2022〕27号）符合性分析见表12.1-20。

表12.1-20 与淄环发〔2022〕27号符合性分析

| 文件要求 | 具体规定 | 本项目情况 | 符合 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| (一)强化治污设施管理，抓有组织管控 | 加大源头管控，以先进可靠技术为依托，开展生产工艺、装各的改造提升，提高生产装置、收集设施和治理设施的自动化水平；在保证安全生产的前提下，尽可能采取空间密闭吸收改造，提高收集率和处理率，实现生产过程颗粒物排放的有效降低。 | 本项目在干燥过程中会产生颗粒物，采用干燥机自带旋风除尘器除尘+袋式除尘器废气治理措施，处理效率为99%，大大减少生产过程中颗粒物的排放 | 符合 |
|  | 深化运行管理，坚决杜绝未启用治污设施的情况下进行生产，企业重点治污设施应一开一各冗余设置，严格按照操作规程使用，保证规范化稳定运行。未冗余设置的须严格执行治污设施同启同停原则。 | 企业加强对岗位人员进行技术培训，提高精细化管控水平；严格按照操作规程使用 | 符合 |
|  | 强化收集处理，大力开展高效除尘技术改造，做到应收尽收；及时更换布袋等除尘部件，提高除尘设施收集处理效率。 | 本项目干燥过程中颗粒物收集率为100%，干燥机自带旋风除尘器及袋式除尘器除尘部件定期更换 | 符合 |
| (二)强化过程收集治理，抓无组织管控 | 做好运输环节管控。粉状、粒状、块状等物料应采用气流输送、真空罐车、封闭车厢等方式运输，严防沿途撒漏。厂区道路应硬化、平整无破损，制定完善和落实道路洒扫保洁制度，确保不起尘。厂区物料运输出入口应设置车辆冲洗平台，确保出厂车辆车身清洁，不带泥、不带尘上路。 | 本项目粉状、粒状物料密闭包装采用封闭车厢方式运输，厂区道路硬化、平整无破损 | 符合 |
|  | 做好装卸环节管控。粒状、块状等物料禁止随意露天装卸，应直接卸落至料仓内，装卸过程应配各高效抑尘、集尘设施。 | 本项目原辅材料暂存于生产车间内的原料区，无露天装卸 | 符合 |
|  | 是做好储存环节管控。鼓励企业采用封闭料仓、储罐等全封闭措施规范存储物料，是 否采取料场全封闭措施将作为重污染天气应急绩效分级评审条件。料仓内应设有覆盖整个料堆的喷淋装置，含水率有要求的物料可以采用干雾抑尘等有效除尘设施。料仓应安装自动感应门等封闭性良好、智能化高的密闭门，厂区内不得露天堆放各类物料、渣土等 | 本项目原辅材料暂存于生产车间内的原料区，乳酸储罐位于车间内部无露天堆放 | 符合 |

21、本项目与《关于印发<淄博市新一轮“四减四增”三年行动方案>的通知》（淄环委〔2022〕1号）符合性分析见表12.1-21。

表12.1-21 与淄环委〔2022〕1号符合性分析

| 文件要求 | 具体规定 | 本项目情况 | 符合 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）深入调整产业结构 | 依据安全、环保、技术、能耗、效益标准，以钢铁、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，加快淘汰低效落后产能。 | 本项目工艺、设备不涉及《产业结构调整指导目录》（2019年本）中淘汰、限制类，属于国家鼓励类项目 | 符合 |
|  | 严控重点行业新增产能。重大项目建设，必须首先满足环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要求。按照国家相关产业政策，深入实施“四上四压”，坚持“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上整压散”。“两高”项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和常规污染物减量等“五个减量”，新建项目要按照规定实施减量替代，对有关建设项目环评从严把关。 | 本项目为化学纤维制造业，不属于重点行业。且本项目严格执行污染物倍量替代的要求。 | 符合 |
|  | 推动绿色循环低碳改造。将“三线一单”成果作为综合决策的前提条件，加强在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用，作为区域资源开发、产业布局和结构调整、城镇建设、重大项目选址和审批的重要依据。 | 本项目满足“三线一单”要求，符合淄博科技工业园的产业发展规划 | 符合 |
|  | 改造提升传统动能。推动生产、使用低（无）VOCs含量的工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品，从源头减少VOCs排放。到2023年，建立5个原辅材料替代样板项目，高VOCs原辅材料源头替代比例达到9%。 | 本项目含VOCs物料为乳酸属于低VOCs含量，本项目不使用工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品。 | 符合 |
|  | 提升园区集约发展水平。提高化工等行业园区集聚水平，实施建材、化工、铸造、家具等产业集群提升改造，提高集约化、绿色化发展水平。到2023年，化工园区（含化工重点监控点）内化工生产企业营业收入占全行业比重达到75%。围绕炼化一体化、新材料、精细化工等产业高质量发展，聚焦产业链重点产品和关键环节，依托链主或龙头骨干企业，强化产业链优势，加快补齐补强短板，推动化工园区优化提升。 | 本项目位于淄博科技工业园，本项目为生物基、淀粉基新材料制造项目，属于新材料类，符合淄博科技工业园的产业定位及发展方向。 | 符合 |

22、本项目与《关于印发<2022年度淄博市挥发性有机物治理和臭氧污染管控方案>的通知》（淄环委办[2022]12号）符合性分析

表12.1-22 与淄环委办[2022]12号符合性分析

| 文件要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 6、提升综合治理效率。推进使用先进生产工艺，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺设备等，减少工艺过程无组织排放。按照“适宜高效”和“降风增浓”原则，优先对车间内涉挥发性有机物的设备、工序进行密闭，或进行局部废气收集。加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生等要求前提下，采用自动感应门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。高浓度挥发性有机物废气不宜直接与大风量、低浓度挥发性有机物废气混合。按照适宜高效的原则提高治理设施去除率，高浓度挥发性有机物废气（＞30000 mg/m3），宜采用吸收、冷凝、吸附、膜分离等组合技术回收处理，不能达标时再辅以其他技术实现达标排放；中高浓度废气（3000 mg/m3—30000 mg/m3），有回收价值时宜采用吸收技术回收处理，无回收价值时宜采用燃烧技术。中低浓度挥发性有机物废气（＜3000 mg/m3），宜采用生物技术、燃烧技术、吸附浓缩－燃烧技术等。鼓励使用液氮的企业，统筹考虑液氮气化和挥发性有机物废气冷凝的热交换，实现废气治理和节能相结合。严禁大风量、高浓度有机废气的有机化工、医药制药、石油化工等行业企业使用UV光解、低温等离子、光氧催化等低效治污设施。其他行业在保证异味治理的前提下，原则上全面淘汰以上低效治污设施。杜绝仅采用水或水溶液洗涤吸收方式处理含非水溶性组分的挥发性有机物废气。挥发性有机物废气不得与含颗粒物等其他污染物的废气混合。 | 本项目生产过程位于密闭设备中，生产过程车间全密闭保持车间微负压，并采取碱喷淋+活性炭吸附装置进行治理，处理效率为80% | 符合 |
| 8.提高精细化管控水平。加强治理设施运行管理，按照治理设施的工艺设计和污染物排放标准，制定治理设施运行规范或操作规程，并明确异常情况的处理方案。对新建或改建的治理设施，企业应组织相关岗位人员进行培训，培训内容和考核结果要存档。企业应建立台账，记录废气治理设施的主要运行和维护信息，包括但不限于运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键参数。台账保存期限不少于五年，法律法规或标准另有规定的除外。企业应及时清洗更换吸附剂、吸收剂、催化剂、蓄热体、过滤棉等治理设施耗材，确保治理设施能够稳定高效运行。使用活性炭等吸附工艺的企业，应选择符合相关产品质量标准的吸附剂，并提供产品质量证明材料，在运行过程中应足额充填、及时更换，并确保废气在吸附装置中有足够的停留时间。 | 企业加强对岗位人员进行技术培训，提高精细化管控水平；并按照相关规定建立台账，并保存期限不少于五年。 本项目有机废气采用碱喷淋+活性炭吸附装置进行处理，活性炭装填量为3.8t，一年更换两次，并选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，确保对有机废气处理效率达到80% | 符合 |

12.2 项目选址的合理性分析

12.2.1土地利用规划符合性

拟建项目位于淄博市张店区房镇镇淄博科技工业园兴园路19号，根据《淄博市城市总体规划》（2011-2020），项目用地类型为工业用地，拟建项目为为C2832生物基、淀粉基新材料制造项目，属于淄博科技工业园产业定位中的新材料类，符合淄博科技工业园产业发展定位要求。因此，项目建设符合《淄博市城市总体规划》（2011-2020）和淄博科技工业园规划要求。

12.2.2 与《淄博科技工业园环境影响跟踪评价报告书》评价结论及其审查意见（淄环审【2018】34 号符合性分析

1、与《淄博科技工业园环境影响跟踪评价报告书》评价结论与建议符合性分析

表12.2-1 与《淄博科技工业园环境影响跟踪评价报告书》评价结论建议符合性分析一览表

| 结论与建议 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 1.工业园优化产业结构，针对工业园目前形成的机械电子行业为主，生物制药、新材料加工、外向型出口加工等行业的产业链较短且行业上、下游产品关联度较小的特点，应加大补链项目招商力度，引进生物制药、新材料加工等行业的龙头企业，注重高新技术产业的引进。 2.对不符合产业定位的现有企业在确保污染物达标排放基础上企业保持现状产能，禁止扩建、改建。 | 本项目为生物基、淀粉基新材料制造项目，属于新材料类，符合淄博科技工业园的产业定位及发展方向 | 符合 |
| 1.园区现入园行业较多，部分行业不符合原环评中的准入要求。原规划环评中的主导产业为机械电子、生物制药、新材料外向型出口加工，但其中生物制药、新材料、外向型出口加二中未具体划分行业类别，园区现入园行业类别较多，工业园现有的非金属矿物制品业、印刷和记录媒介复制业、塑料制品业、纺织、服装服饰业、家具制造业、食品制造业均不符合原环评中的准入行业范围。 2.园区空间上亦不存在明显的产业集中分布区，不同产业混在一起。 | 本项目为生物基、淀粉基新材料制造项目，属于新材料类，符合淄博科技工业园的准入要求 | 符合 |
| 园区内部分建设用地为《淄博市城市总体规划(2011-2020年）》中未规划的建设用地，严禁开发利用。大力推行工业企业土地集约利用程度综合激励措施，加快推进土地利用方式和管理方式的转变。建议用地类型划分中一区主要为仓储物流用地和二类工业用地，二区主要为一类工业用地和居住用地，三区主要为二类工业用地，四区为居住用地、一类工业用地和二类工业用地。工业园内居民区1km内，基本农田1.5km内设为一类工业用地，企业与村庄之间设置绿化保护带。 | 本项目属于《淄博市城市总体规划(2011-2020年）》中规划的建设用地 | 符合 |
| 进一步控制排放苯系物等特征污染物项目的引进，并加强对现有排放苯系物等特征污染物企业的升级改造工作，提高喷漆原料的清洁性井加强污染控制措施，严控排放VOCs的企业进驻。 | 本项目不涉及苯系物的排放，不涉及喷漆 | 符合 |
| 各企业按照环评要求进一步落实废水与废气处理设施。对污染防治和风险防范措施建设不到位的企业，进行先期停产治理或责令关闭。对现有污染物排放大户进行产业升级，优化生产工艺及污控措施，削减污染物排放量。同时工业园应适当控制含特征污染物项目的引进，提高准入门槛。 | 本环评报告要求企业严格落实各污染物处理措施 | 符合 |

2、与《淄博科技工业园环境影响跟踪评价报告书》审查意见（淄环审【2018】34号）符合性分析

表12.2-2 与淄环审【2018】34号符合性分析一览表

| 审查意见 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价范围 | 淄博科技工业园位于淄博市张店城区西北部，规划范围为济青高速路以北、张田路西侧，东邻高新区、西临桓台县周家镇、北依桓台县、高新区、南靠济青高速公路。东西长约3公里，南北宽约2.4公里，规划面积7.35平方公里，其中规划建设用地6.599平方公里。 | 本项目位于淄博市张店区房镇镇淄博科技工业园兴园路19号 | 符合 |
| 产业定位 | 园区产业发展定位主要为机械电子、生物制药、新材料、外向型出品加工为主的高新技术产业。 | 本项目为生物基、淀粉基新材料制造项目，属于新材料类，符合淄博科技工业园的产业定位 | 符合 |
| 环境可行性 | 淄博科技工业园规划建设用地部分不符合《淄博市城市总体规划(2011-2020)年-张店城区用地规划图》规划建设用地范围，严禁对此部分开发利用。根据现状，园区产业布局较为混乱、工业园区管理水平有待提高、入园企业清洁生产率不高，环境风险防范与应急预案尚未建立。根据原环评中总量控制指标，现状SO2、 烟尘、COD、氨氮均有剩余容量。园区在贯彻循环经济理念，进一步合理引进生产企业，落实节能减排任务，进一步完善淄博科技工业园基础设施建设，落实生态建设要求，强化环境管理体制和环境风险防范措施，加快落实工业热源，保障污水处理等基础设施的基础上，从环境影响角度分析，其开发建设方可行。 | 本项目本项目位于淄博市张店区房镇镇淄博科技工业园兴园路19号，符合《淄博市城市总体规划(2011-2020)年-张店城区用地规划图》规划建设用地范围，本项目挥发性有机物、SO2、颗粒物、氮氧化物、COD、氨氮均执行总量控制及倍量替代 | 符合 |

本项目位置

图12.2-1 淄博科技工业园规划总体布局图

本项目位置

图12.2-2 淄博科技工业园空间管制图

12.2.3 环境功能区划符合性

1、对环境空气的影响

拟建项目实施后严格执行本报告所列废气处理设施，污染物可达标排放，严格执行总量控制及倍量替代，不会影响区域环境质量整体改善的趋势。

2、对地表水环境影响

生产废水经过污水处理站处理后与生活污水汇合后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂纳管水质要求，后排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理后排入猪龙河，不直排，对周围地表水环境影响较小。

3、对地下水环境影响

根据预测结果，非正常工况下污水池产生瞬时泄漏，污染物运移距离较短，对地下水环境的影响较小；当污水池产生持续泄漏，若未及时发现，污染物会顺地下水径流方向持续向北扩散，污染范围随时间不断扩大，对区域内地下水环境质量影响较大。如提前做好防渗，泄漏发现及时，采取控制源头、包气带修复、抽取地下水等措施后，评价因子的超标范围可有效控制，并达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）要求。

在严格落实防渗措施的条件下，本项目对地下水环境影响风险较小，综合考虑地区水文地质条件、地下水保护目标等因素，该项目的建设对地下水环境影响较小，并且建立完善的地下水监测系统后，本项目运行对地下水污染的风险可控。

4、对声环境的影响

本项目建成后，各噪声源经采取一系列降噪措施，正常工况条件下，东、南、西、北厂界昼、夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，西北方向180m处的声环境敏感目标解营村昼、夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。本项目的建设对周围声环境影响较小。

综上，本项目的建设不会改变区域环境功能。

12.2.4公众支持

本次环评期间建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》进行了公众参与，广泛征求公众对项目建设的意见，征求意见期间未受到反对意见，说明公众认可项目采取的环境保护措施，认为项目实施后对周围环境的影响较小，公众支持项目建设。

12.3小结

综上所述，项目符合国家产业政策和相关环保政策要求，符合《淄博市城市总体规划(2011-2020年）》土地利用规划。厂区建有配套的给水、排水、供热等基础设施；项目配套各项环保措施可行，不影响当地的环境功能区划。在严格执行报告书中的污染防治措施后，从环境角度，项目建设合理可行。

13评价结论及建议

13.1评价结论

13.1.1项目基本情况

山东朗净新材料科技有限公司成立于2020年11月，由北京朗净汇明生物科技有限公司投资成立，法人代表陈清文。厂区占地面积为13443m2，位于山东省淄博市张店区房镇镇淄博科技工业园兴园路19号（中心地理坐标：E118.002306°，N36.859949°）。

山东朗净新材料科技有限公司拟投资10000万元建设年产1200吨丙交酯和1000吨聚乳酸新材料示范线项目，该项目已取得山东省建设项目备案证明（项目代码：2201-370303-89-01-892093）。项目主要建设一条1200吨/年丙交酯及1000吨/年聚乳酸新材料生产线，以L-乳酸为原料，采用脱水、酯化工艺生产丙交酯；生产的丙交酯一部分作为产品销售，一部分再经聚合工序后生产聚乳酸。

13.1.2政策及规划符合性

13.1.2.1产业政策符合性

拟建项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》“鼓励类”第十九项“轻工”第3条“生物可降解塑料及其系列产品开发、生产与应用，农用塑料节水器材和长寿命（三年及以上）功能性农用薄膜的开发、生产”，为国家鼓励类项目。拟建项目不属于《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发[2011]35号）“限制发展类”和“淘汰类”，属于鼓励类第3条战略性新兴产业中的第15项微生物、生物基材料等生物制造技术及产品”，符合地方产业政策。拟建项目于2022年1月10日取得山东省建设项目备案证明，项目代码为2201-370303-89-01-892093。

13.1.2.2规划符合性

拟建项目位于淄博科技工业园，符合《山东省生态保护红线规划》（2016-2020年）、《淄博市城市总体规划》（2011-2020）、张店区总体规划和淄博科技工业园规划等相关规划要求。项目用地为工业用地，符合淄博科技工业园土地利用现状。

13.1.2.3淄博科技工业园准入条件、报告书的审核意见符合性

本项目为生物基、淀粉基新材料制造，属于准许进入行业，符合淄博科技工业园准入条件。符合淄博科技工业园审查意见的要求。

13.1.2.4选址合理性

与城市规划符合性：本项目位于淄博科技工业园内，根据《淄博市城市总体规划》（2011-2020年），本项目用地类型为工业用地，项目所在位置及项目性质符合城市总体规划的要求。

与淄博科技工业园规划的符合性：园区产业发展定位主要为园区产业发展定位主要为机械电子、生物制药、新材料、外向型出品加工为主的高新技术产业。本项目用地为工业用地，符合园区用地规划要求，本项目为生物基、淀粉基新材料制造项目，属于新材料类，符合淄博科技工业园的产业定位。

根据《淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案》（淄政字[2021]49号），本项目位于重点管控单元，项目建设符合其空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控以及资源开发效率要求。

根据《山东省生态红线保护规划（2016-2020年）》，项目不在生态红线保护区范围内。

从城市发展规划符合性、区域发展产业规划符合性、水源保护规划符合性、“三线一单”符合性、环境防护距离、环境功能区划、投资等角度综合分析该项目的选址合理性，符合相关政策要求。

13.1.3环境质量现状

13.1.3.1环境空气质量

根据淄博市生态环境局2022年1月24日公布的《生态淄博建设工作简报》（2022年第1期），2021年度，张店区范围内环境空气中污染物SO2（15μg/m3）、NO2（39μg/m3）等年均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求（SO2（60μg/m3）、NO2（40μg/m3）），CO（1600μg/m3）日均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求（CO（4000μg/m3）），PM10（85μg/m3）、PM2.5（46μg/m3）等年均浓度不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求（PM10（70μg/m3）、PM2.5（35μg/m3）），O3（183μg/m3）日最大8小时平均值不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求（O3（160μg/m3））。

《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）规定：“污染物年评价达标是指该污染物年平均浓度（CO和O3除外）和特定的百分位数浓度同时达标”。张店区2021年PM2.5、PM10的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，年评价不达标，项目所在处于不达标区。

13.1.3.2地表水

本项目污水最终进入光大水务淄博有限公司水质净化三分厂进行处理后，尾水进入最终汇入猪龙河。根据淄博市生态环境局2022年1月24日公布的《生态淄博建设工作简报》（2022年第1期），2021年度，猪龙河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

13.1.3.3地下水

根据本次评价，监测数据分析，评价区域地下水6个监测点的监测因子中，部分监测因子不能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。本区总硬度、溶解性总固体超标主要与区域水文地质条件有关，地下水中挥发性酚类、氟化物、铁、锰、氯化物、硫酸盐超标与区域整体环境质量有关系，可能受到生产、生活污染。

13.1.3.4声环境

根据本次监测报告，东、北、南、西厂界昼、夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

13.1.3.5土壤环境

根据监测结果可知，厂区内土壤中污染物均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值第二类用地标准要求。

13.1.4污染控制及排放情况

13.1.4.1废气污染防治措施

1、有组织废气

本项目有组织废气包括生产过程中产生的G1-脱水不凝气、G2-低聚不凝气、G4-酯化不凝气、G5-精制不凝气、G6-脱挥废气以及污水处理站废气，经收集后通过废气处理装置（碱喷淋+活性炭吸附）处理后由15m排气筒（DA001）排放，VOCs排放满足《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6-2018）表1 有机化工企业或生产设施VOCs 排放限值要求（3.0kg/h，60mg/m3），硫化氢、氨、臭气浓度执行《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表1挥发性有机物和恶臭污染物排放限值；锅炉燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374—2018）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中重点控制区排放限值。

2、无组织废气

本项目生产过程中的无组织废气包括催化剂A投料及配置过程中产生的颗粒物G3通过密闭操作等措施降低无组织颗粒物的产生、干燥废气G7经过干燥机自带两级除尘器（旋风除尘器+袋式除尘器）处理后无组织排放；乳酸原料采用密闭集输送、装卸采用顶部浸没式或底部装卸及气液平衡鹤管，定期进行泄漏检测与修复等措施后，项目厂界无组织VOCs满足《挥发性有机物排放标准 第6 部分：有机化工行业》（DB 37/ 2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）；无组织颗粒物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物1.0mg/m3）。正常生产情况下，厂区内VOCs无组织排放浓度能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A1厂区内VOCs无组织排放限值要求（VOCs小时平均浓度10mg/m3、一次浓度值30mg/m3）。污水处理站无组织硫化氢、氨、臭气浓度执行《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表2厂界监控点浓度限值（硫化氢0.03mg/m3、氨1.0mg/m3、臭气浓度20（无量纲））。

13.1.4.2废水污染防治措施

本项目废水主要为循环冷却系统排水、化验室排水、喷淋塔废水、地面清洗废水、生活废水和生产废水。生活污水直接排入市政污水管网由光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理，其余废水经厂区污水处理站处理后水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂纳管水质要求后，与生活污水排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理。不直接排入环境，对周围地表水水质影响较小。

13.1.4.3噪声防治措施

本项目主要噪声源为造粒机、干燥机、风机、泵类等设备，对以上噪声源将分别采取密闭车间、加隔声罩、基础减振等多种措施进行降噪处理，对各厂界的贡献值较小。本项目的东、南、西、北厂界昼、夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

13.1.4.4固废防治措施

本项目主要固废包括废包装袋、废包装桶、污水站污泥、高沸物、罐底残渣、废活性炭、废润滑油、化验室废试剂瓶、化验室废液、废导热油、生活垃圾等。

一般工业固废主要是废包装袋、废包装桶、污水处理站污泥，废包装袋、废包装桶收集后定期外售，污水处理站污泥泥饼定期外运至有资质单位处置。

危险废物主要是高沸物、罐底残渣、废活性炭、废润滑油、化验室废试剂瓶、化验室废液、废导热油，废润滑油、废导热油定期更换后收集至包装桶，由叉车转运至危废暂存间；化验室废液装桶后与废试剂瓶转运至危废暂存间；废活性炭更换后收集到包装桶内，由叉车转运至危废暂存间；所产危废均委托有资质单位处置。

生活垃圾由环卫部门定期清运。

13.1.5环境影响情况

13.1.5.1环境空气影响

拟建项目实施后严格执行本报告所列废气处理设施，污染物可达标排放，严格执行总量控制及倍量替代，不会影响区域环境质量整体改善的趋势。项目无需设置大气环境防护距离。

13.1.5.2水环境影响

地表水：生活污水直接排入市政污水管网由光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理，其余废水经厂区污水处理站处理后水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂纳管水质要求后，与生活污水排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理。不直接排入环境，对周围地表水水质影响较小。

地下水：在严格落实防渗措施的条件下，项目的建设运行对地下水环境影响风险较小，综合考虑区域水文地质条件、地下水保护目标等因素，从水文地质角度分析，该项目的建设对地下水环境影响较小。

13.1.5.3噪声环境影响

在采取减震、隔声、消声等相关防治措施后，本项目的东、南、西、北厂界昼、夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，西北方向180m处的声环境敏感目标解营村昼、夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。本项目的建设对周围声环境影响较小。

13.1.5.4环境风险评价

项目环境风险水平较低，主要风险事故为导热油储罐泄漏，遇明火发生火灾事故。厂区严格按照《建筑设计防火规范》进行安全环保设计，可有效防范环境风险。针对事故废水，全厂设置了三级防控体系，确保事故状态下事故废水不外排。项目采取的风险防范措施可靠，工程风险能够得到有效控制。

13.1.6污染物总量控制

1、有组织废气

本项目有组织VOCs、SO2、NOx核算排放量为0.899t/a、0.064t/a、0.3t/a。

2、无组织废气

根据工程分析，本项目颗粒物、VOCs排放量分别为0.008t/a、0.152t/a。

根据《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》（鲁环发[2019]132号）和《关于统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函[2021]55号）的要求进行替代，颗粒物、SO2、NOx、VOCs需2倍削减替代，本项目需确认总量VOCs、颗粒物、SO2、NOx分别为1.051t/a、0.008t/a、0.064t/a、0.3t/a。本项目VOCs、颗粒物、SO2、NOx需2倍削减替代2.102t/a、0.016t/a、0.128t/a、0.6t/a。

13.1.7公众参与

本次环评期间建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》进行了公众参与，广泛征求公众对项目建设的意见。建设单位在2022年3月29日通过网络发布了第一次公众参与公告。在报告书基本内容编制完成以后，又于2022年7月29日通过网络、报纸、张贴公告的方式同时进行第二次公众参与公示。两次公示期间，均未收到公众的电话、邮件、书面信件或其他任何关于本项目的环境保护方面的反馈意见。本项目公众参与程序符合《环境影响评价公众参与办法》的规定，公众参与说明内容和格式符合要求。

13.1.8结论

综上所述，山东朗净新材料科技有限公司年产1200吨丙交酯和1000吨聚乳酸新材料示范线项目符合国家产业政策要求，符合相关规划和政策要求，属于“零增地”技术改造项目。拟建项目实施后清洁生产水平较高，污染物排放总量符合总量控制要求，工程风险能够有效控制，公众支持本项目建设，项目实施后可实现全厂污染物减排，对区域环境具有改善效应。从环保角度分析，在充分落实报告提出的各项污染防治措施后，项目建设是可行的。

13.2措施与建议

13.2.1措施

- 项目建设必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，工程竣工后按规定完成环保验收，验收合格后主体工程方可投入正式运行。

- 落实废气治理措施，确保达标排放。

3、生活污水与污水处理站出水一同排入市政管网由光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂处理后排入猪龙河。

4、对项目各种固体废物分类收集后妥善处理和处置。

5、优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、消音、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

6、对罐区、事故水池、废水收集管网等设施采取严格的防渗措施，防止污染地下水和土壤。

7、严格落实报告书中提出的各项环境风险防范措施及应急预案，将事故风险环境影响降到最低水平。

13.2.2建议

1、根据地方环保部门通知要求，按时完成排污许可证申领工作；

2、加强对环保设施的管理运行，定期检查运行情况，保证污染物稳定达标排放。

3、制定清洁生产管理办法，定期开展清洁生产审核，进一步提高节能、减排的水平。