- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称:    高端合金材料及精密元器件制造项目

建设单位（盖章）：    山东麦滔科技有限公司

编制日期：                 2022年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 高端合金材料及精密元器件制造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2209-370303-89-01-527123 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 王为丁 | 联系方式 |  | 13280715581 |
| 建设地点 | 山东省（自治区）淄博市 张店区（县）淄博科技工业园纳奇路与上海路交叉口 |  |  |  |
| 地理坐标 | （东经117 度 59 分 10.971 秒，北纬36度52分 20.515秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3389其他金属制日用品制造 C4030钟表和计时仪器制造 |  | 建设项目 行业类别 | 属于“三十、金属制品业33”中“66、结构性金属制品制造331；金属工具制造332；集装箱及金属包装容器制造333；金属丝绳及制品制造334；建筑、安全用金属制品制造335；搪瓷制品制造337；金属制日用品制造338”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）” 需编制环评报告表； |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批备案部门（选填） | 张店区行政审批服务局 |  | 项目审批备案文号（选填） | 2209-370303-89-01-527123 |
| 总投资（万元） | 29800 |  | 环保投资（万元） | 70 |
| 环保投资占比（%） | 0.00234 |  | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： |  | 用地 面积（m2） | 23105 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目排放不涉及有毒有害污染物. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水经厂区污水处理站处理后排入污水管网. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目危险物质最大存储量不超过临界量. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. 根据上表，本次环评无需设置专项评价 |
| 规划情况 | 规划名称：淄博科技工业园 审批机关：淄博市人民政府 审批文件名称及文号：《淄博市人民政府关于淄博科技工业园规划的批复》（淄政字[2002]202 号） |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 淄博市规划设计研究院在2006年编制了淄博科技工业园的控制性详细规划，淄博市张店区招商局委托同济大学对淄博科技工业园区域开发进行了环境影响评价工作，于2007年9月23日获得淄博市环境保护局的审查意见（淄环审[2007]45号文），并于2018年委托山东同济环境工程设计院编制了《淄博科技工业园环境影响跟踪评价报告书》，2018年7月3日取得了淄博市环境保护局关于跟踪评价的审查意见（淄环审[2018]34号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 一、规划环评结论符合性 根据《淄博科技工业园环境影响报告书》中的规划环评结论：淄博科技工业园是以机械电子、生物制药、新材料、外向型出口加工等产业集群为主的高新技术产业园区。 本项目为新建项目，技术水平较高，为金属制品业，归属于机械电子类，属于淄博科技工业园允许类行业，符合淄博科技工业园的生态环境准入要求。 二、审查意见的符合性 关于淄博科技工业园环境影响报告书的审查意见. 序号; 具体要求; 项目情况; 符合情况. 一; 基本情况; 淄博科技工业园位于淄博市张店城区的西北部，是淄博市发展和改革委员会于2002年批准成立的工业集中区，规划范围东西长约3公里，南北宽约2.4公里，规划面积为7.35平方公里，其中规划建设用地6.599平方公里。科技工业园将建成以机械电子、生物制药、新材料、外向型出口加工等综合性工业园。 淄博科技工业园区域开发环境影响报告书编制较规范，内容较全面，依据较充分，评价目的和指导思想明确，评价因子、评价标准、评价方法和预测模式可行，环境影响预测、分析正确，提出的污染防治和生态保护对策、措施可行，评价总体结论可信，通过落实环境影响报告书提出的相应的污染防治和生态保护措施，能够满足环境保护要求，从环保角度分析，淄博科技工业园建设是可行的。; 本项目属于机械电子类，属于淄博科技工业园允许类行业，符合淄博科技工业园的生态环境准入要求；租赁现有厂房，用地为工业用地，符合淄博科技工业园土地利用规划要求。; 符合. 二; 关于基础设施; （一）水资源及供水能力。要合理开发、使用水资源，实施水质供水方案，建设水资源优化配置和污水资源化利用信息技术和调度平台，要合理开发利用污水处理厂中水等非传统水源。; 本项目供水依托产业园基础设施，项目废水经污水处理站处理达标后排入污水管网; 符合. （二）排水及污水处理系统。要实施雨污分流，清浊分流，分类处理、分质回用工程。规划区内的污水管网要与开发区建设同步实施，并做好污水处理设施和污水管网的防渗工作。工业园所有工业废水经处理满足《污水综合排放标准》（GB18918-2002）三级标准后，经污水管网进入淄博高新区污水处理厂进行处理。; 符合. （三）供热供气。淄博科技工业园企业以周边电厂作为主热源，严禁企业自建燃煤锅炉。; 本项目不涉及锅炉; 符合. （四）固体废物。淄博科技工业园产生的一般固体废物要立足于全部综合利用。危险废物全部送有资质的危险废物处理中心安全处置，转移的危险废物须执行转移联单制度，防止流失、扩散，危险废物临时贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。生活垃圾要分类收集，实现资源可再生利用，不能综合利用的，由环卫部门收集统一进行无害化处理、处置。; 本项目所产固废去向明确，不会产生二次污染。; 符合. 三; 关于生态保护; 要重视生态保护工作，建设各功能区间的绿化隔离带，做到生态保护和发展同步实施。要采取措施保护现有植被，合理选择植物物种，保持生物多样性。强化道路绿化和建设项目降噪措施，控制噪声污染。; 本项目租赁现有厂房进行生产,不会破坏原有生态环境; 符合. 四; 关于主要污染物排放总量控制; 工业园的主要污染物排放总量指标由当地环保部门统一管理，从严控制。工业园必须保证总量控制计划的落实，新建项目必须符合总量控制指标的要求。; 本项目严格执行总量替代,符合总量控制指标要求; 符合. 五; 关于落实发展规划; 工业园要按规划实施开发，以循环经济理念指导工业园的开发建设，逐步优化产业结构，建立ISO14000环境管理体系，并按规划实施开发。鼓励发展能源利用率高、污染轻的项目入园。推广应用能量梯级利用技术，有毒有害原料替代技术、可回收利用材料和回收处理技术等，努力建设生态型开发区，使工业园在良好生态环境条件下，持续快速协调发展。; 本项目属于机械电子类，为工业园主体产业，符合行业准入清单要求; 符合. 六; 关于环境管理; （一）要根据工业园有关规划及环境功能要求，制定工业园的地表水、声等环境功能区划和地表水、地下水、声、环境空气等环境保护规划，并报请当地人民政府或有关部门批准后实施。 （二）所有入园项目，要在规划的功能区建设，并符合国家产业政策，工业园的行业准入条件。所有建筑项目的环境影响评价文件，要经有审批权的环保部门批准后方可开工建设，并落实好“三同时”制度。严禁建设不符合规划要求的项目。 （三）切实做好工业园内村庄居民的安置工作。村庄搬迁要与小城镇建设统筹考虑，集中建设，不得在二类，三类工业区内和其防护距离内建设居住区。 （四）要做好工业园环境影响的跟踪评价。发现问题，及时采取补救措施，建立环境管理体系，定期开展工业园内的环境质量监测。当环境质量明显变化不能满足环境功能需要时，应及时开展环境影响后评价，并调整工业园发展规划。; 本项目符合国家和淄博市产业政策要求，满足工业园的行业准入清单，获得审批后，严格执行环保“三同时”制度; 符合. 三、园区准入清单符合性 根据《淄博科技工业园园环境影响报告书》中确定的工业园行业准入清单如下： 分类; 内容; 依据. 有条件准入; 1、商业（条件：限制规模与选址，只限于商业金融区）； 2、金融（条件：限制规模与发展，只限于商业金融区）； 3、供热行业（条件：满足工业园及城区供热需求）；; 与工业园产业关联性不强，但有助于工业园经济发展的行业。. 允许行业（细分）; 1、主导产业链项目（包括机械电子、生物制药、新材料、外向型出口加工，除环境准入负面清单外的）； 2、有利于延长工业园产业链的项目； 3、以降低主导产业生产成本、降低污染等为目的的生产研发、科技含量高的项目； 4、仓储物流、工业用地兼容仓储物流；; 工业园主导产业、有利于工业园经济发展，有利于形成产业链。. 备注： 1、有条件准入和允许类行业必须以符合国家产业政策，不属于落后淘汰的项目或生产工艺，污染物达标排放，满足工业园资源承载力为前提。 2、未在以上规定范围内的行业应根据禁入与准入条件分析论证后，确定是否入区。 3、鼓励建设以工业园产品为高科技低污染增加附加值并有利于工业园产业链延伸的项目。. 本项目属于C3389其他金属制日用品制造、C4030钟表和计时仪器制造，产品主要是表壳、电子烟管、金属弹片、手机支架，为机械电子类，符合淄博科技工业园产业准入清单。 |
| 其他符合性分析 | 一、土地利用规划符合性 该项目位于淄博科技工业园内山东张店经济开发区物联网产业园，租赁产业园现有厂房进行建设，项目租赁用地为工业用地，符合当地土地利用规划，详见附图2。 二、产业政策符合性分析 本项目为“C3389其他金属制日用品制造、C4030钟表和计时仪器制造”，属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》 中“允许类”项目，符合国家产业政策；本项目属于《关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发[2011]35号）中 “允许类”项目，符合淄博市产业政策。 本项目已于山东省投资项目在线审批监管平台登记备案，备案文号为2209-370303-89-01-527123。 综上所述，本项目的建设符合国家和淄博市产业政策的要求。 三、“三线一单”符合性： （1）与生态保护红线规划符合性 根据《山东省生态保护红线规划(2016-2020年)》（鲁政字〔2016〕173号），淄博市张店区内的生态保护红线区为：四宝山以西生物多样性维护生态保护红线区（SD-03-B4-03），本项目不在生态红线保护区范围内，位于四宝山以西生物多样性维护生态保护红线区的西北方向，距离约10.21km，具体见附图3淄博市省级生态保护红线图，符合山东省生态保护红线规划要求。 （2）与环境质量底线符合性 根据2022年01月24日淄博市生态环境局发布的《生态淄博建设工作简报》 （2022年第1期，2021年12月份及全年环境质量情况通报）数据可知，张店区2021年度二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）平均浓度分别为15μg/m3、39μg/m3、85μg/m3、46μg/m3，张店区2021年度大气中SO2、NO2可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，PM10、PM2.5均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，大气环境质量现状不达标。本项目锯切、抛光、喷砂、平磨、镭雕工序产生的颗粒物经集气罩收集、布袋除尘器处理后通过25m排气筒排放；CNC加工产生的油雾（VOCs）经集气罩收集、油雾净化器处理后通过25m排气筒排放；全检产生的VOCs经集气罩收集、水喷淋塔处理后通过25m排气筒排放。污染物均可达标排放，对环境空气影响较小。 该项目所在区域最近的地表水河流为猪龙河，参考淄博市河流断面水质在线自动监测系统，2022年03月05日猪龙河裕民桥检测结果满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准要求（平均浓度COD：12.9mg/L；氨氮：0.0571mg/L）。本项目废水收集后经厂区污水处理站处理达标后排入市政管网，排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进一步处理，项目废水对周边地表水、区域地下水影响较小。 项目周边环境可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。建设单位在各项降噪措施严格落实的前提下，经设备减震、厂房隔声、距离衰减后，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准要求。 项目“三废”治理措施成熟可靠，根据工程分析和环境影响预测结论，项目建成后只要能按照本环评要求落实“三废”治理措施，则项目运营期污染物排放能达到国家相关排放标准要求，项目的实施不会影响区域环境质量目标的实现。 （3）资源利用上线 本项目本项目日用水72.93 m3/d，不会大幅增加工业园用水，用电由当地供电网网供应，综合能耗为0.2吨标煤/万元，符合综合能耗利用上线，不超过当地的资源利用承载力。 （4）生态环境准入清单 1）生态环境分区管控方案符合性分析 根据淄博市人民政府《关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淄政字〔2021〕49号），本项目位于重点管控区，具体见附图6，另外淄博市生态环境委员会办公室关于印发《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》的通知（淄环委办[2021]24号）项目“三线一单”管控方案的符合性如下： 表1 淄博市生态环境分区管控方案要求的符合性 分类; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局管控要求; 优化完善区域产业布局，合理布局各类工业项目。坚决淘汰落后产能，聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”低效落后产能，进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。坚决改造提升传统产业，聚焦“四强”产业，实施产业攀登计划，加快传统产业绿色化升级改造，形成高端引领、链条完整、生态完善、效益显著的产业发展格局。在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进工业园区或聚集区，集约高效发展。从严审批“两高”建设项目，严格落实产能、煤炭、能耗等置换要求；加快推进“散乱污”企业搬迁入园或关闭退出。; 本项目用地为工业用地，不属于“两高”建设项目，非“散乱污”企业，符合国家和淄博市的产业政策; 符合. 污染物排放管控要求; 落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。严格执行国家及省相关排放标准，新建工业项目污染物排放水平达到同行业国内先进水平，对主要污染物排放指标实施总量等量或倍量置换。加快污水收集处理设施建设与提质增效，逐步完善城乡污水管网，实施雨污分流改造。加强挥发性有机物、臭气异味防治和餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 本项目污染物达标排放，按要求执行污染物总量倍量替代; 符合. 环境风险防控要求; 加强风险防控体系建设，强工业园区和聚集区内企业环境风险防范设施建设和正常运行监管，加强重点环境风险监控企业应急预案制定，建立企业隐患排查整治常态化监管机制。; 本项目制定相关风险防范措施，减小事故的发生几率; 符合. 能源资源利用要求; 推进工业园区和聚集区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，鼓励使用清洁能源，提高资源能源利用效率。禁燃区内禁止新、改、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。推广使用清洁能源车。因地制宜推进冬季清洁取暖。; 本项目生产使用清洁能源，不涉及高污染燃料; 符合. 2）淄博市“三线一单”生态环境准入清单 本项目位于淄博科技工业园，依据《淄博市人民政府关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》，淄博科技工业园属于重点管控单元。 表2项目与淄博科技工业园生态环境准入清单符合性分析 分类; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 淄博科技工业园（重点管控单元）; 空间布局约束; 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。 2.强化规划、规划环评引领指导作用，科学规划建设工业园区，优化工业布局，引导符合园区产业定位的工业企业入驻，实现集中供热、供水、供气，实施水资源分类循环利用和水污染集中治理；禁止准入园区规划及规划环评中不允许进入的生产工艺或工业项目。 3.大气、安全防护距离内禁止建设商业住宅、医院、学校、养老机构等敏感机构。; 本项目为允许类项目，符合淄博科技工业园产业定位和规划要求; 符合. 污染物排放管控; 1.严格控制“两高”项目，确需建设的需严格执行产能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放减量替代制度。 2.落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新（改、扩）建工业项目生产工艺应达到国内先进水平，主要污染物治理要达到国内同行业先进水平，实施主要污染物总量等量或倍量替代。 3.废水应当按照分类收集、分质处理的要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。 4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 5.工业园区污水集中处理设施应当具备相应的处理能力并正常运行，保证工业园区的外排废水稳定达标，不能稳定达标的，工业园区不得建设新增水污染排放的项目（污水集中处理设施除外）。 6.落实园区污染物总量控制制度，加强车间、料仓等密闭，负压收集、处置，减少无组织排放。 7.化工、医药、玻璃、陶瓷、表面涂装、建材、橡胶等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。 8.进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、取土、养护绿化等活动的扬尘管理。; 本项目非“两高”项目，废水经厂区污水处理站处理后排入污水管网；废气达标排放，严格执行污染物倍量替代; 符合. 环境风险管控; 1.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高建设项目。 2.重点企业应采取防腐防渗等有效措施，建立完善三级防护体系，防止因渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水。 3.企业应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 4.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 5.定期对地下水进行检测。 6.强化管理，防范环境突发事件。; 本项目用地为工业用地，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练，项目危险废物合理处置，去向明确，不会造成二次污染; 符合. 资源开发效率要求; 1.严格执行淄博市高污染燃料禁燃区划定范围及管控要求。 2.严格执行《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求》（GB/T36575-2018）。 3.调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。 4.定期开展清洁生产审核，推动现有各类产业园区和重点企业生态化、循环化改造。; 本项目使用清洁能源，不涉及高污染燃料; 符合. 3）淄博科技工业园“三线一单”管理 表3淄博科技工业园“三线一单”管理 分类; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 淄博市张店区生态保护红线区主要是龙泉山庄西北、四宝山环山路以南、化工设备厂以东，面积1.21km2，属于生物多样性维护、水源涵养，类型为森林、草地。 根据规划内容，淄博科技工业园不在张店区的生态保护红线范围内。; 本项目位于淄博科技工业园不在张店区的生态保护红线范围内; 符合. 环境质量底线; 一、环境空气质量底线控制措施 根据现状监测，区域环境空气SO2、NO2小时浓度及日均值均不超标，TSP、PM10、PM2.5日均值超标，超标主要原因与北方能源结构及大气环境整体质量有关。园区管理部门将颗粒物纳入总量控制指标，张店区各部门采取了一系列的治理措施，严格控制颗粒物的排放，在以后的入区企业中有组织排放的颗粒物执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中重点控制区的排放标准，同时实施“绿动力”提升工程，深化工业源污染治理，提高脱硝脱硫效率，加强可吸入颗粒物治理。区域内环境空气良好天数不低于195天，蓝繁天数不低于252天，SO2、NOx、PM10、PM2.5平均浓度同比改善不低于38%、8%、9%、21%。; 本项目严格执行总量区域替代，所有污染物采达标排放; 符合. 二、地表水环境底线控制措施 根据现状监测，通过监测结果，地表水中各监测点位各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准要求。园区的生活废水、生产废水全部排入光大水务（淄博）水质净化三分厂处理，处理后排至猪龙河。猪龙河主要河流断面COD和氨氮平均浓度同比改善不低于7.28%和34.8%。; 本项目废水经厂区污水处理站处理达标后排入光大水务（淄博）水质净化三分厂处理; 符合. 三、声环境底线控制措施 根据现状监测，现状各监测点均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准的要求，园区声环境质量较好。但园区仍应在相应的道路限速、设置禁鸣标志，合理布局，靠近居民区、其他敏感点的一侧，禁止建设高噪声的企业。使区域内声环境质量稳定达标。; 本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求; 符合. 四、土壤环境底线控制 根据现状监测，园区各监测因子均能达到标准要求，土壤环境属于清洁水平。园区加强土壤环境日常监管执法。严厉打击非法排放有毒有害污染物、违法违规存放危险化学品、非法处置危险废物。禁止在园区新建涉及重金属排放的企业。确保土壤质量稳定达标。; 本项目不涉及重金属排放; 符合. 资源利用上线; 一、供水 园区供水由淄博清醇供水有限公司提供。园区已铺设管网总长度约20公里。目前工业园所有企业和居民区全部使用自来水，目前工业园工业新鲜水用量约550m3/d，供水公司供水能力3500m3/d，目前实际供水约1000m3/d，工业园用水有保障。园区内现无高耗水产业，下一步应严格控制高耗水企业入驻。 二、能耗 2017年单位万元工业产值水耗为0.165m3/万元，能耗折标煤0.0193吨/万元，低于原规划2020年1.758m3/万元的水耗指标及1.88吨标煤/万元的能耗指标，说明目前工业园能源利用效率较好。本次评价以远期规划综合能耗指标0.5吨标煤/万元为综合能耗利用上线。 三、土地资源 园区规划用地7.35km2，其中规划工业用地398.6hm2，居住用地15.81hm2。园区内禁止开发利用的主要含基本农田占地94.068hm2，防护绿地为13.84hm2，高压管廊面积25.334hm2；限制开发利用的为不在《淄博市城市总体规划（2011-2020年）》规划的建设用地范围内的，占地面积约103.72hm2。; 本项目日用水72.93 m3/d，不会大幅增加工业园用水；综合能耗为0.2吨标煤/万元，符合综合能耗利用上线；本项目租赁厂房进行生产，用地为工业用地; 符合. 环境准入负面清单; 禁止类项目：1、《关于下发市级审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）、环评负面清单、“先批后审”项目目录的通知》（淄环函[2015]138号）中所提出的负面清单；2、生物制药中原料药和发酵原料的生产项目；3、钢铁、化工等污染大的外向型出口加工行业；4、危险废物和医疗废物集中处置、不符合淄博市产业政策、行业规划、污染物不能达标排放、无主要污染物排放总量指标的建设项目。 限制类项目：1、污染较严重的电镀、皮革、化工、建材、印染、石油加工及炼焦、化学原料及化学制品制造项目等；2、新材料：除新型工程塑料、塑料合金、复合材料、新型农用塑料、高端金属材料之外的项目；3、制浆造纸业；4、食品制造业（污水难处理的）。; 本项目属于机械电子类，为产业园允许行业，不在环境准入负面清单内; 符合. 四、相关政策符合性分析 表4 本项目建设与相关政策符合性分析 序号; 具体政策; 项目情况; 符合情况. 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）. 一、 强化“三线一单”约束作用; （一）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 该项目不位于山东省级生态红线区和淄博市级生态红线区范围内，满足要求; 符合. （二）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 项目采用合理污染防治措施，污染物排放符合相关标准要求; 符合. （三）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 项目生产过程所用资源不超过当地的资源利用承载力; 符合. （四）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目属于机械电子类，不在淄博科技工业园环境准入负面清单内; 符合. 二、建立“三挂钩”机制; （六）建立项目环评审批与现有项目环境管理联动机制。对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。改建、扩建和技术改造项目，应对现有工程的环境保护措施及效果进行全面梳理；如现有工程已经造成明显环境问题，应提出有效的整改方案和“以新带老”措施; 本项目为新建项目，无现有环境问题; 符合. （七）建立项目环评审批与区域环境质量联动机制。对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等项目。; 项目不在优先保护类耕地集中区域，不涉及重点污染物排放; 符合. 《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）. 一、认真贯彻执行产业政策; 新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批。; 本项目为允许类建设项目，符合国家和淄博市产业政策要求，生产工艺不属于国家公布的淘汰工艺和落后设备; 符合. 二、强化规划刚性约束; 新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。; 本项目位于淄博科技工业园内，租赁标准厂房,符合国家和淄博市产业规划要求; 符合. 三、科学把好项目选址关; 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。; 本项目位于淄博科技工业园内，符合用地政策; 符合. 《山东省环境保护条例》（2018年修订版）. 一、监督管理; 禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。; 本项目符合国家和淄博市产业政策; 符合. 实行排污许可管理制度。纳入排污许可管理目录的排污单位，应当依法申请领取排污许可证。未取得排污许可证的，不得排放污物。 因污染物排放执行的国家或者地方标准、总量控制指标、环境功能区划等发生变化，需要对许可事项进行调整的，生态环境主管部门应当及时对排污许可证载明事项进行变更。; 本项目为新建项目，建成后进行固定污染源排污登记; 符合. 新建、改建、扩建建设项目，应当依法进行环境影响评价。建设项目可能对相邻地区造成重大环境影响的，生态环境主管部门在审批其环境影响评价文件时，应当征求相邻地区同级生态环境主管部门的意见；意见不一致的，由共同的上一级人民政府生态环境主管部门作出处理。; 本项目依法进行环境影响评价，对周边环境较小; 符合. 有下列情形之一的，生态环境主管部门和其他有关部门可以依法对有关设施、设备、物品采取查封、扣押的行政强制措施： （一）违法排放、倾倒、处置有毒有害物的； （二）在饮用水水源一级保护区、自然保护区核心区违法排放、倾倒、处置污染物的； （三）违法排放或者倾倒化工、制药、石化、印染、电镀、造纸、制革等工业污泥的； （四）通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据，或者不正常运行污染防治设施等逃避监管的方式排放污染物的； （五）发生较大、重大、特别重大突发环境事件或者在重污染天气应急期间，未按照要求实施停产、停排、限产等措施，继续排放污染物的； （六）有关证据可能灭失或者被隐匿的； （七）其他造成或者可能造成严重污染的违法行为。; 本项目未有相关违法行为; 符合. 二、防治污染和其他公害; 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。 实行排污许可管理的排污单位，应当按照排污许可证规定的污染物种类、浓度、排放去向和许可排放量等要求排放污染物。新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。 环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 排污单位应当按照环境保护设施的设计要求和排污许可证规定的排放要求，制定完善环境保护管理制度和操作规程，并保障环境保护设施正常运行。 排污单位应当根据生产经营和污染防治的需要，建设应急环境保护设施。鼓励排污单位建设污染防治备用设施，在必要时投入使用。 排污单位可以委托具有相应能力的第三方机构运营其环境保护设施或者实施污染治理。委托运营不免除排污单位的责任。; 本项目具有合理可行的污染处理设施，遵循“三同时原则”，所有污染物均达标排放，项目建成后按规定进行固定污染源排污登记。; 符合. 三、信息公开和公众参与; 对依法应当编制环境影响评价报告书的建设项目，建设单位应当按照规定在报批前向社会公开环境影响评价文件，征求公众意见。生态环境主管部门受理环境影响评价文件后，除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的内容外，应当向社会公开。建设单位应当在项目建设过程中向社会公示采取的环境保护措施。; 本项目按照相关要求严格执行; 符合. 四、法律责任; 违反本条例规定的行为，法律、行政法规已规定法律责任的，从其规定；法律、行政法规未规定法律责任的，依照本条例规定执行。; 本项目未有违法违规行为; 符合. 关于印发《淄博市新一轮“四减四增”三年行动方案》的通知》（淄环委〔2022〕1号）. 一、深入调整产业结; 1.淘汰低效落后产能。依据安全、环保、技术、能耗、效益标准，以钢铁、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，加快淘汰低效落后产能。; 本项目不属于落后产能; 符合. 2.持续开展“散乱污”企业专项执法检查。进一步压实管理责任，按照“发现一起、处置一起”的原则，实行“散乱污”企业动态清零，确保“散乱污”企业不复发。; 本项目不属于“散乱污”企业; 符合. 3.各区县要重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业制定实施方案，对生产工艺装备进行筛查，按照有关法律法规程序要求，推动低效落后产能退出。; 本项目不属于所列行业; 符合. 4.严控重点行业新增产能。重大项目建设，必须首先满足环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要求。; 本项目严格落实污染物等量替代; 符合. 5.实施重点行业清洁化改造。以铸造、建材、石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。; 本项目不属于重点行业; 符合. 《2022年度淄博市挥发性有机物治理和臭氧污染管控方案》（淄环委办〔2022〕12号）. 一提升挥发性有机物企业规范化治理水平; 提升综合治理效率。推进使用先进生产工艺，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺设备等，减少工艺过程无组织排放。按照“适宜高效”和“降风增浓”原则，优先对车间内涉挥发性有机物的设备、工序进行密闭，或进行局部废气收集。加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生等要求前提下，采用自动感应门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。; 本项目挥发性有机物配置合理有效的废气收集治理措施，确保达标排放; 符合. 加快低挥发性原辅材料替代。要加大低（无）挥发性原辅材料替代政策宣传力度，引导企业优先使用低（无）挥发性涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（油脂）、清洗剂等原辅材料，进一步提高低（无）挥发性原辅材料使用率。以机械加工、家具制造、包装印刷等行业为重点，鼓励企业开展低（无）挥发性原辅材料生产工艺的升级改造，建设源头替代示范项目，形成示范带动效应。企业应建立规范的原辅材料使用台账，各级 监督检查须将企业原辅材料台账及挥发性有机物含量检测报告纳入检查内容。; 本项目使用大量稀释后的低（无）挥发性原辅材料，配置合理有效的废气收集治理措施，确保达标排放; 符合. 《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》（鲁环发[2020]30号）. 管控要求; （一）加强物料运输、装卸环节管控。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车厢等密闭方式运输；砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用皮带通廊、封闭车厢等封闭方式运输或苫盖严密，防止沿途抛洒和飞扬。料场或厂区出入口配备车辆清洗装置或采取其他控制措施，确保出场车辆清洁、运输不起尘。厂区道路硬化，平整无破损、无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地及时绿化或硬化，厂区道路定期洒水清扫。块状、粒状或粘湿物料直接卸落至储存料场，装卸过程配备有效抑尘、集尘除尘设施，粉状物料装卸口配备密封防尘装置且不得直接卸落到地面。挥发性有机液体装车采用顶部浸没式或底部装载，严禁喷溅，运输相关产品的车辆具备油气回收接口。; 本项目物料封闭运输，厂区道路硬化，不设置料场; 符合. （二）加强物料储存、输送环节管控。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用料仓、储罐、容器、包装袋等方式密闭储存，料仓、储罐配置高效除尘设施；采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车辆等方式输送。砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用密闭料仓、封闭料棚或建设防风抑尘网等方式进行规范储存，封闭料棚和露天料场内设有喷淋装置，喷淋范围覆盖整个料堆。所储存物料对含水率有严格要求或遇水发生变化的，在料场内安装有效集尘除尘设施。封闭料棚进出口安装封闭性良好且便于开关的卷帘门、推拉门或自动感应门等，无车辆通过时将门关闭。防风抑尘网高度高于料场堆存高度，并对堆存物料进行严密苫盖。块状、粒状或粘湿物料上料口设置在封闭料棚内，采用管状带式输送机、皮带通廊、封闭车辆等方式输送。物料上料、输送、转接、出料和扒渣等过程中的产尘点采取有效抑尘、集尘除尘措施。含挥发性有机物（VOCs）物料储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；封闭式储库、料仓设置VOCs有效收集治理设施。含VOCs物料输送，采用密闭管道或密闭容器、罐车等。; 本项目物料储存于包装袋或密闭容器，配置合理有效收集处理措施，废气经收集处理后变为有组织达标排放; 符合. （三）加强生产环节管控。通过提高工艺自动化和设备密闭化水平，减少生产过程中的无组织排放。生产过程中的产尘点和VOCs产生点密闭、封闭或采取有效收集处理措施。生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。生产设备不能停止或不能及时停止运行的，设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。生产车间地面及生产设备表面保持清洁，除电子、电气原件外，不得采用压缩空气吹扫等易产生扬尘的清理措施。厂内污水收集、输送、处理，污泥产生、暂存、处置，危险废物暂存等产生VOCs或恶臭气体的区域加罩或加盖封闭并进行收集处理。涉VOCs化（试）验室实验平台设置负压集气系统，对化（试）验室中产生的废气进行集中收集治理。. 行业指导意见; （十五）机械制造行业。下料、机械加工、抛丸、打磨、喷砂、清理滚筒、热处理、化学预处理、电镀等环节设置废气有效收集治理设施。焊接环节根据作业点位数配备焊接烟尘净化器，或设置专门操作间并设置集气系统对焊接烟尘进行有效收集治理。; 本项目产污环节配置合理有限的废气收集治理措施，达标排放。; 符合. 《山东省人民政府办公厅关于印发坚决遏制“两高”项目盲目发展的若干措施的通知》（鲁政办字[2021]98号）. 本项目属于C3389其他金属制日用品制造、C4030钟表和计时仪器制造，产品主要是表壳、电子烟管、金属弹片、手机支架，根据《关于“两高”项目管理有关事项的通知》（鲁发改工业〔2022〕255号）附录1，本项目不属于“两高”项目。. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程内容 山东张店经济开发区物联网产业园位于淄博科技工业园，由北京易科汇投资管理有限公司投资建设，山东麦滔科技有限公司为北京易科汇投资管理有限公司旗下公司，现租赁产业园现有厂房进行生产建设，占地面积约23105m2，总计建筑面积89446m2。主要建设的工程内容如下： 表5 工程建设情况 序号; 工程类别; 工程名称; 数量; 备注. 1; 主体工程; D1厂房（3F）; 1座; 占地9547.52m2,建筑面积25479.98m2，其中1F作为冲锻压+模具加工车间，2F作为CNC加工车间，3F作为焊接+载带包装+全检车间。. D2厂房（7F）; 1座; 共占地4101 m2,总建筑面积为26568m2。其中1F用做展厅，2F作为预留区，3F用为半成品仓及工具仓库，4F作为成品仓，5-7F作为办公区。. D3厂房（3F）; 1座; 占地9547.52m2,建筑面积25479.98m2，其中1F作为CNC加工车间，2F作为CNC加工车间，3F用于溜光、抛光、平磨、清洗、喷砂及其他部分生产工序。. 2; 储运工程; 半成品仓及工具仓; 1处; 位于D2-3F，用于存放半成品及设备工具. 3; 仓库; 3处; 主要位于D1车间和D2车间3F，共占地1000m2，用于分类存放各种原辅材料. 4; 成品仓; 1座; 位于D2车间4F，用于存放成品. 5; 辅助工程; 办公区; 1处; 占地2463m2，建筑面积7389m2，用于日常办公，位于D2车间5-7F，共三层. 6; 公用工程; 供水; /; 新鲜水由供水管网供给，厂区配置两台纯水制造设备（20T/H）. 7; 供电; /; 由张店区供电所供给. 8; 环保工程; 废气治理设施; 1套; 锯切产生的颗粒物经集气罩收集后由布袋除尘器处理后经25m排气筒（DA001）排放. 9; 1套; 抛光、喷砂、平磨、镭雕产生的颗粒物各自由集气罩收集后进入同一个布袋除尘器，处理后经25m排气筒（DA002）排放. 2套; D1、D3车间各配制一套治理设施，全检区产生的VOCs经集气罩收集后由水喷淋塔处理后经25m排气筒（DA003、DA004）排放. 10; 3套; 每个CNC车间配置一台油雾净化器，共3台，CNC产生的油雾由油雾净化器处理经25m排气筒（DA003、DA004）排放. 11; 废水治理设施; 1套; 于D2车间地下区域新建污水处理站，采用“调节池+混合絮凝+沉淀+水解+接触氧化+沉淀+高级氧化”组合工艺处理厂区废水，处理能力为300m3/d。. 12; 固废暂存区; 1座; 占地350m2，位于D1车间1F，暂存一般固废. 13; 占地950m2，位于D3车间1F，暂存危险废物. 14; 隔音降噪设施; 1套; 新增. 2、主要产品及产能 项目位于淄博科技工业园内山东张店经济开发区物联网产业园，租赁产业园现有厂房进行生产建设，建成后预计年生产表壳1584万个/年、电子烟管264万个/年、手机支架8500万个/年、金属弹片2300万个/年。 表6 项目主要产品 序号; 产品名称; 产量; 材质; 备注. 1; 金属弹片; 2300万个/年; 不锈钢、铜; 本项目产品根据客户需求定制规格. 2; 手机支架; 8500万个/年; 不锈钢. 3; 表壳; 1584万个/年; 铝. 4; 电子烟管; 264万个/年; 铝. 3、主要生产设施 该项目生产所涉及的主要生产设备见下表。 表7 项目主要生产设施一览表 编号; 仪器名称; 数量（台/套）; 型号; 安装位置. 生产共用设备（多个产品共用）. 1; 清洗机; 10; FJD-6048ASP、JHA-6096QFMD; D1 3F、D3 1-3F. 2; 冲床; 90; 30T/40T/60T/80T/110T/160T/200T; D1 1F、3F. 3; 自动喷砂机; 10; D3 3F. 4; CNC加工设备; 950; FAUNC a-D14MiA/FAUNC a-D21MiA/兄弟 S500X1; D1 2F、D3 2-3F. 5; 激光打标机; 4; 1609/1610; D1 3F. 6; 精雕机; 18; D3 3F. 模具加工. 1; 丝线切割机; 20; GC-F1-Q1; D1 1F. 2; 打孔机; 6; D1 1F. 3; 镜面电火花; 8; D1 1F. 4; 大水磨; 4; D1 1F. 5; 手摇磨床; 18; D1 1F. 6; 车床; 2; D1 1F. 7; 摇臂钻; 2; D1 1F. 8; 小水磨; 2; D1 1F. 手机支架. 1; 溜光机; 70; D1 3F、D3 3F. 2; 激光焊接机; 170; 70w/150w; D1 3F. 表壳. 1; 铣床; 6; D1 1F. 2; 锯床; 4; D1 1F. 3; 抛光机; 30; EWD-P2-03、PM6000-W; D3 3F. 电子烟管. 1; 退火炉; 10; D1 1F. 2; 油压机; 30; JSS-500AA2、LED-1000T; D1 1F. 3; 平磨机; 60; SHB-720、YM-700SP; D3 3F. 其余设备. 1; 纯水制造设备; 2; 20T/H; /. 2; 布袋除尘器; 2; /. 3; 油雾净化器; 3; /. 4; 水喷淋塔; 2; /. 4、主要原辅材料 本项目生产所用原辅材料、数量如下表所示。 表8 项目原辅材料用量一览表 序号; 名称; 使用量; 单位; 备注. 金属弹片. 1; 铜板; 1000; t/a. 2; 不锈钢板; 300; t/a. 3; 清洗剂; 0.8; t/a; 外购，200L/桶，用于清洗，储存于D1-1F仓库. 4; 酒精; 1.5; t/a; 外购，瓶装工业酒精（99%），用于全检时擦除脏污. 5; 无尘布; 0.3; t/a; 外购，袋装，用于全检擦除脏污. 手机支架. 1; 不锈钢板; 1700; t/a. 2; 清洗剂; 1.5; t/a; 外购，200L/桶，用于清洗，储存于D1-1F仓库. 3; 酒精; 1.5; t/a; 外购，瓶装工业酒精（99%），用于全检时擦除脏污. 4; 无尘布; 0.4; t/a; 外购，袋装，用于全检擦除脏污. 表壳. 1; 铝板; 2500; t/a. 2; 清洗剂; 2.5; t/a; 外购，200L/桶，用于清洗，储存于D1-1F仓库. 3; 酒精; 1.7; t/a; 外购，瓶装工业酒精（99%），用于全检时擦除脏污. 4; 无尘布; 0.5; t/a; 外购，袋装，用于全检擦除脏污. 5; 锆砂; 1.6; t/a; 外购，袋装，白色粉末，无气味，主要成分ZrO2，不溶于水用于喷砂表面处理. 6; 切削液; 52; t/a; 外购，桶装，用于CNC，储存于D1-1F仓库. 电子烟管. 1; 铝板; 500; t/a. 2; 清洗剂; 1.2; t/a; 外购，200L/桶，用于清洗，储存于D1-1F仓库. 3; 除油剂; 2; t/a; 外购，22kg/桶，用于脱脂，储存于D1-1F仓库. 4; 研磨剂; 8; t/a; 外购，桶装水性液体，中性，不可燃，用于研磨. 5; 研磨料; 5; t/a; 外购，袋装/箱装，淡蓝灰白小尺寸固体（2*2、3*3），无气味，无挥发，用于研磨. 6; 切削液; 8; t/a; 外购，桶装，用于CNC，储存于D1-1F仓库. 7; 锆砂; 0.4; t/a; 外购，袋装，白色粉末，无气味，主要成分ZrO2，不溶于水用于喷砂表面处理. 8; 酒精; 0.3; t/a; 外购，瓶装工业酒精（99%），用于全检时擦除脏污. 9; UV胶; 0.3; t/a; 外购，紫光固化剂，用于UV固化. 10; 无尘布; 0.1; t/a; 外购，袋装，用于全检擦除脏污. 其余原辅材料. 1; 水; 18958; m3/a. 2; 电; 6240; 万kwh/a. 表9 项目主要原辅材料理化性质信息表 序号; 名称; 理化性质. 1; 清洗剂; 无色透明易燃液体，主要成分为44%碳元素剂，43%氢元素剂，烷烃溶剂8%，稳定剂5%。 pH值7，沸点范围150~190℃，闪点>61℃，自燃温度>180℃，密度0.72±1，爆炸极限上限%（UEL）5.3，下限%（LEL）0.7，燃烧热：6730.6kJ/mol，蒸气压0.46kPa（20℃）。能溶解金属表面油脂和有机物，可用于精密电子零件清洗、铁金属件、铝、不锈钢等金属加工零件清洗。. 2; 除油剂; 淡黄色透明液体，无特殊气味，主要成分为50%植物油酸、5%增溶剂、5%食用碱、5%食品级柠檬酸钠、5%食品级葡萄糖酸钠、30%纯水。pH≥10.5，沸点≥100℃，密度1.05（±0.04）g/cm3，与水混溶。可有效清洁铝合金，不锈钢加工的切削液，抛光液等各种加工液和脏污。. 3; 研磨剂; 水性不燃液体，主要成分为水55%，DL-酒石酸13%，甜菜碱15%，植酸10%，消泡剂7%，可溶于水，pH值中性，相对密度（水=1）约1.1。多用于研磨抛光，提高磨削速率。. 4; 切削液; 淡黄色透明液体，混合物，其中部分有害物质成分有1-（2-丁氧基-1-甲基乙氧基）-2-丙醇5-10%，3,3’-亚甲基双（5-甲基恶唑啉）1-5%，丁氨基甲酸-3-碘-2-丙炔基酸0.1-1%，菜油于二乙醇胺反应产物5-10%，相对密度（15℃）1.02，闪点>200℃，沸点>100℃，蒸气压力（20℃）<0.013kPa，pH值7.8，可溶于水。用于金属切削、磨加工过程中，冷却和润滑道具。. 5、水平衡分析 项目给排水情况如下： （1）用水 项目用水主要为职工生活用水、溜光用水、加工液配制用水、地面清洗用水、纯水制造用水、喷淋塔用水。 ①职工生活用水 职工生活用水通过供水管网供给，劳动定员1200人，年工作300天，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），职工生活用水取35L•人/d计，总用水量约12600m3/a。 ②溜光用水 根据企业提供的资料，溜光工序需要往溜光机中添加水用以对产品进行溜光，溜光用水需进行更换，更换量为300m3/a。 ③加工液配制用水 根据企业提供的资料，研磨剂、除油剂、切削液需进行一定稀释，用水量约为698m3/a。其中研磨剂稀释比例为1:3，配制用水量约为24m3/a；除油剂稀释比例为1:7，配制用水量约为14m3/a，切削液稀释比例为1:11，配制用水量约为660m3/a。 ④地面清洗用水 根据企业提供的资料，生产车间地面由工人利用地面清洗机（自带污水回收设施）和卫生工具定期进行卫生清洗，每两周清洗一次，清洗用水1L/ m2，各车间需清洗面积总共为85000 m2，则地面清洗用水年用量为2040m3/a。 ⑤纯水制造用水 本项目清洗工序需要用纯水配合清洗剂对零部件进行清洗，纯水用量为2400m3/a。 本项目设置有纯水制备设备1套，为20t/h，由饮用水进入水箱经水泵输送至多介质过滤器，除去水中的悬浮物，再经活性炭过滤器除去水中有机物、胶体、微生物、余氯等杂质，再经换热器将水温控制在25℃，送至反渗透装置，脱盐后经精密过滤器送至纯化水贮罐，使用时经纯化水泵，再经紫外杀菌后送至车间各使用点，流经各使用点的纯化水再流回纯化水贮罐。纯水制备效率为75%，纯水用量为2400m3/a，则纯水制造用水量为3200m3/a。 ⑥喷淋塔用水 项目配制两套水喷淋塔用于处理全检废气，需用水对废气进行喷淋，喷淋水每5天更换一次，每套水喷淋塔一次更换用量为1m3，则总用水为120m3/a。 （2）排水 项目排水主要为职工生活污水、溜光废水、加工液配制废水、废槽液、废液、地面清洗废水、纯水制造浓水、清洗废水、喷淋塔废水。 ①职工生活污水 职工生活污水为生活用水的80%，产生量为10080m3/a，经厂区污水处理站处理达标后排入污水管网，进入进一步处理。 ②溜光废水 溜光工序更换下的溜光废水（溜光机为密闭，故不考虑蒸发损耗），产生量为300m3/a，收集后经厂区污水处理站处理达标后排入污水管网，进入进一步处理。 ③加工液配制废水：对研磨剂进行稀释，使用完后产生的废水，根据企业提供的资料，由于研磨工序非密闭环境，在生产过程中会有一定的蒸发损耗（损耗10%），收集后的废水产生量为28.8m3/a，收集后经厂区污水处理站处理达标后排入污水管网，进入进一步处理。 ④废槽液：脱脂槽中液体需定期更换，更换量为16m3/a，其中除油剂2t/a，配制水14m3/a，为危险废物，收集后暂存于危废仓库，委托有资质单位处置。 ⑤废液：对切削液进行一定稀释后用于CNC加工中心，加工过程中产生的废液，产生量为720t/a，为危险废物，收集后暂存于危废仓库，委托有资质单位处置。 ⑥地面清洗废水 地面清洗废水为地面清洗用水的85%，产生量为1734m3/a，经厂区污水处理站处理达标后排入污水管网，进入进一步处理。 ⑦纯水制造浓水 纯水制造机制取效率为75%，纯水制造用水量为3200m3/a，则纯水制造浓水约为800 m3/a，收集后经厂区污水处理站处理达标后排入污水管网，进入进一步处理。 ⑧清洗废水 清洗工序中会产生纯水与清洗剂混合的废水，清洗机自带烘干设施，会有一定的蒸发损耗（损耗10%），产生量为2165.4m3/a，收集后经厂区污水处理站处理达标后排入污水管网，进入进一步处理。 ⑨喷淋塔废水 喷淋塔废水为喷淋塔用水的80%，产生量为96m3/a，经厂区污水处理站处理达标后排入污水管网，进入进一步处理。 本项目水平衡情况见图1。 （3）水平衡 图1 项目水平衡图（m3/a） 6、能源消耗 1、供电 本项目建成后年生产用电6240万kwh，由张店供电局提供，供生产与生活使用。 7、劳动定员 本项目定员为1200人，采用两班轮换制，每班工作小时10h，全年有效生产工作日300天，年生产6000h。 8、厂区平面布置 本项目位于淄博科技工业园内山东张店经济开发区物联网产业园，租赁产业园现有建筑物D1、D2、D3进行生产建设。其中D1、D3主要作为生产车间，内部部分区域划分为仓储区，D2主要作为办公区和展厅，部分区域划分为预留生产区和仓储区。功能分区明确、流线组织合理，便于组织生产和管理。厂区平面布置图详见附图4。 该项目总平面设计在满足生产、消防和管理要求的前提下，本着集约用地、节约用地精神及提高土地使用效率的原则，各项用地指标符合国家关于集约和有效使用土地的政策要求。 综上所述，该项目平面布置是合理的。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 本项目产品主要为金属弹片、手机支架、表壳和电子烟管。本项目生产车间选用机械通风，建立大型集中机房，分流控制各楼层供气。 工艺简述： 1、金属弹片 图2金属弹片工艺流程及产污环节图 （1）不锈钢板、铜板经冲床冲压加工，使板料在模具里直接受到变形力并进行变形，从而获得所需的零件，进入清洗机，通过超声波换能器转换成高频机械振荡，破坏不溶性污物而使它们分散于清洗液（清洗剂和纯水调配）中，从而达到清洗件表面净化的目的。完成后进行人工全检（全检过程中使用酒精和无尘布擦拭人工作业时造成的脏污），筛选出合格的成品。检验后的产品经包装即可出货。 产污： 冲压过程产生的废边角料（S1）收集后暂存一般固废库，统一外售。 人工全检过程中使用酒精挥发产生的VOCs（G7）由工位集气罩收集后，经一级水喷淋塔处理后，通过25m排气筒排放；残次品（S2）、废布（S14）收集后暂存一般固废库，统一外售。 清洗过程更换下的清洗废水（W1）收集后经厂区污水处理站处理达标后排入污水管网。 2、手机支架 图3手机支架工艺流程及产污环节图 不锈钢板经冲床冲压加工后，使板料在模具里直接受到变形力并进行变形，从而获得所需的零部件，零部件进入溜光机，在电机的驱动下旋转，驱使工件与水充分接触，工件之间轻微碰撞震动从而实现溜光处理。随后由清洗机进行清洗，通过超声波换能器转换成高频机械振荡，破坏不溶性污物而使它们分散于清洗液（清洗剂和纯水调配）中，从而达到清洗件表面净化的目的。 清洗完成后进行人工全检，合格的零部件按图纸进行激光点焊，利用高能量的激光脉冲对部件进行微小区域内的局部加热，将材料熔化后形成特定熔池（参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中（33-37，431-434机械行业系数手册），焊接工段产污均与焊料有关，本项目激光焊接为点焊，不使用焊料，不产生烟尘），焊接完成后再度进行人工全检（全检过程中使用酒精和无尘布擦拭人工作业时造成的脏污），筛选合格的成品，进行包装出货。 产污： 冲压过程产生的废边角料（S1）收集后暂存一般固废库，统一外售。 清洗过程更换下的清洗废水（W1）和溜光过程更换下的溜光废水（W2）收集后经厂区污水处理站处理达标后排入污水管网。 人工全检过程中使用酒精挥发产生的VOCs（G7）由工位集气罩收集后，经一级水喷淋塔处理后，通过25m排气筒排放；残次品（S2）、废布（S14）收集后暂存一般固废库，统一外售。 3、表壳 图4 表壳工艺流程及产污环节图 （1）外购铝板由锯床切割至所需大小，随后转运至园区NC加工厂房（本项目不参与NC加工）对板料按设计的规格进行机加工； 产污：锯切产生的颗粒物（G1）由工位配套集气罩收集后，经布袋除尘器处理后，通过25m排气筒排放；废边角料（S1）为一般固废，收集后暂存一般固废库，统一外售。 （2）机加工完成的零部件转运回加工车间由清洗机进行清洗，通过超声波换能器转换成高频机械振荡，破坏不溶性污物而使它们分散于清洗液（清洗剂和纯水调配）中，从而达到清洗件表面净化的目的。进行人工全检，合格的零部件由抛光机进行抛光打磨，随后再度进行清洗全检（全检过程中使用酒精和无尘布擦拭人工作业时造成的脏污）。 产污： 抛光工序产生的颗粒物（G2）由工位配套集气罩收集后，经布袋除尘器处理后，通过25m排气筒排放。 清洗过程更换下的清洗废水（W1）和溜光过程更换下的溜光废水（W2）收集后经厂区污水处理站处理达标后排入污水管网。 人工全检过程中使用酒精挥发产生的VOCs（G7）由工位集气罩收集后，经一级水喷淋塔处理后，通过25m排气筒排放；残次品（S2）、废布（S14）收集后暂存一般固废库，统一外售。 （3）检验完成的零部件进入CNC加工中心，通过CNC设备，用数控的加工工具进行的加工，然后进行清洗全检（全检过程中使用酒精和无尘布擦拭人工作业时造成的脏污），并进行二次抛光； 产污： 抛光工序产生的颗粒物（G2）由工位配套集气罩收集后，经布袋除尘器处理后，通过25m排气筒排放。 CNC加工产生的油雾（G3）由配置的集气罩收集后，经油雾净化器处理，通过25m排气筒排放；铝屑（S3）和废液（S4）均为危险废物，收集后暂存危废库，委托有资质单位进行处置。 清洗过程更换下的清洗废水（W1）和溜光过程更换下的溜光废水（W2）收集后经厂区污水处理站处理达标后排入污水管网。 人工全检过程中使用酒精挥发产生的VOCs（G7）由工位集气罩收集后，经一级水喷淋塔处理后，通过25m排气筒排放；残次品（S2）、废布（S14）收集后暂存一般固废库，统一外售。 （4）二次抛光的零部件进行清洗全检后，加入锆砂由自动喷砂机进行喷砂工序，对零部件表面进行一定加工；喷砂完成的零部件由精雕机对表面进行激光加工，利用激光器发射的高强度聚焦激光束在焦点处，使材料氧化因而对其进行加工，完成后转运至外协阳极加工车间（本项目不参与阳极加工）进行阳极处理。 产污： 喷砂工序产生的颗粒物（G4）、镭雕工序产生的颗粒物（G5）由工位配套集气罩收集后，经布袋除尘器处理后，通过25m排气筒排放。 清洗过程更换下的清洗废水（W1）和溜光过程更换下的溜光废水（W2）收集后经厂区污水处理站处理达标后排入污水管网。 人工全检过程中使用酒精挥发产生的VOCs（G7）由工位集气罩收集后，经一级水喷淋塔处理后，通过25m排气筒排放；残次品（S2）、废布（S14）收集后暂存一般固废库，统一外售。 （5）阳极处理后的零部件，运回后再度由精雕机进行激光加工，利用激光器发射的高强度聚焦激光束在焦点处，使材料氧化因而对其进行加工，并进行清洗全检（全检过程中使用酒精和无尘布擦拭人工作业时造成的脏污），得到成品，进行包装出货。 产污： 镭雕工序产生的颗粒物（G5）由工位配套集气罩收集后，经布袋除尘器处理后，通过25m排气筒排放。 清洗过程更换下的清洗废水（W1）和溜光过程更换下的溜光废水（W2）收集后经厂区污水处理站处理达标后排入污水管网。 人工全检过程中使用酒精挥发产生的VOCs（G7）由工位集气罩收集后，经一级水喷淋塔处理后，通过25m排气筒排放；残次品（S2）、废布（S14）收集后暂存一般固废库，统一外售。 4、电子烟管 图5 电子烟管工艺流程及产污环节图 （1）外购铝板利用退火炉进行退火处理，通过电加热，加热到410度左右，恒温保持180分钟，铝板表面较干净，无烟尘产生；退火完成后外协进行皮膜处理。 （2）处理完成后，利用油压机对处理后的板料进行冷挤压定型，得到所需零部件；对零部件按设计的规格进行激光雕刻加工，利用激光器发射的高强度聚焦激光束在焦点处，使材料氧化因而对其进行加工。利用稀释的除油剂对加工后的零部件进行除油，去除部件表面加工过程中沾上的油脂。 产污： 镭雕工序产生的颗粒物（G5）由工位配套集气罩收集后，经布袋除尘器处理后，通过25m排气筒排放。 冷挤工序产生的废边角料（S1）收集后暂存一般固废库，统一外售。 脱脂工序产生的废槽液（S5）为危险废物，收集后暂存危废库，委托有资质单位进行处置。 （3）除油完成的零部件检验合格后送往CNC加工中心按设计图纸进行精加工，加工完成后对零部件进行清洗；随后加入稀释后的研磨剂、研磨料利用平磨机进行平磨处理，对部件表面进行加工；二次清洗去除掉杂质后，人工全检（全检过程中使用酒精和无尘布擦拭人工作业时造成的脏污）筛选出合格品，送往CNC加工中心进行二次精加工。 产污： 清洗过程更换下的清洗废水（W1）和溜光过程更换下的溜光废水（W2）收集后经厂区污水处理站处理达标后排入污水管网。 平磨过程产生的加工液配制废水（W3）收集后经厂区污水处理站处理达标后排入污水管网；颗粒物（G6）由工位配套集气罩收集后，经布袋除尘器处理后，通过25m排气筒排放。 CNC加工产生的油雾（G3）由配置的集气罩收集后，经油雾净化器处理，通过25m排气筒排放；铝屑（S3）和废液（S4）均为危险废物，收集后暂存危废库，委托有资质单位进行处置。 人工全检过程中使用酒精挥发产生的VOCs（G7）由工位集气罩收集后，经一级水喷淋塔处理后，通过25m排气筒排放；残次品（S2）、废布（S14）收集后暂存一般固废库，统一外售。 （4）二次精加工后的部件进行清洗全检（全检过程中使用酒精和无尘布擦拭人工作业时造成的脏污），检验合格后按设计规格进行激光雕刻加工，利用激光器发射的高强度聚焦激光束在焦点处，使材料氧化因而对其进行加工。并由自动喷砂机对部件进行表面处理。喷砂处理后的部件送至外协阳极车间进行阳极处理。 产污： 喷砂工序产生的颗粒物（G4）、镭雕工序产生的颗粒物（G5）由工位配套集气罩收集后，经布袋除尘器处理后，通过25m排气筒排放。 清洗过程更换下的清洗废水（W1）和溜光过程更换下的溜光废水（W2）收集后经厂区污水处理站处理达标后排入污水管网。 人工全检过程中使用酒精挥发产生的VOCs（G7）由工位集气罩收集后，经一级水喷淋塔处理后，通过25m排气筒排放；残次品（S2）、废布（S14）收集后暂存一般固废库，统一外售。 （5）阳极处理后的部件由雕刻机进行激光雕刻，按设计规格，利用激光器发射的高强度聚焦激光束在焦点处，使材料氧化因而对其进行加工。镭雕完成后利用UV胶，将部件按照设计图纸进行固化，检验（全检过程中使用酒精和无尘布擦拭人工作业时造成的脏污）合格后，包装出货。 产污： 镭雕工序产生的颗粒物（G5）由工位配套集气罩收集后，经布袋除尘器处理后，通过25m排气筒排放。 人工全检过程中使用酒精挥发产生的VOCs（G7）由工位集气罩收集后，经一级水喷淋塔处理后，通过25m排气筒排放；残次品（S2）、废布（S14）收集后暂存一般固废库，统一外售。 二、产污环节 项目主要污染物产生环节如下： 表10 项目污染物产生环节 产污环节; 污染物组成; 治理措施; 排放规律; 排放方式. 废气. G1锯切工序; 颗粒物; 集气罩收集+布袋除尘器+25m排气筒; 连续; 有组织. G2抛光工序; 颗粒物; 集气罩收集+布袋除尘器+25m排气筒; 连续; 有组织. G4喷砂工序; 颗粒物; 连续; 有组织. G5镭雕工序; 颗粒物; 连续; 有组织. G6平磨工序; 颗粒物; 连续; 有组织. G3CNC加工; VOCs; 集气罩收集+油雾净化器+25m排气筒; 连续; 有组织. G7全检工序; VOCs; 集气罩收集+水喷淋塔+25m排气筒; 连续; 有组织. 废水. 清洗工序（W1）; 清洗废水; 收集后由厂区污水处理站处理; --; 排入污水管网. 溜光工序（W2）; 溜光废水; --. 加工液配制（W3）; 加工液配制废水; --. 纯水制造（W4）; 纯水制造浓水; --. 职工生活（W5）; 生活污水; --. 地面清洗（W6）; 地面清洗废水; --. 废气治理（W7）; 喷淋塔废水; --. 固废. 废边角料（S1）; 废金属料; 收集后外售; --; 综合利用，妥善处置. 残次品（S2）; 不合格产品; 收集后外售; --. 铝屑（S3）; 含切削液铝屑; 委托有资质单位处置; --. 废液（S4）; 含切削液废液; 委托有资质单位处置; --. 脱脂（S5）; 废槽液; 委托有资质单位处置; --. 清洗（S6）; 清洗剂废空桶; 委托有资质单位处置; --. 职工生活（S7）; 生活垃圾; 环卫部门定期清运; --. 污水处理（S8）; 污泥; 环卫部门定期清运; --. 废气治理（S9）; 粉尘; 收集后外售; --. 纯水制造（S10）; 废活性炭; 收集后外售. 纯水制造（S11）; 废反渗透膜; 收集后外售; --. 纯水制造（S12）; 废滤芯; 收集后外售; --. 包装材料（S13）; 废包装物; 收集后外售; --. 全检（S14）; 废布; 收集后外售; --. 噪声. 溜光机、风机等设备; --; 基础减振、低噪声设备、室内布置; 连续; —. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、环境空气 ①常规污染物 为了解张店区环境空气质量现状，本次评价收集了张店区区例行监测点2021年连续一年的例行监测数据，详见下表。 表11张店区区例行监测点空气监测统计一览表 ug/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 评价标准; 达标情况. SO2; 年平均质量标准; 14; 60; 达标. 98%保证率日平均浓度（共355个有效数据，第347大值）; 33; 150. NO2; 年平均质量标准; 39; 60; 达标. 98%保证率日平均浓度（共357个有效数据，第349大值）; 74; 80. PM10; 年平均质量标准; 102; 70; 超标. 95%保证率日平均浓度（共363个有效数据，第355大值）; 224; 150. PM2.5; 年平均质量标准; 55; 35; 超标. 95%保证率日平均浓度（共355个有效数据，第347大值）; 143; 75. CO; 24小时平均质量标准; 700; 4000; 达标. O3; 日最大8小时平均质量标准; 109; 200; 达标. 区域大气环境质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，由公开发布的环境质量数据可知，区域PM10、PM2.5不满足空气质量标准要求，大气环境质量现状不达标。原因是由于该区域内道路扬尘、建设施工、汽车尾气等因素导致。根据《淄博市环境保护“十四五”规划》要求，科学统筹大气污染防治，切实改善环境空气质量。坚持源头治理，突出分区分类管理，实现区域联防联控。深化工业源污染治理，提高传统行业脱硝脱硫效率，加强可吸入颗粒物治理，加强多污染物协同控制，加快绿色生态屏障建设。 2、地表水 该项目所在区域最近的地表水河流为猪龙河，参考淄博市河流断面水质在线自动监测系统2022年03月05日猪龙河裕民桥检测结果可知，COD平均浓度为12.9mg/L；氨氮浓度为0.0571mg/L，地表水基本满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类标准要求。 3、噪声 本项目厂界外50m范围内无环境敏感目标，区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，声环境质量良好。 4、生态环境 本项目位于淄博市科技工业园内，用地为工业用地，地面平整，植被主要为杂草，周边野生动物稀少，无珍稀动物；且用地范围内不含有生态环境保护目标，本项目不需要对区域生态环境质量进行评价。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 6、地下水、土壤环境质量状况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号），原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边敏感目标保护情况见下表，具体位置见附图5。 表12 环境保护目标一览 保护类别; 保护目标; 方位; 厂界距离（m）; 保护级别. 大气环境; 西吕村; N; 70; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准. 声环境; 厂界外50m范围内无环境保护目标; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类. 地下水环境; 以污染源为中心500m范围内无环境保护目标; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类. 生态环境; 本项目位于淄博科技工业园内，用地范围内不含有生态环境保护目标，不需要对区域生态环境质量进行评价。; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、项目大气污染物颗粒物有组织排放执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中重点控制区标准，无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。VOCs有组织排放执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中Ⅱ时段排放限值，无组织排放执行表2厂界监控点浓度限值。 表13 废气污染物排放标准 排气筒; 污染物; 有组织排放; 无组织排放. 浓度（mg/m3）; 浓度（mg/m3）. DA001; 颗粒物; 10; /. DA002; 颗粒物; 10; /. DA003; VOCs; 60; /. DA004; VOCs; 60; /. 厂界; 颗粒物; /; 1.0. VOCs; /; 2.0. 2、本项目废水处理达标后排入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂，其进水水质要求为《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，具体数值见下表： 表14污水排放标准 mg/L 项目; 企业排口; 执行标准. CODCr; 500; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 氨氮; 45. 总磷; 8. 总氮; 70. 石油类; 15. 全盐量; 1600; 《流域水污染物综合排放标准 第3部分：小清河流域》（DB37/3416.3-2018）. 3、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准限值为：昼间60 dB(A)，夜间50dB(A)。 4、本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中要求，危险废物转移执行《危险废物转移联单管理办法》中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》、《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》及淄博市当地要求，淄博市主要控制污染物为SO2、NOx、COD、氨氮、颗粒物及VOCs共6项指标。 根据关于印发《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》（鲁环发[2019]132号）、淄博市生态环境局《关于统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函[2021]55号）：实行区域污染物排放倍量替代由我市上一年度环境空气质量年平均浓度及细颗粒物年平均浓度的数据情况而定。若上一年度环境空气质量年平均浓度达标，则实施相关污染物进行等量替代；若上一年度环境空气质量年平均浓度不达标，相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物排放总量指标的2倍进行削减替代。若上一年度细颗粒物年平均浓度超标，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代；达标时实行等量替代。张店区2021年细颗粒物年平均浓度不达标，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代。 本项目废水收集后经厂区污水处理站处理后排入污水管网排至光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进一步处理，为污水处理站的内控指标，无需单独申请总量指标。 根据工程分析内容，本项目污染排放量为：颗粒物：2.114t/a、VOCs：1.495t/a。 综上所述，本项目需新申请的总量为颗粒物：颗粒物：2.114t/a、VOCs：1.495t/a。按照倍量替代原则需调剂的总量为颗粒物：颗粒物：4.228t/a、VOCs：2.99t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有厂房进行生产，只需进行厂房空间规划和生产设备的安装，无需生产车间的建设，无大的土建工程量，主要污染源为噪声、扬尘，影响较小，随着施工期结束，影响因素也将消失。施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气源强分析 本项目废气主要来源为生产加工过程中产生的颗粒物，废气产生源强如下表。 表15-1 废气污染物产生源强 产污环节; G1锯切烟尘. 污染物种类; 颗粒物. 污染物产生浓度mg/m3; 52.5mg/m3. 污染物产生量; 0.63t/a. 排放形式; 有组织. 排放时长h; 6000. 治理措施; 措施名称; 布袋除尘器. 处理能力; 2000m3/h. 是否可行技术; 是. 收集效率%; 90%. 去除效率%; 98%. 污染物排放量（速率）; 0.013t/a（0.002kg/h）. 排放浓度mg/m3; 1.08mg/m3. 排放口基本情况; 编号; DA001. 名称; 1#排气筒. 高度m; 25. 内径m; 0.4. 温度℃; 常温. 表15-2 废气污染物产生源强 产污环节; G2抛光废气; G4喷砂废气; G6平磨废气; G5镭雕废气. 污染物种类; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物. 污染物产生浓度mg/m3; 117.32mg/m3; 117.32mg/m3; 19.56mg/m3; 53.57mg/m3. 污染物产生量; 5.913t/a; 5.913t/a; 0.986t/a; 2.7t/a. 排放形式; 有组织. 排放时长h; 6000. 治理措施; 措施名称; 布袋除尘器. 处理能力; 7000m3/h. 是否可行技术; 是. 收集效率%; 90%. 去除效率%; 98%. 污染物排放量（速率）; 0.92t/a（0.043kg/h）. 排放浓度mg/m3; 7.38mg/m3. 排放口基本情况; 编号; DA002. 名称; 2#排气筒. 高度m; 25. 内径m; 0.4. 温度℃; 常温. 表15-3 废气污染物产生源强 产污环节; G3CNC废气; G7全检废气. 车间位置; D1车间2F; D1车间2F; D1车间3F. 污染物种类; VOCs; VOCs; VOCs. 污染物产生浓度mg/m3; 2.02mg/m3; 20.83mg/m3; 20.83mg/m3. 污染物产生量; 0.102t/a; 0.9t/a; 0.9t/a. 排放形式; 有组织; 有组织. 排放时长h; 6000h; 6000h. 治理措施; 措施名称; 油雾净化器; 水喷淋塔. 处理能力; 6000m3/h; 6000 m3/h. 是否可行技术; 是; 是. 收集效率%; 90%; 90%. 去除效率%; 80%; 80%. 污染物排放量（速率）; 0.38t/a（0.052kg/h）. 排放浓度mg/m3; 10.55mg/m3. 排放口基本情况; 编号; DA003. 名称; 3#排气筒. 高度m; 25. 内径m; 0.4. 温度℃; 常温. 表15-4 废气污染物产生源强 产污环节; G3CNC废气; G7全检废气. 车间位置; D3车间1F; D3车间2F; D3车间2F; D3车间3F. 污染物种类; VOCs; VOCs. 污染物产生浓度mg/m3; 2.02mg/m3; 2.02mg/m3; 17.85mg/m3; 35.71mg/m3. 污染物产生量; 0.102t/a; 0.102t/a; 0.9t/a; 1.8t/a. 排放形式; 有组织; 有组织. 排放时长h; 6000h; 6000h. 治理措施; 措施名称; 油雾净化器; 水喷淋塔. 处理能力; 7000m3/h; 7000 m3/h. 是否可行技术; 是; 是. 收集效率%; 90%; 90%. 去除效率%; 80%; 80%. 污染物排放量（速率）; 0.581t/a（0.08kg/h）. 排放浓度mg/m3; 16.14mg/m3. 排放口基本情况; 编号; DA004. 名称; 4#排气筒. 高度m; 25. 内径m; 0.4. 温度℃; 常温. 2、源强核算过程 本次环评废气产生源强依据如下： 表16 废气源强核算依据 废气; 污染物; 源强; 来源. G1锯切废气; 颗粒物; 5.3千克/吨-原料; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中（38-40电子电气行业系数手册）. G2抛光废气; 颗粒物; 2.19千克/吨-原料; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中（33-37，431-434机械行业系数手册）. G3CNC废气; VOCs; 5.64千克/吨-原料. G4喷砂废气; 颗粒物; 2.19千克/吨-原料. G5镭雕废气; 颗粒物; 按加工原料的0.1%; 参考《逸散性工业粉尘工程技术》（中国环境科学出版社）. G6平磨废气; 颗粒物; 2.19千克/吨-原料; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中（33-37，431-434机械行业系数手册）. G7全检废气; VOCs; 按使用量的100%; 类比相同类型项目. 废气量; /; 废气治理设施处理能力*年运行时间; 根据企业设计的废气治理设施风机风量. （1）有组织废气 本项目有组织废气主要来源为锯切、抛光、喷砂、平磨、镭雕产生的颗粒物，CNC精加工和全检产生的VOCs，分别收集处理后通过25m排气筒排放。 ①G1锯切废气 本项目生产表壳需对铝板进行锯切加工，根据企业提供的资料，表壳生产铝板使用量约为2500t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中（38-40电子电气行业系数手册），本项目锯切工序产污系数定为0.28克/千克-原料，该部分颗粒物产生总量为0.7t/a。 本项目锯切工序产生的颗粒物经集气罩收集后（收集效率90%）进入布袋除尘器，处理完成后经25m排气筒排放。 ②G2抛光产生的颗粒物 本项目表壳、电子烟管在生产过程中会经过抛光工序对物件表面进行加工处理。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“38-40电子电气行业系数手册”未涉及抛光工序废气产污系数，参考“33-37，431-434机械行业系数手册”，抛光工序产污系数为2.19千克/吨-原料，表壳、电子烟管共用铝板3000t/a，该部分颗粒物产生总量为6.57t/a。 抛光产生的颗粒物经集气罩收集后进入布袋除尘器，处理完成后经25m排气筒排放。 ③ G3 CNC加工产生的油雾（VOCs） 本项目生产表壳、电子烟管过程中需对零部件进行CNC精加工，加工过程中需使用切削液，而切削液在使用过程中经历喷射与高速旋转的刀具或工件激烈撞击和高温蒸发后，会形成油雾（VOCs）。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“38-40电子电气行业系数手册”未涉及机械加工工段中CNC精加工工序废气产污系数，参考“33-37，431-434机械行业系数手册”，CNC精加工工序产污系数为5.64千克/吨-原料，CNC精加工工序切削液使用量为60t/a，本项目共有三个CNC加工车间，每个车间切削液使用量为20t/a，单个车间油雾（VOCs）产生量为0.113t/a，该部分油雾（VOCs）产生总量为0.339t/a。 本项目共有三个CNC加工车间，每个车间配置一台油雾净化器，油雾经收集后由油雾净化器处理，随后经25m排气筒排放。 ④G4喷砂产生的颗粒物 本项目表壳、电子烟管在生产过程中会经过喷砂工序对物件表面进行加工处理。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“38-40电子电气行业系数手册”未涉及机械加工工段中喷砂工序废气产污系数，参考“33-37，431-434机械行业系数手册”，喷砂工序产污系数为2.19千克/吨-原料，表壳、电子烟管共用铝板3000t/a，该部分颗粒物产生总量为6.57t/a。 喷砂产生的颗粒物经集气罩收集后进入布袋除尘器，处理完成后经25m排气筒排放。 ⑤G5镭雕产生的颗粒物 本项目表壳、电子烟管在生产过程中利用激光雕刻机对零部件表面进行加工，会产生一定量的粉尘。参考《绿点（苏州）科技有限公司娄南分公司二期年产电脑配件27亿个扩建项目》，镭雕工序的产生量为加工原料的0.1%，表壳、电子烟管原料为铝板3000t/a，该部分颗粒物产生量为3t/a。 镭雕产生的颗粒物经集气罩收集后进入布袋除尘器，处理完成后经25m排气筒排放。 ⑥G6平磨产生的颗粒物 本项目电子烟管在生产过程中会经过平磨工序对物件表面进行加工处理。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中（33-37，431-434机械行业系数手册），平磨工序产污系数为2.19千克/吨-原料，电子烟管共用铝板500t/a，该部分颗粒物产生总量为1.095t/a。 平磨产生的颗粒物经集气罩收集后进入布袋除尘器，处理完成后经25m排气筒排放。 ⑦全检产生的VOCs 根据企业提供的资料，项目全检过程中需使用酒精擦除产品或部件的脏污，酒精则全部挥发。D1-2F、3F车间和D3-2F车间酒精使用量均为1t/a，单个车间VOCs产生量为1t/a；D3-3F车间酒精使用量为2t/a，VOCs产生量为2t/a。该部分VOCs产生量为5t/a。 D1车间和D3车间分别配置一套水喷淋处理设施，经集气罩收集后由水喷淋塔处理后通过25m排气筒排放。 （2）无组织废气 本项目无组织废气主要是锯切、抛光、喷射、平磨、镭雕工序中未收集的颗粒物，CNC精加工、全检工序未收集的VOCs。 ①锯切、抛光、喷射、平磨、镭雕工序颗粒物产生总量为17.927t/a，收集效率为90%，则无组织颗粒物产生量为1.793t/a。 ②G3 CNC加工产生的油雾（VOCs） CNC精加工产生的油雾（VOCs）为0.339t/a，收集效率为90%，则该部分无组织油雾（VOCs）产生量为0.034t/a。 ③G7全检产生的VOCs 全检产生的VOCs为5t/a，收集效率为90%，则该部分无组织VOCs产生量为0.5t/a。 本项目无组织颗粒物产生总量为1.793t/a，VOCs产生总量为0.534t/a。 3、非正常工况 非正常工况是指工艺运行中所有生产运行技术参数未达到设计范围的情况。包括生产运行阶段的开停车、检修，工艺设备的运转异常、污染物排放控制措施达不到应有的效率、一般性事故和泄漏，以及发生严重的环境事故等。 就本项目来讲，主要考虑环保系统出现故障时的废气排放情况，经现场调查，本项目非正常工况主要是由于停电、设备故障等原因，环保设备出现故障后废气去除率降低，导致污染物在一段时间内排放量增加。 针对上述情况，本环评建议项目方采取如下措施： ①发生停电时及时转换电力线路； ②对废气处理设施认真保养维护，定期进行检修，最大程度减少设备发生故障的可能性； ③开车前，废气处理设施运转正常再开车，同时逐渐扩大产能；停车时逐步降低产能。确保由于开停车产生的大气污染物得到有效治理，并满足相关标准要求。 ④若环保设备出现故障，不能正常运行，则同时将生产设备停止运行，减少污染物排放。 发生非正常工况排放时（废气治理装置损坏，废气治理效率按0%计），本项目污染物排放情况见下表。 表17非正常工况下废气排放源强 事故源; 污染物; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 持续时间; 频次; 应对 措施. DA001（锯切产生的废气）; 颗粒物; 0.092; 52.5; 1h; 1次/a; 停止生产，对环保设施进行检修 停止生产，对环保设施进行检修. DA002（抛光、喷砂、平磨、镭雕产生的废气）; 颗粒物; 2.15; 307.77; 1h; 1次/a. DA003（CNC、全检产生的废气）; VOCs; 0.264; 43.68; 1h; 1次/a. DA004（CNC、全检产生的废气）; VOCs; 0.403; 57.6; 1h; 1次/a. 备注. 由上表看出，发生非正常工况时，排气筒DA001、DA002颗粒物超标，不能满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1重点控制区排放限值要求。 由于发生非正常工况排放次数较少，且排放时间较短，建设单位能够及时采取措施处理，不会对周围大气环境造成长期影响。 4、废气治理措施可行性分析 本项目主要废气污染物为颗粒物和VOCs，颗粒物采用布袋除尘器，油雾（VOCs）采用油雾净化器、VOCs（乙醇）采用水喷淋。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）4.5.2.1节可知，废气污染治理设施工艺包括除尘设施（袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他）、脱硫设施（干法、半干法、湿法、其他）、脱硝设施（低氮燃烧、SCR、SNCR、其他）、有机废气收集治理设施（焚烧、吸附、催化分解、其他）、恶臭治理设施（水洗、吸收、氧化、活性炭吸附、过滤、其他）、其他废气治理设施（活性炭吸附、生物滤塔、洗涤、吸收、燃烧、氧化、过滤、其他）等。本项目选用布袋除尘器处理颗粒物是可行的。 针对VOCs治理，本项目选用水喷淋塔和油雾净化器。 油雾（VOCs）：吸雾口产生强大的负压迫使油雾被定向吸入吸雾器内，油雾微粒在油雾净化器内风轮的作用下发生碰撞，微小的颗粒集合成能被控制的较大颗粒，在高效吸雾材料的阻挡下被拦截下来，净化后的气体则通过排放口排入大气。 水喷淋塔：废气进入喷淋塔，由水进行喷淋洗涤，洗涤过程中废气与水充分接触，将易溶于水的污染物（乙醇易溶于水）洗涤到水中，以去除污染物。 综上所述，本项目选用的废气治理设施，是合理可行的。 5、废气监测要求 根据《淄博市污染源自动监控条例》，本项目非纳入重点排污单位名录、实行排污许可登记管理、未有其他有关法律、行政法规要求建设安装，排气筒不需要设置自动监测设施，项目废气监测委托有资质单位进行。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目制定的废气监测制度和计划见下表。 表18 废气监测计划一览表 环境要素; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 判断依据. 废气; DA001（1#排气筒）; 颗粒物; 一年一次；非正常情况下随时监测；留取永久监测口; 一般排放口、非重点排污单位. DA002（2#排气筒）; 颗粒物. DA003（3#排气筒）; VOCs. DA004（4#排气筒）; VOCs. 厂界; 颗粒物、VOCs. 排气筒监测断面、采样孔及采样平台设置应按照《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）中相关规定的要求。 监测断面优先设置在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径（或当量直径）和距上述部件上游方向不小于2倍直径（或当量直径）处。在选定的监测断面上开设监测孔，监测孔的内径应≥90mm。监测孔在不使用时应用盖板或管帽封闭，使用时应易打开。 监测平台应设置在监测孔的正下方1.2m～1.3m处，应永久、安全、便于监测及采样。距离坠落高度基准面0.5m以上的监测平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆。 6、废气排放达标性分析 （1）1#排气筒（DA001） 本项目锯切产生的颗粒物经集气罩（收集效率90%）收集后由布袋除尘器进行处理，处理完成后经25m排气筒排放。 本项目锯切有组织颗粒物产生量为0.63t/a，经布袋除尘器（处理效率98%）处理后，废气排放量为1.2×107m3/a，颗粒物排放量为0.013t/a，排放浓度为1.08mg/m3。 1#排气筒颗粒物排放浓度能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1重点控制区排放限值要求。 （2）2#排气筒（DA002） 抛光、喷砂、平磨、镭雕工序产生的颗粒物经集气罩（收集效率90%）收集后进入布袋除尘器（处理效率98%），处理完成后经25m排气筒排放。 抛光有组织颗粒物产生量为5.913t/a，喷砂有组织颗粒物产生量为5.913t/a，平磨有组织颗粒物产生量为0.986t/a，镭雕有组织颗粒物产生量为2.7t/a，该部分有组织颗粒物产生总量为15.512t/a，经布袋除尘器（处理效率98%）处理后，废气排放量为4.2×107m3/a，颗粒物排放量为0.31t/a，排放浓度为7.38mg/m3。 2#排气筒颗粒物排放浓度能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1重点控制区排放限值要求。 （3）3#排气筒（DA003） CNC（D1-2F）产生的VOCs经集气罩（收集效率90%）收集后由油雾净化器进行处理，全检（D1-2F、3F）产生的VOCs经集气罩（收集效率90%）收集后由水喷淋塔进行处理，处理完成后经25m排气筒排放。 CNC（D1-2F）、全检（D1-2F、3F）有组织VOCs产生总量为1.902t/a，经收集处理（处理效率80%）后，废气排放量为3.6×107m3/a，VOCs排放量为0.38t/a，排放浓度为10.55mg/m3。 3#排气筒VOCs排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中Ⅱ时段排放限值。 （4）4#排气筒（DA004） CNC（D3-1F、2F）产生的VOCs经集气罩（收集效率90%）收集后由油雾净化器进行处理，全检（D3-2F、3F）产生的VOCs经集气罩（收集效率90%）收集后由水喷淋塔进行处理，处理完成后经25m排气筒排放。 CNC（D3-1F、2F）和全检（D3-2F、3F）有组织VOCs产生总量为2.904t/a，经收集处理（处理效率80%）后，废气排放量为4.2×107m3/a，VOCs排放量为0.581t/a，排放浓度为16.14mg/m3。 4#排气筒VOCs排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中Ⅱ时段排放限值。 （5）无组织废气 本项目无组织排放主要为锯切、抛光、喷砂、平磨、镭雕工序未被收集的颗粒物、CNC精加工未被收集的油雾（VOCs）、全检工序中未收集的VOCs，无组织颗粒物排放总量为：1.793t/a，无组织VOCs排放量总为0.534t/a。 采用AERSCREEN模式对厂区无组织排放废气污染物进行估算。通过估算，本项目建成后，无组织废气中颗粒物最大落地浓度3.69×10-3mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）； VOCs最大落地浓度8.04×10-4mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）。 7、大气环境影响分析 项目废气排放情况汇总如下 ： 表19 项目废气排放情况汇总 废气污染物; 有组织; 无组织; 合计. 颗粒物; 0.321t/a; 1.793t/a; 2.114t/a. VOCs; 0.961t/a; 0.534t/a; 1.495t/a. 建设项目所在区域环境质量为不达标区，大气环境质量中超标的因子主要是PM10、PM2.5，周边500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区、居住区等大气环境保护目标。项目污染物主要为颗粒物、VOCs，本项目采用的废气治理设施属于可行技术，污染治理措施可行，废气排放满足当地环保要求。本项目不涉及有毒有害废气排放，污染物排放浓度达标，对周边大气环境影响不大。因此，本项目建设后对大气环境影响可以接受。 二、废水 该项目排水主要为生活污水、溜光废水、加工液配制废水、纯水制造浓水、清洗废水、地面清洗废水、喷淋塔废水。 ①职工生活污水产生量为10080m3/a，经厂区污水处理站处理达标后排入污水管网，进入进一步处理。 ②溜光废水，产生量为300m3/a，收集后经厂区污水处理站处理达标后排入污水管网，进入进一步处理。 ③加工液配制废水产生量为28.8m3/a，收集后经厂区污水处理站处理达标后排入污水管网，进入进一步处理。 ④纯水制造浓水产生量为800 m3/a，收集后经厂区污水处理站处理达标后排入污水管网，进入进一步处理。 ⑤清洗废水产生量为2165.4m3/a，收集后经厂区污水处理站处理达标后排入污水管网，进入进一步处理。 ⑥地面清洗废水产生量为1734m3/a，经厂区污水处理站处理达标后排入污水管网，进入进一步处理。 ⑦喷淋塔废水 喷淋塔废水为喷淋塔用水的80%，产生量为96m3/a，经厂区污水处理站处理达标后排入污水管网，进入进一步处理。 表20 废水污染物源强核算依据 废气; 污染物; 源强（mg/L）; 来源. 生活污水; COD; 465; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（附表1生活污染源产排污系数手册）. 氨氮; 53.2. 溜光废水; COD; 500; 类比同类型项目. 氨氮; 45. 加工液配制废水; COD; 209.2克/千克-原料; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（38-40电子电气行业系数手册）. 氨氮; 0.45克/千克-原料. 总磷; 0.08克/千克-原料. 总氮; 2.26克/千克-原料. 石油类; 3.54克/千克-原料. 纯水制造浓水; 全盐量; 1500; 类比同类型项目. 清洗废水; COD; 58.5千克/吨-原料; 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（33-37，431-434机械行业系数手册）. 氨氮; 45. 石油类; 19.5千克/吨-原料. 地面清洗废水; COD; 500; 类比同类型项目. 氨氮; 45. 喷淋塔废水; COD; 75104; 类比同类型项目. 氨氮; 45. 表21 废水污染物产生情况信息表 产生工序; 产生位置; 污染物类别; 废水量（m3/a）; 污染物种类; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 生活污水; /; 生活污水; 10080; COD; 465; 4.687. 氨氮; 53.2; 0.534. 溜光; 溜光区; 溜光废水; 300; COD; 500; 0.135. 氨氮; 45; 0.014. 加工液配制; 研磨区; 研磨废水; 28.8; COD; 58125; 1.674. 氨氮; 138.9; 0.004. 总磷; 22.2; 0.00064. 总氮; 625; 0.018. 石油类; 972.2; 0.028. 纯水制造; /; 纯水制造浓水; 800; 全盐量; 1500; 1.2. 清洗; 清洗区; 含油废水; 2165.4; COD; 162.1; 0.351. 氨氮; 45; 0.097. 石油类; 54.03; 0.117. 地面清洗; 车间; 地面清洗废水; 1734; COD; 500; 0.867. 氨氮; 45; 0.078. 废气治理; 喷淋塔; 喷淋塔废水; 96; COD; 75104; 7.21. 氨氮; 45; 0.004. 废水合计; 15204.2; COD; 972.69; 14.789. 氨氮; 48.07; 0.731. 总磷; 0.04; 0.00064. 总氮; 1.05; 0.016. 石油类; 8.55; 0.13. 全盐量; 78.93; 1.2. 表22 废水污染物排放源信息表 类别; 污染物种类; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 计算方法; 废水量（m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理能力; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术; 废水排放量（m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 厂区污水; COD; 系数手册; 15204.2; 972.69; 14.789; 300 m3/d; 调节池+混合絮凝+沉淀+水解+接触氧化+沉淀+高级氧化; /; 是; 15204.2; 500; 7.602. 氨氮; 48.07; 0.731; 45; 0.684. 总磷; 0.04; 0.00064; 0.04; 0.00064. 总氮; 1.05; 0.016; 1.05; 0.016. 石油类; 8.55; 0.13; 8.55; 0.13. 全盐量; 类比; 78.93; 1.2; 78.93; 1.2. 厂区总排口（DW001）废水排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》 （GB/T31962-2015）表1中B等级标准，排入污水管网最终进入光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进一步处理。 （2）厂区污水处理站 项目于D2车间地下区域修建污水处理站，采用“调节池+混合絮凝+沉淀+水解+接触氧化+沉淀+高级氧化”组合工艺处理项目废水。废水产生情况为59.59m3/d，污水处理站设计处理能力300m3/d，可满足项目所需。设计出水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准要求后排入市政管网。 图6污水处理工艺流程图 废水收集后经格栅渠初步去除杂物进入综合调节池，调节pH值，进入混合絮凝池经破乳絮凝后，进入沉淀池沉淀。随后进入水解酸化池经水解酸化，将水中大分子难降解的有机物转化为小分子易降解的有机物，进入接触氧化池，通过生物接触氧化法进行好氧生化处理，随后进入二沉池沉淀。废水进入高级氧化池，添加氧化试剂，和废水中的有机物质进行反应，最后进入排放水池排入市政管网。 表23 污水处理站各工段污染物预计去除效果 污水处理工段名称; 污染物. /; COD; 氨氮; 总磷; 总氮; 石油类. 混凝沉淀; 进水浓度（mg/L）; 972.69; 48.07; 0.04; 1.05; 8.55. 出水浓度（mg/L）; 778.15; 38.46; 0.036; 0.945; 5.985. 去除率; 20%; 20%; 10%; 10%; 30%. 水解酸化; 进水浓度（mg/L）; 778.15; 38.46; 0.036; 0.945; 5.985. 出水浓度（mg/L）; 622.52; 26.92; 0.0324; 0.6615; 4.788. 去除率; 20%; 30%; 10%; 30%; 20%. 接触氧化; 进水浓度（mg/L）; 622.52; 26.92; 0.0324; 0.6615; 4.788. 出水浓度（mg/L）; 124.504; 10.77; 0.009; 0.265; 1.436. 去除率; 80%; 60%; 70%; 60%; 70%. 高级氧化; 进水浓度（mg/L）; 124.504; 10.77; 0.009; 0.265; 1.436. 出水浓度（mg/L）; 99.6; 9.7; 0.008; 0.212; 1.149. 去除率; 20%; 10%; 15%; 20%; 20%. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准要求; 500; 45; 8; 70; 15. 表24 污水处理站设计进出水水质信息表 污水处理站; 指标; COD; 氨氮; 总磷; 总氮; 石油类. 总体; 进水; 1000; 100; 20; 100; 30. 出水; 500; 45; 8; 70; 15. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准要求; 500; 45; 8; 70; 15. 综上所述，污水站建成后处理本项目产生的废水，处理废水总量为15204.2m3/a，处理后的废水污染物浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准要求。 （3）依托污水处理厂可行性 ①污水处理厂基本情况 光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂位于淄博市高新技术产业开发区北侧，果里镇韩庙村东北约150m处，占地150亩，服务面积100余平方公里， 服务人口16万人。设计处理规模为10万m³/d，污水处理采用“初沉池+A2O生化池+深度处理”工艺。其进水水质要求为《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A类排放标准。 表25光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂在线监测数据 时间; 化学需氧量; 氨氮; 总磷(mg/L); 总氮(mg/L). 浓度; 排放量; 浓度; 排放量. (mg/L); (t); (mg/L); (t). 2021-01; 16.2; 37.5; 0.0584; 0.14; 0.105; 8.29. 2021-02; 19.9; 89.3; 0.105; 0.481; 0.108; 8.87. 2021-03; 18.3; 97.4; 0.0373; 0.213; 0.0332; 8.82. 2021-04; 20.1; 98.6; 0.0273; 0.143; 0.0341; 9.3. 2021-05; 17.4; 81; 0.0474; 0.222; 0.149; 10.1. 2021-06; 16.3; 100; 0.0651; 0.431; 0.138; 8.37. 2021-07; 16; 111; 0.0191; 0.131; 0.124; 7.13. 2021-08; 13.5; 92.6; 0.0088; 0.0579; 0.0884; 9.51. 2021-09; 8.12; 58.4; 0.0079; 0.0556; 0.0802; 9.1. 2021-10; 8.28; 63.5; 0.0123; 0.0946; 0.0449; 10.2. 2021-11; 8.64; 65.4; 0.0168; 0.128; 0.0176; 10.9. 2021-12; 9.83; 73.5; 0.0109; 0.082; 0.024; 9.32. ②依托可行性 项目废水经厂区污水处理站处理后可以满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂设计处理水量为10万m3/d，目前处理水量约为9万m3/d，拟建项目废水排放量为51.15m3/d，完全可以接纳本项目外排废水。 综上所述，项目对周边水环境影响较小。 （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）本项目制定的废水监测制度和计划见下表。 表26 废水监测计划一览表 环境要素; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 判断依据. 废水; 厂区总排口; pH、悬浮物、五日生化需氧量、总磷、COD、氨氮、总氮、石油类; 一年一次; 一般排放口、非重点排污单位. 三、噪声 本项目主要噪声来源于CNC加工中心、铣床、锯床、抛光机、打孔机、溜光机、冲床、自动喷砂机、平磨机、风机等生产设备，噪声级一般在75～90dB(A)左右。 为减小噪声污染，项目拟采取下列噪声防治措施： ①选用低噪声设备：在满足项目生产工艺的前提下，尽可能选择先进、噪声低的生产设备，从源头降低噪声。 ②车间内合理布局：将设备全部安置在车间内，在满足生产的前提下综合考虑，在车间设备布置时考虑地形、声源方向性和车间噪声强弱等因素，进行合理布局以求进一步降低厂界噪声，如将设备安置在车间中部或远离厂界的位置，充分利用厂内建筑物的隔声作用，以减轻各类声源对周围环境的影响。 ③设备在安装时，根据设备的自重及振动特性采用合适的隔振垫，以减轻由于设备自身振动引起的结构传声对周围环境产生的影响。 ④加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ⑤增加绿化：在厂房、厂区四周种植隔音降噪的高大树种，如杨树、松柏、女贞等。 采用设备基础的隔振、减振可减少10～20dB(A)的噪声级，厂房隔声墙、隔声窗隔声可达到20～30dB(A)的隔声量。 表27 主要噪声源强情况一览表（室内） 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强dB(A)/m; 声源控制措施; 空间相对位置m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. D1车间; 清洗机1-2#; FJD-6048ASP; 80/1; 选用低噪声设备、减振、隔声; 13; 57; 15; 3; 73.45; 每天设备运行20h、年工作300天、共计6000h; 25; 48.45; 1m. 溜光机1-15#; --; 80/1; 11; 56; 15; 4; 67.95; 42.95; 1m. 高速冲床1-3#; 30T; 85/1; 11; 8; 0; 8; 66.93; 41.93; 1m. 高速冲床4-7#; 40T; 85/1; 13; 12; 0; 12; 63.41; 38.41; 1m. 高速冲床8-16#; 60T; 85/1; 18; 3; 0; 3; 75.45; 50.45; 1m. 高速冲床17-20#; 80T; 85/1; 14; 48; 0; 12; 63.41; 38.41; 1m. 冲床1-6#; 60T; 85/1; 19; 18; 0; 18; 59.89; 34.89; 1m. 冲床7-24#; 80T; 85/1; 25; 14; 0; 14; 57.07; 32.07; 1m. 冲床25-42#; 110T; 85/1; 31; 21; 0; 21; 53.35; 28.35; 1m. 冲床43-47#; 160T; 85/1; 43; 24; 0; 24; 52.4; 27.4; 1m. 冲床48-70#; 200T; 85/1; 29; 17; 0; 17; 60.39; 35.39; 1m. 丝线切割机1-20#; GC-F1-Q1; 85/1; 144; 17; 0; 16; 60.91; 35.91; 1m. 打孔机1-6#; --; 85/1; 146; 25; 0; 18; 59.89; 34.89; 1m. CNC加工设备1-300#; FAUNC; 85/1; 6; 16; 7.5; 12; 63.41; 38.41; 1m. 清洗机3-4#; FJD-6048ASP; 85/1; 32; 3; 7.5; 3; 75.45; 50.45; 1m. 铣床1-6#; --; 85/1; 132; 43; 0; 17; 60.39; 35.39; 1m. 锯床1-4#; --; 85/1; 141; 43; 0; 19; 59.42; 34.42; 1m. 大水磨1-4#; --; 80/1; 129; 29; 0; 29; 50.75; 25.75; 1m. 手摇磨床1-18#; --; 85/1; 127; 28; 0; 28; 56.05; 31.05; 1m. 退火炉1-10#; --; 80/1; 58; 41; 0; 19; 59.42; 34.42; 1m. 摇臂钻1-2#; --; 85/1; 126; 30; 0; 30; 55.45; 30.45; 1m. 小水磨1-2#; --; 80/1; 125; 26; 0; 26; 51.70; 26.70; 1m. 油压机1-23#; 500T; 80/1; 68; 46; 0; 14; 57.07; 32.07; 1m. 油压机24-30#; 1000T; 80/1; 68; 45; 0; 15; 56.42; 34.42; 1m. 激光焊接机1-170#; --; 80/1; 79; 46; 15; 14; 57.07; 32.07; 1m. D3车间; 清洗机5-6#; JHA-6096QFMD; 80/1; 选用低噪声设备、减振、隔声; 77; 247; 0; 3; 73.45; 每天设备运行20h、年工作300天、共计6000h; 25; 48.45; 1m. 清洗机7-8#; 80/1; 76; 247; 7.5; 3; 73.45; 48.45; 1m. 清洗机9-10#; 80/1; 92; 228; 15; 14; 57.07; 32.07; 1m. 溜光机16-70#; --; 80/1; 82; 193; 15; 3; 73.45; 48.45; 1m. CNC加工设备301-635#; FAUNC; 85/1; 15; 204; 0; 14; 57.07; 32.07; 1m. CNC加工设备636-950#; S500X1; 85/1; 8; 205; 7.5; 8; 66.93; 41.93; 1m. 自动喷砂机1-10#; --; 85/1; 79; 198; 15; 8; 66.93; 41.93; 1m. 抛光机1-30#; EWD-P2-03、PM6000-W; 85/1; 75; 207; 15; 17; 60.39; 35.39; 1m. 精雕机1-18#; --; 80/1; 26; 247; 15; 3; 73.45; 48.45; 1m. 平磨机1-60#; SHB-720、YM-700SP; 85/1; 74; 234; 15; 16; 60.91; 35.91; 1m. 表28拟建项目噪声源强调查清单（室外声源） 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强dB(A)/m; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. DA001排气筒风机; 2000m3/h; 125; 61; 0; 85/1; 选用低噪声设备、安装隔声罩和减振底座; 每天设备运行20h、年工作300天、共计6000h. DA002排气筒风机; 7000m3/h; 81; 179; 0; 85/1. DA003排气筒风机; 6000m3/h; 124; 61; 0; 85/1. DA004排气筒风机; 7000m3/h; 75; 179; 0; 85/1. 表29项目主要噪声源距离一览表 序号; 排放源; 距最近厂界直线距离（m）. 东; 南; 西; 北. 1; D1车间; 40; 15; 365; 195. 2; D3车间; 40; 195; 365; 15. 3; DA001排气筒风机; 75; 70; 505; 194. 4; DA002排气筒风机; 135; 194; 440; 71. 5; DA003排气筒风机; 76; 70; 504; 194. 6; DA004排气筒风机; 134; 194; 439; 71. 1、噪声影响预测分析 按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测，用A声级计算，预测模式如下： ①室外声源在预测点的声压级计算： 式中：Lp（r）——预测点处的声压级，dB； Lp（r0）——参考位置ro处声压级，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②室内声源在预测点的声压级计算： a、首先计算某个室内声源在靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； r——声源与靠近围护结构某点处的距离，m； R——房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面积，m2，a为平均吸声系数； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 b、计算所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 c、将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw＝Lp2（T）+10lgS 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2； ③总声级的计算 设第i个室外声源在预测点产生的 A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为 LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点的总有效声级为： 式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 （2）参数的确定 ①声波几何发散引起的 A声级衰减量（Adiv） a、点声源：Adiv=20lg（r/r0） 式中：r—预测点到噪声源距离，m； r0—参考点到噪声源距离，m。 b、有限长线声源（设线声源长为L0） 当 r>L0，且r0>Lo 时：Adiv=20lg（r/r0） 当 r<L0/3，且r0<L0/3 时：Adiv=10lg（r/r0） 当 L0/3<r<L0，且L0/3<r0<L0时：Adiv=15lg（r/r0） c、面声源（设面声源高度为a，长度为b，且 a＜b） 当 r<a/3时，且r0<a/3时：Adiv=0 当 a/3<r<b/3，且 a/3<r0<b/3 时：Adiv=10lg（r/r0） 当 b/3<r<b，且 b/3<r0<b 时：Adiv=15lg（r/r0） 当 b<r时，且 b<r0时：Adiv=20lg（r/r0） ②空气吸收衰减量 Aatm 空气吸收引起的A声级衰减量按下式计算： Aatm＝a（r－r0）/100 式中：a为每100m空气吸收系数，是温度、湿度和声波频率的函数。 ③遮挡物引起的衰减量Abar 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡、地堑或绿化林带都能起声屏障作用，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，一般取 20～25dB（A）。 ④附加衰减量 Aexc 根据导则规定，满足下列条件需考虑地面效应引起的附加衰减：①预测点距声源50m以上；②声源距地面高度和预测点距地面高度的平均值小于3m；③声源与预测点之间的地面被草地、灌木等覆盖（软地面）。此时，地面效应引起附加衰减量按下式计算： Aexc=5lg（r/r0） 不管传播距离多远，地面效应引起附加衰减量的上限为10dB（A）。 2、预测结果和分析 根据拟建项目主要噪声设备的位置，利用以上预测模式和参数计算确定了各主要噪声源对厂界1m的噪声贡献情况。主要噪声源对各厂界的噪声贡献情况见下表。 表30厂界声环境贡献值结果表 预测点; 昼间; 夜间; 达标情况. 贡献值; 标准值; 贡献值; 标准值. 东厂界; 48.43; 60; 48.43; 50; 达标. 西厂界; 42.81; 60; 42.81; 50; 达标. 南厂界; 48.79; 60; 48.79; 50; 达标. 北厂界; 48.67; 60; 48.67; 50; 达标. 项目建成后厂区设备噪声采用上述隔声、减振措施后，经过距离衰减，厂界噪声最大贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；因此，本项目在做好噪声治理措施后，设备噪声对周围环境不会造成太大影响。 3、噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）本项目制定的噪声监测制度和计划见下表。 表31 监测计划一览表 环境要素; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 判断依据. 噪声; 厂界外1m; 昼夜LAeq; 每季度一次; 非重点排污单位. 四、固体废物 根据企业提供的资料，本项目固体废弃物产出情况如下： （1）项目生产过程中产生的废边角料，约为原料的2%，金属料使用量为6100t/a，废边角料产生量为122t/a，收集后外售； （2）项目零部件全检过程中产生的残次品，产生量约为原料的1%，金属料使用量为6100t/a，残次品的产生量为61t/a，收集后外售； （3）CNC加工中产生的含切削液铝屑，产生量约为40t/a，收集后暂存危废库，委托有资质单位统一处置； （4）CNC加工中产生的含切削液废液，产生量约为720t/a，收集后暂存危废库，委托有资质单位统一处置； （5）脱脂工序产生的废槽液，产生量约为16t/a，收集后暂存危废库，委托有资质单位统一处置； （6）清洗剂废空桶为危险废物，产生量约30个/年，收集后暂存危废库，委托有资质单位统一处置； （7）职工日常生活中产生的生活垃圾，产生量约为120t/a，由环卫部门定期清理外运； （8）厂区污水处理站产生的污泥，产生量约为60t/a，由环卫部门定期清理外运； （9）布袋除尘器收集的粉尘，产生量为15.812t/a，收集后外售； （10）纯水制造设备需定期更换活性炭，每年更换一次，更换量为2t/a，更换后的废活性炭为一般固废，收集后外售； （11）纯水制造设备需定期更换反渗透膜，更换量为0.1t/a，废反渗透膜为一般固废，收集后外售； （12）纯水制造设备需定期更换过滤器滤芯，更换量为0.35t/a，废滤芯为一般固废，收集后外售； （13）产品包装和原辅材料使用后产生的废包装物，产生量约为2.5t/a，收集后外售； （14）全检过程中擦拭脏污产生的废布，产生量约为1.5t/a，收集后外售。 表32 项目固废产生及处置情况一览 固废; 产生环节; 固废代码; 固废属性; 物理性状; 产生量; 贮存方式; 处置方式. 废边角料; 板料加工; 339-005-09; 一般固废; 固态; 122t/a; 袋装; 收集后外售. 残次品; 全检; 339-005-09; 一般废物; 固态; 61t/a; 箱装; 收集后外售. 铝屑; CNC; 900-200-08; HW08; 固态; 40t/a; 桶装; 委托有资质单位进行处置. 废液; 900-006-09; HW09; 液态; 720t/a; 桶装; 委托有资质单位进行处置. 废槽液; 脱脂; 336-064-17; HW17; 液态; 16t/a; 桶装; 委托有资质单位进行处置. 清洗剂废空桶; 清洗; 900-041-49; HW49; 固态; 30个/年; 桶装; 委托有资质单位进行处置. 生活垃圾; 日常生活; 339-005-99; 一般固废; 固态; 120t/a; 袋装; 由环卫部门定期清理外运. 污泥; 污水处理站; 339-005-62; 一般固废; 固态; 60t/a; 袋装; 由环卫部门定期清理外运. 粉尘; 废气治理; 339-005-66; 一般固废; 固态; 15.812t/a; 袋装; 收集后外售. 废活性炭; 纯水制造; 339-005-99; 一般固废; 固态; 2t/a; 袋装; 收集后外售. 废反渗透膜; 纯水制造; 339-005-99; 一般固废; 固态; 0.1t/a; 袋装; 收集后外售. 废滤芯; 纯水制造; 339-005-99; 一般固废; 固态; 0.35t/a; 袋装; 收集后外售. 废包装物; 日常生产; 339-005-07; 一般固废; 固态; 2.5t/a; 袋装/桶装; 收集后外售. 废布; 全检; 339-005-99; 一般固废; 固态; 1.5t/a; 袋装; 收集后外售. 建设项目危废暂存间基本情况见下表。 表33 本项目危废产生情况一览表 序号; 固废 名称; 废物 类别; 废物 代码; 产生量; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染 防治措施. 1; 铝屑; HW08; 900-200-08; 40t/a; CNC; 固态; 铝、切削液; 1年; T、I; 委托有资质单位处理. 2; 废液; HW09; 900-006-09; 720t/a; 液态; 切削液、水; 1年; T. 3; 废槽液; HW17; 336-064-17; 16t/a; 脱脂; 液态; 除油剂、水; 1年; T/C. 4; 清洗剂废空桶; HW49; 900-041-49; 30个/年; 清洗; 固态; 空桶; 1年; T/Tn. （2）环境管理要求 1）固废贮存、处置要求 一般固废处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）标准要求。 与此同时企业还应做好以下防范措施： ①安排专人每天对产生的生活垃圾进行清运。 ②对生产过程中产生的废料进行单独收集，尽量做到循环利用，不外排。 ③进行垃圾分类收集，对可再利用的资源进行回收。 ④用循环经济理论指导企业的运营与管理，建立生态型企业，减少废弃物的产生，最大限度节约和回收资源。 ⑤制定严格的垃圾收集、存放、外运规定，由专人负责，采用封闭的存放和外运措施，防止飞扬、异味和运输过程中的遗洒。 本项目于生产车间内划分区域建设危废库，面积950m2，具体情况见下表： 表34项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废库; 铝屑; HW08; 900-200-08; 危废库; 950m2; 桶装; 100t; 1年. 2; 废液; HW09; 900-006-09; 850t. 3; 废槽液; HW17; 336-064-17; 100t. 4; 清洗剂废空桶; HW49; 900-041-49; 10t. 2）危废库建设和台账管理的要求 危险废物暂存库应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 及其修改单的要求设计，采取防渗措施，贮存设施建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙 脚用坚固的防渗材料建造，并建有防风、防晒、防雨、防渗漏等设施。危险废物贮存场所应当设置危险废物警告标志。贮存容器选用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器，并按规定在贮存危险废物的容器上贴上标签，详细注明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏事故时的应急措施和补救办法。 建设单位必须按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》的规定，制定危险 废物管理计划，原则上管理计划按年度制定，并存档5年以上。同时要结合自身的实际情况，与生产记录相衔接，建立危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、 数量、流向、贮存、利用处置等信息。 综上所述，该项目生产过程中所产生的固体废物均可得到妥善处理，建设单位在解决好其排放去向并及时清运的前提下，对周围环境质量影响较小。 五、地下水 本项目不在水源保护区和准保护区内，厂区于地下区域新建污水处理站（处理能力为300m3/d），厂区废水经污水处理站处理达标后排入污水管网进入城镇污水处理厂进一步处理，对区域地下水的水质影响较小，不会改变区域地下水的现状使用功能。 六、土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018）中“附录A-土壤环境影响评价项目类别”，本项目属于“其他行业”中“全部”，土壤环境影响评价项目类别判定为Ⅳ类，项目运营期废水经厂区污水处理站处理达标后排入污水管网进入污水处理厂进一步处理，所产固废去向明确，妥善处置，不会产生二次污染，对周边土壤环境影响较小。 七、生态环境 本项目用地为工业用地，地面平整，植被主要为杂草，周边野生动物稀少，无珍稀动物；项目废水经厂区污水处理站处理达标后排入污水管网进入污水处理厂进一步处理，所有废气污染物均达标排放。因此，本项目对周边生态环境造成影响较小。 八、环境风险 本次风险评价的主要危险物质为酒精和清洗剂，其中酒精的主要成份为乙醇，清洗剂为易燃液体，均不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1中的物质，因此本次评价采用《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）进行进行风险识别。 1、危险物质 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的有毒有害物质主要是乙醇，乙醇主要位于仓库，厂区最大储存量为4.95t/a，该物质的临界量为500t/a，不超过该风险物质的临界值；清洗剂根据企业提供的MSDS材料，属于易燃液体，闪点>61℃，故参考易燃液体23℃≤闪点≤61℃的临界量5000t/a，清洗剂仓库最大储存量为6t/a，该物质不超过该风险物质的临界值。 2、风险源分布情况 项目涉及风险物质主要是乙醇、清洗剂，主要风险源分布在仓库，具体见下： 表35 项目风险源分布 风险源分布; 危险物质; 风险类型. 仓库（D1-1F）; 乙醇; 火灾、爆炸. 清洗剂. 3、危险事故类型 A、火灾或爆炸危险性 乙醇和清洗剂均为高度易燃液体，这些物料一旦泄漏，遇明火、高热能引起火灾、爆炸事故；其蒸汽与空气能形成爆炸性混合物，存在火灾、爆炸的危险；与氧化剂能发生强烈反应，有引起燃烧、爆炸的危险，在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。以及各种原料在火灾情况下产生的有毒有害次生污染物带来的危害。 表36 风险事故类型及风险途径 事故类型; 伴生事故; 风险途径; 伴生事故风险途径. 火灾; 1、物料泄漏和流失发生不希望的化学反应生成剧毒物质或产生爆炸 2、易燃物料进入排水系统或大气系统 3、生产装置的火灾; 1、热辐射：空气 2、浓烟：空气; 1、热辐射：空气；浓烟：空气 2、剧毒物质：空气或排水系统，爆炸风险途径相同 3、有毒物质：排水系统或空气. 爆炸; 1、物料泄漏和流失发生不希望的化学反应生成剧毒物质或产生爆炸 2、易燃物料进入排水系统或大气系统 3、生产装置的爆炸; 1、爆炸超压：空气 2、冲击波：空气 3碎片冲击：空气; 1、热辐射：空气；浓烟：空气 2、剧毒物质：空气或排水系统，爆炸风险途径相同 3、有毒物质：排水系统或空气. 4、风险防范措施 ①大气：公司建立健全危险源监控制度，落实安全环保责任制，加强定期巡检并做好记录；对项目仓库等危险源部位安装必要的灾害、火灾监测仪表及报警系统；针对突发环境事件应制定具体的应对措施。 ②于仓库内设置围堰，确保泄露事故不会对周边环境造成影响。 ③地表水、地下水：做好防渗措施；做好事故废水收集措施；设立三级应急防控体系。一级防控措施：利用仓库围堰作为一级防控措施，主要防控物料泄漏；二级防控措施：依托产业园事故水池作为二级防控措施，用于储存事故废水。三级防控措施：污水排口处加挡板、阀门，确保事故状态下事故废水不外排。 ④严禁烟火，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度；车间进口处明显位置设立醒目的严禁烟火标志。按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2019）规定，配置相应的灭火器类型（干粉灭火器等）与数量。 ⑤应落实安全管理责任，配备足够的消防设施。消防器材设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品及杂物。 ⑥防止事故废水泄露，项目依托山东张店经济开发区物联网产业园内事故应急池，收集暂存事故废水。 根据项目特点和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）等有关规定，项目占地面积小于100hm2，同一时间内火灾次数按一次考虑，项目需水量最大处为仓库，室内消火栓设计流量10L/s，室外消火栓设计流量15L/s，火灾延续时间1h，经计算，项目最大消防用水量为90m3。项目租赁山东张店经济开发区物联网产业园产业园现有厂房，为满足消防废水收集的需求，产业园内应建设事故水池1座，容积为90m3。当一旦发生火灾、爆炸风险事故时，可以将消防废水收集入事故水池暂时贮存，确保不会流入外环境。待事故处理完，陆续输送至光大水务（淄博）有限公司水质净化三分厂进行处理。根据企业提供的资料山东张店经济开发区物联网产业园内事故水池设计容积为200m3，满足项目所需。 5、项目营运过程中不存在重大危险源，在严格落实风险防范措施的情况下，项目环境风险可以接受。 九、电辐射 根据企业提供的资料和现场调研，本项目未涉及电辐射设备，本次不需进行环境影响分析。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001锯切工序 | 颗粒物、 | 布袋除尘器+25m排气筒 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1重点控制区排放限值要求（10 mg/m3） |
|  | DA002抛光、喷砂、平磨、镭雕工序 | 颗粒物 | 布袋除尘器+25m排气筒 |  |
|  | DA003 CNC、全检工序 | VOCs | CNC废气由油雾净化器处理，全检废气由水喷淋塔处理，经25m排气筒排放 | 《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中Ⅱ时段排放限值（60 mg/m3） |
|  | DA004 CNC、全检工序 | VOCs |  |  |
|  | 厂界 | 颗粒物、VOCs | 车间密闭、加强管理 | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）；VOCs执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 经厂区污水处理站处理达标后，排入污水管网 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 |
|  | 清洗废水 | COD、氨氮、石油类 |  |  |
|  | 加工液配制废水 | COD、氨氮、总磷、总氮、石油类 |  |  |
|  | 纯水制造浓水 | 全盐量 |  |  |
|  | 溜光废水 | COD、氨氮 |  |  |
|  | 地面清洗废水 | COD、氨氮 |  |  |
|  | 喷淋塔废水 | COD、氨氮 |  |  |
| 声环境 | 厂界 | dB（A）（昼、夜） | 隔声降噪减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废收集后资源化、无害化利用，不外排；危险废物委托有资质单位处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 根据项目区原辅材料的性质、污染物的性质和建筑物的构筑方式，结合拟建项目总平面布置情况，将项目场地分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。 A、重点防渗区：危废库、仓库（存放液体原辅材料）、清洗区、机台供液室等。 防渗层应为至少6m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他材料，渗透系数≤10-10cm/s。 B、一般防渗区：生产车间、仓库（存放非液体原辅材料）、一般固废暂存处等。 参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）Ⅱ类场进行设计。当天然基础层的渗透系数大于10-7cm/s时，应采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层厚度应相当于渗透系数10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 C、简单防渗区：办公区、变配电室等，一般地面硬化即可。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 该项目营运期要确保污染物达标排放，以减少本项目对周围环境的影响，同时应加强设备的管理并建设整洁、优美的厂区，使得项目不会对周围区域的生态环境带来影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①大气：公司建立健全危险源监控制度，落实安全环保责任制，加强定期巡检并做好记录；对项目仓库等危险源部位安装必要的灾害、火灾监测仪表及报警系统；针对突发环境事件应制定具体的应对措施。 ②于仓库内设置围堰，确保泄露事故不会对周边环境造成影响。 ③地表水、地下水：做好防渗措施；做好事故废水收集措施；设立三级应急防控体系。一级防控措施：利用仓库围堰作为一级防控措施，主要防控物料泄漏；二级防控措施：依托产业园事故水池作为二级防控措施，用于储存事故废水。三级防控措施：污水排口处加挡板、阀门，确保事故状态下事故废水不外排。 ④严禁烟火，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度；车间进口处明显位置设立醒目的严禁烟火标志。按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2019）规定，配置相应的灭火器类型（干粉灭火器等）与数量。 ⑤应落实安全管理责任，配备足够的消防设施。消防器材设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品及杂物。 ⑥防止事故废水泄露，项目依托山东张店经济开发区物联网产业园内事故应急池，收集暂存事故废水。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、主要环境管理措施如下： ①成立环境管理机构，负责组织协调、监督实施全公司环境管理工作。 ②加强环境保护法规政策学习和宣传。 ③负责企业日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，防止跑冒滴漏，确保污染物达标排放。 ④及时向当地环保部门报告企业环保情况，并协助环保部门进行现场检查和污染纠纷的调处。 ⑤协调参与本项目与周边企业突发事故应急预案工作，防止突发污染事故发生，并协同周边企业制定相应的应急措施。 2、企业应制定环境管理文件及实施细则，按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》等文件中有关规定设置与管理噪声与固废排放，噪声排放源、固体废物贮存（处置）场图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。 排放口; 废气排放口; 噪声排放源; 一般固体废物; 危险废物. 提示标志图形; ——. 警告标志图形. 备注：提示标志形状为正方形边框、绿色背景、白色图形；警告标志形状为三角形边框、黄色背景、黑色图形。. 排放口; 废水排放口. 提示标志图形. 警告标志图形. 备注：提示标志形状为正方形边框、绿色背景、白色图形；警告标志形状为三角形边框、黄色背景、黑色图形。. 3、按照《排污许可管理条例》、《山东省生态环境厅关于加强排污许可管理工作的通知》（鲁环函〔2020〕14号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）要求，排污单位应当在产生实际排污行为之前进行排污许可证的登记管理填报。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“二十八、金属制品业33”中“80、金属制日用品制造338”中“其他”、“三十五、仪器仪表制造业40”中“91钟表与计时仪器制造403”中“其他”，属于登记管理的行业。 根据环境保护部办公厅“关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知”（环办环评[2017]84号）中有关要求，改扩建项目的环境影响评价应当将排污许可证执行情况作为现有工程回顾评价的主要依据。本项目为新建项目，项目审批完成后，按规定进行固定污染源排放登记。 4、根据《建设项目环境保护管理条例》要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。项目三同时验收一览表见下表： 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 验收要求. 废气; G1锯切工序; 颗粒物; 布袋除尘器+25m排气筒; 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1重点控制区排放限值要求. G2抛光工序; 颗粒物; 布袋除尘器+25m排气筒. G4喷砂工序; 颗粒物. G5镭雕工序; 颗粒物. G6平磨工序; 颗粒物. G3 CNC; VOCs; 油雾净化器+25m排气筒; 《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中Ⅱ时段排放限值. G7全检工序; VOCs; 水喷淋塔+25m排气筒. 厂界; 颗粒物、VOCs; 车间密闭、加强管理; 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）；VOCs执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）. 废水; 生活污水; COD、氨氮; 经厂区污水处理站处理达标后排入污水管网; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准. 清洗废水; COD、氨氮、石油类. 加工液配制废水; COD、氨氮、总磷、总氮、石油类. 纯水制造浓水; 全盐量. 地面清洗废水; COD、氨氮. 喷淋塔废水; COD、氨氮. 溜光废水; COD、氨氮. 噪声; 厂区设备; LeqA声级; 隔声、减振、消声器; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类区标准. 固体废物; 板料加工; 废边角料; 收集后外售; 综合利用、合理处置，不外排. 全检; 残次品. CNC; 铝屑; 委托有资质单位进行处置. 废液. 脱脂; 废槽液. 清洗; 清洗剂废空桶. 日常生活; 生活垃圾; 由环卫部门定期清理外运. 污水处理站; 污泥. 纯水制造; 废活性炭; 收集后外售. 纯水制造; 废反渗透膜; 收集后外售. 纯水制造; 废滤芯; 收集后外售. 日常生产; 废包装物; 收集后外售. 全检; 废布; 收集后外售. 废气治理; 粉尘; 收集后外售. |

- 六、结论

本项目位于淄博科技工业园内山东张店经济开发区物联网产业园，符合当地规划的要求，符合国家和淄博市产业政策，符合淄博科技工业园的行业准入要求，选址基本合理。项目建设满足当地“三线一单”控制要求，采取的生态环境影响减缓措施和污染物治理设施可行有效，项目建设对周围环境的影响可以接受。 本项目运营后会对周围环境带来一定影响，通过采取相应有效、切实可行的污染防治和生态恢复措施，其影响完全可以得到有效的预防控制和减缓。因此，在建设单位认真落实报告表中所提出的各项污染防治措施，实现污染物达标排放的前提下，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 2.114t/a |  | 2.114t/a | 2.114t/a |
|  | VOCs |  |  |  | 1.495t/a |  | 1.495t/a | 1.495t/a |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 15204.2m3/a |  | 15204.2m3/a | 15204.2m3/a |
|  | COD |  |  |  | 7.602t/a |  | 7.602t/a | 7.602t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.684t/a |  | 0.684t/a | 0.684t/a |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.00064t/a |  | 0.00064t/a | 0.00064t/a |
|  | 总氮 |  |  |  | 0.016t/a |  | 0.016t/a | 0.016t/a |
|  | 石油类 |  |  |  | 0.13t/a |  | 0.13t/a | 0.13t/a |
|  | 全盐量 |  |  |  | 1.2t/a |  | 1.2t/a | 1.2t/a |
| 一般固体废物 | 废边角料 |  |  |  | 122t/a |  | 122t/a | 122t/a |
|  | 残次品 |  |  |  | 61t/a |  | 61t/a | 61t/a |
|  | 污泥 |  |  |  | 60t/a |  | 60t/a | 60t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 120t/a |  | 120t/a | 120t/a |
|  | 粉尘 |  |  |  | 15.812t/a |  | 15.812t/a | 15.812t/a |
|  | 废反渗透膜 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 废滤芯 |  |  |  | 0.35t/a |  | 0.35t/a | 0.35t/a |
|  | 废包装物 |  |  |  | 2.5t/a |  | 2.5t/a | 2.5t/a |
|  | 废布 |  |  |  | 1.5t/a |  | 1.5t/a | 1.5t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 2t/a |  | 2t/a | 2t/a |
| 危险废物 | 铝屑 |  |  |  | 40t/a |  | 40t/a | 40t/a |
|  | 废液 |  |  |  | 720t/a |  | 720t/a | 720t/a |
|  | 废槽液 |  |  |  | 16t/a |  | 16t/a | 16t/a |
|  | 清洗剂废空桶 |  |  |  | 30个/年 |  | 30个/年 | 30个/年 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①